收費營運及場務管理規範說明書

高雄市所-苓雅監理站-湯榮祥

目錄

壹、 停車收費規範	3

一、 收費原則	3

貳、 營運整備規範	5

一、 場地應配置設備及應履行事項	5

(一)	應建置之服務系統與設備(施)	5

(二) 停車須知	7

(三) 保險	10

(四) 客服中心	12

(五) 經營成本參考資料	14

(六) 財務報表	16

(七) 營運稽核	18

(八) 資訊安全保密	19

二、 車辨系統	20

三、 收費系統	21

四、 計數系統	22

五、 監視系統	23

六、 場域整修	24

七、 其他	27

(一)	透水鋪面	27

(二)	營業限制	27

(三)	施工安全與衛生	28

(四) 營造安裝工程財物綜合保險	33

參、 營運管理規範	37

一、 鋪面、標誌標線及牌面管理	37

二、 車辨系統管理	38

三、 收費系統管理	39

四、 計數系統管理	40

五、 監視系統管理	41

六、 照明設備管理	42

七、 車充系統管理	43

八、 其他	44

(一)	收費規範	44

(二) 場務管理	46

(三) 清潔維護	50

(四) 植栽維護	52

(五) 緊急應變	56

(六) 場域保險	57

(七) 客服處理	58

肆、 場地點交點還規範	60

一、 點交	60

二、 點還	60

三、 電(水)費	62

四、 其他	63

壹、 停車收費規範

一、 收費原則

(一) 廠商營運期間所訂定之收費形式、費率、優惠及其他事項，均應遵守本說明書之規定；停車收費金額皆應為含稅價。

(二) 本契約所定各場次收費模式、計費方式、計費費率等規範，詳如「停車場資訊概況說明書」，廠商應依前揭說明書規定辦理。

| 收費作業應遵守事項 |  |
| --- | --- |
| 收費模式 | - 計時收費：週期以每30分鐘為計費單位。 - 跨日計費：廠商應於入口處明確告知使用者跨日停車之計費方式。 - 廠商收費設定應符合下列規定 - 入場時間：小客車至少30分鐘以上，逾期限者，始得開始計費。 - 出場時間：至少繳費後15 分鐘以上，逾期限者， 始得開始計費。 - 大型重型機車 - 停車費率比照小型汽車規定。 - 應於停車須知牌面加註「本場提供大型重機停放」文字。 - 同一停車格位停放兩輛以上之大型重型機車，廠商得以每輛為單位，各依現場公告之小型車收費時間、方式及費率標準收費。 |
| 統一發票 | 民眾使用停車服務並有付費行為時，廠商應給予統一發票，且應載明場名、收費日期、車輛進出場時間、金額及廠商公司全銜，並保留存根聯供機關查核。 |
| 電動汽車優惠 | 1.如因政策所需，廠商應配合機關公告，提供純電動汽車相關停車優惠。 2.機關如有變更政策時，廠商應配合機關政策調整。 |

(三) 臨停收費調整

| 項目 | 調整規範 |
| --- | --- |
| 收費模式調整 | 計時收費調整為計次收費、計次收費調整為計時收費，廠商應就該停車場周圍「500 公尺」內停車場收費模式進行評估，如逾 50％場次均設定為廠商目標 收費模式時，廠商得報機關同意變更收費模式。 |
| 計時收費調整 | 廠商得按區位、市場與營運，調整計時收費費率，廠商應就該停車場周圍「500公尺」內計時收費停車場費率進行平均值計算，作為定價上限，報機關同意後， 始得為之；如前揭規定範圍內無其他計時收費停車場者，則該次調整幅度不得超過現有計價單位費率 1.3倍為原則；計時計價單位以 30 分鐘為 1 計價單位，廠商不得變更調整。 |
| 每場每次臨停收費調整間格不得低於【3個月】 |  |
| 廠商新費率實施前，應落實下列作為 （1）於停車場明顯處施以明顯公告，以利周知。 （2）加強客服人員教育訓練與應對能力，妥適向使用者說明調整費率原因及針對疑義予以回應。 |  |

貳、 營運整備規範

一、 場地應配置設備及應履行事項

(一)	應建置之服務系統與設備(施)

  - 本站停車場應建置之服務系統與設備(施)詳如「停車場資訊概況說明書」，該說明書營運整備需求欄位有「■」符號者，廠商應無條件按該類系統及設備(施)辦理建置事宜；各類服務系統與設備(施)建置之細部規定詳如後頁。

  - 應配置設備及應履行事項履約期限如契約另有規定，從其規定，如未特殊規定者，廠商應於營運期起始日【30日】內完成，並報機關備查；逾期未完成者，依契約規定計罰逾期違約金至完成日止。

  - 如本站停車場某系統功能未標示「■」符號者，且廠商未自主設置該系統功能時，則無須負擔該系統維護管理責任，不受本契約該系統功能維護管理責任之規範；如廠商自主設置該類系統功能時，則應無條件依本說明書該類規範施作。

  - 廠商規劃之停車場管理方案，應以滿意使用度與管理最佳

整備     化著眼，以兼顧履約期間服務品質及管理維護成本。

作業 5. 廠商應配合停車場現況、政策及機關書面指示，調整各類系說明    統及設備細項。

- 倘機關於廠商履約場域已設有表定應予整備之系統或設備時，廠商仍依契約規定設置，替代機關舊有系統。

- 廠商因整備所需調整場內配置時（例如格位調整或其他），廠商應提供調整後之停車場平面圖予機關留存。

- 廠商應依機關規定於履約停車場出入口設置「停車須知告示牌面」，格式與位置須書面事先報請本站審核。

- 本案履約停車場為戶外露天平面停車場，廠商規劃設置之設備，應視其設置位置，考量耐候性及設備防水防塵能力，避免設備因環境因素損壞故障。

- 廠商規劃設置之設備應具備安全防護機制，避免故障漏電或其他情事造成公共安全意外事件。

- 廠商建置之設施設備概由廠商負責維管，廠商應為所設置之設施設備評估規劃投保相關產物保險（含評估規劃投保

爆炸險、地震險、颱風及洪水險、罷工暴動民眾騷擾惡意破壞行為險、第三人意外責任險等附加險），並設置保安監視設備，機關不因天災地變或人為破壞所致之設施設備故障毀損負責，或額外支付廠商維修維護費用。

- 各類系統及設備建置施作費用及履約期間電費、水費、資料傳輸與網路通訊及其他等等費用，概由廠商全額負擔。

- 履約場次如無電或無網路者，廠商應自行辦理申請與施工事宜（含代辦）。

- 得標廠商應自行規劃安排時間進場施作，如規劃期程，場次原經營管理廠商尚在經營管理者，得標廠商應自行洽原經營管理廠商協調安排施作事宜。

- 廠商各類系統及設備建置施工過程中應注意公共安全並規劃相關安全施工配套（含施工公告及圍設安全區域），避免造成人傷財損，如有發生人傷財損者，由廠商負完全責任， 並處理之。

- 廠商如有營造工程需求，應比照「高雄市政府及所屬各機關學校辦理營造安裝工程財物綜合保險」自行向國內保險業辦理災害保險或營造綜合保險。

- 系統及設備逾期未建置完成或經機關查驗廠商辦理情形有未符合契約規定者，按本契約「逾期違約金」相關規定計罰。

- 廠商履約場域內機關所設置之系統或設備，廠商應對該系統或設備善盡保管責任，另外，收費亭應依機關規定設置，其規格與位置應書面事先報請本站審核。

- 廠商之建築行為請逕依建管相關法規辦理，詳情請洽高雄市政府工務局建築管理處查詢。

- 履約結束廠商設置之系統與設備應自行撤離。

(二) 停車須知

- 廠商應自行設計之停車須知告示牌面，尺寸至少 100 公分*150 公分，替換機關原有之告示牌，所選用之告示牌面材質應為鋁板或其他合宜耐用防水材質， 不得以局部貼紙或局部修改替換方式進行更換。

- 停車須知牌面最遲應於營運起始日前完成設置；設置前，牌面內容應先經機關確認及同意。

- 停車須知牌面應設置於停車場入口明顯處；牌面應載記內容如後附（停車須知牌面內容範例）。

- 廠商規劃提前更換停車須知牌面時，應就收費規範部分特別注意，於正式營運日前應標示現行收費規定，正式營運日始得標示異動後之收費規定。（例如設置遮蓋貼紙，呈現現行收費規定，待正式營運日始撕除，露出調整後之收費規定）設置。

注意

- 廠商應配合於現場告知民眾，由本所（或前廠商）收費的

期限，與由得標廠商開始辦理收費之期限。

事項

- 廠商配合宣導之文宣，應注意宣傳用詞（例如避免使用自XX 日起正式營運、自 XX 日起收費或其他易被曲解之文字），避免民眾藉故要求退費或刁難。廠商可使用例如「XX 日起由ＯＯＯ公司進行 ＯＯ 小時營運」。

- 停車須知牌面應載明場名、收費標準、營業時間、注意事項及受委託營運管理之公司名稱、服務專線電話等資訊。

- 日後如因機關政策或法令變動，廠商應無條件配合修改更換。

- 廠商得在不妨礙人車視線、無公共安全之虞前提下， 於場內合宜位置增設廠商形象標章。

- 廠商履約結束時應無條件恢復本停車場機關所設置之停車須知告示牌，並拆除廠商所設置之形象標章， 其停車須知告示牌所載內容，廠商應依機關指示辦理。

| 導引指示標 誌 牌 面 | - 廠商應依機關指示與相關法規，於道路適當地點應向機關申請設置場名標誌牌及指引標誌，核准後由廠商自費設置。 - 履約結束應自行拆除。 |
| --- | --- |

|  |  | 停車須知牌面內容範例 |
| --- | --- | --- |
| 一、二、三、 | 停車場名稱： 營運管理： 客服專線： | 有限公司 |

四、 收費時間：ＯＯ小時五、 收費標準：

六、 收費方式：計	收費。

七、 停車種類：計ＯＯ小型汽車停車位。(一個小型汽車停車位得停放一輛以上之大型重機)

八、 管理規範：

（一）	車輛進場後請小心駕駛，並請停放於指定之停車格內，不得越線佔用他人車位。

（二）本停車場僅供停車之用，不負保管責任，貴重物品請勿置於車內，但可歸責於停車場經營業者之事由，致車輛毀損、滅失或車內物品遺失者，不在此限。

（三）因進出或停放車輛不慎，致毀損本停車場設備或侵害他人生命、身體、財產、權益時，不論故意或過失，均應負全責恢復原狀或全額賠償。

（四）請小心防火、防盜、安全第一，停車時請鎖好門窗。另為防竊盜，進出本停車場之車輛，必要時應接受管理人員之檢查。

（六）車輛在本停車場故障時，請速通知管理人員協助排除，以免阻塞車道。

（七）車輛進出本停車場時，應遵守管理人員指示行（停）車。

（八）車輛停放於停車場內逾期 7 日以上未駛離，停車場經營業者得通知車主限期補繳停車費，逾期未補繳者，依法處理。

（九）本停車場已依規定投保公共意外責任險及商業火災險。

（十）車輛不得存放違禁及危險物品，場內嚴禁流放燃油以策安全。

（十一）場內嚴禁洗車行為、檢修車輛、飆車甩尾、停放無牌車、停放廢棄車、停放待售或待修車輛、停放廣告車、設攤擺宴或堆積、置放、設置或抛擲足以妨礙交通之物或從事其他非合法停車行為之利用，並請勿拋棄垃圾雜物，共同保持環境整潔。

(三) 保險

- 公共意外責任保險

  - 繳交期限：

    - 廠商自營運期起【30日】內出具已完成投保程序之保險單正本或保險機構出具之保險證明 1 份及繳費收據副本 1 份予機關備查。

    - 該期保險期滿前應予續保，應於辦妥保險後30 日內(含)交機關收執（續保、加保亦同）。

  - 被保險人：以廠商為被保險人，機關為共同被保險人。

  - 投保範圍：契約期間內，廠商應投保，廠商因下列意外事故所致第三人體傷、死亡或第三人財物損害，依法應負賠償責任而受賠償請求時，承保單位對受害人負賠償之責：

    - 廠商或其受僱人因經營業務之疏忽或過失在停車場內發生意外事故，例如停車設備使

公共意

外責任保險

用不當等所致第三人體傷或財損。

    - 停車場之建築物、通道、機器或其他工作物， 因設置、保養或管理有所欠缺所發生之意外事故。

  - 保險期間：自營運日起至契約迄日止， 如有續約展延、延期或遲延履約者，保險期間比照順延；如廠商未依契約規定投保、續保而有延宕、逾期或未辦理保險等情事，致機關或第三人遭受損失者（含國家賠償），其所受損失與委託第三者代履行之費用，概由廠商負全額賠(補)償之責，機關得限期命廠商繳納或自履約保證金逕為扣抵，以保證金扣抵時如仍不足，機關得依法追償。

  - 承保範圍：應包含廠商履約範圍內所有場域空間（含停車空間與退縮地空間）及設施設備

（例如：監視系統、進出口柵欄機、公共通道、公共設施、法定空地、綠地、植栽、花台、綠籬、停車格位、鋪面及其他。）。

- 各停車場投保之公共意外責任保險，每年最低保險金額如下且每一意外事故：

  - 每一個人體傷或死亡之保險金額至少：新台幣三百萬元。

  - 每一意外事故體傷或死亡之保險金額至少： 新台幣一千五百萬元。

  - 每一意外事故財損之保險金額至少：新台幣三百萬元。

  - 保險期間內最高累積責任至少：新台幣六千四百萬元。

- 附加險(慰問金費用附加條款)：廠商應加保第三人因遭受意外事故死亡或受有體傷，被保險人前往探視或慰問所支付之費用，由承保單位

對被保險人負賠償責任之附加條款。

| 服務中心 | 1. | 本客服中心整備項目屬機關重點查核事項，請廠商確 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 實依照合約規範整備及履約。 |  |  |
|  | - 廠商應設置專責人員 1 員負責本契約各項履約事項品質維持事宜，並擔任業務聯繫窗口，人員如有異動應通知機關知悉；廠商應提供通訊聯絡地址，以利公文郵件聯繫。 - 廠商應為本案設置 24 小時客戶服務中心，並應最遲於營運期起始日前完成設置；設置完成後應書面通知機關服務中心地址、業務用聯繫電話、對外服務電話、服務中心負責人（與聯繫電話）。 - 服務中心建築應為合法建築，其地點應設置於「高雄市三民區建國一路454號，半徑 10 公里範圍內」。作為提供民眾服務之櫃檯與疑義反映窗口。 - 服務中心之設置，如有符合下列任一情形者，得不再設置或增設之。 廠商已承攬機關其他停車場營運管理案、停車收費案或其他相關停車管理案而已設有服務中心，設置地點符合規定，服務中心內空間尚有餘裕得容納共用。經機關同意，該處所得共同使用，如當月有 7 件(含)以上高雄市政府1999（含高雄市長信箱、公路總局局長信箱）或本站案件反映服務中心線路占線無法進線時，且經機關確認非屬惡意騷擾電話者，廠商應無條件再增加至少 1 線服務線路。 |  |  |  |

(四) 客服中心

- 現場應有明確招牌及指示標語，張貼機關文宣海報， 備妥列印設備，協助民眾辦理各類契約規定應提供之服務事項服務。

- 服務中心招牌應清晰可辨，招牌文字應包含廠商全銜。

- 服務中心應設置服務專線及服務櫃檯，並應於營運日起 24 時（不分平假日）安排人員輪值負責處理各類民眾申訴(含查單)問題與解答民眾疑義，排除停車場使用問題，並就民眾申訴或反映事項妥為處理。

- 廠商應設有依法應給予停車優惠車輛之車牌登錄機制，以利民眾於服務中心提供資料後登記，並將資料匯入系統。廠商亦得設置專屬網頁供民眾檢具資料線上申請。

- 廠商應辦妥服務人員教育訓練，使服務人員具備合格之服務力與應變力，並應教育服務人員不得以【請洽本站詢問】作為問題解決方案；如廠商服務人員無法妥適處理民眾申訴與解答民眾疑義時，應要求服務人員即向廠商上層管理人員請求協助。

- 廠商應指定一名專責人員，負責管理服務中心，並處理各項履約應辦事項。

- 服務專線應於正式營運前設置完成，且服務專線須顯示於廠商所營運管理之停車須知告示牌面上。

- 契約期間客戶服務中心服務專線如有變更，應主動配合更新所有顯示該專線之牌面，並報機關備查。

(五) 經營成本參考資料

- 廠商應於營運期起始日起計【30日】內，將經營成本參考資料（以 A4 規格製作）送交機關，作為機關業務與資料分析之參考；逾期限未提送者，按日依新台幣 500 元，計算逾期違約金至廠商提送之日止。

- 廠商提報之經營成本資料表如經機關查有漏填、虛偽不實、誇大未符合實情者，廠商應依機關指定期限內改正，逾期未改正者，按日依新台幣 500 元，計算逾期違約金至廠商完成改正日止。

- 經營成本資料表每一欄位均應填列，不論本案是否施做該項設備或需耗用該類成本。

- 資料表格式如下，機關保有隨時因業務或政策需要增減調整資料表格之權利，如屬增加需求資料者，經機關與廠商合意後，廠商應配合提供之。

|  |  | 停車場經營成本資料表 資料提供者： 公司（提供日期： |  |  |  | 年 | 月 | 日） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 硬體 成本 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 項目 | 每單位建置成本 |  | 每月營運維護成本 |  | 備註或說明 |  |  |  |
|  | 最低 (元) | 最高 (元) | 最低 (元) | 最高 (元) |  |  |  |  |
| 車輛辨識系統 |  |  |  |  | 請化約後，以【單出入口 1 進 1 出】成本，作為數據提供基 準。 |  |  |  |
| 自動收 費系統 |  |  |  |  | 請化約後，以【單座】成本， 作為數據提供基準。 |  |  |  |
| 柵欄機 |  |  |  |  | 請化約後，以【單組】成本， 作為數據提供基準。 |  |  |  |
| 停車場後台管 理系統 |  |  |  |  | 請包含軟硬體設備費用，作為數據提供基準。 |  |  |  |
| 停車計 數系統 |  |  |  |  | 請化約後，以【單場】成本， 作為數據提供基準。 |  |  |  |
| 監視設備系統 |  |  |  |  | 請化約後，以【每組 4～16 顆鏡頭搭配 1 台 16ch 主機，檔案保管 30 日】為基準成本， 作為數據提供基準。 |  |  |  |
| 電動車 充電樁 |  |  |  |  | 請化約後，以【單樁】成本， 作為數據提供基準。 |  |  |  |
| 人力 成本 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 項目 | 每月人力維護成本 |  | 備註或說明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 最低 | 最高 |  |
| 人力 成本 | 元 | 元 | 請化約後，以【單場】成本， 作為數據提供基準。 應考量、專案管理、收費、客服、環境清潔、植栽修剪、巡檢維修、帳務處理及其他業 務執行人力需求後。 |
| 執行人數 | 客服人力數： 人其他人力數： 人 | 客服人力數： 人其他人力數： 人 |  |
| 營運 雜費 |  |  |  |
| 項目 | 每月營運雜費成本 |  | 備註或說明 |
|  | 最低 | 最高 |  |
| 清潔維 護費 |  |  | 請化約後，以【單場】成本， 作為數據提供基準。 |
| 植栽修 剪費 |  |  |  |
| 設施修 繕費 |  |  |  |
| 水、電 費 |  |  |  |
| 網路通 訊費 |  |  |  |
| 公安保 險費 |  |  |  |
| 發票紙卷購置 費 |  |  |  |
| 稅捐 (％) |  |  |  |
| 其他 雜費 |  |  |  |

(六) 財務報表

| 年 | 月高雄市路外平面停車場委託經營營運月報表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本資料 | 停車場名稱： |  |  |  |  |  |  |
|  | 類型：□住宅型 □商辦型 □住商混合型 □交通場站型 □其 他 |  |  |  |  |  |  |
|  | 格位數：機車 格、小型汽車 格、大型汽車 格 |  |  |  |  |  |  |
|  | 經營者： 公司 |  |  |  |  |  |  |
| 營運收入 | 項目 |  |  | 金額(元/月) |  |  |  |
|  | 臨停收入 |  |  |  |  |  |  |
|  | 月票收入 (註 3) | 項目（售價） |  | 金額(元/月) |  |  |  |
|  |  | (項目請自行增列) |  |  |  |  |  |
|  |  | 月票收入總計 |  |  |  |  |  |
|  | 營運收入小計 |  |  |  |  |  |  |
| 營運成本 | 項目 |  |  | 金額(元/月) |  |  |  |
|  | 人事費用 |  |  |  |  |  |  |
|  | 軟硬體修繕、環境清潔、植栽維護費 用 |  |  |  |  |  |  |
|  | 水電費用 |  |  |  |  |  |  |
|  | 營業稅費 |  |  |  |  |  |  |
|  | 權 利 金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他雜支 |  |  |  |  |  |  |
|  | 營運成本小計 |  |  |  |  |  |  |
| 營運損益（收入-成本） |  |  |  |  |  |  |  |
| 項目 | 說明 |  | 當月平均停車率 |  |  |  |  |
|  |  |  | 平日 (週一至週五) |  | 假日 (週六日及國定假日) |  |  |
| 上午使用率(%) | 時段：07 時～12 時 |  |  |  |  |  |  |
| 下午使用率(%) | 時段：12 時～17 時 |  |  |  |  |  |  |

廠商應按場次別設立獨立報表，於每月 15 日前繳交前 1 月份之停車場營運月報表(格式如下)予機關備查。

- 廠商應按場次別設立獨立報表，於每奇數月第 25 日前提供401 或 403 報表，並填報前 2 個月發票明細表(格式如下)或提供 401 或 403 報表之明細清單予機關備查。

| （○○公司）統一發票明細表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 統一編號 |  |  |  | ○○停車場 |  |  |  |  |
| 營業人名稱 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 稅籍編號 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ○○年○○月份 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 開立日期 | 開立發票起訖號碼 |  | 應 稅 |  | 免稅 |  | 誤開作廢 發票號碼 |  |
|  |  |  | 發票總金額 |  | 銷售額 |  |  |  |
| 申報單位 | (請蓋用統一發票專用章) 申報日期: 年月 日 |  | 作廢份數 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 空白發票起訖號碼 |  | 號至 號 共 份 |  |  |  |
|  |  |  | 應稅 |  |  |  |  | 免稅 銷售額 |
|  |  |  | 發票總金額 |  | 銷售額 | 稅額 |  |  |

- 廠商應於每場次該年度 12 月份營運終了後，於次年 3 月 31 日（含）前，提送每場次財務報表（損益表），送機關備查，前揭財務報表（損益表），應經會計師查核簽證，並應遵守相關會計法令規範。

(七) 營運稽核

(一) 就本停車場履約範圍內，廠商須依機關要求配合提供其他營運相關資料（例如車輛入出場資料、車輛入出場影像、停車資訊管理系統內資料、帳簿、表冊、傳票、財務報表及其他相關文件）。

(二) 就停車場履約範圍內，機關得定期或不定期，以書面或實地方式檢查廠商財務狀況；必要時，機關得委託專業廠商或人員協助進行查核廠商營運情形，廠商不得拒絕或規避。

(八) 資訊安全保密

- 得標廠商應無條件遵守「國家機密保護法」及「個人資料保護法」、「行政院及所屬各機關資訊安全管理要點」、「行政院及所屬各機關資訊安全管理規範」及「停車場經營業個人資料檔案安全維護計畫及處理辦法」等相關法令，得標後簽署委外廠商資訊安全保密切結書、委外廠商人員保密切結書、委外廠商資訊安全與個人資料保護責任書。

- 得標廠商及其代表人、受僱人、受任人、代理人、或其他使用人履約應嚴守相關法令規範，非經機關書面同意，不得任意向第三人洩漏；得標廠商於本契約有效期間內及本契約期滿或終止後，對於所得知或持有一切機關未標示得對外公開之公務秘密，以及機關依契約或法令對第三人負有保密義務之業務秘密，均應以善良管理人之注意妥為保管及確保其秘密性，並限於本契約目的範圍內，於機關指定之處所內使用之。非經機關事前書面同意，不得為本人或任何第三人之需要而複製、保有、利用該等秘密或將之洩漏、告知、交付第三人或以其他任何方式使第三人知悉或利用該等秘密，或對外發表或出版。

- 得標廠商及其代表人、受僱人、受任人、代理人、或其他使用人因從事本案相關工作而經手或取得之任何形式資料（含文件、媒體、電子檔、照片等）、個人資料及公務機密，應負永久及完全保密之責任，非因公務並經機關授權， 不得對外提供或是將獲得之全部（或部份）資料內容以各種型式媒體重製發行，並將善盡保管及保密之責任，且於契約終止時，全數歸還。

- 得標廠商及其代表人、受僱人、受任人、代理人、或其他使用人所應負之保密義務，不因離職或其他原因不參與本案而失其效力。

- 得標廠商及其代表人、受僱人、受任人、代理人、或其他使用人倘違反前述保管或保密條款，而致機關或善意第三者遭受損害，概由得標廠商及其代表人、受僱人、受任人、代理人、或其他使用人負責實質損害賠償並負相關法律責任。

| 系統功能需求說明 | - 為因應停車場快速進出、停車數據統計及特殊車輛管理（身障車、贓車、公務車或其他），廠商應依契約規定之履約場次加裝智慧型車牌辨識系統（可採車牌辨識、etag 辨識或其他辨識技術）。 - 該系統應搭配繳費機制，並可結合自動收費系統及出入管制系統（例如柵欄機、升降板或其他），進行智慧化停車管理作業。 - 廠商應對無法識別之車輛，應規劃有配套方案，避免車輛無法入、出場及影響現場繳費作業。 - 廠商應於停車場入口處配合設置合宜顯示裝置，方便使用人知悉相關入、出場情報（例如入、出場時間、入、出場車號及其他必要資訊）。 - 廠商應依場域特性，運用各類智慧化車輛辨識技術（例如設置車辨柱、崁入式車辨、高位車辨或其他）達成 「車輛零逃費」之要求，並不強制要求廠商應將車辨系統設置於出入口處。 - 影像資料保存能力應至少 12 個月以上。 |
| --- | --- |
| 拍攝功能需求功能說明 | - 具備拍攝入出場車輛之彩色照片功能。 - 應具備影像儲存功能。 - 拍攝之影像應能記錄拍攝時間。 - 拍攝之停車影像資料須有拍攝日期、時間，以利舉證之用，影像檔須以自動繳費系統產生之單號命名，停車影像資料包括： - 清楚可辨識之車輛車牌號碼。 - 汽車全景照片：須能清楚顯示車輛。 |

二、 車辨系統

| 系統功能需求說明 | - 廠商應依停車場特性提供自動收費系統(服務)。 - 廠商應於停車場合宜位置設置對講機及攝影鏡頭，以利使用者遠端聯繫場域管理者及提供資料供查驗。 - 廠商提供之收費服務應自行洽行動支付業者，導入至少 2 家行動支付功能，其中一種行動支付（例如一卡通）應可運用於高雄市之捷運系統、高雄市公車、高雄市渡輪及高雄市公共腳踏車系統之自動收費系統及驗票機刷卡交易使用。前揭定義之行動支付，包含各類電子票證、電子支付、第三方支付等等。 - 廠商收費系統後台功能應具備可設定各種停車位不同費率之收費方式（含計次收費、計時收費、月票、季票、停車折扣優惠，停車定額折扣優惠及其他方式）。 - 廠商收費系統後台功能應具備可設定或輸（匯）入公務車、身障車、電動車及警察機關與司法機關通報車及其他特殊車輛之車牌號碼資料進行黑白名單管理。 - 廠商提供之收費服務故障時，應規劃有替代方案以避 免影響停車服務品質。 |
| --- | --- |
| 繳費出入無障礙環境 | - 廠商設置自動收費機時應考慮身障者使用需求，並配合環境設置斜坡道或其他合宜設計。 - 廠商應配合停車場環境設置無障礙通道（淨寬至少 90 公分），以利於行動不便者、孕婦入出停車場。 - 廠商於停車場出入口設置柵欄機或分隔島或設施設備時，其設置位置不得妨礙人行道之行人通行； - 廠商應依停車場環境特性，於車輛出入口處施作標線型人行道與人行道斜坡。 - 廠商繳費動線、出入場動線倘經機關認定有妨礙通行 之虞時，廠商應無條件依機關指示改善之，改善所需費用概由廠商負擔。 |

三、 收費系統

| 系統功能需求說明 | - 廠商應於履約停車場出、入口設置停車數據收集設備， 記錄車輛進出數，以利停車資料傳輸與停車分析。 - 該系統應具備剩餘格位計算功能。 - 剩餘格位顯示屏幕： - 應於履約停車場入口明顯處或其他合宜位置設置。 - 應依履約停車場可停放車種數設置，免收費之機車格位不需剩餘格位顯示。（履約期間如機關將履約停車場機車停車區規劃為收費格位時， 廠商應配合增設剩餘格位顯示，並傳輸停車資訊至機關指定位置）。 - 任一車種剩餘格位顯示屏幕尺寸寬度不得小於45 公分，高度不得小於 20 公分。 - 該系統應具備後端管理平台，並可與機關系統連線， 即時將履約停車場剩餘車位數資料上傳機關指定位置，該功能相關之傳輸設備(含網路專線)、傳輸方式、 傳輸規範及傳輸格式，應依機關規定辦理。 |
| --- | --- |

四、 計數系統

五、 監視系統

  - 廠商應於履約場域設置必要之監視設備系統，監視範圍應涵蓋出入口、繳費處、停車區及其他廠商規劃之處。

  - 該設備設施之所有費用（含電費）均由廠商負擔，並應同意配合機關無條件調整或增設，倘因廠商設置之涵蓋率不足或設備故障損壞，造成公安意外或其他爭議時，皆屬廠商之責任。

  - 如無可附掛監視鏡頭之桿柱，廠商應自行設置立桿， 立桿設置之位置不得影響人車通行或減少停車格。

  - 廠商維安監視系統應具備遠端監控及影像調閱功能。

  - 系統需具備動態偵測能力，錄影影像解析度至少需具備真實 1080p（不得以插補點方式達成）錄影能力， 影像速率至少 24fps，錄影資料保存能力應至少 60 日以上。

系統 6. 攝影機需具備 IP66 以上防水防塵等級，並需具備夜功能	視紅外線功能。

需求 7. 廠商設置之監視設備需具備 24 小時即時監看能力。

說明 8. 不論廠商所規劃之監控設備系統採各場次分散式配置或採集中式配置，廠商均應依配置，規劃故障即時

回報機制（例如系統自動回報警示系統），避免設備故障時，管理者無法即時獲得資訊，延宕修復時效。

- 不論廠商所規劃之監控設備系統採分散式或集中式配置，廠商應規劃各場次監視錄影影像可依機關、警察機關或司法機關調閱需求，於機關時限內，提供所需時段影像並遞送之。

- 不論廠商規劃之監控設備系統採有線傳輸或無線傳輸，其網路傳輸通訊費用概由廠商負責。

- 機關如於履約停車場設有監控設備，廠商應對該監控設備善盡保管責任，並於契約期間負擔監控設備之電費。因公務所需，監控設備維護廠商進行監控設備之保養、維修及位置角度調整等，廠商應全力配合並不得額外收取施作車輛之停車費。

六、 場域整修

(一) 整修作業注意事項

- 停車場整修規劃內容除圖說外，應包含工程/設施項目列 表，並載明各項目於契約屆滿或終止後歸廠商或機關所有。實際之所有權歸屬依雙方議定之，未載明或未議定者，由機關判定，原則歸機關所有。

- 整修期間所需各項費用概由廠商負擔及繳納。

- 廠商入場整修前應張貼施工預告公告，施工預告公告應至少於入場前 5 日張貼於該場入口；施工預告公告內容應載明車輛屆期未駛離之處理方式與相關免責規定；如有民眾陳情，概由廠商負責與處理。

- 施工日現場如仍停放車輛，廠商應自備機具或洽商逕予移置車輛至適當處所停放，並應注意車輛安全，避免造成車損；如因作業造成車損時，廠商應負完全責任。另廠商執行移置作業前，應檢視車輛外觀，並拍照或錄影存證，並應特別記錄車體現有瑕疵傷痕，機具接觸車體部分及其他可能產生車損爭議部分。

- 設施（含阻隔設施接合方式）應穩固，不可搖動。

- 用電設備應接地處理並經電機技師簽證報告接地電阻必須低於 50Ω以下，前開項目施作及報告等費用由廠商負擔。

- 廠商應於營運期前應完成供電及供水之申請/變更作業

（以機關名義申請，所需費用由廠商繳納負擔），無需求者免，且應配合台電或台水公司儘速完成停車場之供水供電事宜。

| 應整修 事項 | 細項規範 |
| --- | --- |
| 車道及停車格鋪面整修 | 當「停車場資訊概況說明書」要求該場域特定停車區或全場域應進行鋪面重鋪作業，廠商整修之鋪面與排水設計須符合下列規範。 A. 瀝青混凝土鋪面: - 機慢車停車區：厚度≧5 公分(壓實度95%以上)。 - 小型汽車停車區：厚度≧5 公分(壓實度 95%以上)。 |

(二) 場域整修作業細項規範

|  | （C）大型汽車停車區：厚度≧10 公分(壓實度 95%以上)。 B. 混凝土鋪面: - 機慢車停車區：厚度≧12 公分(抗壓強度 210kg/cm2 以上)。 - 小型汽車停車區：厚度≧15 公分(抗壓強度 210kg/cm2 以上)。 - 大型汽車停車區：厚度≧20 公分(抗壓強度 210kg/cm2 以上)。 - 廠商整修作業應重視場域排水，試水檢驗不得積水及檢附照片；天雨後場域不得有積水情形；如排水不良，易生積水時，應配合整建作業，設置適當排水設施銜接至公共排水溝。 - 相關試驗報告須符合TAF 試驗室認證之試驗室為準。 - 鋪面坡度不得大於 3%。 廠商須提供重鋪後之停車場平面圖資料(含停車種類、格位數、格位尺寸及車道寬度)，契約屆滿或終止時，並同意該鋪面無償 由機關接管使用。 |
| --- | --- |
| 人行空間 | 當「停車場資訊概況說明書」要求該場域應進行退縮人行道修繕，設計與整修須符合下列規範。 - 人行空間應平整，不得有凹凸不平，易致行人絆倒情形。 - 不得存在坑洞。 - 排水應順暢，試水檢驗不得積水及檢附照片。 |
| 停車格車檔 | - 當「停車場資訊概況說明書」要求該場域應配合設置停車格車檔時，廠商應依機關指示辦理。 - 停車格車檔應採混凝土或其他耐用堅固材 質，避免發生車輛逃費事件。 |

| 路燈照明設施 | 當「停車場資訊概況說明書」要求該場域設置路燈照明設施時，廠商應配合設置。路燈應採led 光源或其他節能形式，且光源不可照射民宅（必要時應安裝遮光板或燈罩）。 - 路燈應具備 IP65 防水防塵等級，功率大於 100W，符合 CNS15233。 - 路燈燈桿大型車區應高 8M，小型車區應高 6M，使用材質應符合 CNS2473。 - 廠商應配合設置路燈自動點滅器，避免白天路燈恆亮，浪費電力。 - 部分場次如無可附掛路燈之桿柱，廠商應自行設置立桿，立桿設置之位置不得影響 人車通行。 |
| --- | --- |

七、 其他

(一)	透水鋪面

- 依停車場法第十一條或第二十五條所申請新設可供五十輛以上小型汽車停放或面積一千五百公尺以上之平面式路外公共停車場應設百分之十以上面積為透水鋪面。

- 所稱透水鋪面包含透水磚、植草磚、透水性瀝青、草皮及碎石等具透水性材料，且鋪面下一公尺部分內若為不透水材料則不計入透水鋪面。

(二)	營業限制

- 本停車場土地為公有，並依法規應開放供公眾停車之用，廠商申請停車場登記證時，不得於停車場名稱上逕自冠名營運廠商名稱、商標或其他易使民眾誤解為該停車場為廠商專屬或非屬本契約同意，專供特定目的之服務（例如車輛租賃、車輛販售、洗車、車體美容、車輛維修、車輛調度、非供民眾停車之車輛儲存行為、共享汽（機）車營運站點或其他） 之名稱。

- 廠商不得於停車須知告示牌面停車場名稱上逕自冠名或使用特定商標、文字、圖像，誤導或使民眾誤解本停車場係供特定目的服務（例如車輛租賃、車輛販售、洗車、車體美容、車輛維修、車輛調度、非供民眾停車之車輛儲存行為、共享汽（機）車營運站點或其他）之用。

- 廠商不得於場域範圍內設置具有宣傳或暗示意味之標誌、標線、牌面、文字、商標，誤導或使民眾誤解為本停車場係供特定目的服務之停車場（例如車輛租賃、車輛販售、洗車、車體美容、車輛維修、車輛調度、非供民眾停車之車輛儲存行為、共享汽（機）車營運站點或其他）。

- 廠商不得於公開網路地圖服務（例如 google map 或其他）將公有停車場標註、宣傳或以使用帶有暗示意味之文字、商標， 誤導或使民眾誤解為本停車場係供特定目的服務之停車場

（例如車輛租賃、車輛販售、洗車、車體美容、車輛維修、車輛調度、非供民眾停車之車輛儲存行為、共享汽（機）車營運站點或其他）。

- 廠商於履約場域範圍內不得經營停車服務管理業務及契約允許以外之商業行為(例如車輛租賃、車輛販售、洗車、車體美

容、車輛維修、車輛調度、非供民眾停車之車輛儲存行為、共享汽（機）車營運站點或其他)。

(三)	施工安全與衛生

- 廠商整備或維修維護施工期間，廠商應遵照職業安全衛生法及其施行細則、職業安全衛生設施規則、營造安全衛生設施標準、職業安全衛生管理辦法、勞動檢查法及其施行細則、危險性工作場所審查暨檢查辦法、勞動基準法及其施行細則、道路交通標誌標線號誌設置規則等有關規定確實辦理，並隨時注意工地安全及災害之防範。如因廠商疏忽或過失而發生任何意外事故，均由廠商負起一切責任。

- 凡工程施工場所，除另有規定外，應於施工基地四周設置實體阻隔（例如圍牆、圍籬或其他），鷹架外部應加防護網圍護，以防止物料向下飛散或墜落，並應設置行人安全走廊及消防設備。

- 高度在 2 公尺以上之工作場所，勞工作業有墜落之虞者，廠商應採取適當墜落災害防止設施。

- 廠商整備或維修維護施工期間如發生緊急事故，影響工地內外人員生命財產安全時，廠商得逕行採取必要之適當措施，以防止生命財產之損失。

- 廠商有下列情事之一者，機關得視其情節輕重予以警告、處罰、終止或解除契約：

  - 有重大潛在危害未立即全部或部分停工，或未依機關通知期限完成改善。

  - 重複違反同一重大缺失項目。

  - 不符法令規定，經機關通知限期改正，屆期仍未改正。

- 因廠商施工場所安全衛生設施欠缺或不良，致發生重大職業災害者，廠商應自負所有民事及刑事責任，如導致國家賠償事件發生， 亦由廠商負責處理，並負擔所有賠償及補償責任。

※施工工地管理

- 廠商整備或維修維護施工期間，廠商應指派適當之代表人為工地負責人，代表廠商駐在工地，督導施工，管理其員工及器材，並負責一切廠商應辦理事項。依法應設置工地主任者，該工地主任即為工地負責人。

- 人員及機具管制

  - 工作場所人員及車輛機械出入口處應設管制人員，嚴禁以下人員及機具進入工地：

    - 非法外籍勞工。

    - 未投保勞工保險之勞工。

    - 未具合格證之移動式起重機、車輛機械及操作人員。

  - 廠商整備或維修維護施工開工前，應依職業安全衛生法規應完成之安全衛生教育訓練紀錄，方可使勞工進場施工；人員異動時，亦同。

- 工地環境清潔與維護

  - 廠商整備或維修維護施工期間，廠商應切實遵守水污染防治法及其施行細則、空氣污染防制法、噪音管制法、廢棄物清理法及營建剩餘土石方處理方案等法令規定，隨時負責工地環境保護。

  - 廠商整備或維修維護施工期間，廠商應隨時清除工地內暨工地週邊一切廢料、垃圾、非必要或檢驗不合格之材料、鷹架、工具及其他設備，以確保工地安全及工作地區環境之整潔， 其所需費用概由廠商負責。

  - 工地周圍排水溝，因契約施工所生損壞或沉積砂石、積廢土或施工產生之廢棄物，廠商應隨時修復及清理，並於完成時， 拍照留存紀錄，必要時並邀集當地管理單位現勘確認。其因延誤修復及清理，致生危害環境衛生或公共安全事件者，概

由廠商負完全責任。

- 交通維持及安全管制措施：

  - 廠商施工時，不得妨礙交通。因施工需要暫時影響交通時， 須有適當臨時交通路線及公共安全設施，如機關另有指示者， 廠商應即照辦。

  - 廠商施工如需佔用都市道路範圍，廠商應依規定擬訂交通維持計畫，併同施工計畫，送請當地政府交通主管機關核准後， 始得施工。該項交通維持計畫之格式，應依當地政府交通主管機關之規定辦理，並維持工區週邊路面平整，加強行人動線安全防護措施及導引牌設置，同時視需要於重要路口派員協助疏導交通。

  - 廠商施工期間，需要封閉道路交通時，除特別規定者外，廠商應遵照「公路用地使用規定」向道路主管機關辦理申請手續。

  - 廠商施工地點須裝設各項安全設施，並依照交通部、內政部頒印之「道路交通標誌、標線、號誌設置規則」有關規定妥佈署。

- 廠商為執行施工管理之事務，其指派之工地負責人，應全權代表廠商駐場，率同其員工處理下列事項：

  - 工地管理事項

    - 工地範圍內之部署及配置。

    - 工人、材料、機具、設備、門禁及施工裝備之管理。

    - 已施工完成定作物之管理。

    - 公共安全之維護。

    - 工地突發事故之處理。

  - 工程推動事項

    - 開工之準備。

    - 交通維持計畫之研擬、申報。

    - 材料、機具、設備檢（試）驗之申請、協調。

    - 施工品管有關事項。

    - 施工瑕疵之改正、改善。

    - 天然災害之防範。

    - 施工棄土之處理。

    - 工地災害或災變發生後之善後處理。

    - 其他施工作業屬廠商應辦事項者。

  - 工地環境維護事項：

    - 施工場地及受施工影響地區排水系統設施之維護及改善。

    - 工地圍籬之設置及維護。

    - 工地內外環境清潔及污染防治。

    - 工地施工噪音之防治。

    - 工地週邊地區交通之維護及疏導事項。

    - 其他有關當地交通及環保目的事業主管機關規定應辦事項。

  - 工地週邊協調事項：

    - 加強工地週邊地區的警告標誌與宣導。

    - 與工地週邊地區鄰里辦公處暨社區加強聯繫。

    - 定時提供施工進度及有關之資訊。

  - 其他應辦事項。

- 施工所需臨時用地，除另有規定外，由廠商自理。廠商應規範其人員、設備僅得於該臨時用地或機關提供之土地內施工，並避免其人員、設備進入鄰地。

- 施工挖除之棄方，除特殊情況經廠商監工簽字同意外，應隨挖隨運棄，嚴禁落地。鑿、敲除之棄方，應立即運棄，特殊者應將其堆

置於不影響交通之地點，不得散落工地，並於當日收工前運離工地。廠商及其砂石、廢土、廢棄物、建材等分包廠商不得有使用非法車輛、違約棄置或超載行為。

- 工地模板、鋼筋、施工機具於每日收工前應堆置整齊，不得散落工地。

- 廠商於停車場內施作時應使用膠輪﹝或膠輪履帶式﹞挖土機。經機關同意使用鐵製履帶式挖土機者，應使用保護措施，以免損及AC 鋪面；損壞之AC 路面，由廠商並應負責修復。

- 工程告示牌設置

  - 工程告示牌之位置、規格、型式、材質、色彩、字型等，應考量工程特性、周遭環境及地方民情設置，其規格為：長至少 150 公分，寬至少 100 公分。

  - 工程告示牌之內容：應包含工程名稱、施工廠商、工地主任(負責人)姓名與電話、施工起迄時間、施工範圍及平面位置圖等。

(四) 營造安裝工程財物綜合保險

一、營繕工程所列營造或安裝工程財物綜合保險費，除招標文件另有規定者外，包含下列保險項目：

(一)營造或安裝工程財物綜合損失險：

以扣除保險費後之施工費與依據工程主辦機關供應材料數量表所估算之材料費合計後之金額投保。

(二)第三人意外責任險：

1、每一個人之體傷或死亡保險金額不低於新臺幣五百萬元，承攬廠商自負額並不得高於新臺幣五千元。

2、每一事故之體傷或死亡保險金額合計不低於新臺幣二千萬元，承攬廠商自負額並不得高於新臺幣五千元。

3、每一事故之財物損害保險金額不低於新臺幣一千萬元， 承攬廠商自負額並不得高於新臺幣一萬元。

4、保險期間內最高賠償限額不得低於新臺幣五千萬元。

(三)鄰屋(含公共設施)倒塌及龜裂責任險(依個案性質由機關視工程需要決定是否選列為投保項目及訂定賠償金額)：

1、鄰屋龜裂之每一事故賠償限額不低於新臺幣(二百五十) 萬元；保險期間內最高賠償限額不得低於新臺幣(五百) 萬元。

前項保險項目，應由承攬廠商於投標前詳查工地四週情形及工程概況詳予估算保險費，計入工程成本，並於開工前投保。

二、承攬廠商應自本工程契約簽約日起至開工日前，自行向領有政府合法證照且於國內從事營業之產物保險公司，投保經保險主管機關核准或備查之營造或安裝工程財物綜合保險；其保險契約並應將主辦工程機關列為定作人；主辦工程機關得要求查核

保險契約。

三、保險單應將主辦工程機關及其技術服務廠商、施工廠商及全部分包廠商列為共同被保險人，並附加中文制式之保險主管機關核准或備查之以賠款逕付工程主辦機關之受益人附加條款。

四、承攬廠商與保險公司簽訂之保險契約(保險單)，應加註下列特約或附加條款：

（一）保險公司為履行賠償責任所支付之保險金，應向主辦工程機關支付。但如依法應向主辦工程機關以外之人支付保險金者，則應於支付保險金前，先行通知主辦工程機關， 並由主辦工程機關斟酌事故善後處置等情，於接獲通知之次日起十五日內，通知保險公司支付保險金及其方式；保險公司如未依約定通知主辦工程機關或未依主辦工程機關之指示支付保險金者，其支付不生效力。

（二）未經主辦工程機關同意，該保險單之任何變更、終止或解除，均不生效力。

（三）保險期間內，如必須變更被保險人時，保險公司應依主辦工程機關之通知辦理變更。

（四）保險公司不得自保險金中抵銷其未收取之保險費。

（五）特約或附加條款效力優於原條款。

五、工程契約之保險期限應自開工日起至主辦工程機關驗收合格之日止，由承攬廠商自行審慎估算，如在實際工程完工驗收合格前，保險期限已屆滿者，承攬廠商應自行辦理展延保險或加 保，並負擔所需之費用。

六、因不可歸責於廠商之事由，經主辦工程機關同意展延工期或停工者，承攬廠商應辦理展延保險，承攬廠商並得於申請主辨工程機關核可後，向主辦工程機關請領展延保險所需之費用。

七、工程辦理變更設計或追加預算者，承攬廠商應隨時加保，因加

保所需之費用由主辦工程機關核實付給。

八、保險人因保險事故發生而支付保險金，致最高賠償限額減少 時，承攬廠商應本於風險管理之考量，視需要辦理加保；其支付保險金已達保險契約所定之最高賠償限額仍無法有效分散風險時，承攬廠商應自行辦理加保，並負擔所需之費用。

九、承攬廠商應於本工程第一次估驗計價前，將保險單正本交主辦工程機關審查是否依本說明規定投保，最遲不得逾開工後一個月，並於審查合格後由主辦工程機關保管，否則不予估驗；其應辦理展延保險、加保、續保或變更者，亦應於辦理完畢後， 立即將展延保險、加保、續保或變更之保險單正本交付主辦工程機關審查及保管，否則主辦工程機關不予給付工程估驗款。

十、承攬廠商得於第一次工程估驗計價時，請求主辦工程機關按工程契約所列金額一次給付營造或安裝工程財物綜合保險費。 承攬廠商不得向主辦工程機關請求超過工程契約金額實際保險費之差額。

主辦工程機關不得以實際保險費金額低於工程契約金額而扣發其差額。

十一、保險事故發生時，承攬廠商應即依照保險公司規定通知保險公司、提供理賠資料、配合保險公司辦理會勘鑑定等處理一切保險理賠事宜，相關費用由承攬廠商負擔，保險公司並應依受益人特約或附加條款將賠償款逕付主辦工程機關。

十二、承攬廠商除不得以向保險公司申請理賠為由，請求延長履約期限或免計工期外，並應於保險公司辦理勘查確認後立即復 工，如有違反因而造成之損失及延誤之工期，概由承攬廠商自行負責，並由主辦工程依契約相關規定辦理。

十三、主辦工程機關收到保險公司理賠之賠償款後，應轉發承攬廠商。但事故屬鄰屋龜裂、倒塌或工程、材料損失，應由承攬廠

商修復、重購補充或以金錢補償者，應由承攬廠商報請主辦工程機關派員勘驗合格後，主辦工程機關始得轉發保險公司給付之賠償款。

十四、承攬廠商未保險、未依本說明投保、保險範圍不足、保險單約定之自負額或實際損害額超出保險賠償金，致未能獲得足額理賠者，由承攬廠商自行負責，並不得向主辦工程機關請求賠償或補償。

十五、營繕工程如中途交由保證人接辦時，應重新辦理投保，所需之費用由該保證人自行負責。

十六、統包工程應由承攬廠商就自行辦理設計部分，另行投保專業責任險。

十七、施工地點、時間、數量不確定之預約式(開口)契約或性質特殊之工程，其工程保險費用之編列、給付方式、保險範圍、金額及投保時機等，如契約另有規定者，從其規定。

參、 營運管理規範

|  | 應遵守事項 | 罰則 |
| --- | --- | --- |
| 鋪面維護 | 履約場域內鋪面，如有坑洞、凹陷、陷落、破損或起沙等狀況，應主動修繕恢復平整，並修繕期間應主動設置 安全防護措施，避免發生人傷財損。 | 每次 1,000 元 |
| 標誌維護 | 履約場域內之告示牌面或標誌（不論為機關設置或廠商設置者），如有模糊、缺損、遺失、鬆動、掉落、錯誤時，廠商應主動修繕，如有公共安全疑慮時，應主動設置安全防護措施， 避免發生人傷財損。 | 每次 1,000 元 |
| 標線 維護 | 履約場域內標線，如有模糊、錯誤或 塗消浮現時，應主動補繪。 | 每次 1,000 元 |
| 停車須知牌面維護 | 廠商履約各場次應附掛之停車須知告示牌面如有毀損或遺失，廠商應主動更換或補足，如經機關通知者，應 於 48 小時內更換或補足。 | 每次 5,000 元 |
|  | 停車須知告示牌面應標示有效之服 務聯絡電話，以利民眾利用。 | 每次 1,000 元 |
|  | 廠商於各履約場地設置之維護管理告示牌面，其固定方式不得有搖動、 翻轉、位移或易脫落之情事。 | 每次 1,000 元 |
| 導引指示標誌 牌面 | 廠商應依機關指示與相關法規，於道路適當地點應向機關申請設置場名標誌牌及指引標誌，核准後由廠商自 費設置；履約結束應自行拆除。 | 每次 10,000 元 |
| 其他 | 廠商履約場域空間(包含車道、人行道及退縮地等)，非經機關同意，廠商 不得任意劃設停車位或移為他用。 | 每次 5,000 元 |

一、 鋪面、標誌標線及牌面管理

|  | 應遵守事項 | 罰則 |
| --- | --- | --- |
| 系統維護 | 廠商履約期間應維持車輛辨識系統及其連接之收費系統正常服務。如發生不影響收費之故障者，廠商應於 12 小時內修復。違者每 12 小時計罰 1 次。 | 每次 5,000 元 |
| 停車影像資料保存 | 車輛入場時應照相存檔為證(開單照相流程依機關規定辦理)，照相之停車影像資料儲存於廠商影像資料庫並至少保存 12 個月以上，供機關查 核。 | 每次 5,000 元 |
| 照相採證 | 廠商設置之車輛辨識系統應於履約期間維持拍攝入出場車輛照片之功能正常，該系統拍攝之照片應有拍攝 時間記錄浮水印功能。 | 每次 5,000 元 |
| 管理平台 | 車輛辨識系統後檯管理平台應維持正常，如有故障應即刻修復，並可依機關指示提供任一時間點車輛入出 場資料。 | 每次 5,000 元 |

二、 車辨系統管理

|  | 應遵守事項 | 罰則 |
| --- | --- | --- |
| 自動收費系統 | 1. 廠商履約期間之自動收費系統應維 持電子票證付費功能正常。 | 每次 5,000 元 |
|  | 2. 廠商所提供之行動支付收費功能中，應提供至少一種電子票證（例如一卡通）應可運用於高雄市之捷運系統、高雄市公車、高雄市渡輪及高雄市公共腳踏車系統之自動收 費系統及驗票機刷卡交易使用。 | 每次 5,000 元 |
|  | 3. 廠商履約停車場行動支付收費系統應確保履約階段得正常使用，並設有主動稽查設備正常與狀況回報之機制，廠商除因設備故障修繕或經機關同意外，不得刻意關閉、禁止 或暫停使用。 | 每次 5,000 元 |
| 特殊車輛帳務處理 | 1. 因應停車秩序管理，如場內出現無牌車、久占車、廣告車或其他違規車輛時，廠商應主動處理，並自行 移置至適當處所。 | 每次 500 元 |
|  | 2. 廠商辦理無牌車、久占車、廣告車或其他違規車輛帳務補登或修正作業時，應遵守帳務正確性原則辦理， 如造成機關或停車場使用人權益受 損時，概由廠商負責賠償或補償。 | 每次 5,000 元 |
| 柵欄機 | 廠商履約期間應維持柵欄機正常使用，並設有主動稽查設備正常與狀況回報之機制，如有故障，應主動於 24 小時內完成修復。 | 每次 5,000 元 |
| 收費容忍 期限 | 廠商收費容忍期設定應符合本契約規定 | 每次 5,000 元 |

三、 收費系統管理

|  | 應遵守事項 | 罰則 |
| --- | --- | --- |
| 停車資訊傳輸 | 無條件配合將履約停車場剩餘車位數資料上傳機關指定位置，該功能相關之傳輸設備(含網路專線)、傳輸方式及傳輸規範，應依機關之規定辦理(依機關規定之上傳方式與格式)，前揭作業所需之軟硬體設備(含網路專線)設置、使用及維護費用概由廠商 負擔。 | 每次 5,000 元 |
| 停車資訊異動 | 機關如因政策或業務考量，需調整異動停車場剩餘車位數資料上傳建置期程、傳輸方式或傳輸格式時，廠商應無條件依機關指示辦理，相關費用 由廠商負擔。 | 每次 5,000 元 |
| 停車資訊維護管理 | 廠商應維持停車計數系統與剩餘格位顯示功能正常服務，並定時確認停車資訊正確性，如有資訊錯誤應即刻調校之，並維持停車資訊界接與資料傳輸之正常運作，如有設備故障、資料傳輸中斷或其他異常情事，廠商應主動於 24 小時內修復完畢，並通報機關知悉，如因故障嚴重，廠商應檢具相關證明與修復時間，報請機關同意，並依機關同意時間為修復期限 （如機關不同意廠商所提事由與期限者，依契約規定期限辦理，廠商不得異議），違者按每逾 24 小時未完修 為 1 次之條件，按次計罰。 | 每次 5,000 元 |

四、 計數系統管理

|  | 應遵守事項 | 罰則 |
| --- | --- | --- |
| 修復期限 | 廠商履約期間應維持監視系統（含相關設備）正常使用，如發生故障應於12 小時內修復。違者每 12 小時計罰 1 次。 | 每次 5,000 元 |
| 資料保存 | 廠商履約所設置之監視設備所需具備之功能與錄影資料保存能力應符 合本契約規範。 | 每次 5,000 元 |
| 調案期限 | 廠商應指定專人窗口負責處理機關、司法機關及警察機關監視影像調閱工作，其調閱期限應接獲前揭機關指示時於 3 個工作日內調閱完成並提供 之。 | 每次 1,000 元 |
| 設備維護 | 1. 廠商應對履約停車場現場監視系統進行定期巡檢、清潔、調整或路樹遮蔽修剪等預防性保養維護工作，以維持系統功能正常運作及設 備安全。 | 每次 1,000 元 |
|  | 2. 廠商於檢修設備時，如需佔用車道時，應設安全警示措施，以維車道交通安全、順暢，如設置不當致發 生意外，概由廠商負責。 | 每次 5,000 元 |
| 設備異動 | 機關因故要求廠商調整監視器位置、角度時，廠商須無條件配合負責調整變動，其費用（含設置、維護、異動、 管理及其他）概由廠商負擔。 | 每次 5,000 元 |

五、 監視系統管理

|  | 應遵守事項 | 罰則 |
| --- | --- | --- |
| 設備設置 | 廠商應保持履約停車場照明設備正常使用，其亮度應以車輛人員進出安全為原則，夜間照明亦同。如需要增設照明設備時，電源得由機關提供， 廠商應依機關指示設置及管理，該費 用概由廠商負擔。 | 每次 5,000 元 |
| 設備維護管理 | 1. 廠商應定期巡查照明系統（內容： 燈具亮否、開關箱是否異樣、漏電檢測等），如有燈具及所屬配件、開關箱、線路、燈桿傾斜、燈桿遭撞損或其他照明設備失效等故障時，廠商應主動維修並更換之，如發生故障應於 12 小時內修復。違者每 12 小時計罰 1 次。相關費用 （含地面打鑿、管線埋設與復舊等 工程）概由廠商負擔。 | 每次 5,000 元 |
|  | 2. 廠商履約場地如有電力上之問題 （例如停電、斷電或配電盤檢修後發現問題或其他），應負責主動與台電公司聯繫供電、處理、排除及 維修。 | 每次 5,000 元 |
|  | 3. 廠商履約停車場路燈及相關設備若有積污影響照明時，廠商應予清 污，以保持路（場）燈照明正常。 | 每次 5,000 元 |
|  | 4. 廠商履約停車場如照明燈具型式、規格老舊，市面上現已無貨源可供取得時，應以照明度較優及節能之 燈具替換，並經機關同意後換修。 | 每次 5,000 元 |

六、 照明設備管理

|  | 應遵守事項 | 罰則 |
| --- | --- | --- |
| 設備設置 | 廠商應保持履約停車場電動車充電設備可正常使用，不得非經機關同意變更設備規格或藉故停用、遲不修 繕、暫停使用，或拒絕使用。 | 每次 5,000 元 |
| 設備維護管理 | 1. 廠商應定期巡察修繕電動車充電設備，如有設備失效或故障時，廠商應主動維修並更換之，如發生故障應於 12 小時內修復。違者每 12 小時計罰 1 次。相關費用（含地面打鑿、管線埋設與復舊等工程）概 由廠商負擔。 | 每次 5,000 元 |
|  | 2. 廠商履約場地如有電力上之問題 （例如停電、斷電或配電盤檢修後發現問題或其他），應負責主動與台電公司聯繫供電、處理、排除及 維修。 | 每次 5,000 元 |
|  | 3. 廠商履約停車場車輛充電設備若有髒汙影響使用時，廠商應予清 污。 | 每次 5,000 元 |

七、 車充系統管理

| 收費費率 | 收費費率及計費方式應依停車場登記證標示之各類停車格及機關規定之費率標準實施管理，並應公告於停車場 停車須知告示牌上。 | 每次 10,000 元 |
| --- | --- | --- |
| 大型重型機車停車方式及計費 | 1. 廠商應於履約場域內設置提醒告示牌，告知大型重型機車駕駛人，該類 車輛限停放於小型車停車格。 | 每次 1,000 元 |
|  | 2. 大型重型機車停車費率廠商收費方 式應比照小型車規定。 | 每次 5,000 元 |
|  | 3. 廠商應於履約停車場停車須知牌面加註小型車停車格提供大型重型機 車停放。 | 每次 5,000 元 |
|  | 4. 廠商應提醒使用者，一個小型車停車格位以供 1 輛（或 2 輛）大型重型機車停放為原則，如相關交通法 規另有規定者，依法規執行之。 | 每次 1,000 元 |
|  | 5. 廠商應於停車須知公告牌面上告知使用者，同一小型車停車格位停放兩輛以上之大型重型機車，廠商得以每輛為單位，依現場公告之小型 車收費時間、方式及費率標準收費。 | 每次 5,000 元 |
| 純電動車收費 管理 | 機關如因政策，廠商應配合於履約停車場提供純電動汽車免費停車優惠及電動車免費充電服務，在機關指定優 惠期間內，不得額外收取任何費用。 | 每次 5,000 元 |
| 身心障礙者停車優惠及計價方式 | 1. 身心障礙者停車優惠條件與費率計算，廠商應依「高雄市政府交通局公有收費停車場身心障礙者停車優惠規定」辦理，前揭規定如有修訂時， 廠商應無條件配合調整以符合規 定。 | 每次 5,000 元 |
|  | 2. 廠商應於履約停車場場內明顯處 （ 如自動繳費機旁或其他合宜位置）公告身心障礙者停車優惠規定 並敘明如何辦理。 | 每次 5,000 元 |

八、 其他

(一)	收費規範

|  | 3. 廠商系統應設有機制定期接收機關提供之身心障礙者停車優惠資料。外縣市之身心障礙者資料，廠商則應於服務中心或設置網頁供民眾檢 具證明申請，並將資料匯入系統。 | 每次 5,000 元 |
| --- | --- | --- |
| 收費例外狀況處理 | 廠商須能即時處理停車費相關疑義及爭議事宜(例如身心障礙者車輛相關停車優惠、柵欄機故障、收費機故障或其他)，並應配置可於 1 小時內（不分例假日）至現場排除緊急突發狀況之 應變人力。 | 每次 5,000 元 |
| 開立發票 | 廠商收費應掣予發票，且應載明場名、收費日期、車輛進出場時間、金額及廠商公司全銜，並保留存根聯供機關查 核。 | 每次 5,000 元 |
| 營運財務報表 | 1. 遵守本契約「停車收費規範說明書」有關停車場營運月報表提送規定。 | 每次 1,000 元 |
|  | 2. 遵守本契約「停車收費規範說明書」有關 401 或 403 報表提送規定。 | 每次 5,000 元 |
|  | 3. 遵守本契約「停車收費規範說明書」有關財務報表（損益表）提送規定。 | 每次 10,000 元 |
| 營運稽核 | 1. 就本停車場履約範圍內，廠商須依機關要求配合提供其他營運相關資料（例如車輛入出場資料、車輛入出場影像、停車資訊管理系統內資料、帳簿、表冊、傳票、財 務報表及其他相關文件）。 | 每次 5,000 元 |
|  | 2. 就本停車場履約範圍內，機關得定期或不定期，以書面或實地方式檢查廠商財務狀況；必要時，機關得委託專業廠商或人員協助進行查核廠商營運情形，廠商不得 拒絕或規避。 | 每次 10,000 元 |

|  | 應遵守事項 | 罰則 |
| --- | --- | --- |
| 停車服務 | 1. 廠商履約之停車場屬於公有停車場。廠商應提供全日服務，應開放 供公眾 24 小時全天候停車使用。 | 每次 5,000 元 |
|  | 2. 廠商履約之停車場除身心障礙專用車位及政府相關法令規定之專用車位外，不得指定專用車位供特定對象使用，亦不得設置特定區域 供月票車停放。 | 每次 5,000 元 |
| 通用設計 | 1. 停車場現場自動收費服務，應考慮身障者使用需求，並配合環境設置 斜坡道或其他合宜設計。 | 每次 10,000 元 |
|  | 2. 停車場應設有無障礙通道（淨寬至少 90 公分），以利於行動不便之使 用者進、出場。 | 每次 10,000 元 |
|  | 3. 停車場出入口柵欄機設置位置不得妨礙人行道行人通行；必要時， 廠商應於車道出入口施作標線型 人行道與人行道斜坡。 | 每次 10,000 元 |
| 專責窗口 | 廠商應設置專責人員至少 1 員負責本契約各項履約事項品質維持事宜，並擔任業務聯繫窗口（手機應不分平、假日保持 24 小時開機），人員如有異動應通知機關知悉，不得有無人代理 或無人負責之情事。 | 每次 10,000 元 |
| 安全管理 | 場內不得存放危險性油料、易爆物、易燃物品，或供非法使用(如在停車場內聚賭、炊煮、酗酒及其他有違法律規定等行為)。禁止砂石車、油罐車、瓦斯車及其他運送化學液(氣)體等有礙觀瞻或公共安全之車輛進入 停放。 | 每次 1,000 元 |
| 占用管理 | 1. 廠商對一般車輛占用身心障礙停車格或政府相關法令規定專用車 位之情形應通報機關或警察機關 | 每次 1,000 元 |

(二) 場務管理

|  | 予以排除，場內亦不得停放廣告 車、未懸掛車牌之車輛。 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2. 停車場設備(施)及場域範圍不得遭他人占用，如遭占用，廠商應予以排除，如被設置違建，廠商亦應 拆除復原。 | 每次 1,000 元 |
| 維護管理 | 1. 廠商應妥善維護履約停車場現有 設施、設備及景觀。 | 每次 500 元 |
|  | 2. 檢修、維護、移除、修復、更換或調整履約場地內設施設備時，如需佔用道路時，應設安全警示措施， 以維道路交通安全、順暢，如設置 不當致發生意外，概由廠商負責。 | 每次 1,000 元 |
|  | 3. 廠商如發現建物、設施設備故障或損壞，應即安排修復作業，並通知機關知悉，並告知修復期限（如修復期限不合理時，依機關指定期限為準）；如有影響人身財物安全之時，廠商應立即派員至現場排除 （如移除倒塌樹木、移開倒塌路燈或牌面、移出受困車輛或其他合宜措施）或設置警示措施（如警示帶隔離、交通錐設置或其他合宜措施）等，如有發生意外，概由廠商 負責處理及賠償責任。 | 每次 1,000 元 |
|  | 4. 履約期間如有建築行為請逕依建管相關法規辦理，詳情請洽高雄市政府府工務局建築管理處查詢。 | 每次 5,000 元 |
| 場務稽核 | 機關對於廠商履約營運管理狀況有督導查核之權利，並得基於業務所需要求廠商提供場務管理資料（含財務資料），廠商不得有意圖規避、隱瞞、 閃躲或拖延之情事。 | 每次 5,000 元 |
| 水電稽核 | 機關或相關權責單位辦理履約場域例行性維護檢查需用水、電時，廠商 應無條件提供，不得拒絕。 | 每次 1,000 元 |

| 設備稽核 | 機關得不定時會同廠商巡檢責任範圍各項設備是否正常運作，會同巡檢 日期由機關訂定，廠商應配合辦理。 | 每次 1,000 元 |
| --- | --- | --- |
| 設備修復 | 經機關電話通知或 1999 高雄萬事通通報廠商設施設備故障時，廠商應於24 小時內(或指定期限)修復；如未克 於 24 小時內（或指定期限）修復，應即向機關說明原因，並獲機關同意後依機關要求日期內派員修復；每次修繕完畢，需立即以回報處理情形後並 檢附施作照片於 3 日內繳回機關。 | 每次 1,000 元 |
| 設施設備建築行為 | 1. 履約場域除自動收費系統(含繳費機、柵欄機、進出擋板等)與周邊必要防護措施外，廠商如規劃設置建物(含遮陽棚架)，應在不影響停車使用與人車通行前提下，自行取得相關建築許可，履約終止或結束時，除經機關同意外，以無條件恢 復原狀為原則。 | 每次 5,000 元 |
|  | 2. 廠商如規劃在履約場域設置臨時物（例如繳費機、公共電話、臨時流動廁所或其他），應在不影響停車使用與人車通行前提下，自行依相關法令規定取得相關許可，相關費用亦由廠商自負，履約終止或結束時，除經機關同意外，以無條件 恢復原狀為原則。 | 每次 5,000 元 |
|  | 3. 除徵得機關同意並經建築管理機關核准，廠商不得變更、新增或設置其他出入口（緊急疏散不在此 限） | 每次 5,000 元 |
| 資安保密 | 1. 廠商契約期間、契約終止或解除時所知悉之機關機密或任何不公開之文書、圖畫、消息、物品或其他 資訊，均應保密，不得洩漏。 | 每次 5,000 元 |
|  | 2. 廠商因經營管理履約停車場而知 悉或取得個人資料時，須依個人資 | 每次 5,000 元 |

|  | 料保護法、個人資料保護法施行細 則及其他相關法令規定辦理。 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 3. 廠商辦理各類停車場營運管理、收費繳費與票券販售業務時，不得有違法蒐集、處理、傳輸、行銷或利用個人資料等情形，如因廠商違法使用個人資料致機關對第三人應負賠償責任時( 包括國家賠償責任)，廠商應對機關負完全賠償責 任。 | 每次 5,000 元 |
| 營業 限制 | 廠商不得違反本契約規定之營業限 制行為。 | 每場每次 20,000 元 |
| 組織變更報備 | 廠商於契約期間，如遇公司組織或營業項目變更，應先事前知會機關後辦理，公司地址或董事長、總經理等負責人變更時，應於變更完成日起 7 日 內以書面函告機關。 | 每次 5,000 元 |
| 召會 出席 | 機關召開或參加之有關會議，邀請廠 商前往說明時，廠商不得拒絕。 | 每次 5,000 元 |
| 契約不得轉讓 | 廠商不得將本契約停車場經營管理權作財務或債務上之質押，亦不得將經營管理權全部或部分轉讓或將停車場轉（借）與他人使用或由他人代為經營，亦不得將契約之部分或全部 轉包或轉讓予他人。 | 每次 60,000 元 |
| 備註 | 其他違反本契約相關規定者得由機關裁以違約金者， 以按逾期日數，並依本契約第十三條相關規定計罰。 |  |

|  | 應遵守事項 | 違約罰則 |
| --- | --- | --- |
| 基本要求 | 1. 廠商應善盡場域清潔管理之責，保持環境整潔，倘機關通報場域環境髒亂、出現動物屍體或其他情事需即時清理時，應於 2 小時內至現場處理，並不得加計環境維護 費用。 | 每場每次2,000 元 |
|  | 2. 排水格柵板及水溝孔，每次均應清掃及移除阻塞物， 避免造成排水不良；另雨後場域如有積水情形，應儘速安排人員掃除。 | 每場每次2,000 元 |
| 每日執行事項 | 1. 維持場次環境整潔，並將垃圾廢棄物（含可視垃圾、樹葉、狗屎、雜草、動物屍體及其他可視為垃圾廢棄物者）於當日運離現場， 並應棄至合法地點（例如委託合法環保公司處理、自備合法棄置場地或其他），不得堆放棄置於場域內（含溝渠），並應遵循相關環保法令規定不造成空氣或二次污染， 違者廠商應自負完全環保法規責任。 | 每次 2,000 元 |
|  | 2. 場域範圍內（含退縮地）如有發現貓狗等屍體、私人廣告物、廣告看板或廣告貼紙應隨時清除之。 | 每次 500 元 |
|  | - 如場域設有廁所，應不分例假日每日進行清潔，並符合下列規定。 - 便器清潔維護，保持暢通。 - 地板維持乾燥。 - 廁所玻璃、鐵窗應維持清潔。 - 洗手台應保持清潔。 | 每次 2,000 元 |
| 植栽維護執行事項 | 1. 場次如有花草植栽、灌木植栽或樹（喬）木植栽者，廠商應主動養護之（修剪作業另詳 相關規定）。 | 每次 2,000 元 |
|  | 2. 外來種、有毒植物、經機關指定物種(例如銀膠菊或其他)、植栽果實或蜂巢如需摘 除，廠商應依機關指示限期移除。 | 每逾 1 日計 罰 2,000 元 |
|  | 3. 廠商植栽維護不確實時，應依機關指示再 | 每逾 1 日計 |

(三) 清潔維護

|  | 次施作，逾期未完成者按日扣罰至完成日止。 | 罰 2,000 元 |
| --- | --- | --- |
| 特殊執行事項 | 1. 廠商須具有(或合作或諮商)病蟲害防治技術與經驗人員，配合機關需求執行場域消毒及滅蚊蟲作業，並依「環境用藥管理法」規定，如廠商無領有病媒防治業許可執照， 應洽領有該執照之病媒防治業執行。 | 每次 5,000 元 |
|  | 2. 配合機關及市府指示，執行指定蚊蟲（例如 小黑蚊、紅火蟻、琉璃蟻或其他害蟲）防治作業，並將成果報機關備查。 | 每次 2,000 元 |
| 廢物清運 | 廠商接獲機關書面通知或通訊軟體（例如line 或其他）通知履約場地有垃圾廢棄物(含垃圾、棄物或其他可視為垃圾廢棄物者)時， 應於 48 小時內清理完畢，並回傳執行照片； 如機關另有指示處理期限者，依機關通知期限為準；如廠商確認垃圾廢棄物屬他機關（包商）遺留或棄置並經機關確認者，廠商得不受 時限限制。 | 每逾 1 日計 罰 2,000 元，未達 1 日者，以 1 日計 |
| 備註 | 廠商如發現有民眾或團體故意於場域範圍內棄置垃圾廢棄物者，得自行蒐證後向環保機關舉報。 |  |

|  | 應遵守事項 | 違約罰則 |
| --- | --- | --- |
| 植栽修剪安全注意事項 | 1.每月須完成植栽維護作業至少1次，修剪作業施工前 3 至 5 天，應張貼施工禁止停車公告，該公告應為彩色，材質應為美耐板、中空板或其他合宜防水材質（公告宜採 重複利用形式）。 | 每次 10,000 元 |
|  | 2.施工現場如有停放車輛，廠商應移置車輛至適當處所停放或採其他合宜方式處理，以避免作業造成車損，並於現場張貼移車通知單以利車主知悉；移置前，廠商應檢視車輛外觀，並拍照或錄影存證，並記錄車體現有瑕 疵傷痕、拖吊機具接觸車體部分。 | 每次 1,000 元 |
|  | 3. 工作車輛應附掛有閃光燈(上方及兩端)、施工標誌、紅色反光識別標誌板。 | 每次 25,000 元 |
|  | 4. 植栽修剪施作區域應擺設交維設備及配置交通指揮人員，亦需將施作範圍隔離，避免 非工作人員進入。 | 每次 5,000 元 |
|  | - 廠商執行割草作業時，應注意事項如下： - 割草人員應穿戴安全防護具（安全面罩、安全手套、裹腿、安全鞋等），現場應備有急救箱。 - 建立作業防護區，避免刀片碎片或揚起異物造成人傷財損。 - 執行割草作業前，應檢查施作場地，移除可能破碎或被揚起之物件，並優先選用尼龍繩割草盤(牛筋繩)。 - 割草過程，操作者應隨時注意是否有他人進入作業防護區，必要時應暫停施作。 - 割草作業，廠商得依場域狀況選擇背負 式割草或採割草車割草。 | 每次 5,000 元 |
|  | 6. 割草人員應穿戴個人安全防護具，其中基本應包含項目：安全面罩、安全手套、裹腿、安全鞋等，並應備有急救箱，其餘由廠商依 專業及現場環境需求選(調)配之。 | 每次10,000 元 |

(四) 植栽維護

|  | 7. 修剪高處樹（喬）木，應採安全工作平台或採昇空作業車等方式作業，工作平台、昇空車作業桶及其作業上臂應採絕緣設計；人員應穿戴安全帽、防護面罩、反光背心、安全鞋及吊掛安全防墜裝備，並配置監視人員保 護，並依現場狀況佈設其他安全防護措施。 | 每次10,000 元 |
| --- | --- | --- |
|  | 8. 高空植栽修剪工作人員應穿戴安全帽、防護 面罩、反光背心、安全鞋及吊掛安全防墜裝備，並配置監視人員保護。 | 每次10,000 元 |
| 修剪作業 | 1.按月辦理割草作業（倘有草皮缺損須進行填補鋪平），除機關另有指示高度者，修剪後草坪草高不得逾 5 公分，植草磚區草高略高於磚面。 | 每逾 1 日 1,000 元 |
|  | - 主動辦理灌木及綠籬修剪作業，如經機關通知者，廠商應依機關通知施作。灌木及綠籬修剪作業應以下列為處理原則： - 修剪前應規劃後再予以進行，以求同一地點樹體疏密高低標準能協調一致、整齊美觀。修剪後仍可保有大量枝葉、枝葉密度感覺仍有中等以上茂密程度。 - 灌木生長如有「妨礙人車視線通透」、 「影響人車通行」或其他影響公共安全之虞者，經機關同意後，得進行「抑制 目的」修剪，並得適度降低灌木高度。 | 每次扣 10,000 元 |
|  | - 主動辦理樹（喬）木修剪作業，如經機關通知者，廠商應依機關通知施作。樹（喬）木修剪作業應以下列狀況為處理原則： - 枝葉生長有公共安全之虞（例如鄰近電線、位於高壓電線下、枝葉與電線纏繞或枝葉恐有斷裂壓損人車等）。 - 棕櫚科植栽（如海棗、椰子、蒲葵等），遇有枯乾枝葉葉鞘。 - 枝葉生長有插(突)入民宅之虞者。 - 影響照明監視設備、影響交通號誌、妨礙告示牌閱讀、妨礙人(車)通行。 | 每次20,000 元 |

|  | （5）其他經機關書面指示者（例如公安性疏枝、病蟲害防治或其他）。 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 4. 凡遇有植栽需要進行「強剪」或因必要因素而需要進行「強制降低高度」的「截頂強剪」作業時，須先報備機關核准。 | 每株30,000 元 |
|  | 5. 非具合格執照之修剪人員修剪樹（喬）木發生截幹、過度提升樹冠獅尾式等不符本府景觀樹（喬）木修剪規範之情形時，每株依契 約規定罰款。 | 每株30,000 元 |
|  | 6. 進行樹（喬）木修剪作業，須有技術專業監看人員在場指導。 | 每次10,000 元 |
|  | 7. 廠商執行植栽修剪作業如不符契約規定，廠商應依機關指示之方式、程度與期限再次施作，廠商應於施工後通知機關查驗之，另廠 商再次施作之費用，機關不予給付。 | 每逾 1 日 1,000 元 |
|  | 8. 植栽修剪完畢後，應清除工作範圍所有落地草屑、枝葉、枝幹及其他作業廢棄物，當日運離不得堆放棄置於場域內（含溝渠），廢棄物不得任意棄置（例如委託合法環保公司處理或採用其他合法運棄處理程序），並應遵循相關環保法令規定不造成空氣或二次 污染，違者廠商應自負完全環保法律責任。 | 每次10,000 元 |
| 植栽傾倒斜或死亡執行事項 | 1.因可歸責於廠商之事由，致樹（喬）木、灌木等植栽傾倒（斜）或死亡，廠商應依機關指示扶正或復植，機關不另支付費用；復植 之樹種應經機關同意。 | 每逾 1 日 1,000 元 |
|  | 2.因天災事變之不可抗力，致樹（喬）木、灌木等傾倒（斜）或死亡，廠商應依機關指示扶正、支架固定或移除，機關不另支付費用。 | 每逾 1 日 1,000 元 |
| 植栽清點 | 廠商應依機關通知期限協助辦理各路外停車場及拖吊保管場植栽現況及數量清點。 | 每 逾 1 日1,000 元 |
| 備註 | 1. 廠商執行植栽修剪作業，除契約另有規定外，應依照「高雄 市景觀樹（喬）木修剪作業規範」相關規定施工。前揭文件請自行至高雄市政府工務局養護工程處官網下載 |  |

（http://pwbmo.kcg.gov.tw/）。

- 履約期間如高雄市有最新公告樹（喬）木修剪規範版本，廠商應依其新公告規定辦理執行。

- 廠商執行植栽修剪作業時，如有不詳或疑慮時應即時向機關請示後依循辦理。

- 廠商違約如採以日計罰者，未達 1 日者，以 1 日計。

- 施工中廠商應隨時保持運料道路、車道、通道路面清潔，且為防止路面遭受損壞，對於散落在地面表土與污物應盡速清除。車輛輪子應注意保持清潔以免將污物帶到諸如道路、車道、通道、人行道及其他舖面的表面。

- 為符合機關環境一致，其植栽維護範圍應包含入口意象及汽機車停放區等綠化區(如下圖所示) 。

|  | 應遵守事項 | 罰則 |
| --- | --- | --- |
| 緊急場務管理 | 機關非上班時段、假日、天災期間或高雄市政府宣布不上班上課日期間，場域內有樹木、路燈、標誌傾倒、鋪面凹陷、人車受困或其他緊急事件而有影響通行、恐有安全或損及民眾財產之虞或已造成事實時，廠商應無條件配合機關通知於 1 小時 內至現場排除或設置警示區。 | 每次 5,000 元 |
| 災損巡查 | 廠商應依機關指示執行災損巡查，並將受損情形(含現況照片)回報機關知悉，並不得有虛偽不實之回報情事；巡查過程如發現植栽倒塌或設施(備)受損，應進行排 除，如不易排除者，應圍設警示區。 | 每次 5,000 元 |
| 緊急搶救 | 1. 颱風、豪雨、風災或其他天災過後(不論市府於災害期間是否有宣布放假)，廠商應自高雄市恢復正常上班日或自災後起計 2 日內，自主啟動災後搶救、倒 塌樹木移除及廢棄物清理作業。 | 每次 1,000 元 |
|  | 2. 颱風或天災過後之垃圾、落地之大型樹枝、落葉、看板、污泥或其他可視為廢棄物者，廠商以自高雄市恢復正常上班日起 7 日內清運完畢為原則，如機關另有指示處理期限者，以機關指示為準； 另如場域受災範圍過大或受災程度嚴重，廠商得向機關申請調整期限，並依 機關同意之期限為完成期限。 | 每次 5,000 元 |
|  | 3. 廠商執行作業時，應穿著反光背心及安全帽，並應依執行現場需求，設置相關安全設施設備（例如交通錐、封鎖線、 施工標誌或其他），以維人員安全。 | 每次 1,000 元 |

(五) 緊急應變

|  | 應遵守事項 | 罰則 |
| --- | --- | --- |
| 場域保險 | 1. 廠商履約期間應依本契約規定投保公共意外責任險（含附險），契約執行期間內不得有更保、退保或未續保等情 形。 | 每次 10,000 元 |
|  | 2. 廠商依契約規定投保之保險單正本 1 份及繳費收據副本 1 份應於辦妥保險後 30 日內(含)交機關收執（續(加)保 亦同）。 | 每次 5,000 元 |
|  | 3. 廠商履約範圍內如發生公共意外、地震、火災、水災、人傷、財損或其他事故事件時，廠商應指派專責人員或具更高決策權力之人員並通知承保之保險公司會同處理及善後，如屬機關通知者，廠商應依機關通知辦理，如衍生國賠案件，廠商亦應依機關指示配合處理與善後，廠商不得以任何理由規避、閃 躲、拖延或拒絕。 | 每次 5,000 元 |

(六) 場域保險

|  | 應遵守事項 | 罰則 |
| --- | --- | --- |
| 客服處理 | 1. 廠商應配合機關處理申訴答辯，不得藉故推諉拒絕民眾質疑或申訴；機關指示廠商應保留之資料（包含影像、照片、 錄音及其他），應確實保留。 | 每次 1,000 元 |
|  | 2. 廠商履約人員對洽詢疑義或提出申訴之民眾（含鄰里長與各級民意代表），態度應平靜，對民眾應耐心安撫，並對民眾疑義予說明釋疑或請民眾致電廠 商服務專線洽詢。 | 每次 1,000 元 |
|  | 3. 廠商履約期間無論故意或過失而與第三人發生爭議（含人傷財損爭議）時， 廠商應指派具決策權力之人員（必要時應會同相關承保之保險公司）於機關通知日起計 7 日內主動負責接洽及協調解決事宜，必要時得報請轄區調解委員會或第三方公正單位進行調解(如有費用，則由廠商與當事人協調之)，不得有藉故拖諉或拒絕協調解決或置之不 理之情事。 | 每次 5,000 元 |
|  | 4. 廠商相關履約人員應 24 小時保持手機開機狀態，如無正當理由，不得以任何形式（包含程式設定）拒接 1999 高雄 萬事通或機關來電。 | 每次 500 元 |
|  | 5. 廠商履約期間應設置服務專線及服務中心，並應維持服務專線及服務中心之正常服務，其服務專線電話門號數、專線服務人員或電話語音提示內容，如經機關認定已不符需求，機關得要求廠商 增加或調整，廠商不得拒絕。 | 每次 5,000 元 |
|  | 6. 廠商服務專線不得有服務時間電話無人接聽、雙方對話無錄音或其他不符合規定之情事。 | 每次 1,000 元 |

(七) 客服處理

|  | 7. 為利話務人員妥適處理民眾申訴與解答民眾疑義，廠商應預先擬定服務案件Q＆A，並隨時更新修正，供話務人員利用，如話務人員無法處理或說明時，應即刻請權責主管介入，協助處理，不得回應民眾【請洽本所詢問】作為問題 解決方案。 | 每次 200 元 |
| --- | --- | --- |
|  | 8. 服務專線應於正式營運前設置完成，且服務專線須顯示於廠商所營運管理之停車須知告示牌面上；契約期間客戶服務中心服務專線如有變更，應主動配合更新所有顯示該專線之牌面，並報機關 備查。 | 每次 10,000 元 |

肆、 場地點交點還規範

一、 點交

(一)本契約所定之停車場（以下簡稱本停車場）採現況點交。現狀與資料有所不同時依現狀為準；其中停車場範圍包含停車場場內及退縮地，其邊界以道路水溝蓋內緣以內為原則，如遇停車場邊界採一體化設計者，該一體化範圍亦視為停車場範圍（例如馬路柏油鋪面內設有植栽區，上設有排水溝，該植栽區仍視為停車場範圍）。

(二)本停車場及其附屬設備之規格、式樣、性能、機能等如有不符、不良或瑕疵等情事，應備註於點交紀錄中，前揭文件及附件視為本契約之一部分。

(三)本停車場及其附屬設備未依上開規定為任何記載者，視為在完整狀態下，由廠商點收訖，嗣後廠商不得提出任何異議。

(四)廠商依本契約營運整備需求說明書規定事項及廠商承諾事項完成履約整備並經機關查驗通過後，依機關通知日出席， 會同機關完成點交停車場及其附屬設備等管理權移轉手續。

(五)廠商逾機關通知日不進行點交或拒絕配合點交者，除特殊情形經機關同意者外，機關得解除契約並請求損害賠償。另特殊情形經機關同意者，機關得延長點交期限，廠商不得異議及主張求償。

(六)完成點交之翌日 0 時起（如機關另有指定時間者，依機關指定時間為準），管理權移轉同時生效，停車場及其附屬設備即由廠商管理。

(七)廠商應於完成點交後（如機關另有指定時間者，依機關指定時間為準）完成用電、用水變更及結清作業。

二、 點還

(一)廠商履約期期滿或契約終止，且未承接下期合約繼續提供勞務服務時，應將本停車場點還機關或依機關指示點交予下期承接廠商，其點還（交）方式應依下列規定辦理。

- 標誌牌面：

  - 拆除廠商所設置之停車須知告示牌面（含於道路設置

之導引指示標誌牌面），並無條件恢復機關原設置之停車須知告示牌，惟停車須知告示牌應復原之內容應依機關指示辦理。

  - 其餘廠商履約期間設置之標誌牌面，經機關指示，得無條件歸機關所有，廠商無須拆除。

- 設備：廠商所增添或更換之設備（例如柵欄機、收費機、監視設備或其他）及留置物，除徵得機關同意者外，廠商應自行拆除並回復原狀。

- 本停車場設施設備（例如電燈、電箱、花台、欄杆、圍牆、車阻、路緣石、監視器或其他設施設備）如有明顯損壞或短少，廠商應負責修復、購置、補充或賠償。

- 場內不得停放無牌車、廣告車、廢棄車、事故車等類型車輛，廠商應於點還（交）前自行處理妥善。

- 場地應清掃完畢，場域內不得留有垃圾、廢棄物及明顯可見之草堆、樹木斷枝、砂石堆、土堆、家具、棚架或其他經機關認定不應放置於場內之物品。

- 場地準備歸還前，如因政策需要，經機關通知時，廠商應設定入口柵欄機只出不進,並於入口機關指定時間拆除尚未點還（交）前請廠商設置臨時圍籬並派人員管理直到土地歸還。

- 廠商於完成點還後，應依機關指示完成用電、用水變更作業（含變更予新一期停車場經營管理廠商），其變更生效日應以履約屆期日次日為準。

(二)廠商點還（交）以履約屆期日或契約終止日辦理為原則，如機關另有指示時間者，廠商應無條件依機關指示時間辦理， 不得異議或拒絕配合。另特殊情形經機關同意者，機關得延長點還（交）期限。

(三)倘機關提前於廠商履約屆期日或契約終止日前辦理點還（交） 作業者。

- 點還（交）作業完成後，廠商仍應負本停車場完全維護管理責任至履約迄日 24 時止。

- 點還（交）作業完成後至履約迄日 24 時間發生違反本契約規定之情事，廠商仍應負完全處理責任，逾期未處理者， 由機關逕行處理，各類處理相關費用由廠商負擔，廠商不

負擔或逾機關通知期限未回應時，機關得自履約保證金內扣除，如有不足，機關得追償之，廠商不得異議或請求任何賠償。但違反本契約致終止契約履約保證金不予發還者， 機關得向廠商追繳相關費用。

(四)倘機關延後於廠商履約屆期日或契約終止日後辦理點還（交） 作業者。

- 廠商應負本停車場完全維護管理責任至履約迄日 24 時止不變，不因延後點還（交）作業而隨之延後，惟機關得於廠商履約屆期日或契約終止日後先行派員或受機關委託者入場辦理必要之管理作業。

- 廠商應主動備妥證明表示已按契約規定完成點還（交）作業規定，如辦理點還（交）作業，現場狀況不符合契約所訂廠商點還（交）作業應完成之事項，且廠商無法提出明確證明時，廠商仍應負完全處理責任，逾期未處理者，由機關逕行處理，各類處理相關費用由廠商負擔，廠商不負擔或逾機關通知期限未回應時，機關得自履約保證金內扣除，如有不足，機關得追償之，廠商不得異議或請求任何賠償。但違反本契約致終止契約履約保證金不予發還者， 機關得向廠商追繳相關費用。

(五)廠商逾履約屆期日或契約終止日或機關通知日不進行點還

（交）或拒絕配合點還（交）或逾期未完成缺失改善，除特殊情形並經機關同意者外。

- 機關得逕行場地修繕、標誌標線調整補繪或其他管理作為。

- 廠商遺留之設備，無條件視同廢棄物，由機關逕行處理。

- 上開各類事項處理費用概由廠商負擔，廠商不負擔或逾機關通知期限未回應時，機關得自履約保證金內扣除，如有不足，機關得追償之，廠商不得異議或請求任何賠償。但違反本契約致終止契約履約保證金不予發還者，機關得向廠商追繳相關費用。

三、 電(水)費

(一) 自營轉委外：以廠商營運期起始日前一日電（水）錶度數為費用計算切帳點，機關負擔當日抄錶度數前之費用，抄錶後之費用由廠商負擔；倘廠商營運期起始日前一日為假日者，則往前推至假日前機關最後一日上班日電（水）錶

度數為費用計算切帳點。(倘廠商所提費用切分時間點，對機關更有利者，則依機關與廠商約定辦理之，並載記於點交紀錄中)

(二) 委外轉公營：以廠商營運期迄日電（水）錶度數為費用計算切帳點，廠商負擔當日抄錶度數前之費用，抄錶後之費用由機關負擔；倘廠商營運期迄日為假日者，則往後推至假日後機關第一日上班日電（水）錶度數為費用計算切帳點。(倘廠商所提費用切分時間點，對機關更有利者，則依機關與廠商約定辦理之，並載記於點還紀錄中)

(三) 委外轉委外：以新承接廠商營運期起始日前一日電（水） 錶度數為費用計算切帳點，原廠商負擔當日抄錶度數前之費用，抄錶後之費用由新承接廠商負擔，前揭原則如廠商不同意者，由原廠商與新廠商約定辦理之，雙方應做成書面紀錄；如廠商雙方無法合意者，則應依本原則辦理之。

四、 其他

本說明書未竟之事項，契約雙方應按本契約規定與雙方點交紀錄、備忘錄及會勘記錄辦理。