★ ※

平台與坡

面排水構

造物施工

完 成

路幅開挖

★

施工前

準備工作

清除與掘除

原地面

收方

放樣

★ ※

一般結構

物施工後回填

完 成

結構物開挖

備註：★ 施工檢驗停留點      ※ 安全衛生查驗點

(施工檢驗停留點檢驗及安全衛生查驗點查驗均於廠商完成自主(動)檢查後辦理，未標示者為不定期稽核點。)

備註：★ 施工檢驗停留點          ※ 安全衛生查驗點

(施工檢驗停留點檢驗及安全衛生查驗點查驗均於廠商

完成自主(動)檢查後辦理，未標示者為不定期稽核點)

圖A-1-1  開挖施工抽查程序

表SA-1-1 開挖施工安全衛生抽查標準表

| 施工流程 |  | 管理項目（A） | 抽查標準（B） | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合之 處置方法 | 管理紀錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施 工 前 | 路幅開挖、 結構物開挖 | 開挖機具檢驗 | - 運輸設備、開挖機具各式機具正常，廠商應辦理自動檢查。 - 各式機具倒車或旋轉警示燈及蜂鳴器正常運作。 | 施工前 | 目視檢查 | 每施工區段 | 立即修正 | 施工安全衛生抽查紀錄表 表單編號：SA-1-2 |  |
|  |  | 作業計畫 | - 垂直開挖深度達1.5公尺以上者，應指定露天開挖作業主管。 - 垂直開挖深度達1.5公尺以上者，未設擋土支撐處，需做邊坡穩定分析，經技師簽認。 | 施工前 | 目視檢查 | 每施工區段 | 立即修正 | 施工安全衛生抽查紀錄表 表單編號：SA-1-2 |  |
|  |  | 臨路施工交通維持 | - 廠商應依交通維持計畫辦理及檢附廠商交維自主檢查表。 - 必要時設置交通導引人員。 - 作業人員應戴有反光帶之安全帽及穿著顏色鮮明有反光帶之施工背心，以利辨識。 | 施工前 | 目視檢查 | 每施工區段 | 立即修正 | 施工安全衛生抽查紀錄表 表單編號：SA-1-2 |  |
| 施 工 中 | 路幅開挖、 結構物開挖 | 開挖施工 | - 設置作業警戒區域，嚴禁操作人員以外之勞工進入營建用機械之操作半徑範圍內。 - 垂直開挖深度達1.5公尺以上者，未設擋土支撐處，需做邊坡穩定分析，經技師簽認。 - 高差大於1.5公尺應設置安全上下設備。 - 高差大於2公尺開口邊緣處應依相關規定設置欄杆或安全警示。 - 開挖邊緣處不得有危及安全之物品堆置，有墜落之虞物品應加以穩固。 | 施工中 | 目視檢查 | 每施工區段 | 立即修正 | 施工安全衛生抽查紀錄表 表單編號：SA-1-2 |  |

表單編號:SA-1-2

表SA-1-2 開挖施工安全衛生抽查紀錄表

| 工程名稱 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分項工程名稱 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 抽查位置 |  |  |  |  | 抽查日期 |  | 年 月 日 |  |
| 抽查時機 |  |  | ※安全衛生查驗點 |  |  |  |  |  |
| 抽查結果 |  |  | ○檢查合格 ╳有缺失需改正 ／無此檢查項目 |  |  |  |  |  |
| 檢查項目 |  |  |  | 抽查標準（定量定性） |  | 實際抽查情形 （敘述抽查值） |  | 抽查結果 |
| 施工前 | 路幅開挖、結構物開挖 | 車輛機械檢查 |  | 廠商應辦理自動檢查。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 各式機具倒車或旋轉警示燈及蜂鳴器正常運作，以警示周遭其他工作人員。 |  |  |  |  |
|  |  | 露天開挖作業計畫 |  | 垂直開挖深度達1.5公尺以上者，應指定露天開挖作業主管。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 擋土支撐施工圖說經技師簽認。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 開挖深度達1.5公尺以上者未設擋土支撐處，需做邊坡穩定分析，經技師簽認。 |  |  |  |  |
|  |  | 臨路施工交通維持 |  | 廠商應依交通維持計畫，辦理及檢附廠商交維自主檢查表。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 必要時設置交通導引人員。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 作業人員應戴有反光帶之安全 帽及穿著顏色鮮明有反光帶之 施工背心，以利辨識。 |  |  |  |  |
| 施工中 | 路幅開挖、結構物開挖 | 開挖施工 |  | 設置作業警戒區域，嚴禁操作人員以外之勞工進入營建用機械之操作半徑範圍內。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 開挖深度達1.5公尺以上者未設擋土支撐處，需做邊坡穩定分析，經技師簽認。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 高差大於1.5公尺應設置安全上下設備。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 高差大於2公尺開口邊緣處，應依相關規定設置欄杆或安全警示。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 開挖邊緣處不得有危及安全之物品堆置，有墜落之虞物品應加以穩固。 |  |  |  |  |
| 缺失複查結果： - 已完成改善（檢附改善前、中、後照片）。 - 未完成改善，填具「施工安全衛生不合格追蹤管制表」進行追蹤改善。 複查日期： 年 月 日 複查人員簽名： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.抽查標準及實際檢查情形應具體明確或量化尺寸。 2.查驗結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需查驗之項目則打「/」。 3.嚴重缺失、缺失未完成改善，應填具「不合格追蹤管制表」進行追蹤改善。 4.本表由工地現場監造人員實地檢查後覈實記載簽認，並應由監造工地負責人或授權人確實複閱。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

監造現場人員簽名：      	       	          監造工地負責(授權)人：

293293