★

★ ※

※

施工前

準備工作

完 成

碎石級配

分層舖築

碎石級配

滾壓夯實

完成面檢測驗面檢驗

完成面保養

備註：★ 施工檢驗停留點      ※ 安全衛生查驗點

(施工檢驗停留點檢驗及安全衛生查驗點查驗均於廠商完成自主(動)檢查後辦理，未標示者為不定期稽核點。)

圖A-3-1  級配粒料底層施工抽查程序

表SA-3-1 級配粒料底層施工安全衛生抽查標準表

| 施工流程 |  | 管理項目（A） | 抽查標準（B） | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合之 處置方法 | 管理紀錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施 工 前 | 碎石級配分層舖築 碎石級配滾壓夯實 | 開挖機具檢驗 | - 運輸設備、開挖機具各式機具正常，廠商應辦理自動檢查。 - 各式機具倒車或旋轉警示燈及蜂鳴器正常運作。 | 施工前 | 目視檢查 | 每施工區段 | 立即修正 | 施工安全衛生抽查紀錄表 表單編號：SA-2-2 |  |
|  |  | 臨路施工交通維持 | - 廠商應依交通維持計畫辦理及檢附廠商交維自主檢查表。 | 施工前 | 目視檢查 | 每施工區段 | 立即修正 | 施工安全衛生抽查紀錄表 表單編號：SA-3-2 |  |
| 施 工 中 | 碎石級配分層舖築 碎石級配滾壓夯實 | 臨路施工交通維持 | - 作業人員應戴有反光帶之安全帽及穿著顏色鮮明有反光帶之施工背心，以利辨識。 - 工區土石車輛進出應設置交通引導人員。 - 設置作業警戒區域，嚴禁操作人員以外之勞工進入營建用機械之操作半徑範圍內。 | 施工中 | 目視檢查 | 每施工區段 | 立即修正 | 施工安全衛生抽查紀錄表 表單編號：SA-3-2 |  |

表單編號:SA-3-2

表SA-3-2 級配粒料底層施工安全衛生抽查紀錄表

| 工程名稱 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分項工程名稱 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 抽查位置 |  |  |  |  | 抽查日期 |  | 年 月 日 |  |
| 抽查時機 |  |  | ※安全衛生查驗點 |  |  |  |  |  |
| 抽查結果 |  |  | ○檢查合格 ╳有缺失需改正 ／無此檢查項目 |  |  |  |  |  |
| 檢查項目 |  |  |  | 抽查標準（定量定性） |  | 實際抽查情形 （敘述抽查值） |  | 抽查結果 |
| 施工前 | 碎石級配分層舖築 碎石級配滾壓夯實 | 舖築機具檢驗 |  | 廠商應辦理自動檢查。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 各式機具倒車或旋轉警示燈及蜂鳴器正常運作，以警示周遭其他工作人員。 |  |  |  |  |
|  |  | 臨路施工交維設施 |  | 廠商應依交通維持計畫辦理及檢附廠商交維自主檢查表。 |  |  |  |  |
| 施工中 | 碎石級配分層舖築 碎石級配滾壓夯實 |  |  | 作業人員應戴有反光帶之安全帽，及穿著顏色鮮明有反光帶之施工背心，以利辨識。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 工區土石車輛進出應設置交通引導人員。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 設置作業警戒區域，嚴禁操作人員以外之勞工進入營建用機械之操作半徑範圍內。 |  |  |  |  |
| 缺失複查結果： - 已完成改善（檢附改善前、中、後照片）。 - 未完成改善，填具「施工安全衛生不合格追蹤管制表」進行追蹤改善。 複查日期： 年 月 日 複查人員簽名： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.抽查標準及實際檢查情形應具體明確或量化尺寸。 2.查驗結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需查驗之項目則打「/」。 3.嚴重缺失、缺失未完成改善，應填具「不合格追蹤管制表」進行追蹤改善。 4.本表由工地現場監造人員實地檢查後覈實記載簽認，並應由監造工地負責人或授權人確實複閱。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

監造現場人員簽名：      	       	          監造工地負責(授權)人：

293293