★※

★

★ ※

施工前

準備工作

完 成

完成面檢驗

瀝青舖築作業業

瀝青混凝

土運送

舖築前設備檢核

備註：★ 施工檢驗停留點      ※ 安全衛生查驗點

(施工檢驗停留點檢驗及安全衛生查驗點查驗均於廠商完成自主(動)檢查後辦理，未標示者為不定期稽核點。)

圖A-4-1  瀝青混凝土路面施工抽查程序

表SA-4-1 瀝青混凝土路面施工安全衛生抽查標準表

| 施工流程 |  | 管理項目（A） | 抽查標準（B） | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合之 處置方法 | 管理紀錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施 工 前 | 舖築前設備檢核 瀝青舖築作業 | 機具檢驗 | - 運輸設備、各式機具正常，廠商應辦理自動檢查。 - 各式機具倒車或旋轉警示燈及蜂鳴器正常運作。 | 施工前 | 目視檢查 | 每施工區段 | 立即修正 | 施工安全衛生抽查紀錄表 表單編號：SA-4-2 |  |
|  |  | 臨路施工交通維持 | - 廠商應依交通維持計畫辦理及檢附廠商交維自主檢查表。 | 施工前 | 目視檢查 | 每施工區段 | 立即修正 | 施工安全衛生抽查紀錄表 表單編號：SA-4-2 |  |
| 施 工 中 | 瀝青舖築作業 | 臨路施工交通維持 | - 作業人員應戴有反光帶之安全帽，及穿著顏色鮮明有反光帶之施工背心，以利辨識。 - 工區運輸車輛進出應設置交通引導人員。 - 設置作業警戒區域，嚴禁操作人員以外之勞工進入營建用機械之操作半徑範圍內。 | 施工中 | 目視檢查 | 每施工區段 | 立即修正 | 施工安全衛生抽查紀錄表 表單編號：SA-4-2 |  |

表單編號:SA-4-2

表SA-4-2 瀝青混凝土路面施工安全衛生抽查紀錄表

| 工程名稱 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分項工程名稱 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 抽查位置 |  |  |  |  | 抽查日期 |  | 年 月 日 |  |
| 抽查時機 |  |  | ※安全衛生查驗點 |  |  |  |  |  |
| 抽查結果 |  |  | ○檢查合格 ╳有缺失需改正 ／無此檢查項目 |  |  |  |  |  |
| 檢查項目 |  |  |  | 抽查標準（定量定性） |  | 實際抽查情形 （敘述抽查值） |  | 抽查結果 |
| 施工前 | 舖築前設備檢核 瀝青舖築作業 | 機具檢驗 |  | 運輸設備、各式機具正常，廠商應辦理自動檢查。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 各式機具倒車或旋轉警示燈及蜂鳴器正常運作。 |  |  |  |  |
|  |  | 臨路施工交通維持 |  | 廠商應依交通維持計畫辦理及檢附廠商交維自主檢查表。 |  |  |  |  |
| 施工中 | 瀝青舖築作業 |  |  | 作業人員應戴有反光帶之安全帽，及穿著顏色鮮明有反光帶之施工背心，以利辨識。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 工區運輸車輛應設置交通引導人員。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 設置作業警戒區域，嚴禁操作人員以外之勞工進入營建用機械之操作半徑範圍內。 |  |  |  |  |
| 缺失複查結果： - 已完成改善（檢附改善前、中、後照片）。 - 未完成改善，填具「施工安全衛生不合格追蹤管制表」進行追蹤改善。 複查日期： 年 月 日 複查人員簽名： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.抽查標準及實際檢查情形應具體明確或量化尺寸。 2.查驗結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需查驗之項目則打「/」。 3.嚴重缺失、缺失未完成改善，應填具「不合格追蹤管制表」進行追蹤改善。 4.本表由工地現場監造人員實地檢查後覈實記載簽認，並應由監造工地負責人或授權人確實複閱。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

監造現場人員簽名：      	       	          監造工地負責(授權)人：

293293