★ ※

※

★

※

施工前

準備工作

定位

鑽掘作業

鋼筋籠吊放

特密管吊放

★ ※

★

孔底處理

混凝土澆置

套管拔除

鑽孔填平

完 成

鑽掘機具移

至下一孔位

備註：★ 施工檢驗停留點      ※ 安全衛生查驗點

(施工檢驗停留點檢驗及安全衛生查驗點查驗均於廠商完成自主(動)檢查後辦理，未標示者為不定期稽核點。)

圖B-5-1  全套管基樁施工抽查程序

表SB-5-1  全套管基樁工程施工安全衛生抽查標準表

| 施工流程 |  | 管理項目（A） | 抽查標準（B） | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合之處置方法 | 管理紀錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工前 | 施工前準備工作 | 機具設備 | 電器設備裝設漏電斷路器及接地線。 | 鑽掘前 | 目視 | 每處 | 重新設置 | 抽查紀錄表 表單編號：SB-5-2 |  |
|  |  |  | 電焊機設置有效之防止電擊裝置。 | 鑽掘前 | 目視 | 每支 | 重新設置 |  |  |
|  |  |  | 鋼筋籠是否堆放整齊，兩側設置側撐防止滾動? | 吊放前 | 目視 | 每支 | 重新設置 |  |  |
|  |  |  | 鋼筋籠堆置高度是否至地面起不超過兩層為限? | 吊放前 | 目視 | 每處 | 重新設置 |  |  |
|  |  |  | 施工設備如設置於鬆軟地盤上者，襯以墊板、座鈑、或鋪設混凝土等。 | 鑽掘前 | 目視 | 每處 | 重新設置 |  |  |
|  |  |  | 施工機具人力配置照明設備充足。 | 鑽掘前 | 目視 | 每處 | 重新設置 |  |  |
| 施工中 | 鑽掘作業 鋼筋籠吊放 | 起重機具作業安全 | 起重機具應於運轉時採取防止吊掛物通過人員上方及人員進入吊掛物下方之設備或措施。 | 吊放前 | 目視 | 每支 | 重新設置 | 抽查紀錄表 表單編號：SB-5-2 |  |
|  |  |  | 3噸以上移動式起重機1機3證應符合安全規則全部備齊。 | 吊放前 | 目視 | 每支 | 停止作業 |  |  |
|  |  |  | 起重機具之吊鉤或吊具應防止所吊物體脫落之裝置。 | 吊放前 | 目視 | 每支 | 更換 |  |  |
|  |  |  | 起重機具之吊鉤或吊具，為防止與吊架或捲揚胴接觸碰撞，應有過捲揚設備。 | 吊放前 | 目視 | 每支 | 更換 |  |  |
|  |  |  | 不得使用已變形或已龜裂之吊鉤、鉤環、鏈環、吊鍊、鋼索，作為起重升降機具之吊掛用具。 且吊鍊延伸長度不得超過5%，斷面直徑不得減少10%；鋼索不得一橪間10%截斷，直徑不得減少公稱直徑7%及扭結者。 | 吊放前 | 目視 | 每支 | 更換 |  |  |
|  |  |  | 起重機具作業應規定指揮信號，並派專人負責。 | 吊放前 | 目視 | 每支 | 指派專人 |  |  |
|  |  |  | 過負荷警報裝置正常。 | 吊放前 | 目視 | 每支 | 更換 |  |  |
|  | 混凝土 澆置 | 混凝土施工作業安全 | 車輛機械應裝設倒車或迴轉式警示燈及蜂鳴器，並禁止人員進入作業半徑。 | 澆置中 | 目視 | 每支 | 重新設置 | 抽查紀錄表 表單編號：SB-5-2 |  |
|  |  |  | 混凝土輸送管之接頭套環及臂桿外觀應無損傷或變形。 | 澆置中 | 目視 | 每支 | 重新設置 |  |  |

表單編號:SB-5-2

表SB-5-2 全套管基樁工程施工安全衛生抽查紀錄表

| 工程名稱 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分項工程名稱 |  |  |  |  |  |  |  |
| 抽查位置 |  |  |  |  | 抽查日期 | 年 月 日 |  |
| 抽查時機 |  |  | ＊安全衛生查驗點 |  |  |  |  |
| 抽查結果 |  |  | ○檢查合格 ╳有缺失需改正 ／無此檢查項目 |  |  |  |  |
| 檢查項目 |  |  |  | 抽查標準（定量定性） | 實際抽查情形 （敘述抽查情形） | 抽查結果 |  |
| 施工前 | 施工前準備工作 | 機具設備 |  | 電器設備裝設漏電斷路器及接地線。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 電焊機設置有效之防止電擊裝置。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 鋼筋籠是否堆放整齊，兩側設置側撐防止滾動? |  |  |  |
|  |  |  |  | 鋼筋籠堆置高度是否至地面起不超過兩層為限? |  |  |  |
|  |  |  |  | 施工設備如設置於鬆軟地盤上者，襯以墊板、座鈑、或鋪設混凝土等。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 夜間施工機具人力配置照明設備充足。 |  |  |  |
| 施工中 | 鑽掘作業 鋼筋籠吊放 | 起重機具作業安全 |  | 起重機具應於運轉時採取防止吊掛物通過人員上方及人員進入吊掛物下方之設備或措施。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 3噸以上移動式起重機1機3證應符合安全規則全部備齊。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 起重機具之吊鉤或吊具應防止所吊物體脫落之裝置。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 起重機具之吊鉤或吊具，為防止與吊架或捲揚胴接觸碰撞，應有過捲揚設備。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 不得使用已變形或已龜裂之吊鉤、鉤環、鏈環、吊鍊、鋼索，作為起重升降機具之吊掛用具。 且吊鍊延伸長度不得超過5%，斷面直徑不得減少10%；鋼索不得一橪間10%截斷，直徑不得減少公稱直徑7%及扭結者。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 起重機具作業應規定指揮信號，並派專人負責。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 過負荷警報裝置正常 |  |  |  |
|  | 混凝土澆置 | 混凝土施工作業安全 |  | 車輛機械應裝設倒車或迴轉式警示燈及蜂鳴器，並禁止人員進入作業半徑。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 混凝土輸送管之接頭套環及臂桿外觀應無損傷或變形。 |  |  |  |
| 缺失複查結果： - 已完成改善（檢附改善前、中、後照片）。 - 未完成改善，填具「施工安全衛生不合格追蹤管制表」進行追蹤改善。 複查日期： 年 月 日 複查人員簽名： |  |  |  |  |  |  |
| 1.抽查標準及實際檢查情形應具體明確或量化尺寸。 2.查驗結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需查驗之項目則打「/」。 3.嚴重缺失、缺失未完成改善，應填具「不合格追蹤管制表」進行追蹤改善。 4.本表由工地現場監造人員實地檢查後覈實記載簽認，並應由監造工地負責人或授權人確實複閱。 |  |  |  |  |  |  |

監造現場人員簽名：      	       	          監造工地負責(授權)人：

293293