- ※

★ ※

施工前

準備工作

整地及放樣

打設鋼鈑樁

基礎開挖

基礎鋼筋綁紮

及模板組立

★

★

完 成

構造物回填

拆模

混凝土澆注

備註：★ 施工檢驗停留點      ※ 安全衛生查驗點

(施工檢驗停留點檢驗及安全衛生查驗點查驗均於廠商完成自主(動)檢查後辦理，未標示者為不定期稽核點。)

圖B-6-1 橋梁基礎施工抽查程序

次節塊梁橋面製作

施預力及前節塊套管灌漿

養治

★-★

表SB-6-1  橋梁基礎工程施工安全衛生抽查標準表

| 施工流程 |  | 管理項目（A） | 抽查標準（B） | 抽查時機 | 檢查方法 | 檢查頻率 | 不合標準值 之處置方法 | 管理紀錄 | 備註 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工中 | 基礎開挖 | 開挖作業 | 露天開挖作業主管應在場執行任務。 | ※施工中 | 目視 | 每座 | 改善 | 安全衛生抽查紀錄表，編號：SB-6-2 |  |
|  |  |  | 開挖四周及施工構台等應設置90cm高、立柱間距2.5m及中欄杆(35~55cm高)之安全護欄並於其底部設腳趾板（10cm高、厚度1.0cm）。 | ※施工中 | 量測 | 每座 | 改善 | 安全衛生抽查紀錄表，編號：SB-6-2 |  |
|  |  |  | 挖土機作業時迴轉半徑內設置管制區，禁止人員進入並派專人從事開挖機械之指揮工作。 | ※施工中 | 目視 | 每座 | 改善 | 安全衛生抽查紀錄表，編號：SB-6-2 |  |
|  |  | 擋土支撐系統 | 擋土支撐作業主管應在場執行任務。 | ※施工中 | 目視 | 每座 | 改善 | 安全衛生抽查紀錄表，編號：SB-6-2 |  |
|  |  |  | 施工計畫書、施工圖說是否已由專任工程人員檢核並經監造單位核准? | ※施工中 | 書面文件 | 每座 | 改善 | 安全衛生抽查紀錄表，編號：SB-6-2 |  |
|  |  |  | 擋土支撐是否依施工圖說施作，並將構件連接妥當、鎖固? | ※施工中 | 目視 | 每座 | 改善 | 安全衛生抽查紀錄表，編號：SB-6-2 |  |
|  |  |  | 擋土支撐外觀不得有損傷、變形或腐蝕。 | ※施工中 | 目視 | 每座 | 改善 | 安全衛生抽查紀錄表，編號：SB-6-2 |  |
|  |  |  | 不得以支撐及橫檔作為施工架或承載重物，但設計時以預作考慮及另行設置支柱或加強時，不在此限。 | ※施工中 | 目視 | 每座 | 改善 | 安全衛生抽查紀錄表，編號：SB-6-2 |  |
|  |  |  | 支撐接頭部份或支撐與支撐之交叉部份，應墊以承板，並以螺栓緊接或採焊接等方式固定。 | ※施工中 | 目視 | 每座 | 改善 | 安全衛生抽查紀錄表，編號：SB-6-2 |  |
|  |  |  | 為防止支撐、橫檔、牽條等之脫落，應確實安裝固定於樁或擋土壁體上。 | ※施工中 | 目視 | 每座 | 改善 | 安全衛生抽查紀錄表，編號：SB-6-2 |  |
|  |  |  | 水平橫擋禁止勞工於其上走動或當成通道使用。 | ※施工中 | 目視 | 每座 | 改善 | 安全衛生抽查紀錄表，編號：SB-6-2 |  |
|  |  |  | 無法設置護欄之開口處是否設置安全母索或捲揚式防墜器並使勞工勾掛背負式雙勾安全帶? | ※施工中 | 目視 | 每座 | 改善 | 安全衛生抽查紀錄表，編號：SB-6-2 |  |
|  |  |  | 廠商對於擋土支撐構築是否辦理自主檢查並留存記錄? | ※施工中 | 書面文件 | 每座 | 改善 | 安全衛生抽查紀錄表，編號：SB-6-2 |  |
|  | 基礎鋼筋綁紮及模板組立 | 鋼筋組立作業 | 吊運長度超過5公尺之鋼筋時，應在適當距離之二端以調練鉤住或拉索捆紮拉緊，保持平穩以防擺動。 | ※施工中 | 量測 | 每座 | 改善 | 安全衛生抽查紀錄表，編號：SB-6-2 |  |
|  |  |  | 基礎鋼筋組立，應視實際需要使用拉索或撐桿予以支持，以防傾倒。 | ※施工中 | 目視 | 每座 | 改善 | 安全衛生抽查紀錄表，編號：SB-6-2 |  |
|  |  |  | 暴露之鋼筋應採取彎曲、加蓋或加裝護套等設施。 | ※施工中 | 目視 | 每座 | 改善 | 安全衛生抽查紀錄表，編號：SB-6-2 |  |
|  |  |  | 暴露之鋼筋應採取彎曲、加蓋或加裝護套等設施。 | ※施工中 | 目視 | 每座 | 改善 | 安全衛生抽查紀錄表，編號：SB-6-2 |  |
|  |  |  | 鋼筋組立應鋪設踏板供勞工行走以免跌倒。 | ※施工中 | 目視 | 每座 | 改善 | 安全衛生抽查紀錄表，編號：SB-6-2 |  |
|  |  |  | 鋼筋材料設備是否放置妥當? | ※施工中 | 目視 | 每座 | 改善 | 安全衛生抽查紀錄表，編號：SB-6-2 |  |
|  |  |  | 開挖深度1.5公尺以上是否設置安全上下設備供勞工使用? | ※施工中 | 目視 | 每座 | 改善 | 安全衛生抽查紀錄表，編號：SB-6-2 |  |
|  |  | 模板支撐作業 | 模板支撐支柱應視土質狀況，襯以墊板、座板或敷設水泥等，以防止支柱之沈陷。 | ※施工中 | 目視 | 每座 | 改善 | 安全衛生抽查紀錄表，編號：SB-6-2 |  |
|  |  |  | 混凝土澆築作業前模板支撐作業主管是否檢查模板支撐各部份之連接及水平繫條設置情形？ | ※施工中 | 目視 | 每座 | 改善 | 安全衛生抽查紀錄表，編號：SB-6-2 |  |
|  |  |  | 廠商對於模板支撐作業是否辦理自主檢查並留存記錄? | ※施工中 | 書面文件 | 每座 | 改善 | 安全衛生抽查紀錄表，編號：SB-6-2 |  |
|  |  | 機電設備 | 配電盤各分接之電源裝置是否有漏電斷路器，另電器設備是否確實接地，電纜線是否完整無破損? | ※施工中 | 目視 | 每座 | 改善 | 安全衛生抽查紀錄表，編號：SB-6-2 |  |
|  |  |  | 使用電焊機是否裝設自動防擊裝置且正常（待機中二次側電壓應在25V 以下），電焊作業勞工是否配戴護目鏡及絕緣手套? | ※施工中 | 目視 | 每座 | 改善 | 安全衛生抽查紀錄表，編號：SB-6-2 |  |
|  |  | 起重機作業 | 3噸以上起重機具作業是否有一機三證及採取防止吊掛物通過人員上方及人員進入吊掛物下方之設備或措施? | ※施工中 | 目視 | 每座 | 改善 | 安全衛生抽查紀錄表，編號：SB-6-2 |  |
|  |  |  | 起重機具應有防過捲揚裝置，吊具鋼索不得有截斷、磨損、變形、扭結及裂紋產生。 | ※施工中 | 目視 | 每座 | 改善 | 安全衛生抽查紀錄表，編號：SB-6-2 |  |
|  |  |  | 吊鉤正常無損傷；末端結頭無異常，吊鉤防止吊物脫落之防滑舌片裝置正常。 | ※施工中 | 目視 | 每座 | 改善 | 安全衛生抽查紀錄表，編號：SB-6-2 |  |
|  |  |  | 起重機其外伸撐座伸至最大極限位置，外伸時需檢查墊腳基礎應穩固。 | ※施工中 | 目視 | 每座 | 改善 | 安全衛生抽查紀錄表，編號：SB-6-2 |  |
|  |  |  | 機身應裝置警示燈及警報裝置；吊掛物不得超過額定荷重(機身明顯處應標示額定荷重)。 | ※施工中 | 目視 | 每座 | 改善 | 安全衛生抽查紀錄表，編號：SB-6-2 |  |

表單編號:SB-6-2

表SB-6-2基礎工程施工安全衛生抽查紀錄表

| 工程名稱 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分項工程名稱 |  |  |  |  |  |  |  |
| 抽查位置 |  |  |  |  | 抽查日期 | 年 月 日 |  |
| 抽查時機 |  |  | ＊安全衛生查驗點 |  |  |  |  |
| 抽查結果 |  |  | ○檢查合格 ╳有缺失需改正 ／無此檢查項目 |  |  |  |  |
| 檢查項目 |  |  |  | 抽查標準（定量定性） | 實際抽查情形 （敘述抽查值） | 抽查結果 |  |
| 施工中 | 基礎開挖 | 開挖作業 |  | 露天開挖作業主管應在場執行任務。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 開挖四周及施工構台等應設置90cm高、立柱間距2.5 m及中欄杆(35~55cm高)之安全護欄並於其底部設腳趾板（10cm高、厚度1.0cm）。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 挖土機作業時迴轉半徑內設置管制區，禁止人員進入並派專人從事開挖機械之指揮工作。 |  |  |  |
|  |  | 擋土支撐系統 |  | 擋土支撐作業主管應在場執行任務 |  |  |  |
|  |  |  |  | 施工計畫書、施工圖說是否已由專任工程人員檢核並經監造單位核准? |  |  |  |
|  |  |  |  | 擋土支撐是否依施工圖說施作，並將構件連接妥當、鎖固? |  |  |  |
|  |  |  |  | 擋土支撐外觀不得有損傷、變形或腐蝕。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 不得以支撐及橫檔作為施工架或承載重物，但設計時以預作考慮及另行設置支柱或加強時，不在此限。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 支撐接頭部份或支撐與支撐之交叉部份，應墊以承板，並以螺栓緊接或採焊接等方式固定。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 為防止支撐、橫檔、牽條等之脫落，應確實安裝固定於樁或擋土壁體上。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 水平橫擋禁止勞工於其上走動或當成通道使用。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 無法設置護欄之開口處是否設置安全母索或捲揚式防墜器並使勞工勾掛背負式雙勾安全帶? |  |  |  |
|  |  |  |  | 廠商對於擋土支撐構築是否辦理自主檢查並留存記錄? |  |  |  |
| 施工中 | 基礎鋼筋綁紮及模板組立 | 鋼筋組立作業 |  | 吊運長度超過5公尺之鋼筋時，應在適當距離之二端以調練鉤住或拉索捆紮拉緊，保持平穩以防擺動。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 基礎鋼筋組立，應視實際需要使用拉索或撐桿予以支持，以防傾倒。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 暴露之鋼筋應採取彎曲、加蓋或加裝護套等設施。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 鋼筋組立應鋪設踏板供勞工行走以免跌倒。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 鋼筋材料設備是否放置妥當? |  |  |  |
|  |  |  |  | 開挖深度1.5公尺以上是否設置安全上下設備供勞工使用? |  |  |  |
|  |  | 模板支撐作業 |  | 模板支撐支柱應視土質狀況，襯以墊板、座板或敷設水泥等，以防止支柱之沈陷。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 混凝土澆築作業前模板支撐作業主管是否檢查模板支撐各部份之連接及水平繫條設置情形？ |  |  |  |
|  |  |  |  | 廠商對於模板支撐作業是否辦理自主檢查並留存記錄？ |  |  |  |
|  |  | 機電設備 |  | 配電盤各分接之電源裝置是否有漏電斷路器，另電器設備是否確實接地，電纜線是否完整無破損? |  |  |  |
|  |  |  |  | 使用電焊機是否裝設自動防擊裝置且正常（待機中二次側電壓應在25V 以下），電焊作業勞工是否配戴護目鏡及絕緣手套? |  |  |  |
|  |  | 起重機作業 |  | 3噸以上起重機具作業是否有一機三證及採取防止吊掛物通過人員上方及人員進入吊掛物下方之設備或措施? |  |  |  |
|  |  |  |  | 起重機具應有防過捲揚裝置，吊具鋼索不得有截斷、磨損、變形、扭結及裂紋產生。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 吊鉤正常無損傷；末端結頭無異常，吊鉤防止吊物脫落之防滑舌片裝置正常。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 起重機其外伸撐座伸至最大極限位置，外伸時需檢查墊腳基礎應穩固。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 機身應裝置警示燈及警報裝置；吊掛物不得超過額定荷重(機身明顯處應標示額定荷重)。 |  |  |  |
| 缺失複查結果： - 已完成改善（檢附改善前、中、後照片）。 - 未完成改善，填具「施工安全衛生不合格追蹤管制表」進行追蹤改善。 複查日期： 年 月 日 複查人員簽名： |  |  |  |  |  |  |
| 1.抽查標準及實際檢查情形應具體明確或量化尺寸。 2.查驗結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需查驗之項目則打「/」。 3.嚴重缺失、缺失未完成改善，應填具「不合格追蹤管制表」進行追蹤改善。 4.本表由工地現場監造人員實地檢查後覈實記載簽認，並應由監造工地負責人或授權人確實複閱。 |  |  |  |  |  |  |

監造現場人員簽名：      	       	          監造工地負責(授權)人：

293293