※

※

★ ※

★ ※

★

墩柱模板組立

墩柱鋼筋綁紮

墩柱位置放樣

施工前

準備工作

墩柱拆模

墩柱SCC混

凝土澆置

※

★

★ ※

★

※

帽梁側模組立

帽梁混凝

土澆置

帽梁拆模

養護

完 成

鋼筋綁紮及盤支預留孔定位

帽梁支撐架及底模組立

備註：★ 施工檢驗停留點      ※ 安全衛生查驗點

(施工檢驗停留點檢驗及安全衛生查驗點查驗均於廠商完成自主(動)檢查後辦理，未標示者為不定期稽核點。)

圖B-7-1  墩柱帽梁施工抽查程序

表SB-7-1 墩柱帽梁工程施工安全衛生抽查標準表

| 施工流程 |  | 管理項目（A） | 抽查標準（B） | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合之處置方法 | 管理紀錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工前 | 準備工作 | 臨接道路作業及基礎整地 | 交維計畫及設計圖說。 | 施工前 | 目視 | 每座/1次 | 改正 | 安全衛生抽查紀錄表 表單編號：SB-7-2 |  |
| 施工中 | 個人防 護用具 | 安全帽、反光背心、背負式安全帶、護目鏡、手套 | 使勞工依規定穿、配戴。 | 施工中 | 目視 | 每次 | 改正 | 安全衛生抽查紀錄表 表單編號：SB-7-2 |  |
|  | 墩柱鋼 筋綁紮 | 物料堆置 | 物料分類堆置整齊不影響人員動線、阻礙交通或出入口。 | 施工中 | 目視 | 每次 | 改正 | 安全衛生抽查紀錄表 表單編號：SB-7-2 |  |
|  |  | 氧氣乙炔 鋼瓶 | 氧氣乙炔鋼瓶依規定儲存、搬運，並加設遮陽設施、禁止煙火之警告標誌並配置滅火器材。 | 施工中 | 目視 | 每次 | 改正 | 安全衛生抽查紀錄表 表單編號：SB-7-2 |  |
|  | 墩柱鋼 筋綁紮 墩柱鋼 筋綁紮 | 上下設備及工作平台 | - 高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，設置符合規定之護欄(90cm以上，並設上、中欄杆及腳趾板)、護蓋、安全網或佩掛安全帶之防墜設施(防墜器或安全母索)且護欄中間柱間距2.5m以下，並提供足夠強度之工作台，工作台應低於施工架柱頂點1m以上。 2.施工架作業主管現場監督 指揮。 | 施工中 | 現場查驗 | 每座/1次 | 改正 | 安全衛生抽查紀錄表 表單編號：SB-7-2 |  |
|  |  | 樣架及斜拉鋼索 | 依設計圖說及營造安全衛生設施標準第129條。 | 施工中 | 現場查驗 | 每座/1次 | 改正 | 安全衛生抽查紀錄表 表單編號：SB-7-2 |  |
|  | 墩柱鋼 筋綁紮 | 鋼筋防護 | 工作場所暴露之鋼筋、鋼材、鐵件、鋁件及其他材料等易生職業災害者，採取彎曲尖端、加蓋或加裝護套等防護設施。 | 施工中 | 目視 | 每次 | 改正 | 安全衛生抽查紀錄表 表單編號：SB-7-2 |  |
|  | 墩柱模板組立 | 圖說確認 | 繪製施工圖說並經專任工程人員簽認。 | 施工中 | 現場查驗 | 每座/1次 | 改正 | 安全衛生抽查紀錄表 表單編號：SB-7-2 |  |
|  |  | 感電防止 | 發電機配電箱應上鎖管理，並標示維護管理人員之姓名、行動電話及巡檢紀錄；臨時配電箱內應於各分電路上設置適合且能確實動作之防止感電用漏電斷路器。 | 施工中 | 目視 | 每次 | 改正 | 安全衛生抽查紀錄表 表單編號：SB-7-2 |  |
| 施工中 | 墩柱模板組立 | 物體飛落 防止 | 模板作業主管須在場監督指揮。 | 施工中 | 目視 | 每次 | 改正 | 安全衛生抽查紀錄表 表單編號：SB-7-2 |  |
|  | 墩柱模板拆模 | 墜落防止 | 1.施工架與模板間設置長條防墜網。 2.高架作業應繫掛安全帶。 | 施工中 | 目視 | 每次 | 改正 | 安全衛生抽查紀錄表 表單編號：SB-7-2 |  |
|  |  | 起重機吊掛拆模 | 拆模過程須依照順序進行拆模及模板作業主管須在場監督指揮。 | 施工中 | 目視 | 每次 | 改正 | 安全衛生抽查紀錄表 表單編號：SB-7-2 |  |
|  | 帽梁支撐架及底模組立 | 支撐架傾倒防止 | 1.調整底座檢查。 2.門型架檢查。 3.交叉拉桿檢查 4.腳踏板需滿舖 5.上下設備檢查 6.安全母索架設 7.安全網架設及安全整備 8.縱向及水平向繫拉桿設置 9.設置工作平台及護欄 | 施工中 | 目視 | 每座/1次 | 改正 | 安全衛生抽查紀錄表 表單編號：SB-7-2 |  |
| 施工中 | 帽梁側模組立 | 上下設備及工作平台 | 在高度2公尺以上之處所進行作業，應以架設施工架等方法設置工作台。 | 施工中 | 目視 | 每次 | 改正 | 安全衛生抽查紀錄表 表單編號：SB-7-2 |  |
|  |  | 物體飛落防止 | 模板背撐桿件檢查及各項鎖件斜拉支撐桿件檢查，模板作業主管須在場監督指揮。 | 施工中 | 目視 | 每次 | 改正 | 安全衛生抽查紀錄表 表單編號：SB-7-2 |  |
|  | 帽梁拆模養護 | 墜落防止 | 設置長條防墜網，並要求勞工作業應繫掛安全帶。 | 施工中 | 目視 | 每次 | 改正 | 安全衛生抽查紀錄表 表單編號：SB-7-2 |  |
|  | 帽梁拆模養護 | 物體飛落防止 | 吊掛時採2點吊掛，並禁止人員進入吊掛作業範圍，並設置實體區隔之警示措施及警示人員。 | 施工中 | 目視 | 每次 | 改正 | 安全衛生抽查紀錄表 表單編號：SB-7-2 |  |

表單編號:SB-7-2

表SB-7-2墩柱帽梁工程施工安全衛生抽查紀錄表

| 工程名稱 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分項工程名稱 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 抽查位置 |  |  |  |  | 抽查日期 |  | 年 月 日 |  |
| 抽查時機 |  |  | ＊安全衛生查驗點 |  |  |  |  |  |
| 抽查結果 |  |  | ○檢查合格 ╳有缺失需改正 ／無此檢查項目 |  |  |  |  |  |
| 檢查項目 |  |  |  | 抽查標準 （定量定性） |  | 實際檢查情形 （敘述檢查值） |  | 抽查結果 |
| 施工前 | 準 備 工 作 | 臨接道路作業交維設施 |  | 依交維計畫。 |  |  |  |  |
|  |  | 基礎整地 |  | 依設計圖說。 |  |  |  |  |
| 施工中 | 個人防護用具 | 安全帽、反光背心 |  | 進入工區所有人員佩戴安全帽、反光背心。 |  |  |  |  |
|  |  | 安全帶 |  | 高架作業配帶安全帶(需使用補助繩移動之安全帶應具備補助掛鉤)。 |  |  |  |  |
|  |  | 護目鏡、手套 |  | 銲接作業使用適當防護（護目鏡、手套）。 |  |  |  |  |
|  | 墩柱鋼筋綁紮 | 物料堆置 |  | 物料分類堆置整齊不影響人員動線、阻礙交通或出入口。 |  |  |  |  |
|  |  | 氧氣乙炔鋼瓶 |  | 氧氣乙炔鋼瓶是否依規定儲存、搬運、使用？是否加設遮陽設施、禁止煙火之警告標誌並配置滅火器材? |  |  |  |  |
|  |  | 上下設備及工作平台 |  | 1.高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，設置符合規定之護欄(90cm以上，並設上、中欄杆及腳趾板)、護蓋、安全網或佩掛安全帶之防墜設施(防墜器或安全母索)且護欄中間柱間距2.5m以下，並提供足夠強度之工作台，工作台應低於施工架立柱頂點1公尺以上。 2.施工架作業主管現場監督指揮。 |  |  |  |  |
|  |  | 樣架及斜拉鋼索 |  | 依設計圖說及營造安全衛生設施標準第129條。 |  |  |  |  |
|  |  | 鋼筋防護 |  | 工作場所暴露之鋼筋、鋼材、鐵件、鋁件及其他材料等易生職業災害者，採取彎曲尖端、加蓋或加裝護套等防護設施。 |  |  |  |  |
| 施工中 | 墩柱模板組立 | 圖說確認 |  | 繪製施工圖說並經專任工程人員簽認。 |  |  |  |  |
|  |  | 感電防止 |  | 發電機配電箱應上鎖管理，並標示維護管理人員之姓名、行動電話及巡檢紀錄；臨時配電箱內應於各分電路上設置適合且能確實動作之防止感電用漏電斷路器。 |  |  |  |  |
|  |  | 物體飛落防止 |  | 模板作業主管須在場監督指揮。 |  |  |  |  |
|  | 墩柱模板拆模 | 墜落防止 |  | 1.施工架與模板間設置長條防墜網。 2.高架作業應繫掛安全帶。 |  |  |  |  |
|  |  | 起重機吊掛拆模 |  | 拆模過程須依照順序進行拆模及模板作業主管須在場監督指揮。 |  |  |  |  |
|  | 帽梁支撐架及底模組立 | 支撐架傾倒防止 |  | 1.調整底座檢查 2.門型架檢查 3.交叉拉桿檢查 4.腳踏板需滿舖 5.上下設備檢查 6.安全母索架設 7.安全網架設及安全整備 8.縱向及水平向繫拉桿設置 9.設置工作平台及護欄 |  |  |  |  |
|  | 帽梁側模組立 | 上下設備及工作平台 |  | 在高度2公尺以上之處所進行作業，應以架設施工架等方法設置工作台。 |  |  |  |  |
|  |  | 物體飛落防止 |  | 1.模板背撐桿件檢查。 2.各項鎖件斜拉支撐桿件檢查。 |  |  |  |  |
|  | 帽梁拆模養護 | 墜落防止 |  | 1.施工架與模板間設置長條防墜網。 2.高架作業應繫掛安全帶。 |  |  |  |  |
|  |  | 物體飛落防止 |  | 吊掛時採2點吊掛，並禁止人員進入吊掛作業範圍。 吊運作業範圍內設置實體區隔之警示措施及警示人員。 |  |  |  |  |
| 缺失複查結果： □已完成改善（檢附改善前中後照片）。 □未完成改善，填具「施工安全衛生不合格追蹤管制表」進行追蹤改善。 複查日期： 年 月 日 複查人員簽名： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.抽查標準及實際檢查情形應具體明確或量化尺寸。 2.查驗結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需查驗之項目則打「/」。 3.嚴重缺失、缺失未完成改善，應填具「不合格追蹤管制表」進行追蹤改善。 4.本表由工地現場監造人員實地檢查後覈實記載簽認，並應由監造工地負責人或授權人確實複閱。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

監造現場人員簽名：       	             監造工地負責(授權)人：

293293