- ※

- ※

支承座及預留錨碇孔放樣

施工前

準備工作

支承座配筋及混凝土墊澆置

盤式支承

安裝定位

完 成

濕治養護

拆模

無收縮水泥砂漿澆置

備註：★ 施工檢驗停留點      ※ 安全衛生查驗點

(施工檢驗停留點檢驗及安全衛生查驗點查驗均於廠商完成自主(動)檢查後辦理，未標示者為不定期稽核點。)

圖B-8-1  盤式支承施工抽查程序

表SB-8-1  盤式支承施工安全衛生抽查標準表

| 施工流程 |  | 管理項目（A） | 抽查標準（B） | 抽查時機 | 抽查方法 |  | 抽查頻率 | 不符合之 處置方法 | 管理紀錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工前 | 支承座及預留錨碇孔放樣 | 個人防護具 | 安全帽、安全帶(附掛在安全母索或穩固位置上)。 | 作業前 | 目視 |  | 每處 | 暫停作業改善 | 安全衛生抽查紀錄表單編號：SB-8-2 |  |
|  |  | 安全設施(備) | 高差>2m，設置合乎安全規定之工作臺；當設置工作臺有困難處，已有採取張掛安全網或佩掛安全帶之設施。 | 作業前 | 目視 |  | 每處 | 重新設置 | 安全衛生抽查紀錄表單編號：SB-8-2 |  |
|  |  |  | 上下設備。 | 作業前 | 目視 |  | 每處 | 重新設置 | 安全衛生抽查紀錄表單編號：SB-8-2 |  |
| 施工中 | 支承座配筋混凝土墊澆注 | 施工機械 | 倒車或迴轉式警示燈及蜂鳴器，並禁止人員進入作業半徑及下方。 | 澆置中 | 量測 | 每支 |  | 重新設置 | 安全衛生抽查紀錄表單編號：SB-8-2 |  |
|  |  |  | 混凝土輸送管之接頭套環及臂桿外觀應無損傷或變形。 | 澆置中 | 量測 | 每支 |  | 重新設置 | 安全衛生抽查紀錄表單編號：SB-8-2 |  |
|  |  |  | 3噸以上起重機具作業一機三證全部備齊。 | 吊放前 | 目視 |  | 每處 | 更換人員 | 安全衛生抽查紀錄表單編號：SB-8-2 |  |
|  |  |  | 防滑舌片。 | 吊放前 | 目視 |  | 每處 | 更換 | 安全衛生抽查紀錄表單編號：SB-8-2 |  |
|  |  |  | 過捲揚設備。 | 吊放前 | 目視 |  | 每處 | 更換 | 安全衛生抽查紀錄表單編號：SB-8-2 |  |
|  |  |  | 吊鉤、鉤環、鏈環是否變形或龜裂? | 吊放前 | 目視 |  | 每處 | 更換 | 安全衛生抽查紀錄表單編號：SB-8-2 |  |
|  |  |  | 派專人負責指揮。 | 吊放前 | 目視 |  | 每處 | 指派專人 | 安全衛生抽查紀錄表單編號：SB-8-2 |  |
|  |  |  | 過負荷警報裝置。 | 吊放前 | 目視 |  | 每處 | 更換 | 安全衛生抽查紀錄表單編號：SB-8-2 |  |

表單編號:SB-8-2

表SB-8-2 盤式支承施工安全衛生抽查紀錄表

| 工程名稱 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分項工程名稱 |  |  |  |  |  |  |
| 抽查位置 |  |  |  |  | 抽查日期 | 年 月 日 |
| 抽查時機 |  |  | ＊安全衛生查驗點 |  |  |  |
| 抽查結果 |  |  | ○檢查合格 ╳有缺失需改正 ／無此檢查項目 |  |  |  |
| 檢查項目 |  |  |  | 抽查標準（定量定性） | 實際抽查情形 （敘述抽查情形） | 抽查結果 |
| 施工前 | 支承座及預留錨碇孔放樣 | 個人防護具 |  | 安全帽、安全帶(附掛在安全母索或穩固位置上) 。 |  |  |
|  |  | 安全設施(備) |  | 高差>2m，設置合乎安全規定之工作臺；當設置工作臺有困難處，已有採取張掛安全網或佩掛安全帶之設施。 |  |  |
|  |  |  |  | 上下設備。 |  |  |
| 施工中 | 支承座配筋混凝土墊澆注 | 施工機械 |  | 倒車或迴轉式警示燈及蜂鳴器，並禁止人員進入作業半徑及下方。 |  |  |
|  |  |  |  | 混凝土輸送管之接頭套環及臂桿外觀應無損傷或變形。 |  |  |
|  |  |  |  | 3噸以上起重機具作業一機三證全部備齊。 |  |  |
|  |  |  |  | 防滑舌片。 |  |  |
|  |  |  |  | 過捲揚設備。 |  |  |
|  |  |  |  | 吊鉤、鉤環、鏈環是否變形或龜裂? |  |  |
|  |  |  |  | 派專人負責指揮。 |  |  |
|  |  |  |  | 過負荷警報裝置正常。 |  |  |
| 缺失複查結果： - 已完成改善（檢附改善前、中、後照片）。 - 未完成改善，填具「施工安全衛生不合格追蹤管制表」進行追蹤改善。 複查日期： 年 月 日 複查人員簽名： |  |  |  |  |  |  |
| 1.抽查標準及實際檢查情形應具體明確或量化尺寸。 2.查驗結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需查驗之項目則打「/」。 3.嚴重缺失、缺失未完成改善，應填具「不合格追蹤管制表」進行追蹤改善。 4.本表由工地現場監造人員實地檢查後覈實記載簽認，並應由監造工地負責人或授權人確實複閱。 |  |  |  |  |  |  |

監造現場人員簽名：      	       	          監造工地負責(授權)人：

293293