★※

★

★ ※

★

施工前

準備工作

底腹板鋼筋綁紮及預力套管配置

支撐架組立

底模及外腹翼模組立

整地及放樣

★

★

★

腹板內模組立

底腹板混凝土

澆置及養護

頂板模板組立

頂板鋼筋綁紮

★

★ ※

※

進行下一跨作業

完 成

拆模

施拉預力

套管灌漿

頂板混凝土

澆置及養護

備註：★ 施工檢驗停留點      ※ 安全衛生查驗點

(施工檢驗停留點檢驗及安全衛生查驗點查驗均於廠商完成自主(動)檢查後辦理，未標示者為不定期稽核點。)

圖B-10-1  逐跨場撐施工抽查程序

表SB-10-1 逐跨場撐施作---施工安全衛生抽查標準表

| 施工流程 |  | 管理項目（A） | 抽查標準（B） | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合之 處置方法 | 管理紀錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工前 | 支撐架組立 | 材料規格尺寸、五金配件 | 依施工計畫圖說。 | 施工前 | 量測 | 每批 | 退料 | 施工安全衛生抽查紀錄表 表單編號：SB-10-2 |  |
|  |  | 支撐架及支撐系統 | 支撐材料外觀(破損、變形或腐蝕)。 | 施工前 | 目視丈量 | 每批 | 更換 | 施工安全衛生抽查紀錄表 表單編號：SB-10-2 |  |
| 施工中 | 支撐架組立 | 檢核地盤承載力 | 依計畫檢核支撐計算書(承載力= T/m2) 。 | 施工中 | 平板載重 試驗 | 地質條件改變 | 再滾壓夯實或地盤改良 | 施工安全衛生抽查紀錄表 表單編號：SB-10-2 |  |
|  |  | 支撐架承壓墊材佈設 | 依施工計畫圖說。 | 施工中 | 目視丈量 | 每跨 | 調整修正 | 施工安全衛生抽查紀錄表 表單編號：SB-10-2 |  |
|  |  | 作業主管 | 於施工現場指揮監督。 | 施工中 | 現場目視 | 每跨 | 暫停作業改善 | 施工安全衛生抽查紀錄表 表單編號：SB-10-2 “ |  |
|  |  | 作業範圍警示設施 | 交通錐加連桿。 | 施工中 | 目視 | 每跨 | 更換 | 施工安全衛生抽查紀錄表 表單編號：SB-10-2 |  |
|  |  | 水平繫條 | 依施工計畫圖說 (與牆、柱、橋墩妥實連結) 。 | 施工中 | 目視 | 每跨 | 更換 | 施工安全衛生抽查紀錄表 表單編號：SB-10-2 |  |
|  |  | 交叉斜撐 | 依施工計畫圖說。 | 施工中 | 目視丈量 | 每跨 | 更換 | 施工安全衛生抽查紀錄表 表單編號：SB-10-2 |  |
|  |  | 可調型基腳座板 | 同一水平面。 | 施工中 | 目視丈量 | 每跨 | 更換 | 施工安全衛生抽查紀錄表 表單編號：SB-10-2 |  |
|  |  | 人員物品防墜安全網 | 網目小於10*10CM，物品攔截覆網應小於2*2CM。 | 施工中 | 目視丈量 | 每跨 | 更換 | 施工安全衛生抽查紀錄表 表單編號：SB-10-2 |  |
|  | 底模及外腹翼模組立 | 開口防護 | 立柱高:H>90CM；立柱間距<2.5M；腳趾板高:H>=10CM。 | 施工中 | 丈量 | 每跨 | 更換 | 施工安全衛生抽查紀錄表 表單編號：SB-10-2 |  |
|  |  | 上下設備 | 依施工計畫圖說組立。 | 施工中 | 目視丈量 | 每跨 | 更換 | 施工安全衛生抽查紀錄表 表單編號：SB-10-2 |  |
|  |  | 個人防護具 | 安全帶已附掛在安全母索或穩固位置上。 | 作業前 | 目視 | 每處 | 暫停作業改善 | 施工安全衛生抽查紀錄表 表單編號：SB-10-2 |  |
|  | 施拉預力套管灌漿 | 安全設施(備) | 高差>2m，未設置符合規定之護欄等防墜設施時，施工人員均已佩掛安全帶，且安全帶已附掛在安全母索或穩固位置上。 | 作業前 | 目視 | 每處 | 重新設置 | 施工安全衛生抽查紀錄表 表單編號：SB-10-2 |  |
|  |  | 防止鋼鍵射出危害勞工之設備 | 採取射出方向禁止人員出入之設施及設置警告標示。 | 作業前 | 目視 | 每處 | 重新設置 | 施工安全衛生抽查紀錄表 表單編號：SB-10-2 |  |
| 施工中 | 拆模 | 個人防護具 | 安全帶已附掛在安全母索或穩固位置上。 | 作業前 | 目視 | 每處 | 暫停作業改善 | 施工安全衛生抽查紀錄表 表單編號：SB-10-2 |  |
|  |  | 施工機械 | 起重機具於運轉時採取防止吊掛物通過人員上方及人員進入吊掛物下方之設備或措施。 | 吊放前 | 目視 | 每處 | 重新設置 | 施工安全衛生抽查紀錄表 表單編號：SB-10-2 |  |
|  |  |  | 3噸以上移動式起重機，1機3證符合安全規則全部備齊。 | 吊放前 | 目視 | 每處 | 更換人員 | 施工安全衛生抽查紀錄表 表單編號：SB-10-2 |  |
|  |  |  | 起重機具之吊鉤或吊具應防止所吊物體脫落之裝置。 | 吊放前 | 目視 | 每處 | 更換 | 施工安全衛生抽查紀錄表 表單編號：SB-10-2 |  |
|  |  |  | 起重機具之吊鉤或吊具，為防止與吊架或捲揚胴接觸碰撞，有過捲揚設備。 | 吊放前 | 目視 | 每處 | 更換 | 施工安全衛生抽查紀錄表 表單編號：SB-10-2 |  |
|  |  |  | 無變形或龜裂之吊鉤、鉤環、鏈環，作為起重升降機具之吊掛用具。 | 吊放前 | 目視 | 每處 | 更換 | 施工安全衛生抽查紀錄表 表單編號：SB-10-2 |  |
|  |  |  | 起重機具作業應規定指揮信號，並派專人負責。 | 吊放前 | 目視 | 每處 | 指派專人 | 施工安全衛生抽查紀錄表 表單編號：SB-10-2 |  |
|  |  |  | 過負荷警報裝置正常。 | 吊放前 | 目視 | 每處 | 更換 | 施工安全衛生抽查紀錄表 表單編號：SB-10-2 |  |

表單編號:SB-10-2

表SB-10-2    逐跨場撐施作---施工安全衛生抽查紀錄表

| 工程名稱 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分項工程名稱 |  |  |  |  |  |  |  |
| 抽查位置 |  |  |  |  | 抽查日期 | 年 月 日 |  |
| 抽查時機 |  |  | ※安全衛生查驗點 |  |  |  |  |
| 抽查結果 |  |  | ○檢查合格 ╳有缺失需改正 ／無此檢查項目 |  |  |  |  |
| 檢查項目 |  |  |  | 抽查標準（定量定性） | 實際抽查情形 （敘述抽情形） |  | 抽查結果 |
| 施工前 | 支撐架組立 | 材料規格尺寸、五金配件 |  | 依施工計畫圖說。 |  |  |  |
|  |  | 支撐架及支撐系統 |  | 支撐材料外觀(破損、變形或腐蝕)。 |  |  |  |
| 施工中 | 支撐架組立 | 檢核地盤承載力 |  | 依計畫檢核支撐計算書(承載力= T/m2) 。 |  |  |  |
|  |  | 支撐架承壓墊材佈設 |  | 依施工計畫圖說。 |  |  |  |
|  |  | 作業主管 |  | 於施工現場指揮監督。 |  |  |  |
|  |  | 作業範圍警示設施 |  | 交通錐加連桿。 |  |  |  |
|  |  | 水平繫條 |  | 依施工計畫圖說 (與牆、柱、橋墩妥實連結) 。 |  |  |  |
|  |  | 交叉斜撐 |  | 依施工計畫圖說。 |  |  |  |
|  |  | 可調型基腳座板 |  | 同一水平面。 |  |  |  |
|  |  | 人員物品防墜安全網 |  | 網目小於10*10CM，物品攔截覆網應小於2*2CM。 |  |  |  |
| 施工中 | 底模及外腹翼模組立 | 開口防護 |  | 立柱高:H>90CM；立柱間距<2.5M；腳趾板高:H>=10CM。 |  |  |  |
|  |  | 上下設備 |  | 依施工計畫圖說組立。 |  |  |  |
| 施工中 | 施拉預力套管灌漿 | 個人防護具 |  | 安全帶已附掛在安全母索或穩固位置上。 |  |  |  |
|  |  | 安全設施(備) |  | 高差>2m，未設置符合規定之護欄等防墜設施時，施工人員均已佩掛安全帶，且安全帶已附掛在安全母索或穩固位置上。 |  |  |  |
|  |  | 防止鋼鍵射出之設備 |  | 採取射出方向禁止人員出入之設施及設置警告標示。 |  |  |  |
| 施工中 | 拆模 | 個人防護具 |  | 安全帶已附掛在安全母索或穩固位置上。 |  |  |  |
|  |  | 施工機械 |  | 起重機具於運轉時採取防止吊掛物通過人員上方及人員進入吊掛物下方之設備或措施。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 3噸以上移動式起重機1機3證符合安全規則全部備齊。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 起重機具之吊鉤或吊具應防止所吊物體脫落之裝置。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 起重機具之吊鉤或吊具，為防止與吊架或捲揚胴接觸碰撞，有過捲揚設備。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 無變形或龜裂之吊鉤、鉤環、鏈環，作為起重升降機具之吊掛用具。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 起重機具作業應規定指揮信號，並派專人負責。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 過負荷警報裝置正常。 |  |  |  |
| 缺失複查結果： - 已完成改善（檢附改善前、中、後照片）。 - 未完成改善，填具「施工安全衛生不合格追蹤管制表」進行追蹤改善。 複查日期： 年 月 日 複查人員簽名： |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.抽查標準及實際檢查情形應具體明確或量化尺寸。 2.查驗結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需查驗之項目則打「/」。 3.嚴重缺失、缺失未完成改善，應填具「不合格追蹤管制表」進行追蹤改善。 4.本表由工地現場監造人員實地檢查後覈實記載簽認，並應由監造工地負責人或授權人確實複閱。 |  |  |  |  |  |  |  |

監造現場人員簽名：      	       	          監造工地負責(授權)人：

293293