：

進料與檢驗

劃線

小組立

銲接

施工前資料審查

構件整修與加工

大組立與成品檢查

噴砂

運輸

工地吊裝

★

★

★

★

★※

切割

★

試拼裝

★

塗裝

★

★

★

備註：★ 施工檢驗停留點      ※ 安全衛生查驗點

(施工檢驗停留點檢驗及安全衛生查驗點查驗均於廠商完成自主(動)檢查後辦理，未標示者為不定期稽核點。)

圖B-11-1 橋梁鋼結構施工抽查程序

表SB-11-1 橋梁鋼結構施工安全衛生檢查表

| 施工流程 |  | 管理項目（A） | 抽查標準（B） | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合之處置方法 | 管理紀錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施 工 前 | 工地吊裝 | 安全防護設備 | 安全防護設備(安全網、安全護欄)於吊裝前附掛安置。 | 吊裝前 | 目視 | 每次 | 重新設置 | 施工安全衛生抽查紀錄表表單編號：SB-11-2 |  |
|  |  |  | 鋼梁上方邊緣及箱梁內開口設置適當防護(安全母索、安全護欄) 。 | 吊裝前 | 目視 | 每次 | 重新設置 |  |  |
| 施 工 中 | 工地吊裝 | 起重機具 | 起重機具應於運轉時，採取防止吊掛物通過人員上方及人員進入吊掛物下方之設備或措施。 | 吊裝前 | 目視 | 每次 | 重新設置 |  |  |
|  |  |  | 3噸以上移動式起重機，1 機3 證應符合安全規則全部備齊。 | 吊裝前 | 目視 | 每次 | 更換人員 |  |  |
|  |  |  | 起重機具之吊鉤或吊具應防止所吊物體脫落之裝置。 | 吊裝前 | 目視 | 每次 | 更換 |  |  |
|  |  |  | 起重機具之吊鉤或吊具，為防止與吊架或捲揚胴接觸碰撞，應有過捲揚設備。 | 吊裝前 | 目視 | 每次 | 更換 |  |  |
|  |  |  | 不得使用已變形或已龜裂之吊鉤、鉤環、鏈環，作為起重升降機具之吊掛用具。 | 吊裝前 | 目視 | 每次 | 更換 |  |  |
|  |  |  | 起重機具作業應規定指揮信號，並派專人負責。 | 吊裝前 | 目視 | 每次 | 指派專員 |  |  |
|  |  |  | 過負荷警報裝置正常。 | 吊裝前 | 目視 | 每次 | 更換 |  |  |

| 施工流程 |  | 管理項目（A） | 抽查標準（B） | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合之處置方法 | 管理紀錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施 工 中 | 運輸 工地吊裝 | 鋼構組配施工 | 吊運長度超過6公尺以上之構架時，應在適當距離之兩端以拉索捆紮拉緊，保持平穩以防擺動，作業人員暴露於其旋轉區內時，應以穩定索繫於構架尾端使之穩定。 | 吊裝時 | 目視 | 每次 | 重新設置 | 施工安全衛生抽查紀錄表表單編號：SB-11-2 |  |
|  |  |  | 安放鋼構時，應由側方及交叉方向全全撐住。 | 吊裝時 | 目視 | 每次 | 重新設置 |  |  |
|  |  |  | 於鋼構組配、拆除等作業，應指定鋼構組配作業主管於現場執行工作。 | 吊裝時 | 現場查驗 | 每次 | 指派專員 |  |  |
|  |  |  | 以地面之起重機從事鋼構組配之高處作業時，如勞工於其上方從事熔接、焊接、上螺絲等拼接或上漆作業，其鋼梁正下方二層樓或7.5公高度內，應安裝密實之舖板或相關之安全防護措施。 | 吊裝時 | 現場查驗 | 每次 | 重新設置 |  |  |
|  |  |  | 撞擊拼緊板手應有防止手套座滑出之鎖緊裝置。 | 吊裝時 | 現場查驗 | 每次 | 要求改善 |  |  |
|  |  |  | 對於工作場所有物體飛落之虞者，應設置防止物體飛落之設備，並供給安全帽等防護具，使勞工戴用。 | 吊裝時 | 現場查驗 | 每次 | 要求改善 |  |  |
|  |  |  | 是否需臨時支撐及帽梁暫撐塊? | 吊裝時 | 現場查驗 | 每次 | 要求改善 |  |  |
|  |  |  | 應提供給從事對於勞工暴露於蒸氣粉塵或其他有害物之虞者，應置備安全衛生防護具，如安全面罩、防塵口罩、防毒面具、防護眼鏡等之防護具，並使勞工使用。 | 塗裝時 | 現場查驗 | 每次 | 要求改善 |  |  |

表單編號:SB-11-2

表SB-11-2 橋梁鋼結構施工安全衛生抽查紀錄

| 工程名稱 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分項工程名稱 |  |  |  |  |  |  |  |
| 抽查位置 |  |  |  |  | 抽查日期 | 年 月 日 |  |
| 抽查時機 |  |  | ＊安全衛生查驗點 |  |  |  |  |
| 抽查結果 |  |  | ○檢查合格 ╳有缺失需改正 ／無此檢查項目 |  |  |  |  |
| 檢查項目 |  |  |  | 抽查標準（定量定性） | 實際抽查情形 （敘述抽查值） |  | 抽查結果 |
| 施工前 | 工 地 吊 裝 | 安全防護設備 |  | 安全防護設備(安全網、安全護欄)於吊裝前附掛安置。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 鋼梁上方邊緣及箱梁內開口設置適當防護(安全母索、安全護欄)。 |  |  |  |
| 施工中 | 工 地 吊 裝 | 起重機具 |  | 起重機具應於運轉時採取防止吊掛物通過人員上方及人員進入吊掛物下方之設備或措施。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 3噸以上移動式起重機1 機3 證應符合安全規則全部備齊。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 起重機具之吊鉤或吊具應防止所吊物體脫落之裝置。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 起重機具之吊鉤或吊具，為防止與吊架或捲揚胴接觸碰撞，應有過捲揚設備。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 不得使用已變形或已龜裂之吊鉤、鉤環、鏈環，作為起重升降機具之吊掛用具。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 起重機具作業應規定指揮信號，並派專人負責。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 過負荷警報裝置正常。 |  |  |  |
|  |  | 鋼構組配施工 |  | 吊運長度超過6公尺以上之構架時，應在適當距離之兩端以拉索捆紮拉緊，保持平穩以防擺動，作業人員暴露於其旋轉區內時，應以穩定索繫於構架尾端使之穩定。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 安放鋼構時，應由側方及交叉方向全全撐住。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 於鋼構組配、拆除等作業，應指定鋼構組配作業主管於現場執行工作。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 以地面之起重機從事鋼構組配之高處作業時，如勞工於其上方從事熔接、焊接、上螺絲等拼接或上漆作業，其鋼梁正下方二層樓或7.5公高度內，應安裝密實之舖板或相關之安全防護措施。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 撞擊拼緊板手應有防止手套座滑出之鎖緊裝置。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 對於工作場所有物體飛落之虞者，應設置防止物體飛落之設備，並供給安全帽等防護具，使勞工戴用。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 是否需臨時支撐及帽梁暫撐塊? |  |  |  |
|  |  |  |  | 應提供給從事對於勞工暴露於蒸氣粉塵或其他有害物之虞者，應置備安全衛生防護具，如安全面罩、防塵口罩、防毒面具、防護眼鏡等之防護具，並使勞工使用。 |  |  |  |
| 缺失複查結果： - 已完成改善（檢附改善前、中、後照片）。 - 未完成改善，填具「施工安全衛生不合格追蹤管制表」進行追蹤改善。 複查日期： 年 月 日 複查人員簽名： |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.抽查標準及實際檢查情形應具體明確或量化尺寸。 2.查驗結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需查驗之項目則打「/」。 3.嚴重缺失、缺失未完成改善，應填具「不合格追蹤管制表」進行追蹤改善。 4.本表由工地現場監造人員實地檢查後覈實記載簽認，並應由監造工地負責人或授權人確實複閱。 |  |  |  |  |  |  |  |

監造現場人員簽名：      	                    監造工地負責(授權)人：

293293