※

★

※

★ ※

施工前

準備工作

混凝土澆置

及養護

側模組立

鋼筋組立、套管及錨座安裝

梁場整地、底模放

樣鋪設及端模組立

※

★

橋面板施工

濕治養護

★ ※

完 成

PCI梁吊裝及固定

預力施拉

與套管灌漿

備註：★ 施工檢驗停留點      ※ 安全衛生查驗點

(施工檢驗停留點檢驗及安全衛生查驗點查驗均於廠商完成自主(動)檢查後辦理，未標示者為不定期稽核點。)

。

註：1. ★為檢驗停留點。 ※ 安全衛生查驗點

2.施工檢驗停留點檢驗及安全衛生查驗點查驗均於廠商完成自主(動)檢查後辦理，未標示者為不定期稽核點。

3.施工前準備作業需先檢查〝吊裝計畫專任工程人員審查簽認及報經監造單位核可〞及〝施工運輸時是否依交維計畫設置適當交通號誌、標示或柵欄。〞

4.吊掛作業位置及PCI梁運輸路線之穩固性須事先檢核確認

註：1. ★為檢驗停留點。 ※ 安全衛生查驗點

2.施工檢驗停留點檢驗及安全衛生查驗點查驗均於廠商完成自主(動)檢查後辦理，未標示者為不定期稽核點。

3.施工前準備作業需先檢查〝吊裝計畫專任工程人員審查簽認及報經監造單位核可〞及〝施工運輸時是否依交維計畫設置適當交通號誌、標示或柵欄。〞

4.吊掛作業位置及PCI梁運輸路線之穩固性須事先檢核確認

圖B-12-1  PCI梁橋施工及吊裝抽查程序

施工前

準備工作

表SB-12-1  PCI梁橋施工及吊裝安全衛生抽查標準表

| 施工流程 |  | 管理項目（A） | 抽查標準（B） | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合之處置方法 | 管理紀錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工 中 | 底模放樣鋪設 端模組立 側模組立 | 模板支撐固定防止傾倒危害 | 依結構計算書依腹板厚度使用螺栓或模板固定間距。 | 組立後 | 量測 | 每支 | 支撐及螺栓間距調整 | 抽查紀錄表 表單編號：SB-12-2 |  |
|  |  |  | 模板支撐作業主管在現場指揮作業。 | 組立時 | 目視 | 每支 | 指派作業主管 |  |  |
|  |  |  | 如屬高架作業有適當之安全防護。 | 組立時 | 目視 | 每支 | 重新設置 |  |  |
|  |  |  | 如屬高架作業工作人員是否配戴安全帶等適當之安全防護用具? | 組立時 | 目視 | 每支 | 重新設置 |  |  |
|  |  |  | 施工區域開孔有安全防護及警示。 | 組立時 | 目視 | 每支 | 重新設置 |  |  |
|  |  |  | 施工爬梯符合安全規定。 | 組立時 | 目視 | 每支 | 重新設置 |  |  |
|  | 混凝土澆置 及養護 | 起重機具作業及防墜落施工安全 | 車輛機械應裝設倒車或迴轉式警示燈及蜂鳴器，並禁止人員進入作業半徑。 | 澆置中 | 目視 | 每支 | 重新設置 |  |  |
|  |  |  | 混凝土輸送管之接頭套環及臂桿外觀應無損傷或變形。 | 澆置中 | 目視 | 每支 | 重新設置 |  |  |
|  |  |  | 高差1.5公尺以上場所作業設置符合規定之安全上下設備，使用符合規定之施工架。 | 澆置中 | 目視 | 每支 | 重新設置 |  |  |
|  | 預力施拉 與套管灌漿 | 人員管制 | 預力施拉過程中禁止人員進入千斤頂後方。 | 施工中 | 目視 | 每支 | 符合安衛規定後施作 |  |  |
| 施工流程 |  | 管理項目（A） | 抽查標準（B） | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合之處置方法 | 管理紀錄 | 備註 |
| 施工中 | PCI梁吊裝 | 起重機具作業安全 | 起重機具應於運轉時採取防止吊掛物通過人員上方及人員進入吊掛物下方之設備或措施。 | 吊放前 | 目視 | 每處 | 重新設置 | 抽查紀錄表 表單編號：SB-12-2 |  |
|  |  |  | 3噸以上移動式起重機1機3證應符合安全規則全部備齊。 | 吊放前 | 目視 | 每處 | 更換 |  |  |
|  |  |  | 起重機具之吊鉤或吊具應防止所吊物體脫落之裝置。 | 吊放前 | 目視 | 每處 | 更換 |  |  |
|  |  |  | 起重機具之吊鉤或吊具，為防止與吊架或捲揚胴接觸碰撞，應有過捲揚設備。 | 吊放前 | 目視 | 每處 | 更換 |  |  |
|  |  |  | 不得使用已變形或已龜裂之吊鉤、鉤環、鏈環、吊鍊、鋼索，作為起重升降機具之吊掛用具。 且吊鍊延伸長度不得超過5%，斷面直徑不得減少10%；鋼索不得一橪間10%截斷，直徑不得減少公稱直徑7%及扭結者。 | 吊放前 | 目視 | 每處 | 更換 |  |  |
|  |  |  | 起重機具作業應規定指揮信號，並派專人負責。 | 吊放前 | 目視 | 每處 | 指派專人 |  |  |
|  |  |  | 過負荷警報裝置正常。 | 吊放前 | 目視 | 每處 | 更換 |  |  |
|  | PCI梁固定 | 防墜落施工安全 | 是否提送及核定高空工作車作業計畫內容執行? | 吊放前 | 目視 | 每台 | 重新設置 | 抽查紀錄表 表單編號：SB-12-2 |  |
|  |  |  | 設置上下設備及安全防護網、施工平台、施工走道、安全護欄及安全母索、安全帶等防護設施。 | 吊放後 | 目視 | 每處 | 重新設置 |  |  |

表單編號:SB-12-2

表SB-12-2 PCI梁橋施工及吊裝安全衛生抽查紀錄表

| 工程名稱 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分項工程名稱 |  |  |  |  |  |  |  |
| 抽查位置 |  |  |  |  | 抽查日期 | 年 月 日 |  |
| 抽查時機 |  | ＊安全衛生查驗點 |  |  |  |  |  |
| 抽查結果 |  | ○檢查合格 ╳有缺失需改正 ／無此檢查項目 |  |  |  |  |  |
| 檢查項目 |  |  |  | 抽查標準（定量定性） | 實際抽查情形 （敘述抽查值） | 抽查結果 |  |
| 施工中 | 底模放樣鋪設 端模組立 模板組立 |  | 模板支撐固定防止傾倒危害 | 依結構計算書依腹板厚度使用螺栓或模板固定間距。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 模板支撐作業主管在現場指揮作業。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 如屬高架作業有適當之安全防護。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 如屬高架作業工作人員配戴安全帶等適當之安全防護用具。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 施工區域開孔有安全防護及警示。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 施工爬梯符合安全規定。 |  |  |  |
|  | 混凝土澆置及養護 |  | 起重機具作業及防墜落施工安全 | 車輛機械應裝設倒車或迴轉式警示燈及蜂鳴器，並禁止人員進入作業半徑。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 混凝土輸送管之接頭套環及臂桿外觀應無損傷或變形。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 高差1.5公尺以上場所作業設置符合規定之安全上下設備，使用符合規定之施工架。 |  |  |  |
|  | 預力施拉 與套管灌漿 |  | 人員管制 | 預力施拉過程中禁止人員進入千斤頂後方。 |  |  |  |
|  | PCI梁吊裝 |  | 起重機具作業安全 | 起重機具應於運轉時採取防止吊掛物通過人員上方及人員進入吊掛物下方之設備或措施。 |  |  |
|  |  |  |  | 3噸以上移動式起重機1機3證應符合安全規則全部備齊。 |  |  |
|  |  |  |  | 起重機具之吊鉤或吊具應防止所吊物體脫落之裝置。 |  |  |
|  |  |  |  | 起重機具之吊鉤或吊具，為防止與吊架或捲揚胴接觸碰撞，應有過捲揚設備。 |  |  |
|  |  |  |  | 不得使用已變形或已龜裂之吊鉤、鉤環、鏈環、吊鍊、鋼索，作為起重升降機具之吊掛用具 且吊鍊延伸長度不得超過5%，斷面直徑不得減少10%；鋼索不得一橪間10%截斷，直徑不得減少公稱直徑7%及扭結者。 |  |  |
|  |  |  |  | 起重機具作業應規定指揮信號，並派專人負責。 |  |  |
|  |  |  |  | 過負荷警報裝置正常。 |  |  |
|  | PCI梁固定 |  | 防墜落施工安全 | 是否提送及核定高空工作車作業計畫內容執行? |  |  |
|  |  |  |  | 設置上下設備及安全防護網、施工平台、施工走道、安全護欄及安全母索、安全帶等防護設施。 |  |  |
| 缺失複查結果： - 已完成改善（檢附改善前、中、後照片）。 - 未完成改善，填具「施工安全衛生不合格追蹤管制表」進行追蹤改善。 複查日期： 年 月 日 複查人員簽名： |  |  |  |  |  |  |
| 1.抽查標準及實際檢查情形應具體明確或量化尺寸。 2.查驗結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需查驗之項目則打「/」。 3.嚴重缺失、缺失未完成改善，應填具「不合格追蹤管制表」進行追蹤改善。 4.本表由工地現場監造人員實地檢查後覈實記載簽認，並應由監造工地負責人或授權人確實複閱。 |  |  |  |  |  |  |

監造現場人員簽名：      	       	          監造工地負責(授權)人：

293293