※

橋面AC舖築

預留槽回填

砂石並夯實

橋面伸縮縫

預留槽整理

施工前

準備工作

※

★

★

預留槽AC切割

、掘除及清理

澆置無收縮

混凝土

伸縮縫安裝

養 治

完 成

備註：★ 施工檢驗停留點      ※ 安全衛生查驗點

(施工檢驗停留點檢驗及安全衛生查驗點查驗均於廠商完成自主(動)檢查後辦理，未標示者為不定期稽核點。)

圖B-13-1 橋面伸縮縫施工抽查程序

表SB-13-1 橋面伸縮縫施工安全衛生抽查標準表

| 施工流程 |  | 管理項目（A） | 抽查標準（B） | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合之處置方法 | 管理紀錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施 工 中 | 橋面伸縮縫 預留槽整理 | 橋面版中間間隙及兩端防墜落設施 | 開口是否圍阻及警示? | 施工中 | 目視 | 每處1次 | 改正後再施工 | 施工安全衛生抽查紀錄表表單編號：SB-13-2 |  |
|  |  |  | 施工人員是否佩戴安全帶?。 | 施工中 | 目視 | 每處1次 | 改正後再施工 | 施工安全衛生抽查紀錄表表單編號：SB-13-2 |  |
| 施 工 中 | 伸縮縫安裝 | 伸縮縫吊裝 | 個人防護用具是否正確穿戴? | 施工中 | 目視 | 每處1次 | 改正後再施工 | 施工安全衛生抽查紀錄表表單編號：SB-13-2 |  |
|  |  |  | 起重機具之吊鉤或吊具，為防止與吊架或捲揚胴接觸碰撞，應有過捲揚設備。 | 施工中 | 目視 | 每處1次 | 改正後再施工 | 施工安全衛生抽查紀錄表表單編號：SB-13-2 |  |
|  |  |  | 3噸以上移動式起重機1機3證應符合安全規則全部備齊。 | 施工中 | 目視 | 每處1次 | 改正後再施工 | 施工安全衛生抽查紀錄表表單編號：SB-13-2 |  |
|  |  |  | 不得使用已變形或已龜裂之吊鉤、鉤環、鏈環，作為起重升降機具之吊掛用具。 | 施工中 | 目視 | 每處1次 | 改正後再施工 | 施工安全衛生抽查紀錄表表單編號：SB-13-2 |  |
|  |  |  | 起重機具作業應規定指揮信號，並派專人負責。 | 施工中 | 目視 | 每處1次 | 改正後再施工 | 施工安全衛生抽查紀錄表表單編號：SB-13-2 |  |

表單編號:SB-13-2

表SB-13-2  橋面伸縮縫施工安全衛生抽查紀錄表

| 工程名稱 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分項工程名稱 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 抽查位置 |  |  |  |  | 抽查日期 |  | 年 月 日 |  |
| 抽查時機 |  |  | ※安全衛生查驗點 |  |  |  |  |  |
| 抽查結果 |  |  | ○檢查合格 ╳有缺失需改正 ／無此檢查項目 |  |  |  |  |  |
| 檢查項目 |  |  |  | 抽查標準（定量定性） |  | 實際抽查情形 （敘述抽查值） |  | 抽查結果 |
| 施工中 | 橋面伸縮縫預留槽整理 | 橋面版中間間隙及兩端防墜落設施 |  | 開口是否圍阻及警示? |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 施工人員是否佩戴安全帶? |  |  |  |  |
| 施工中 | 橋面伸縮縫安裝 | 伸縮縫吊裝 |  | 個人防護用具是否正確穿戴? |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 起重機具之吊鉤或吊具，為防止與吊架或捲揚胴接觸碰撞，應有過捲揚設備。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3噸以上移動式起重機1機3證應符合安全規則全部備齊。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 不得使用已變形或已龜裂之吊鉤、鉤環、鏈環，作為起重升降機具之吊掛用具。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 起重機具作業應規定指揮信號，並派專人負責。 |  |  |  |  |
| 缺失複查結果： - 已完成改善（檢附改善前、中、後照片）。 - 未完成改善，填具「施工安全衛生不合格追蹤管制表」進行追蹤改善。 複查日期： 年 月 日 複查人員簽名： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.抽查標準及實際檢查情形應具體明確或量化尺寸。 2.查驗結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需查驗之項目則打「/」。 3.嚴重缺失、缺失未完成改善，應填具「不合格追蹤管制表」進行追蹤改善。 4.本表由工地現場監造人員實地檢查後覈實記載簽認，並應由監造工地負責人或授權人確實複閱。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

監造現場人員簽名：      	       	          監造工地負責(授權)人：

293293