★

★ ※

★

★

施工前

準備工作

支撐架組立

模板組立

鋼筋綁紮

混凝土澆置

前準備工作

★ ※

完 成

養 護

混凝土澆置

備註：★ 施工檢驗停留點      ※ 安全衛生查驗點

(施工檢驗停留點檢驗及安全衛生查驗點查驗均於廠商完成自主(動)檢查後辦理，未標示者為不定期稽核點。)

圖B-14-1  橋面版施工安全衛生抽查程序

表SB-14-1 橋面版施工安全衛生抽查標準表

| 施工流程 |  | 管理項目(A) | 抽查標準(B) | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查 頻率 | 不符合之 處置方法 | 管理紀錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工中 | 支撐架組立 | 機具設備 | 電器設備裝設漏電斷路器及接地線。 | 施工中 | 目視 | 每處 | 重新設置 | 施工安全衛生抽查紀錄表表單編號：SB-14-2 |  |
|  |  |  | 電焊機設置有效之防止電擊裝置。 | 施工中 | 目視 | 每跨 | 重新設置 | 施工安全衛生抽查紀錄表表單編號：SB-14-2 |  |
|  |  |  | 上下設備如設置於鬆軟地盤上者，襯以墊板、座鈑、或鋪設混凝土等。 | 施工中 | 目視 | 每跨 | 重新設置 | 施工安全衛生抽查紀錄表表單編號：SB-14-2 |  |
|  |  |  | 施工機具人力配置照明設備充足。 | 施工中 | 目視 | 每跨 | 重新設置 | 施工安全衛生抽查紀錄表表單編號：SB-14-2 |  |
|  |  | 起重機具 | 起重機具應於運轉時採取防止吊掛物通過人員上方及人員進入吊掛物下方之設備或措施。 | 吊放前 | 目視 | 每跨 | 重新設置 | 施工安全衛生抽查紀錄表表單編號：SB-14-2 |  |
|  |  |  | 3噸以上移動式起重機1機3證應符合安全規則全部備齊。 | 吊放前 | 目視 | 每跨 | 更換人員 | 施工安全衛生抽查紀錄表表單編號：SB-14-2 |  |
|  |  |  | 起重機具之吊鉤或吊具應防止所吊物體脫落之裝置。 | 吊放前 | 目視 | 每跨 | 更換 | 施工安全衛生抽查紀錄表表單編號：SB-14-2 |  |
|  |  |  | 起重機具之吊鉤或吊具，為防止與吊架或捲揚胴接觸碰撞，應有過捲揚設備。 | 吊放前 | 目視 | 每跨 | 更換 | 施工安全衛生抽查紀錄表表單編號：SB-14-2 |  |
|  |  |  | 不得使用已變形或已龜裂之吊鉤、鉤環、鏈環，作為起重升降機具之吊掛用具。 | 吊放前 | 目視 | 每跨 | 更換 | 施工安全衛生抽查紀錄表表單編號：SB-14-2 |  |
|  |  |  | 起重機具作業應派專人負責指揮及監督。 | 吊放前 | 目視 | 每跨 | 指派專人 | 施工安全衛生抽查紀錄表表單編號：SB-14-2 |  |
|  |  | 組立作業 | 計畫書、圖是否經專任技師簽認並經監造單位核定? | 施工中 | 確認 | 一次 | 俟核准後 開始作業 | 施工安全衛生抽查紀錄表表單編號：SB-14-2 |  |
|  |  |  | 是否指派專人在場監督? | 施工中 | 目視 | 每跨 | 指派專人 | 施工安全衛生抽查紀錄表表單編號：SB-14-2 |  |
|  |  |  | 構件材料應自動檢查是否明顯損壞、變形或腐蝕等情形並作成紀錄? | 施工中 | 目視 | 每跨 | 更換 | 施工安全衛生抽查紀錄表表單編號：SB-14-2 |  |
|  |  |  | 基地是否無積水、支撐坡腳沖蝕等軟化現象，應自動檢查並作成紀錄? | 施工中 | 目視 | 每跨 | 調整修正 | 施工安全衛生抽查紀錄表表單編號：SB-14-2 |  |
|  |  |  | 組立作業中職安是否正確架設安全母索及使用背覆式安全帶? | 施工中 | 目視 | 每跨 | 改正 | 施工安全衛生抽查紀錄表表單編號：SB-14-2 |  |
|  |  |  | 構件(墊材、施工架、型鋼、調整座、千斤頂)是否依施工計畫、圖說確實鎖固、固定，應自動檢查並作成紀錄? | 施工中 | 目視 | 每跨 | 調整修正 | 施工安全衛生抽查紀錄表表單編號：SB-14-2 |  |
|  |  |  | 上下設備及安全防護網、施工平台、施工走道、安全護欄及安全母索等防護設施是否完善? | 施工中 | 目視 | 每跨 | 調整修正 | 施工安全衛生抽查紀錄表表單編號：SB-14-2 |  |
|  | 混凝土澆置 | 澆置機具及防護設施 | 澆置前是否於採用適當防墜措施：開口處已設置護欄或覆蓋、邊緣處設置防護欄杆、無法設置護欄時應使用安全帶? | 澆置前 | 檢視 | 每跨 | 調整修正 | 施工安全衛生抽查紀錄表表單編號：SB-14-2 |  |
|  |  |  | 車輛機械應裝設倒車或迴轉式警示燈及蜂鳴器，並禁止人員進入作業半徑。 | 澆置前 | 目視 | 每跨 | 重新設置 | 施工安全衛生抽查紀錄表表單編號：SB-14-2 |  |
|  |  |  | 混凝土輸送管之接頭套環及臂桿外觀應無損傷或變形。 | 澆置前 | 目視 | 每跨 | 重新設置 | 施工安全衛生抽查紀錄表表單編號：SB-14-2 |  |
|  |  |  | 高度2公尺以上工作場所混凝土澆置前作業勞工配戴之安全帶事先檢查(應設置足夠強度之安全母索)等措施。 | 澆置前 | 目視 | 每跨 | 重新設置 | 施工安全衛生抽查紀錄表表單編號：SB-14-2 |  |
|  |  | 澆置作業 | 澆置中注意人員是否有感電、跘倒、撞擊、墜落之危險，強風、大雨時應中止作業。? | 澆置中 | 目視 | 每跨 | 調整修正 | 施工安全衛生抽查紀錄表表單編號：SB-14-2 |  |
|  |  |  | 澆置過程是否派員監視支撐架結構之變位及異常情形? | 澆置中 | 目視 | 每跨 | 調整修正 | 施工安全衛生抽查紀錄表表單編號：SB-14-2 |  |

表單編號: SB-14-2

表SB-14-2 橋面版施工安全衛生抽查紀錄表

| 工程名稱 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分項工程名稱 |  |  |  |  |  |  |
| 抽查位置 |  |  |  |  | 抽查日期 | 年 月 日 |
| 抽查時機 |  |  | ※安全衛生查驗點 |  |  |  |
| 抽查結果 |  |  | ○檢查合格 ╳有缺失需改正 ／無此檢查項目 |  |  |  |
| 檢查項目 |  |  |  | 抽查標準（定量定性） | 實際抽查情形 （敘述抽查情形） | 抽查結果 |
| 施工中 | 支撐架組立 | 機具設備 |  | 電器設備裝設漏電斷路器及接地線。 |  |  |
|  |  |  |  | 電焊機設置有效之防止電擊裝置。 |  |  |
|  |  |  |  | 上下設備如設置於鬆軟地盤上者，襯以墊板、座鈑、或鋪設混凝土等。 |  |  |
|  |  |  |  | 施工機具人力配置照明設備充足。 |  |  |
|  |  | 起重機具 |  | 起重機具應於運轉時採取防止吊掛物通過人員上方及人員進入吊掛物下方之設備或措施。 |  |  |
|  |  |  |  | 3噸以上移動式起重機1機3證應符合安全規則全部備齊。 |  |  |
|  |  |  |  | 起重機具之吊鉤或吊具應防止所吊物體脫落之裝置。 |  |  |
|  |  |  |  | 起重機具之吊鉤或吊具，為防止與吊架或捲揚胴接觸碰撞，應有過捲揚設備。 |  |  |
|  |  |  |  | 不得使用已變形或已龜裂之吊鉤、鉤環、鏈環，作為起重升降機具之吊掛用具。 |  |  |
|  |  |  |  | 起重機具作業應規定指揮信號，並派專人負責。 |  |  |
|  |  | 組立作業 |  | 計畫書、圖是否經專任技師簽認並經監造單位核定? |  |  |
|  |  |  |  | 是否指派專人在場監督? |  |  |
|  |  |  |  | 構件材料應自動檢查是否明顯損壞、變形或腐蝕等情形並作成紀錄? |  |  |
|  |  |  |  | 基地是否無積水、支撐坡腳沖蝕等軟化現象，應自動檢查並作成紀錄? |  |  |
|  |  |  |  | 組立作業中職安是否正確架設安全母索及使用背覆式安全帶? |  |  |
|  |  |  |  | 構件(墊材、施工架、型鋼、調整座、千斤頂)是否依施工計畫、圖說確實鎖固、固定，應自動檢查並作成紀錄? |  |  |
|  |  |  |  | 上下設備及安全防護網、施工平台、施工走道、安全護欄及安全母索等防護設施是否完善? |  |  |
|  | 混凝土澆置 | 澆置機具及 防護設施 |  | 澆置前是否於採用適當防墜措施：開口處已設置護欄或覆蓋、邊緣處設置防護欄杆、無法設置護欄時應使用安全帶? |  |  |
|  |  |  |  | 車輛機械應裝設倒車或迴轉式警示燈及蜂鳴器，並禁止人員進入作業半徑。 |  |  |
|  |  |  |  | 混凝土輸送管之接頭套環及臂桿外觀應無損傷或變形。 |  |  |
|  |  |  |  | 高度2公尺以上工作場所混凝土澆置前作業勞工配戴之安全帶事先檢查(應設置足夠強度之安全母索)等措施。 |  |  |
|  |  | 澆置作業 |  | 澆置中注意人員是否有感電、跘倒、撞擊、墜落之危險，強風、大雨時應中止作業? |  |  |
|  |  |  |  | 澆置過程是否派員監視支撐架結構之變位及異常情形? |  |  |
| 缺失複查結果： - 已完成改善（檢附改善前、中、後照片）。 - 未完成改善，填具「施工安全衛生不合格追蹤管制表」進行追蹤改善。 複查日期： 年 月 日 複查人員簽名： |  |  |  |  |  |  |
| 1.抽查標準及實際檢查情形應具體明確或量化尺寸。 2.查驗結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需查驗之項目則打「/」。 3.嚴重缺失、缺失未完成改善，應填具「不合格追蹤管制表」進行追蹤改善。 4.本表由工地現場監造人員實地檢查後覈實記載簽認，並應由監造工地負責人或授權人確實複閱。 |  |  |  |  |  |  |

監造現場人員簽名：      	       	          監造工地負責(授權)人：

293293