★ ※

※

★ ※

施工前

準備工作

基座鋼筋、模板組立、護欄支柱安裝

完 成

鋼板安裝

基座混凝土澆置

基礎開挖

備註：★ 施工檢驗停留點      ※ 安全衛生查驗點

(施工檢驗停留點檢驗及安全衛生查驗點查驗均於廠商完成自主(動)檢查後辦理，未標示者為不定期稽核點。)

圖C-18-1 W型鋼板護欄工程施工抽查程序

8.橋面板施作 9.完成 表SC-18-1 W型鋼板護欄工程施工安全衛生抽查標準表 施工流程; 管理項目（A）; 抽查標準（B）; 抽查時機; 抽查方法; 抽查頻率; 不符合之處置方法; 管理紀錄; 備註. 施 工 前; 準備工作; 個人防護具; 人員基本安全裝備。; 施工前; 現場目視; 每週; 暫停作業改善; 安全衛生抽查紀錄表，編號：SC-18-2. 安全設施設置; 臨接道路作業或有導致交通事故之虞之工作場所，廠商應依交通維持計畫辦理及檢附廠商交維自主檢查表。; 施工前; 現場目視; 每週; 暫停作業改善; 安全衛生安全衛生抽查紀錄表，編號：SC-18-2. 施 工 中; 基礎開挖; 物料管理; 物料分類堆置整齊不影響人員動線、阻礙交通或出入口。; 施工中; 現場檢查; 每週; 暫停作業改善; 安全衛生抽查紀錄表，編號：SC-18-2. 營建機械; 營建機械應實施定期檢查及作業前檢點。; 施工中; 現場目視; 每週; 暫停作業改善; 安全衛生抽查紀錄表，編號：SC-18-2. 除乘坐席外，作業時不得搭載勞工；作業半徑內禁止人員進入。; 施工中; 現場目視; 每週; 暫停作業改善; 安全衛生抽查紀錄表，編號：SC-18-2. 車輛機械應裝設倒車或旋轉警示燈及蜂鳴器，以警示周遭其他工作人員。; 施工中; 現場目視; 每週; 暫停作業改善; 安全衛生抽查紀錄表，編號：SC-18-2. 專業人員; 垂直開挖深度達1.5公尺以上者應指定露天開挖作業主管。; 施工中; 現場目視; 每週; 暫停作業改善; 安全衛生抽查紀錄表，編號：SC-18-2. 於搬運機械作業或開挖作業時，指派專人指揮。; 施工中; 現場目視; 每週; 暫停作業改善; 安全衛生抽查紀錄表，編號：SC-18-2. 嚴禁操作人員以外之勞工進入營建用機械之操作半徑範圍內。; 施工中; 現場目視; 每週; 暫停作業改善; 安全衛生抽查紀錄表，編號：SC-18-2. 交通管制; 設置交通號誌、標示等設施及交通引導人員。; 施工中; 現場目視; 每週; 暫停作業改善; 安全衛生抽查紀錄表，編號：SC-18-2. 擋土支撐; 開挖垂直深度在1.5公尺以上者，應設擋土支撐。; 施工中; 現場目視; 每週; 暫停作業改善; 安全衛生抽查紀錄表，編號：SC-18-2. 基座鋼筋、模板組立、護欄支柱安裝; 起重機具; 3噸以上移動式起重機1機3證應符合安全規則全部備齊。; 施工中; 現場檢查; 每週; 暫停作業改善; 安全衛生抽查紀錄表，編號：SC-18-2. 起重機具之吊鉤或吊具應有防止所吊物體脫落之裝置。; 施工中; 現場目視; 每週; 暫停作業改善; 安全衛生抽查紀錄表，編號：SC-18-2. 起重機具之吊鉤或吊具，為防止與吊架或捲揚胴接觸碰撞，應有過捲揚設備。; 施工中; 現場目視; 每週; 暫停作業改善; 安全衛生抽查紀錄表，編號：SC-18-2. 機具固定時，為維持機具穩定，支撐地面處須有枕木。; 施工中; 現場目視; 每週; 暫停作業改善; 安全衛生抽查紀錄表，編號：SC-18-2. 作業半徑內嚴禁人員進入。; 施工中; 現場目視; 每週; 暫停作業改善; 安全衛生抽查紀錄表，編號：SC-18-2.

表單編號: SC-18-2

SC-18-2 W型鋼板護欄工程施工安全衛生抽查紀錄表

| 工程名稱 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分項工程名稱 |  |  |  |  |  |  |  |
| 抽查位置 |  |  |  |  | 抽查日期 | 年 月 日 |  |
| 抽查時機 |  |  | ※安全衛生查驗點 |  |  |  |  |
| 抽查結果 |  |  | ○檢查合格 ╳有缺失需改正 ／無此檢查項目 |  |  |  |  |
| 檢查項目 |  |  |  | 抽查標準（定量定性） | 實際抽查情形 （敘述抽查值） |  | 抽查結果 |
| 施工前 | 準備工作 | 個人防護具 計畫書 安全設施設置 |  | 人員基本安全裝備。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 臨接道路作業或有導致交通事故之虞之工作場所，廠商應依交通維持計畫辦理及檢附廠商交維自主檢查表。 |  |  |  |
| 施工中 | 基礎開挖 | 物料管理 |  | 物料分類堆置整齊不影響人員動線、阻礙交通或出入口。 |  |  |  |
|  |  | 營建機械 |  | 營建機械應實施定期檢查及作業前檢點。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 除乘坐席外，作業時不得搭載勞工；作業半徑內禁止人員進入。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 車輛機械應裝設倒車或旋轉警示燈及蜂鳴器，以警示周遭其他工作人員。 |  |  |  |
|  |  | 專業人員 |  | 垂直開挖深度達1.5公尺以上者應指定露天開挖作業主管。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 於搬運機械作業或開挖作業時，指派專人指揮。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 嚴禁操作人員以外之勞工進入營建用機械之操作半徑範圍內。 |  |  |  |
|  |  | 交通管制 |  | 設置交通號誌、標示等設施及交通引導人員。 |  |  |  |
|  |  | 擋土支撐 |  | 開挖垂直深度在1.5公尺以上者，應設擋土支撐。 |  |  |  |
|  | 基座鋼筋、模板組立、護欄支柱安裝 | 起重機具 |  | 3噸以上移動式起重機1機3證應符合安全規則全部備齊。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 起重機具之吊鉤或吊具應有防止所吊物體脫落之裝置。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 起重機具之吊鉤或吊具，為防止與吊架或捲揚胴接觸碰撞，應有過捲揚設備。作業半徑內嚴禁人員進入。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 機具固定時，為維持機具穩定，支撐地面處須有枕木。 |  |  |  |
| 缺失複查結果： □已完成改善（檢附改善前、中、後照片）。 □未完成改善，填具「施工安全衛生不合格追蹤管制表」進行追蹤改善。 複查日期： 年 月 日 複查人員簽名： |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.抽查標準及實際檢查情形應具體明確或量化尺寸。 2.查驗結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需查驗之項目則打「/」。 3.嚴重缺失、缺失未完成改善，應填具「不合格追蹤管制表」進行追蹤改善。 4.本表由工地現場監造人員實地檢查後覈實記載簽認，並應由監造工地負責人或授權人確實複閱。 |  |  |  |  |  |  |  |

監造現場人員簽名：      	       	          監造工地負責(授權)人：

293293