★

★ ※

★※

施工前

準備工作

鋼筋及

模板組立

混凝土澆置

溝牆拆模

放樣開挖

及PC打底

★

★

完 成

溝蓋版混凝土澆置

溝蓋版免拆模板、側模及鋼筋組立、格柵蓋板及洩水孔安裝

側模拆除

土方回填

備註：★ 施工檢驗停留點      ※ 安全衛生查驗點

(施工檢驗停留點檢驗及安全衛生查驗點查驗均於廠商完成自主(動)檢查後辦理，未標示者為不定期稽核點。)

圖C-20-1 排水工程(道路蓋版邊溝)施工抽查程序

表SC-20-1 排水工程(道路蓋版邊溝) 施工安全衛生抽查標準表 施工流程; 管理項目（A）; 抽查標準（B）; 抽查時機; 抽查方法; 抽查頻率; 不符合之處置方法; 管理紀錄; 備註. 施 工 中; 放樣開挖 及PC打底; 警示牌面與標誌(拒馬、固定牌面、標誌車等)。; 是否依契約規定及交通維持計畫佈設?; 施工中; 目視; 每處一次; 立即改善; 施工安全衛生抽查紀錄表表單編號：SC-20-2. 各交通管制範圍(前警示區段、前漸變段、緩衝區、工作區及後漸變段)長度。; 是否依契約規定及交通維持計畫佈設?; 施工中; 目視; 每處一次; 立即改善; 施工安全衛生抽查紀錄表表單編號：SC-20-2. 露天開挖施工; - 垂直開挖深度達1.5公尺以上者應指定露天開挖作業主管。; 施工中; 目視; 每處一次; 立即改善; 施工安全衛生抽查紀錄表表單編號：SC-20-2. - 嚴禁操作人員以外之勞工進入營建用機械之操作半徑範圍內。; 施工中; 目視; 每處一次; 立即改善; 施工安全衛生抽查紀錄表表單編號：SC-20-2. - 車輛機械應裝設倒車或旋轉警示燈及蜂鳴器，以警示周遭其他工作人員。; 施工中; 目視; 每處一次; 立即改善; 施工安全衛生抽查紀錄表表單編號：SC-20-2. - 距離開口處須設置堅固之警示措施。; 施工中; 目視; 每處一次; 立即改善; 施工安全衛生抽查紀錄表表單編號：SC-20-2. - 開挖垂直深度在1.5公尺以上者，應設擋土支撐。; 施工中; 目視; 每處一次; 立即改善; 施工安全衛生抽查紀錄表表單編號：SC-20-2. 擋土支撐施工; - 露天開挖及擋土支撐作業主管應在場執行任務。; 施工中; 目視; 每處一次; 立即改善; 施工安全衛生抽查紀錄表表單編號：SC-20-2. - 廠商是否自動檢查完成?; 施工中; 目視; 每處一次; 立即改善; 施工安全衛生抽查紀錄表表單編號：SC-20-2. 鋼筋及模板組立; 模板施工; - 模板支撐作業主管應在場執行任務。; 施工中; 目視; 每處一次; 立即改善; 施工安全衛生抽查紀錄表表單編號：SC-20-2. - 吊升模板時，其下方不得有作業人員進入。; 施工中; 目視; 每處一次; 立即改善; 施工安全衛生抽查紀錄表表單編號：SC-20-2. - 廠商是否自動檢查完成?; 施工中; 目視; 每處一次; 立即改善; 施工安全衛生抽查紀錄表表單編號：SC-20-2. 鋼筋施工; - 堆置物料為防止倒塌、崩塌或掉落，應採取繩索綑綁、護網、擋樁或限制高度等必要措施，並規定禁止與作業無關人員進入堆置場所。; 施工中; 目視; 每處一次; 立即改善; 施工安全衛生抽查紀錄表表單編號：SC-20-2. - 吊運長度超過5公尺之鋼筋時，應在適當距離之二端以調練鉤住或拉索捆紮拉緊，保持平穩以防擺動。; 施工中; 目視; 每處一次; 立即改善; 施工安全衛生抽查紀錄表表單編號：SC-20-2. - 暴露之鋼筋應採取彎曲、加蓋或加裝護套等設施。; 施工中; 目視; 每處一次; 立即改善; 施工安全衛生抽查紀錄表表單編號：SC-20-2. - 鋼筋綁紮作業高度1.5公尺以上應設置合格上下設備。; 施工中; 目視; 每處一次; 立即改善; 施工安全衛生抽查紀錄表表單編號：SC-20-2.

表單編號:SC-20-2

表SC-20-2排水工程(道路蓋版邊溝)施工安全衛生抽查紀錄表

| 工程名稱 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分項工程名稱 |  |  |  |  |  |  |  |
| 抽查位置 |  |  |  |  | 抽查日期 | 年 月 日 |  |
| 抽查時機 |  |  | ※安全衛生查驗點 |  |  |  |  |
| 抽查結果 |  |  | ○檢查合格 ╳有缺失需改正 ／無此檢查項目 |  |  |  |  |
| 檢查項目 |  |  |  | 抽查標準（定量定性） | 實際抽查情形 （敘述抽查值） |  | 抽查結果 |
| 施工中 | 放樣開挖及PC打底 | 警示牌面與標誌(拒馬、固定牌面、標誌車等) |  | 是否依契約規定及交通維持計畫佈設? |  |  |  |
|  |  | 各交通管制範圍(前警示區段、前漸變段、緩衝區、工作區及後漸變段)長度 |  | 是否依契約規定及交通維持計畫佈設? |  |  |  |
|  |  | 露天開挖施工 |  | - 垂直開挖深度達1.5公尺以上者應指定露天開挖作業主管。 |  |  |  |
|  |  |  |  | - 嚴禁操作人員以外之勞工進入營建用機械之操作半徑範圍內。 |  |  |  |
|  |  |  |  | - 車輛機械應裝設倒車或旋轉警示燈及蜂鳴器，以警示周遭其他工作人員。 |  |  |  |
|  |  |  |  | - 距離開口處須設置堅固之警示措施。 |  |  |  |
|  |  |  |  | - 開挖垂直深度在1.5公尺以上者，應設擋土支撐。 |  |  |  |
|  |  | 擋土支撐施工 |  | - 露天開挖及擋土支撐作業主管應在場執行任務。 |  |  |  |
|  |  |  |  | - 廠商是否自動檢查完成? |  |  |  |
|  | 鋼筋及模板組立 | 模板施工 |  | - 模板支撐作業主管應在場執行任務。 |  |  |  |
|  |  |  |  | - 吊升模板時，其下方不得有作業人員進入。 |  |  |  |
|  |  |  |  | - 廠商是否自動檢查完成? |  |  |  |
|  |  | 鋼筋施工 |  | - 堆置物料為防止倒塌、崩塌或掉落，應採取繩索綑綁、護網、擋樁或限制高度等必要措施，並規定禁止與作業無關人員進入堆置場所。 |  |  |  |
|  |  |  |  | - 吊運長度超過5公尺之鋼筋時，應在適當距離之二端以調練鉤住或拉索捆紮拉緊，保持平穩以防擺動。 |  |  |  |
|  |  |  |  | - 暴露之鋼筋應採取彎曲、加蓋或加裝護套等設施。 |  |  |  |
|  |  |  |  | - 鋼筋綁紮作業高度1.5公尺以上應設置合格上下設備。 |  |  |  |
| 缺失複查結果： - 已完成改善（檢附改善前中後照片）。 - 未完成改善，填具「施工安全衛生不合格追蹤管制表」進行追蹤改善。 複查日期： 年 月 日 複查人員簽名： |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.抽查標準及實際檢查情形應具體明確或量化尺寸。 2.查驗結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需查驗之項目則打「/」。 3.嚴重缺失、缺失未完成改善，應填具「不合格追蹤管制表」進行追蹤改善。 4.本表由工地現場監造人員實地檢查後覈實記載簽認，並應由監造工地負責人或授權人確實複閱。 |  |  |  |  |  |  |  |

監造現場人員簽名：      	       	          監造工地負責(授權)人：

293293