※

※

★

地層開挖

嵌入橫板條

施工前

準備工作

鋼軌樁/H型鋼樁打設

放樣測量

障礙物移除

★※

★※

★※

臨時預力地錨鋼腱鑽孔

鋼腱入腱

錨碇段灌漿

橫擋安裝

※

★※

完 成

樁孔回填

結構完成

鋼軌樁/H型鋼拔除

端錨封頭

鋼腱預力施拉

備註：★ 施工檢驗停留點      ※ 安全衛生查驗點

安全衛生查驗點均應於廠商完成自主檢查後辦理；於圖中未標示為安全衛生查驗點者，為監造單位之不定期抽查點。

圖C-21-2 臨時預力地錨擋土支撐設施施工抽查程序

表SC-21-2 臨時預力地錨擋土支撐設施施工安全衛生抽查標準表 施工流程; 管理項目（A）; 抽查標準（B）; 抽查時機; 抽查方法; 抽查頻率; 不符合之處置方法; 管理紀錄; 備註. 施工前; 施工前準備作業; 施工機械 (起重機具); 吊升荷重3噸以上移動式起重機具1機3證，並有相關保養證明文件。; 進場前; 書面文件; 每台機具; 更換; 抽查紀錄表 表單編號: SC-21-2. 起重機具之吊鉤或吊具應防止所吊物體脫落之裝置(防滑舌片)。; 進場前; 目視; 每台機具; 更換; 抽查紀錄表 表單編號: SC-21-2. 起重機具之吊鉤或吊具，為防止與吊架或捲揚胴接觸碰撞，有過捲揚設備。; 進場前; 目視; 每台機具; 更換; 抽查紀錄表 表單編號: SC-21-2. 無變形或龜裂之吊鉤、鉤環、吊索(鏈)、鏈環等，作為起重升降機具之吊掛用具。; 進場前; 目視; 每台機具; 更換; 抽查紀錄表 表單編號: SC-21-2. 如有採用移動式起重機搭載人員作業，起重機載人作業前，應先以預期最大荷重之荷物，進行試吊測試，將測試荷物置於搭乘設備上，吊升至最大作業高度，保持五分鐘以上，確認其平衡性及安全性無異常。; 施工前; 書面文件 或測試; 每處施工 前1次; 改善; 抽查紀錄表 表單編號: SC-21-2. 支撐構材; 擋土支撐構材或橫檔支撐構材是否符合施工圖說？構材無明顯之損壞、變形或腐蝕等情形?; 進場前; 目視; 每處; 更換; 抽查紀錄表 表單編號: SC-21-2. 施工中; 地層開挖 嵌入橫板條; 防墜落施工安全; 上下設備及安全防護網、施工平台、施工走道、安全護欄及安全母索等防護設施; 開挖後; 目視 量測; 每處; 重新設置; 抽查紀錄表 表單編號: SC-21-2. 邊坡及露天開挖; 作業主管是否在場監督?; 開挖前; 目視; 每處; 重新指派並核對; 施工安全衛生抽查紀錄表編號 SC-21-2. 開挖作業範圍是否圈圍管制，並禁止人員進入物料可能飛落範圍內?; 開挖前; 目視; 每處; 重新設置. 開挖深度、坡度是否符合圖說?; 開挖中; 水準尺; 每處; 重新修正. 擋土支撐是否依施工圖說施作，並將構件連接妥當、鎖固?; 開挖中; 目視; 每處; 重新設置或補強. 水平橫擋不得任由勞工於其上走動或當成通道使用。; 開挖中; 目視; 每處; 立即禁止後規勸或罰款. 邊坡開挖裸露是否設置保護措施?; 開挖後; 目視; 每處; 重新設置. 施工中; 1.鋼腱入腱 2.錨碇段灌漿 3.橫擋安裝; 施工範圍管制; 是否設置指揮、監視人員並管制出入人員？; 組立前; 目視; 每處; 指派專人; 施工安全衛生抽查紀錄表編號 SC-21-2. 是否確實監督勞工正確使用安全帽、全身背負式安全帶、反光背心、防護用手套等護具？; 組立前; 目視; 每位工作人員; 重新整裝配戴. 材料堆置; 放置物料之地面、構造物或平臺，是否穩固？; 材料進場前; 目視; 每處; 更換地點; 施工安全衛生抽查紀錄表編號 SC-21-2. 物料堆置區是否設置必要之警告標示、護圍及防火設備，並妥為規劃其動線？; 材物料進場後; 目視; 每處; 重新設置. 鋼腱及套管捲滾動物件之堆放是否有加以襯墊及擋樁？; 材物料進場後; 目視; 每處; 重新設置. 水泥等袋裝材料堆放高度不得超過十層，且至少每二層交錯一次方向、五層以上部分應向內退縮，以維持穩定。; 材物料進場後; 目視; 每處; 重新堆置. 鋼套管、鑽桿等管料之儲存是否有預防尾端突出、伸展或滾落，並依規格大小長度分別排列已利取用，且分層疊放每層中置一隔板，以均勻壓力防止管料滑出，避免置放於電線上方或下方?; 材物料進場後; 目視; 每處; 重新堆置. 機具設備; 電氣設備是否裝設高速型漏電斷路器，使用之電動工具應接於負載側，不得跳接?; 材料進場前; 目視; 每處; 重新設置; 施工安全衛生抽查紀錄表編號 SC-21-2. 橫越通道或勞工作業之電線是否架高或保護?; 材料進場前; 目視; 每處; 重新保護. 起重機具及吊掛; 吊掛物是否超過額定荷重(機身明顯處應標示額定荷重)?; 材料進場吊運前; 目視; 每台機具; 重新裝卸; 施工安全衛生抽查紀錄表編號 SC-21-2. 起重機其外伸撐座是否伸至最大極限位置？外伸撐座是否穩固？必要時是否增設墊塊？; 材料進場吊運前; 目視; 每台機具; 重新調整及裝置. 吊掛旋轉作業半徑內設置警戒範圍(交通錐加連桿)。; 材料進場吊運前; 目視; 每台機具; 重新設置. 荷物起吊離地後，不得以手碰觸荷物，並採用牽引繩控制荷物方向; 施工中; 目視; 每處; 改善. 施工架及平臺; 施工架是否由專業人員簽證，並經專任工程人員檢核、簽認？; 施工架架設前; 目視; 每處; 重新提送; 施工安全衛生抽查紀錄表編號 SC-21-2. 施工架基地是否無積水，支撐坡腳是否無沖蝕軟化現象？; 施工架架設前; 目視; 每處; 排除積水及補強地基. 施工架構材是否有明顯之損壞、變形、位移或腐蝕等情形?; 施工架架設後; 目視; 每根; 重新替換. 施工架基腳墊下方是否與地面完全密合平整?; 施工架架設後; 目視; 每根; 重新設置. 支撐架構件是否依施工圖說鎖固、固定，無明顯傾斜?; 施工架架設後; 目視; 每根; 重新鎖固. 上下設備、安全防護網、施工平台、施工走道、安全護欄及安全母索等防護設施是否妥適設置?; 施工架架設後; 目視; 每處; 重新設置. 機具設備; 鑽刨機移動路徑(軌道)是否平順、穩定?; 鑽孔前; 目視; 每處; 重新設置或整地; 施工安全衛生抽查紀錄表編號 SC-21-2. 鑽刨機移動路徑是否嚴禁人員進入及派員管制?; 鑽孔前; 目視; 每處; 指派人員; 施工安全衛生抽查紀錄表編號 SC-21-2. 鋼腱吊運; 從組立場至入腱處動線是否流暢?; 吊掛前; 目視; 每處; 重新整理; 施工安全衛生抽查紀錄表編號 SC-21-2. 橫擋安裝; 三角托架依施工圖說規格、位置及焊接規定辦理，橫擋吊放前，高空工作車及吊車需拍照上傳; 三角托架架設前; 目視; 每處; 重新設置; 施工安全衛生抽查紀錄表編號 SC-21-2. 橫擋置放及固定工作應使用合格高空作業車，操作人員須具備證照，作業區域確實圈圍，監看人員於現場監督。; 橫擋安裝中; 目視; 每處; 指派人員. 施工中; 鋼腱預力施拉; 人員機具; 施工單位對鋼腱基本資料：如降伏強度、破壞強度及最小破壞伸長量等是否有建立安全檢核表格，做為施工檢查，預防危害?; 施拉前; 目視; 每處; 編制表格; 施工安全衛生抽查紀錄表編號SC-21-2. 油壓設備及千斤頂吊掛鉸鍊是否穩固?; 施拉前; 目視; 每處; 更換. 施拉預力時，不使勞工站在錨頭鋼腱之後方，應站於構件兩側，以防鋼腱突然斷裂射出。; 施拉中; 目視; 每處; 立即禁止. 量測及紀錄人員是否有適當中暑預防措施?; 施拉中; 目視; 每處; 重新設置. 施工後; 端錨封頭; 鋼腱剪斷; 鋼腱截斷不得使用燒切，且若以砂輪機截斷時勞工是否正確配戴護目鏡及防護手套?; 截斷前; 目視; 每處; 重新配戴; 施工安全衛生抽查紀錄表編號SC-21-2. 混凝土澆置; 是否指派模板支撐作業主管在現場監督?; 澆置前; 目視; 每處; 重新指派. 澆置前檢查橫檔支撐是否安全?; 澆置前; 目視; 每孔; 重新設置. 不得堆置雜物於勞工作業動線上。; 澆置前; 目視; 每孔; 重新整理. 起重機吊運混凝土桶時，是否指派信號人員指揮?; 澆置前; 目視; 重新指派. 模板組立及拆除; 澆置前檢查模板支撐部份之連結及斜撐是否安全?; 澆置前; 目視; 每處; 重新設置. 拆模之臨時工作架是否穩固?; 澆置後; 目視; 每處; 重新設置. 模板拆除應整理並不得堆置於勞工作業動線上。; 澆置後; 目視; 每處; 重新整理. ※表安全衛生查驗點，餘由廠商自主檢查或監造單位隨機抽查。

表單編號:SC-21-2

表SC-21-2  臨時預力地錨擋土支撐設施施工安全衛生抽查紀錄表

| 工程名稱 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分項工程名稱 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 抽查位置 |  |  |  |  | 抽查日期 |  | 年 月 日 |  |
| 抽查時機 |  |  | ※安全衛生查驗點 |  |  |  |  |  |
| 抽查結果 |  |  | ○檢查合格 ╳有缺失需改正 ／無此檢查項目 |  |  |  |  |  |
| 檢查項目 |  |  |  | 抽查標準（定量定性） | 實際抽查情形 （敘述抽查值） |  |  | 抽查結果 |
| 施工前 | 施工前準備作業 | 施工機械(起重機具) |  | 吊升荷重3噸以上移動式起重機具1機3證，並有相關保養證明文件。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 起重機具之吊鉤或吊具應防止所吊物體脫落之裝置(防滑舌片)。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 起重機具之吊鉤或吊具，為防止與吊架或捲揚胴接觸碰撞，有過捲揚設備。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 無變形或龜裂之吊鉤、鉤環、吊索(鍊)、鏈環等，作為起重升降機具之吊掛用具。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 如有採用移動式起重機搭載人員作業，起重機載人作業前，應先以預期最大荷重之荷物，進行試吊測試，將測試荷物置於搭乘設備上，吊升至最大作業高度，保持五分鐘以上，確認其平衡性及安全性無異常。 |  |  |  |  |
|  |  | 支撐構材 |  | 擋土支撐構材或橫檔支撐構材是否無明顯之損壞、變形或腐蝕等情形? |  |  |  |  |
| 施工中 | 地層開挖 嵌入橫板條 | 防墜落施工安全 |  | 上下設備及安全防護網、施工平台、施工走道、安全護欄及安全母索等防護設施。 |  |  |  |  |
|  |  | 邊坡及露天開挖 |  | 作業主管是否在場監督? |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 開挖作業範圍是否圈圍管制，並禁止人員進入物料可能飛落範圍內? |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 開挖深度、坡度是否符合圖說? |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 擋土支撐是否依施工圖說施作，並將構件連接妥當、鎖固? |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 水平橫擋不得任由勞工於其上走動或當成通道使用。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 邊坡開挖裸露是否設置保護措施? |  |  |  |  |
|  | 1.鋼腱入腱 2.錨碇段灌漿 3.橫擋安裝 | 施工範圍管制 |  | 是否設置指揮、監視人員並管制出入人員? |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 是否確實監督勞工正確使用安全帽、全身背負式安全帶、反光背心、防護用手套等護具? |  |  |  |  |
|  |  | 材料堆置 |  | 放置物料之地面、構造物或平臺，是否穩固? |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 物料堆置區是否設置必要之警告標示、護圍及防火設備，並妥為規劃其動線? |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 鋼腱及套管捲滾動物件之堆放是否有加以襯墊及擋樁? |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 水泥等袋裝材料堆放高度不得超過十層，且至少每二層交錯一次方向、五層以上部分應向內退縮，以維持穩定。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 鋼套管、鑽桿等管料之儲存是否有預防尾端突出、伸展或滾落，並依規格大小長度分別排列已利取用，且分層疊放每層中置一隔板，以均勻壓力防止管料滑出，是否避免置放於電線上方或下方? |  |  |  |  |
|  |  | 機具設備 |  | 電氣設備是否裝設高速型漏電斷路器，使用之電動工具應接於負載側，不得跳接? |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 橫越通道或勞工作業之電線是否架高或保護? |  |  |  |  |
|  |  | 起重機具及吊掛 |  | 吊掛物是否超過額定荷重(機身明顯處應標示額定荷重)? |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 起重機其外伸撐座是否伸至最大極限位置？外伸撐座是否穩固？必要時是否增設墊塊？ |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 吊掛旋轉作業半徑內設置警戒範圍(交通錐加連桿)。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 荷物起吊離地後，不得以手碰觸荷物，並採用牽引繩控制荷物方向 |  |  |  |  |
|  |  | 施工架及平臺 |  | 施工架是否由專業人員簽證，並經專任工程人員檢核、簽認？ |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 施工架基地是否無積水，支撐坡腳是否無沖蝕軟化現象？ |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 施工架構材是否有明顯之損壞、變形、位移或腐蝕等情形? |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 施工架基腳墊下方是否與地面完全密合平整? |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 支撐架構件是否依施工圖說鎖固、固定，無明顯傾斜? |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 上下設備、安全防護網、施工平台、施工走道、安全護欄及安全母索等防護設施是否妥適設置? |  |  |  |  |
|  |  | 機具設備 |  | 鑽刨機移動路徑(軌道)是否平順、穩定? |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 鑽刨機移動路徑是否嚴禁人員進入及派員管制? |  |  |  |  |
|  |  | 鋼腱吊運 |  | 從組立場至入腱處動線是否流暢? |  |  |  |  |
|  |  | 橫擋安裝 |  | 三角托架依施工圖說規格、位置及焊接規定辦理，橫擋吊放前，高空工作車及吊車需拍照上傳 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 橫擋置放及固定工作應使用合格高空作業車，操作人員須具備證照，作業區域確實圈圍，監看人員於現場監督。 |  |  |  |  |
| 施工中 | 鋼腱預力施拉 | 人員機具 |  | 施工單位對鋼腱基本資料：如降伏強度、破壞強度及最小破壞伸長量等是否有建立安全檢核表格，做為施工檢查，預防危害? |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 油壓設備及千斤頂吊掛鉸鍊是否穩固? |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 油壓設備及千斤頂吊掛鉸鍊是否穩固? |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 施拉預力時，不使勞工站在錨頭鋼腱之後方，應站於構件兩側，以防鋼腱突然斷裂射出? |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 量測及紀錄人員是否有適當中暑預防措施? |  |  |  |  |
| 施工後 | 端錨封頭 | 鋼腱剪斷 |  | 鋼腱截斷不得使用燒切，且若以砂輪機截斷時勞工是否正確配戴護目鏡及防護手套? |  |  |  |  |
|  |  | 混凝土澆置 |  | 是否指派模板支撐作業主管在現場監督? |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 澆置前檢查橫檔支撐是否安全? |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 不得堆置雜物於勞工作業動線上。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 起重機吊運混凝土桶時，是否指派信號人員指揮? |  |  |  |  |
|  |  | 模板組立及拆除 |  | 澆置前檢查模板支撐部份之連結及斜撐是否安全? |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 拆模之臨時工作架是否穩固? |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 模板拆除應整理並不得堆置於勞工作業動線上。 |  |  |  |  |
| 缺失複查結果： - 已完成改善（檢附改善前、中、後照片）。 - 未完成改善，填具「施工安全衛生處理改善暨追蹤紀錄表」進行追蹤改善。 複查日期： 年 月 日 複查人員簽名： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.抽查標準及實際檢查情形應具體明確或量化尺寸。 2.查驗結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需查驗之項目則打「/」。 3.嚴重缺失、缺失未完成改善，應填具「不合格追蹤管制表」進行追蹤改善。 4.本表由工地現場勞安員實地檢查後覈實記載簽認。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

監造現場人員簽名：    	       	            監造工地負責(授權)人：

293293