※

★

施工前

準備工作

結構開挖

鋼軌樁(H型鋼樁)打設

放樣測量

障礙物移除

- ※

架設支撐

結構完成

鋼軌樁(H型鋼樁)拔除

完 成

樁孔回填

備註：★ 施工檢驗停留點      ※ 安全衛生查驗點

(施工檢驗停留點檢驗及安全衛生查驗點查驗均於廠商完成自主(動)檢查後辦理，未標示者為不定期稽核點。)

圖C-21-1 鋼軌樁(H型鋼樁)臨時擋土設施施工抽查程序

表SC-21-1 鋼軌樁(H型鋼樁)臨時擋土設施施工安全衛生抽查標準表 施工流程; 管理項目（A）; 抽查標準（B）; 抽查時機; 抽查方法; 抽查頻率; 不符合之處置方法; 管理紀錄; 備註. 施工中; 結構開挖; 防墜落施工安全; 上下設備及安全防護網、施工平台、施工走道、安全護欄及安全母索等防護設施; 開挖後; 目視 量測; 每處; 重新設置; 抽查紀錄表 表單編號: SC-21-2. 架設支撐; 起重機具作業安全; 起重機具應於運轉時採取防止吊掛物通過人員上方及人員進入吊掛物下方之設備或措施; 吊裝前; 目視; 每處; 重新設置 更換; 抽查紀錄表 表單編號: SC-21-2. 移動式起重機1機3證應符合安全規則全部備齊. 起重機具之吊鉤或吊具應防止所吊物體脫落之裝置. 起重機具之吊鉤或吊具，為防止與吊架或捲揚胴接觸碰撞，應有過捲揚設備. 不得使用已變形或已龜裂之吊鉤、鉤環、鏈環、吊鍊、鋼索，作為起重升降機具之吊掛用具 且吊鍊延伸長度不得超過5%，斷面直徑不得減少10%；鋼索不得一橪間10%截斷，直徑不得減少公稱直徑7%及扭結者. 起重機具作業應規定指揮信號，並派專人負責. 起重機具警示燈裝置正常. ※表安全衛生查驗點，餘由廠商自主檢查或監造單位隨機抽查。

表單編號:SC-21-2

表SC-21-2  鋼軌樁(H型鋼樁)擋土設施施工安全衛生抽查紀錄表

| 工程名稱 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分項工程名稱 |  |  |  |  |  |  |  |
| 抽查位置 |  |  |  |  |  | 抽查日期 | 年 月 日 |
| 抽查時機 |  |  | ※安全衛生查驗點 |  |  |  |  |
| 抽查結果 |  |  | ○檢查合格 ╳有缺失需改正 ／無此檢查項目 |  |  |  |  |
| 檢查項目 |  |  |  |  | 抽查標準（定量定性） | 實際抽查情形 （敘述抽查值） | 抽查結果 |
| 施工中 |  | 結構 開挖 |  | 防墜落施工安全 | 上下設備及安全防護網、施工平台、施工走道、安全護欄及安全母索等防護設施。 |  |  |
|  | 架設支撐 |  |  | 起重機具作業安全 | 起重機具應於運轉時採取防止吊掛物通過人員上方及人員進入吊掛物下方之設備或措施。 |  |  |
|  |  |  |  |  | 移動式起重機1機3證應符合安全規則全部備齊。 |  |  |
|  |  |  |  |  | 起重機具之吊鉤或吊具應防止所吊物體脫落之裝置。 |  |  |
|  |  |  |  |  | 起重機具之吊鉤或吊具，為防止與吊架或捲揚胴接觸碰撞，應有過捲揚設備。 |  |  |
|  |  |  |  |  | 不得使用已變形或已龜裂之吊鉤、鉤環、鏈環、吊鍊、鋼索，作為起重升降機具之吊掛用具 且吊鍊延伸長度不得超過5%，斷面直徑不得減少10%；鋼索不得一橪間10%截斷，直徑不得減少公稱直徑7%及扭結者。 |  |  |
|  |  |  |  |  | 起重機具作業應規定指揮信號，並派專人負責。 |  |  |
|  |  |  |  |  | 起重機具警示燈裝置正常。 |  |  |
| 缺失複查結果： - 已完成改善（檢附改善前、中、後照片）。 - 未完成改善，填具「施工安全衛生不合格追蹤管制表」進行追蹤改善。 複查日期： 年 月 日 複查人員簽名： |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.抽查標準及實際檢查情形應具體明確或量化尺寸。 2.查驗結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需查驗之項目則打「/」。 3.嚴重缺失、缺失未完成改善，應填具「不合格追蹤管制表」進行追蹤改善。 4.本表由工地現場監造人員實地檢查後覈實記載簽認，並應由監造工地負責人或授權人確實複閱。 |  |  |  |  |  |  |  |

監造現場人員簽名：      	       	          監造工地負責(授權)人：

293293