※

★※

※

完 成

放樣

施工前

準備工作

黏層底層劑塗抹

標線繪製

標記黏貼

備註：★ 施工檢驗停留點      ※ 安全衛生查驗點

(施工檢驗停留點檢驗及安全衛生查驗點查驗均於廠商完成自主(動)檢查後辦理，未標示者為不定期稽核點。)

圖C-24-1 標線、標記施工抽查程序

表SC-24-1 標線、標記施工安全衛生抽查標準表

| 施工流程 |  | 管理項目（A） | 抽查標準（B） | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合之處置方法 | 管理紀錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施 工 前 | 放樣 | 個人防護具 | 人員基本安全裝備。 | 施工前 | 現場目視 | 每次 | 暫停作業改善 | 安全衛生安全衛生抽查紀錄表，編號：SC-24-2 |  |
|  |  | 安全設施設置 | 臨接道路作業或有導致交通事故之虞之工作場所，廠商應依交通維持計畫辦理及檢附廠商交維自主檢查表。 | 施工前 | 現場目視 | 每次 | 暫停作業改善 | 安全衛生安全衛生抽查紀錄表，編號：SC-24-2 |  |
| 施 工 中 | 標線繪製 | 交通管制 | 設置標誌警示車輛及交通引導人員等設施。 | 施工中 | 現場目視 | 每次 | 暫停作業改善 | 安全衛生安全衛生抽查紀錄表，編號：SC-24-2 |  |
|  | 標記黏貼 | 交通管制 | 設置標誌警示車輛及交通引導人員等設施。 | 施工中 | 現場目視 | 每次 | 暫停作業改善 | 安全衛生安全衛生抽查紀錄表，編號：SC-24-2 |  |

表單編號: SC-24-2

表SC-24-2 標線、標記施工安全衛生安全衛生抽查紀錄表

| 工程名稱 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分項工程名稱 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 抽查位置 |  |  |  |  | 抽查日期 |  | 年 月 日 |  |
| 抽查時機 |  |  | ※安全衛生查驗點 |  |  |  |  |  |
| 抽查結果 |  |  | ○檢查合格 ╳有缺失需改正 ／無此檢查項目 |  |  |  |  |  |
| 施工作業應提出證明文件記錄 |  |  |  | 測量放樣資料 |  | □齊全 □不齊全 |  |  |
| 檢查項目 |  |  |  | 抽查標準（定量定性） | 實際抽查情形 （敘述抽查值） |  |  | 抽查結果 |
| 施工前 | 放樣 | 個人防護具 |  | 人員基本安全裝備。 |  |  |  |  |
|  |  | 安全設施設置 |  | 臨接道路作業或有導致交通事故之虞之工作場所，應設置適當交通號誌、標示或柵欄。 |  |  |  |  |
| 施工中 | 標線繪製 | 交通管制 |  | 設置標誌警示車輛及交通引導人員等設施。 |  |  |  |  |
|  | 標記黏貼 | 交通管制 |  | 設置標誌警示車輛及交通引導人員等設施。 |  |  |  |  |
| 缺失複查結果： - 已完成改善（檢附改善前、中、後照片）。 - 未完成改善，填具「施工安全衛生不合格追蹤管制表」進行追蹤改善。 複查日期： 年 月 日 複查人員簽名： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.抽查標準及實際檢查情形應具體明確或量化尺寸。 2.查驗結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需查驗之項目則打「/」。 3.嚴重缺失、缺失未完成改善，應填具「不合格追蹤管制表」進行追蹤改善。 4.本表由工地現場監造人員實地檢查後覈實記載簽認，並應由監造工地負責人或授權人確實複閱。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

監造現場人員簽名：      	       	          監造工地負責(授權)人：

293293