施工前
準備工作

鋼腱組立及入腱

錨碇段灌漿

自由段灌漿

鋼腱預力試驗

端錨封頭

完成

鋼腱鑽孔

★※

※

★※

★※

★※

★※

備註：★ 施工檢驗停留點      ※ 安全衛生查驗點

(施工檢驗停留點檢驗及安全衛生查驗點查驗均於廠商完成自主(動)檢查後辦理，未標示者為不定期稽核點。)

圖C-26-1 預力地錨施工抽查程序

表SC-26-1預力地錨工程安全衛生抽查標準表

| 施工流程 |  | 管理項目（A） | 抽查標準（B） | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合之 處置方法 | 管理紀錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工中 | 鋼腱鑽孔 鋼腱組立及入腱 錨碇段灌漿 | 臨路作業 | 道路作業是否依規定擺設交維設施及夜間警示燈，以防止用路人車突入工區內? | 組立前 | 目視 | 每處 | 重新設置 | 施工安全衛生抽查紀錄表編號SC-26-2 |  |
|  |  |  | 是否設置指揮、監視人員並管制出入人員？ | 組立前 | 目視 | 每處 | 指派專人 | 施工安全衛生抽查紀錄表編號SC-26-2 |  |
|  |  |  | 是否確實監督勞工正確使用安全帽、安全帶、反光背心、防護用手套等護具？ | 組立前 | 目視 | 每工作人員 | 重新整裝配戴 | 施工安全衛生抽查紀錄表編號SC-26-2 |  |
|  |  | 材料堆置 | 放置物料之地面、構造物或平臺，是否穩固？ | 材料進場前 | 目視 | 每處 | 更換地點 | 施工安全衛生抽查紀錄表編號SC-26-2 |  |
|  |  |  | 物料堆置區是否設置必要之警告標示、護圍及防火設備，並妥為規劃其動線？ | 材物料進場後 | 目視 | 每處 | 重新設置 | 施工安全衛生抽查紀錄表編號SC-26-2 |  |
|  |  |  | 鋼腱及套管捲滾動物件之堆放是否有加以襯墊及擋樁？ | 材物料進場後 | 目視 | 每處 | 重新設置 | 施工安全衛生抽查紀錄表編號SC-26-2 |  |
|  |  |  | 水泥等袋裝材料堆放高度不得超過十層，且至少每二層交錯一次方向、五層以上部分應向內退縮，以維持穩定。 | 材物料進場後 | 目視 | 每處 | 重新堆置 | 施工安全衛生抽查紀錄表編號SC-26-2 |  |
|  |  |  | 鋼套管、鑽桿等管料之儲存是否有預防尾端突出、伸展或滾落，並依規格大小長度分別排列已利取用，且分層疊放每層中置一隔板，以均勻壓力防止管料滑出，避免置放於電線上方或下方? | 材物料進場後 | 目視 | 每處 | 重新堆置 | 施工安全衛生抽查紀錄表編號SC-26-2 |  |
|  |  | 機具設備 | 電氣設備是否裝設高速型漏電斷路器，使用之電動工具應接於負載側，不得跳接? | 材料進場前 | 目視 | 每處 | 重新設置 | 施工安全衛生抽查紀錄表編號SC-26-2 |  |
|  |  |  | 橫越通道或勞工作業之電線是否架高或保護? | 材料進場前 | 目視 | 每處 | 重新保護 | 施工安全衛生抽查紀錄表編號SC-26-2 |  |
|  |  | 起重機具及吊掛 | 起重機3噸以上是否有1機3證、是否在有效期限內、是否設置吊掛指揮手? | 材料進場吊運前 | 目視 | 每台機具 | 重新替換及指派 | 施工安全衛生抽查紀錄表編號SC-26-2 |  |
|  |  |  | 起重機是否實施定期檢查及作業前檢點暨定期保養? | 材料進場吊運前 | 目視 | 每台機具 | 重新替換 | 施工安全衛生抽查紀錄表編號SC-26-2 |  |
|  |  |  | 吊掛物是否超過額定荷重(機身明顯處應標示額定荷重)? | 材料進場吊運前 | 目視 | 每台機具 | 重新裝卸 | 施工安全衛生抽查紀錄表編號SC-26-2 |  |
|  |  |  | 起重機其外伸撐座是否伸至最大極限位置？萬伸基座是否穩固？必要時是否增設墊塊？ | 材料進場吊運前 | 目視 | 每台機具 | 重新調整及裝置 | 施工安全衛生抽查紀錄表編號SC-26-2 |  |
|  |  |  | 起重機具之吊鉤、吊具是否有防滑舌片及過捲裝置？是否有裝置警示燈？ | 材料進場吊運前 | 目視 | 每台機具 | 重新替換 | 施工安全衛生抽查紀錄表編號SC-26-2 |  |
|  |  |  | 吊掛旋轉作業半徑內設置警戒範圍(交通錐加連桿)。 | 材料進場吊運前 | 目視 | 每台機具 | 重新設置 | 施工安全衛生抽查紀錄表編號SC-26-2 |  |
|  |  | 邊坡及露天開挖 | 作業主管是否在場監督? | 開挖前 | 目視 | 每處 | 重新指派並核對 | 施工安全衛生抽查紀錄表編號SC-26-2 |  |
|  |  |  | 開挖作業範圍是否圈圍管制，並進禁止人員進入物料可能飛落範圍內? | 開挖前 | 目視 | 每處 | 重新設置 | 施工安全衛生抽查紀錄表編號SC-26-2 |  |
|  |  |  | 開挖深度、坡度是否符合圖說? | 開挖中 | 水準尺 | 每處 | 重新修正 | 施工安全衛生抽查紀錄表編號SC-26-2 |  |
|  |  |  | 擋土支撐構材是否無明顯之損壞、變形或腐蝕等情形? | 開挖中 | 目視 | 每處 | 重新設置或補強 | 施工安全衛生抽查紀錄表編號SC-26-2 |  |
|  |  |  | 擋土支撐是否依施工圖說施作，並將構件連接妥當、鎖固? | 開挖中 | 目視 | 每處 | 重新設置或補強 | 施工安全衛生抽查紀錄表編號SC-26-2 |  |
|  |  |  | 水平橫擋不得任由勞工於其上走動或當成通道使用。 | 開挖中 | 目視 | 每處 | 立即禁止後規勸或罰款 | 施工安全衛生抽查紀錄表編號SC-26-2 |  |
|  |  |  | 邊坡開挖裸露是否設置保護措施? | 開挖後 | 目視 | 每處 | 重新設置 | 施工安全衛生抽查紀錄表編號SC-26-2 |  |
|  |  | 施工架及平臺 | 施工架是否由專業人員簽證，並經專任工程人員檢核、簽認？ | 施工架架設前 | 目視 | 每處 | 重新提送 | 施工安全衛生抽查紀錄表編號SC-26-2 |  |
|  |  |  | 施工架基地是否無積水，支撐坡腳是否無沖蝕軟化現象？ | 施工架架設前 | 目視 | 每處 | 排除積水及補強地基 | 施工安全衛生抽查紀錄表編號SC-26-2 |  |
|  |  |  | 施工架構材是否有明顯之損壞、變形、位移或腐蝕等情形? | 施工架架設後 | 目視 | 每根 | 重新替換 | 施工安全衛生抽查紀錄表編號SC-26-2 |  |
|  |  |  | 施工架基腳墊下方是否與地面完全密合平整? | 施工架架設後 | 目視 | 每根 | 重新設置 | 施工安全衛生抽查紀錄表編號SC-26-2 |  |
|  |  |  | 支撐架構件是否依施工圖說鎖固、固定，無明顯傾斜? | 施工架架設後 | 目視 | 每根 | 重新鎖固 | 施工安全衛生抽查紀錄表編號SC-26-2 |  |
|  |  |  | 上下設備、安全防護網、施工平台、施工走道、安全護欄及安全母索等防護設施是否妥適設置? | 施工架架設後 | 目視 | 每處 | 重新設置 | 施工安全衛生抽查紀錄表編號SC-26-2 |  |
|  |  | 機具設備 | 鑽刨機移動路徑(軌道)是否平順、穩定? | 鑽孔前 | 目視 | 每處 | 重新設置或整地 | 施工安全衛生抽查紀錄表編號SC-26-2 |  |
|  |  |  | 鑽刨機移動路徑是否嚴禁人員進入及派員管制? | 鑽孔前 | 目視 | 每處 | 指派人員 | 施工安全衛生抽查紀錄表編號SC-26-2 |  |
|  |  | 鋼腱吊運 | 從組立場至入腱處動線是否流暢? | 吊掛前 | 目視 | 每處 | 重新整理 | 施工安全衛生抽查紀錄表編號SC-26-2 |  |
| 施工中 | 鋼腱預力試驗 自由段灌漿 | 人員機具 | 施工單位對鋼腱基本資料：如降伏強度、破壞強度及最小破壞伸長量等是否有建立安全檢核表格，做為施工檢查，預防危害? | 施拉前 | 目視 | 每處 | 編制表格 | 施工安全衛生抽查紀錄表編號SC-26-2 |  |
|  |  |  | 油壓設備及千斤頂吊掛鉸鍊是否穩固? | 施拉前 | 目視 | 每處 | 重新更換或設置 | 施工安全衛生抽查紀錄表編號SC-26-2 |  |
|  |  |  | 施拉預力時，不使勞工站在錨頭鋼腱之後方，應站於構件兩側，以防鋼腱突然斷裂射出。 | 施拉中 | 目視 | 每處 | 立即禁止 | 施工安全衛生抽查紀錄表編號SC-26-2 |  |
|  |  |  | 量測及紀錄人員是否有適當中暑預防措施? | 施拉中 | 目視 | 每處 | 重新設置 | 施工安全衛生抽查紀錄表編號SC-26-2 |  |
| 施工後 | 端錨封頭 | 鋼腱剪斷 | 鋼腱截斷不得使用燒切，且若以砂輪機截斷時勞工是否正確配戴護目鏡及防護手套? | 截斷前 | 目視 | 每處 | 重新配戴 | 施工安全衛生抽查紀錄表編號SC-26-2 |  |
|  |  | 混凝土澆置 | 是否指派模板支撐作業主管在現場監督? | 澆置前 | 目視 | 每處 | 重新指派 | 施工安全衛生抽查紀錄表編號SC-26-2 |  |
|  |  |  | 起重機吊運混凝土桶時，是否指派信號人員指揮? | 澆置前 | 目視 | 每處 | 重新指派 | 施工安全衛生抽查紀錄表編號SC-26-2 |  |
|  |  | 模板組立及拆除 | 澆置前檢查模板支撐個部份之連結及斜撐是否安全? | 澆置前 | 目視 | 每孔 | 重新設置 | 施工安全衛生抽查紀錄表編號SC-26-2 |  |
|  |  |  | 拆模之臨時工作架是否穩固? | 拆模前 | 目視 | 每孔 | 重新設置 | 施工安全衛生抽查紀錄表編號SC-26-2 |  |
|  |  |  | 模板拆除應整理並不得堆置於勞工作業動線上。 | 澆置凝固後 | 目視 | 每孔 | 重新整理 | 施工安全衛生抽查紀錄表編號SC-26-2 |  |

表單編號:SC-26-2

表SC-26-2 預力地錨工程安全衛生抽查紀錄表

| 工程名稱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分項工程名稱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 抽查位置 |  |  |  |  |  | 抽查日期 |  | 年 月 日 |  |
| 抽查時機 |  |  |  | ※安全衛生查驗點 |  |  |  |  |  |
| 抽查結果 |  |  |  | ○檢查合格 ╳有缺失需改正 ／無此檢查項目 |  |  |  |  |  |
| 檢查項目 |  |  |  |  | 抽查標準（定量定性） | 實際抽查情形 （敘述抽查值） |  |  | 抽查結果 |
| 施工中 |  | 鋼腱鑽孔 鋼腱組立及入腱 錨碇段灌漿 | 臨路作業 |  | 道路作業是否依規定擺設交維設施及夜間警示燈，以防止用路人車突入工區內? |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 是否設置指揮、監視人員並管制出入人員? |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 是否確實監督勞工正確使用安全帽、安全帶、反光背心、防護用手套等護具? |  |  |  |  |
|  |  |  | 材料堆置 |  | 放置物料之地面、構造物或平臺，是否穩固? |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 物料堆置區是否設置必要之警告標示、護圍及防火設備，並妥為規劃其動線? |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 鋼腱及套管捲滾動物件之堆放是否有加以襯墊及擋樁? |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 水泥等袋裝材料堆放高度不得超過十層，且至少每二層交錯一次方向、五層以上部分應向內退縮，以維持穩定。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 鋼套管、鑽桿等管料之儲存是否有預防尾端突出、伸展或滾落，並依規格大小長度分別排列已利取用，且分層疊放每層中置一隔板，以均勻壓力防止管料滑出，是否避免置放於電線上方或下方? |  |  |  |  |
|  |  |  | 機具設備 |  | 電氣設備是否裝設高速型漏電斷路器，使用之電動工具應接於負載側，不得跳接? |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 橫越通道或勞工作業之電線是否架高或保護? |  |  |  |  |
|  |  |  | 起重機具及吊掛 |  | 3噸以上起重機是否有1機3證、是否在有效期限內、是否設置吊掛指揮手? |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 起重機是否實施定期檢查及作業前檢點暨定期保養? |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 吊掛物是否超過額定荷重(機身明顯處應標示額定荷重)? |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 起重機其外伸撐座是否伸至最大極限位置？萬伸基座是否穩固？必要時是否增設墊塊？ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 起重機具之吊鉤、吊具是否有防滑舌片及過捲裝置？是否有裝置警示燈？ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 吊掛旋轉作業半徑內設置警戒範圍(交通錐加連桿)。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 邊坡及露天開挖 |  | 作業主管是否在場監督? |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 開挖作業範圍是否圈圍管制，並進禁止人員進入物料可能飛落範圍內? |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 開挖深度、坡度是否符合圖說? |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 擋土支撐構材是否無明顯之損壞、變形或腐蝕等情形? |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 擋土支撐是否依施工圖說施作，並將構件連接妥當、鎖固? |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 水平橫擋不得任由勞工於其上走動或當成通道使用。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 邊坡開挖裸露是否設置保護措施? |  |  |  |  |
|  |  |  | 施工架及平臺 |  | 施工架是否由專業人員簽證，並經專任工程人員檢核、簽認？ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 施工架基地是否無積水，支撐坡腳是否無沖蝕軟化現象？ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 施工架構材是否有明顯之損壞、變形、位移或腐蝕等情形? |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 施工架基腳墊下方是否與地面完全密合平整? |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 支撐架構件是否依施工圖說鎖固、固定，無明顯傾斜? |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 上下設備、安全防護網、施工平台、施工走道、安全護欄及安全母索等防護設施是否妥適設置? |  |  |  |  |
|  |  |  | 機具設備 |  | 鑽刨機移動路徑(軌道)是否平順、穩定? |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 鑽刨機移動路徑是否嚴禁人員進入及派員管制? |  |  |  |  |
|  |  |  | 鋼腱吊運 |  | 從組立場至入腱處動線是否流暢? |  |  |  |  |
| 施工中 | 鋼腱預力試驗 自由段灌漿 |  | 人員機具 |  | 施工單位對鋼腱基本資料：如降伏強度、破壞強度及最小破壞伸長量等是否有建立安全檢核表格，做為施工檢查，預防危害? |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 油壓設備及千斤頂吊掛鉸鍊是否穩固? |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 施拉預力時，不使勞工站在錨頭鋼腱之後方，應站於構件兩側，以防鋼腱突然斷裂射出? |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 量測及紀錄人員是否有適當中暑預防措施? |  |  |  |  |
| 施工後 | 端錨封頭 |  | 鋼腱剪斷 |  | 鋼腱截斷不得使用燒切，且若以砂輪機截斷時勞工是否正確配戴護目鏡及防護手套? |  |  |  |  |
|  |  |  | 混凝土澆置 |  | 是否指派模板支撐作業主管在現場監督? |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 起重機吊運混凝土桶時，是否指派信號人員指揮? |  |  |  |  |
|  |  |  | 模板組立及拆除 |  | 澆置前檢查模板支撐個部份之連結及斜撐是否安全? |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 拆模之臨時工作架是否穩固? |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 模板拆除應整理並不得堆置於勞工作業動線上。 |  |  |  |  |
| 缺失複查結果： - 已完成改善（檢附改善前、中、後照片）。 - 未完成改善，填具「施工安全衛生處理改善暨追蹤紀錄表」進行追蹤改善。 複查日期： 年 月 日 複查人員簽名： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.抽查標準及實際檢查情形應具體明確或量化尺寸。 2.查驗結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需查驗之項目則打「/」。 3.嚴重缺失、缺失未完成改善，應填具「不合格追蹤管制表」進行追蹤改善。 4.本表由工地現場勞安員實地檢查後覈實記載簽認。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

監造勞安人員簽名：    	       	          監造工地負責(授權)人：

293293