- ※

完 成

苗栽進工地檢查

★※

★

★

苗栽集中場檢查

施工前

準備工作

標準苗栽

檢查

- ※

※

完 成

植栽養護

檢查

植栽種植

施工

備註：★ 施工檢驗停留點      ※ 安全衛生查驗點

(施工檢驗停留點檢驗及安全衛生查驗點查驗均於廠商完成自主(動)檢查後辦理，未標示者為不定期稽核點。)

圖C-28-1  植栽施工抽查程序

表SC-28-1 植栽施工安全衛生抽查標準表

| 施工流程 |  |  | 管理項目（A） |  |  | 抽查標準（B） | 抽查時機 |  | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合之 處置方法 | 管理紀錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施 工 前 | 準備工作 |  | 交通維持及安全衛生設施 |  |  | 交通維持設施數量及規格。 | 施工前 |  | 量測 | 每次 | 改正 | 施工安全衛生抽查紀錄表 表單編號：SC-28-2 |  |
|  |  |  | 施工標誌車 |  |  | 車身顏色、反光貼紙、警示燈高度。 | 施工前 |  | 量測 | 每次 | 改正 | 施工安全衛生抽查紀錄表 表單編號：SC-28-2 |  |
| 施工中 | 苗栽進工地檢查 |  | 施工標誌車及施工人員 |  |  | 施工人員後方是否設置標誌車警戒? | 施工中 |  | 目視 | 1次/10天 | 改正 | 施工安全衛生抽查紀錄表 表單編號：SC-28-2 |  |
|  |  |  |  |  |  | 標誌車之改道燈號方向是否正確? | 施工中 |  | 目視 | 1次/10天 | 改正 | 施工安全衛生抽查紀錄表 表單編號：SC-28-2 |  |
|  |  |  |  |  |  | 標誌車斗是否清空? | 施工中 |  | 目視 | 1次/10天 | 改正 | 施工安全衛生抽查紀錄表 表單編號：SC-28-2 |  |
|  |  |  |  |  |  | 施工人員是否穿著反光背心、配戴安全帽? | 施工中 |  | 目視 | 1次/10天 | 改正 | 施工安全衛生抽查紀錄表 表單編號：SC-28-2 |  |
|  |  |  | 吊卡車 |  |  | 底盤伸縮腳架操作應正常。 | 施工中 |  | 目視 | 1次/10天 | 改正 | 施工安全衛生抽查紀錄表 表單編號：SC-28-2 |  |
|  |  |  |  |  |  | 操作人員或駕駛人員於起重機吊有荷重時，不得擅離操作位置或駕駛室。 | 施工中 |  | 目視 | 1次/10天 | 改正 | 施工安全衛生抽查紀錄表 表單編號：SC-28-2 |  |
|  |  |  |  |  |  | 負載鋼索應良好。 | 施工中 |  | 目視 | 1次/10天 | 改正 | 施工安全衛生抽查紀錄表 表單編號：SC-28-2 |  |
| 施 工 中 | 苗栽進工地檢查 | 吊卡車 |  |  | 起重機之使用，應不得超過額定荷重。 |  |  | 施工中 | 目視 | 1次/10天 | 改正 | 施工安全衛生抽查紀錄表 表單編號：SC-28-2 |  |
|  |  |  |  |  | 作業時應禁止人員進入吊舉物下方。 |  |  | 施工中 | 目視 | 1次/10天 | 改正 | 施工安全衛生抽查紀錄表 表單編號：SC-28-2 |  |
|  |  |  |  |  | 吊鉤防滑舌片功能應正常。 |  |  | 施工中 | 目視 | 1次/10天 | 改正 | 施工安全衛生抽查紀錄表 表單編號：SC-28-2 |  |
|  |  |  |  |  | 指派專人負責辦理指揮。 |  |  | 施工中 | 目視 | 1次/10天 | 改正 | 施工安全衛生抽查紀錄表 表單編號：SC-28-2 |  |
| 施工中 | 植栽種植施工 | 施工標誌車及施工人員 |  |  | 施工人員後方是否設置標誌車警戒? |  |  | 施工中 | 目視 | 1次/10天 | 改正 | 施工安全衛生抽查紀錄表 表單編號：SC-28-2 |  |
|  |  |  |  |  | 標誌車之改道燈號方向是否正確? |  |  | 施工中 | 目視 | 1次/10天 | 改正 | 施工安全衛生抽查紀錄表 表單編號：SC-28-2 |  |
|  |  |  |  |  | 標誌車斗是否清空? |  |  | 施工中 | 目視 | 1次/10天 | 改正 | 施工安全衛生抽查紀錄表 表單編號：SC-28-2 |  |
|  |  |  |  |  | 施工人員是否穿著反光背心、配戴安全帽? |  |  | 施工中 | 目視 | 1次/10天 | 改正 | 施工安全衛生抽查紀錄表 表單編號：SC-28-2 |  |
|  |  | 吊卡車 |  |  | 底盤伸縮腳架操作應正常。 |  |  | 施工中 | 目視 | 1次/10天 | 改正 | 施工安全衛生抽查紀錄表 表單編號：SC-28-2 |  |
|  |  |  |  |  | 操作人員或駕駛人員於起重機吊有荷重時，不得擅離操作位置或駕駛室。 |  |  | 施工中 | 目視 | 1次/10天 | 改正 | 施工安全衛生抽查紀錄表 表單編號：SC-28-2 |  |
|  |  |  |  |  | 負載鋼索應良好。 |  |  | 施工中 | 目視 | 1次/10天 | 改正 | 施工安全衛生抽查紀錄表 表單編號：SC-28-2 |  |
| 施工中 | 植栽養護檢查 | 澆水、 施肥、 病蟲害防治 |  |  | 施工人員後方是否設置標誌車警戒? |  |  | 施工中 | 目視 | 1次/10天 | 改正 | 施工安全衛生抽查紀錄表 表單編號：SC-28-2 |  |
|  |  |  |  |  | 標誌車之改道燈號方向是否正確? |  |  | 施工中 | 目視 | 1次/10天 | 改正 | 施工安全衛生抽查紀錄表 表單編號：SC-28-2 |  |
|  |  |  |  |  | 標誌車斗是否清空? |  |  | 施工中 | 目視 | 1次/10天 | 改正 | 施工安全衛生抽查紀錄表 表單編號：SC-28-2 |  |
|  |  |  |  |  | 施工人員是否穿著反光背心、配戴安全帽? |  |  | 施工中 | 目視 | 1次/10天 | 改正 | 施工安全衛生抽查紀錄表 表單編號：SC-28-2 |  |
|  |  |  |  | 高架作業配帶安全帶(需使用補助繩移動之安全帶應具備補助掛鉤)、是否符合規定? |  |  |  | 施工前 | 目視 | 1次/10天 | 改正 | 施工安全衛生抽查紀錄表 表單編號：SC-28-2 |  |
|  |  |  |  | 電動修剪工具是否事前檢查使用功能? |  |  |  | 施工前 | 目視 | 1次/10天 | 改正 | 施工安全衛生抽查紀錄表 表單編號：SC-28-2 |  |
|  |  |  |  | 高空作業車作業半徑是否設置阻隔設施? |  |  |  | 施工前 | 目視 | 1次/10天 | 改正 | 施工安全衛生抽查紀錄表 表單編號：SC-28-2 |  |
|  |  |  |  | 高空修剪枝葉時是否派人員指揮，避免影響傷及人車安全? |  |  |  | 施工中 | 目視 | 1次/10天 | 改正 | 施工安全衛生抽查紀錄表 表單編號：SC-28-2 |  |
|  |  |  |  | 標誌車是否違規載運殘枝? |  |  |  | 施工後 | 目視 | 1次/10天 | 改正 | 施工安全衛生抽查紀錄表 表單編號：SC-28-2 |  |
|  |  | 灌木修剪 |  | 施工人員是否穿著反光背心、配戴安全帽? |  |  |  | 施工後 | 目視 | 1次/10天 | 改正 | 施工安全衛生抽查紀錄表 表單編號：SC-28-2 |  |
|  |  |  |  | 交通維持是否依規定設置? |  |  |  | 施工前 | 目視 | 1次/10天 | 改正 | 施工安全衛生抽查紀錄表 表單編號：SC-28-2 |  |
|  |  |  |  | 標誌車是否違規載運殘枝? |  |  |  | 施工後 | 目視 | 1次/10天 | 改正 | 施工安全衛生抽查紀錄表 表單編號：SC-28-2 |  |
| 施工中 | 植栽養護檢查 | 人工拔草 及運棄 |  | 施工人員是否穿著反光背心、配戴安全帽? |  |  |  | 施工中 | 目視 | 1次/10天 | 改正 | 施工安全衛生抽查紀錄表表單編號：SC-28-2 |  |
|  |  |  |  | 交通維持是否依規定設置? |  |  |  | 施工中 | 目視 | 1次/10天 | 改正 | 施工安全衛生抽查紀錄表表單編號：SC-28-2 |  |
|  |  |  |  | 標誌車是否違規載運雜草? |  |  |  | 施工中 | 目視 | 1次/10天 | 改正 | 施工安全衛生抽查紀錄表表單編號：SC-28-2 |  |
|  |  | 支架整理 及補充 |  | 施工人員是否穿著反光背心、配戴安全帽? |  |  |  | 施工中 | 目視 | 1次/10天 | 改正 | 施工安全衛生抽查紀錄表表單編號：SC-28-2 |  |
|  |  |  |  | 交通維持是否依規定設置? |  |  |  | 施工中 | 目視 | 1次/10天 | 改正 | 施工安全衛生抽查紀錄表表單編號：SC-28-2 |  |
|  |  |  |  | 標誌車是否違規載運機具、材料? |  |  |  | 施工中 | 目視 | 1次/10天 | 改正 | 施工安全衛生抽查紀錄表表單編號：SC-28-2 |  |
| 施工中 | 植栽養護檢查 | 生長不良、枯死植物之換植 |  | 施工人員是否穿著反光背心、配戴安全帽? |  |  |  | 施工中 | 目視 | 1次/10天 | 改正 | 施工安全衛生抽查紀錄表表單編號：SC-28-2 |  |
|  |  |  |  | 交通維持是否依規定設置? |  |  |  | 施工中 | 目視 | 1次/10天 | 改正 | 施工安全衛生抽查紀錄表表單編號：SC-28-2 |  |
|  |  |  |  | 標誌車是否違規載運雜草? |  |  |  | 施工中 | 目視 | 1次/10天 | 改正 | 施工安全衛生抽查紀錄表表單編號：SC-28-2 |  |
|  |  | 天然災害、交通事故後植栽處理作業 |  | 施工人員是否穿著反光背心、配戴安全帽? |  |  |  | 施工中 | 目視 | 1次/10天 | 改正 | 施工安全衛生抽查紀錄表表單編號：SC-28-2 |  |
|  |  |  |  | 交通維持是否依規定設置? |  |  |  | 施工中 | 目視 | 1次/10天 | 改正 | 施工安全衛生抽查紀錄表表單編號：SC-28-2 |  |
|  |  |  |  | 標誌車是否違規載運機具、材料? |  |  |  | 施工中 | 目視 | 1次/10天 | 改正 | 施工安全衛生抽查紀錄表表單編號：SC-28-2 |  |

表單編號: SC-28-2

表SC-28-2 植栽施工安全衛生抽查紀錄表

| 工程名稱 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分項工程名稱 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 抽查位置 |  |  |  |  |  | 抽查日期 | 年 月 日 |  |
| 抽查時機 |  |  | ※安全衛生查驗點 |  |  |  |  |  |
| 抽查結果 |  |  | ○檢查合格 ╳有缺失需改正 ／無此檢查項目 |  |  |  |  |  |
| 檢查項目 |  |  |  | 抽查標準（定量定性） | 實際抽查情形 （敘述抽查值） |  |  | 抽查結果 |
| 施 工 前 | 準備工作 | 交通維持及安全衛生設施 |  | 交通維持設施數量及規格。 |  |  |  |  |
|  |  | 施工標誌車 |  | 車身顏色、反光貼紙、警示燈高度。 |  |  |  |  |
| 施工中 | 苗栽進工地檢查 | 施工標誌車及施工人員 |  | 施工人員後方是否設置標誌車警戒? |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 標誌車之改道燈號方向是否正確? |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 標誌車斗是否清空? |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 施工人員是否穿著反光背心、配戴安全帽? |  |  |  |  |
|  |  | 吊卡車 |  | 底盤伸縮腳架操作應正常。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 操作人員或駕駛人員於起重機吊有荷重時，不得擅離操作位置或駕駛室。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 負載鋼索應良好。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 起重機之使用，應不得超過額定荷重。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 作業時應禁止人員進入吊舉物下方。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 吊鉤防滑舌片功能應正常。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 指派專人負責辦理指揮。 |  |  |  |  |
| 施工中 | 植栽種植施工 | 施工標誌車及施工人員 |  | 施工人員後方是否設置標誌車警戒? |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 標誌車之改道燈號方向是否正確? |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 標誌車斗是否清空? |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 施工人員是否穿著反光背心、配戴安全帽? |  |  |  |  |
|  |  | 吊卡車 |  | 底盤伸縮腳架操作應正常。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 操作人員或駕駛人員於起重機吊有荷重時，不得擅離操作位置或駕駛室。 |  |  |  |  |

| 施工中 | 植栽種植施工 | 吊卡車 | 負載鋼索應良好。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 起重機之使用，應不得超過額定荷重。 |  |  |
|  |  |  | 作業時應禁止人員進入吊舉物下方。 |  |  |
|  |  |  | 吊鉤防滑舌片功能應正常。 |  |  |
|  |  |  | 指派專人負責辦理指揮。 |  |  |
| 施工中 | 植栽養護檢查 | 澆水、施肥、 病蟲害防治 | 施工人員後方是否設置標誌車警戒? |  |  |
|  |  |  | 標誌車之改道燈號方向是否正確? |  |  |
|  |  |  | 標誌車斗是否清空? |  |  |
|  |  |  | 施工人員是否穿著反光背心、配戴安全帽? |  |  |
|  |  |  | 高架作業配帶安全帶(需使用補助繩移動之安全帶應具備補助掛鉤)、是否符合規定? |  |  |
|  |  |  | 電動修剪工具是否事前檢查使用功能? |  |  |
|  |  |  | 高空作業車作業半徑是否設置阻隔設施? |  |  |
|  |  |  | 高空修剪枝葉時是否派人員指揮，避免影響傷及人車安全? |  |  |
|  |  |  | 標誌車是否違規載運殘枝? |  |  |
|  |  | 灌木修剪 | 施工人員是否穿著反光背心、配戴安全帽 ? |  |  |
|  |  |  | 交通維持是否依規定設置? |  |  |
|  |  |  | 標誌車是否違規載運殘枝? |  |  |
|  |  | 人工拔草 及運棄 | 施工人員是否穿著反光背心、配戴安全帽? |  |  |
|  |  |  | 交通維持是否依規定設置? |  |  |
|  |  |  | 標誌車是否違規載運雜草? |  |  |
|  |  | 支架整理 及補充 | 施工人員是否穿著反光背心、配戴安全帽? |  |  |
|  |  |  | 交通維持是否依規定設置? |  |  |
|  |  |  | 標誌車是否違規載運機具、材料? |  |  |
|  |  | 生長不良、枯死植物之換植 | 施工人員是否穿著反光背心、配戴安全帽? |  |  |
|  |  |  | 交通維持是否依規定設?置 |  |  |
|  |  |  | 標誌車是否違規載運雜草? |  |  |
|  |  | 天然災害、交通事故後植栽處理作業 | 施工人員是否穿著反光背心、配戴安全帽? |  |  |
|  |  |  | 交通維持是否依規定設置? |  |  |
|  |  |  | 標誌車是否違規載運機具、材料? |  |  |
| 缺失複查結果： - 已完成改善（檢附改善前、中、後照片）。 - 未完成改善，填具「施工安全衛生處理改善暨追蹤紀錄表」進行追蹤改善。 複查日期： 年 月 日 複查人員簽名： |  |  |  |  |  |
| 1.抽查標準及實際檢查情形應具體明確或量化尺寸。 2.查驗結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需查驗之項目則打「/」。 3.嚴重缺失、缺失未完成改善，應填具「不合格追蹤管制表」進行追蹤改善。 4.本表由工地現場勞安員實地檢查後覈實記載簽認。 |  |  |  |  |  |

現場監造人員簽名：    	       	          監造工地負責(授權)人：

293293