※

※

※

★

▲

浮石清理

碴料堆置

出碴

通風排煙

引爆

裝藥結線

鑽炸孔

炸孔標示

地質評量

送審文件

備註：★ 施工檢驗停留點      ※ 安全衛生查驗點

(施工檢驗停留點檢驗及安全衛生查驗點查驗均於廠商完成自主(動)檢查後辦理，未標示者為不定期稽核點。)

圖D-32-1鑽炸法隧道開挖施工抽查程序

| 表SD-32-1鑽炸法隧道開挖施工安全衛生抽查標準表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工流程 |  | 管理項目(A) | 抽查標準(B) | 抽查時機 |  | 抽查方法 | 抽查頻率 |  | 不符合之處置方法 | 管理紀錄 |  | 備註 |
| 施工前 | 鑽孔 | 個人防護具 | 人員除基本安全裝備外，應配戴安全帶、耳塞。 | 施工前 |  | 現場目視 | 每次輪進 |  | 暫停作業改善 | 抽查紀錄表表單編號SD-32-2 |  |  |
|  |  | 照明設備 | 工作面設置至少兩盞500W明亮之照明燈。 | 施工前 |  | 現場目視 | 每次輪進 |  | 暫停作業改善 | 抽查紀錄表表單編號SD-32-2 |  |  |
|  |  | 通風設備 | 隧道通風運轉正常。 | 施工前 |  | 現場目視 | 每次輪進 |  | 暫停作業改善 | 抽查紀錄表表單編號SD-32-2 |  |  |
|  |  | 空氣安全衛生 | 設置固定氣體偵測器。 | 施工前 |  | 現場量測 | 每次輪進 |  | 暫停作業改善 | 抽查紀錄表表單編號SD-32-2 |  |  |
|  |  |  | 固定氣體偵測器軟管延伸開挖面。 | 施工前 |  | 現場目視 | 每次輪進 |  | 暫停作業改善 | 抽查紀錄表表單編號SD-32-2 |  |  |
|  |  |  | 氣體偵測值正常(O2>19%以上、CO<35 ppm、H2S<10ppm、CH4<30%)。 | 施工前 |  | 現場量測 | 每次輪進 |  | 暫停作業改善 | 抽查紀錄表表單編號SD-32-2 |  |  |
|  |  | 機具設備 | 鑽堡有張貼合格證。 | 施工前 |  | 現場目視 | 每次輪進 |  | 暫停作業改善 | 抽查紀錄表表單編號SD-32-2 |  |  |
|  |  |  | 鑽堡撐座置於堅固地面或下方置放堅硬墊塊。 | 施工前 |  | 現場目視 | 每次輪進 |  | 暫停作業改善 | 抽查紀錄表表單編號SD-32-2 |  |  |
|  |  |  | 鑽堡作業平台之護欄未損壞。 | 施工前 |  | 現場目視 | 每次輪進 |  | 暫停作業改善 | 抽查紀錄表表單編號SD-32-2 |  |  |
|  |  | 電器設備 | 電氣設備開關箱設備接地。 | 施工前 |  | 現場目視 | 每次輪進 |  | 暫停作業改善 | 抽查紀錄表表單編號SD-32-2 |  |  |
|  |  |  | 電氣設備開關箱設備上鎖。 | 施工前 |  | 現場目視 | 每次輪進 |  | 暫停作業改善 | 抽查紀錄表表單編號SD-32-2 |  |  |
|  |  |  | 電氣設備開關箱內設中隔板。 | 施工前 |  | 現場目視 | 每次輪進 |  | 暫停作業改善 | 抽查紀錄表表單編號SD-32-2 |  |  |
|  |  |  | 電氣設備設置漏電斷路器 ，感應動作時間0.1秒、額電電流30mA。 | 施工前 |  | 現場目視 | 每次輪進 |  | 暫停作業改善 | 抽查紀錄表表單編號SD-32-2 |  |  |
|  |  |  | 機具電纜線架高未置放於潮濕地點。 | 施工前 |  | 現場目視 | 每次輪進 |  | 暫停作業改善 | 抽查紀錄表表單編號SD-32-2 |  |  |
|  |  |  | 電器插座使用防水插頭。 | 施工前 |  | 現場目視 | 每次輪進 |  | 暫停作業改善 | 抽查紀錄表表單編號SD-32-2 |  |  |
|  |  | 警戒線 | 距離工作面>50公尺處設置警戒線。 | 施工前 |  | 現場量測 | 每次輪進 |  | 暫停作業改善 | 抽查紀錄表表單編號SD-32-2 |  |  |
| 施工中 |  | 高空作業 | 施工人員於鑽堡作業平台作業時確實勾掛安全帶。 | 施工中 |  | 現場目視 | 每次輪進 |  | 暫停作業改善 | 抽查紀錄表表單編號SD-32-2 |  |  |
| 施工前 | 裝葯結線 | 專業人員 | 爆破人員、監看人員在場。 |  | 施工前 | 現場目視 |  | 每次輪進 | 暫停作業改善 | 抽查紀錄表 表單編號SD-32-2 |  |  |
|  |  | 爆材管理 | 開炸前鑽孔，不可一邊鑽孔一邊裝葯。 |  | 施工前 | 現場目視 |  | 每次輪進 | 暫停作業改善 | 抽查紀錄表 表單編號SD-32-2 |  |  |
|  |  |  | 確實清點領用之爆材數量。 |  | 施工前 | 現場目視 |  | 每次輪進 | 暫停作業改善 | 抽查紀錄表 表單編號SD-32-2 |  |  |
| 施工中 |  |  | 使用非金屬材料填塞炸藥。 |  | 施工中 | 現場目視 |  | 每次輪進 | 暫停作業改善 | 抽查紀錄表 表單編號SD-32-2 |  |  |
|  |  |  | 以柴油機具施工(適用電雷管引爆) 。 |  | 施工中 | 現場目視 |  | 每次輪進 | 暫停作業改善 | 抽查紀錄表 表單編號SD-32-2 |  |  |
|  |  | 高空作業 | 施工人員於鑽堡作業平台作業時確實勾掛安全帶。 |  | 施工中 | 現場目視 |  | 每次輪進 | 暫停作業改善 | 抽查紀錄表表單編號SD-32-2 |  |  |
| 施工後 |  | 爆材管理 | 確實清點使用後之退還爆材數量。 |  | 施工後 | 現場目視 |  | 每次輪進 | 暫停作業改善 | 抽查紀錄表 表單編號SD-32-2 |  |  |
| 施工前 | 引爆 | 警戒 | 開炸前人數清點及人員機具退至安全範圍外。 |  | 施工前 | 現場目視 |  | 每次輪進 | 暫停作業改善 | 抽查紀錄表 表單編號SD-32-2 |  |  |
|  |  |  | 開炸前爆破人員啟動蜂鳴器。 |  | 施工前 | 現場目視 |  | 每次輪進 | 暫停作業改善 | 抽查紀錄表 表單編號SD-32-2 |  |  |

| 表單編號:SD-32-2 表SD-32-2鑽炸法隧道開挖施工安全衛生抽查紀錄表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名稱 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分項工程名稱 |  |  |  |  |  |  |  |
| 抽查位置 |  |  |  | 抽查日期: |  | 年 月 日 |  |
| 抽查時機 |  |  | ＊安衞查驗點 |  |  |  |  |
| 抽查結果 |  |  | ○ 檢查合格 X 有缺失需改正 /無此檢查項目 |  |  |  |  |
| 檢查項目 |  |  | 抽查標準(定量定性) |  | 實際抽查情形 (敘述抽查情形） |  | 抽查 結果 |
| 施工前 | 鑽 孔 | 個人 防護具 | 人員除基本安全裝備外，應配戴安全帶、耳塞。 |  |  |  |  |
|  |  | 照明設備 | 工作面設置至少兩盞500W明亮之照明燈。 |  |  |  |  |
|  |  | 通風設備 | 隧道通風運轉正常。 |  |  |  |  |
|  |  | 空氣安全衛生 | 設置固定氣體偵測器。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 固定氣體偵測器軟管延伸開挖面。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 氣體偵測值正常(O2>19%以上、CO<35 ppm、H2S<10ppm、CH4<30%)。 |  | O2: % CO : ppm H2S: ppm CH4: % |  |  |
|  |  | 機具設備 | 鑽保有張貼合格證。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 鑽堡撐座置於堅固地面或下方置放堅硬墊塊。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 鑽堡作業平台之護欄未損壞。 |  |  |  |  |
|  |  | 電器設備 | 電氣設備開關箱設備接地。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 電氣設備開關箱設備上鎖。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 電氣設備開關箱內設中隔板。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 電氣設備設置漏電斷路器 ，感應動作時間0.1秒、額定電流30mA。 |  | □感應動作時間0.1秒 □額定電流30mA |  |  |
|  |  |  | 機具電纜線架高未置放於潮濕地點。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 電器插座使用防水插頭。 |  |  |  |  |
|  |  | 警戒線 | 距離工作面50公尺處設置警戒線。 |  |  |  |  |
| 施工中 |  | 高空作業 | 施工人員於鑽堡作業平台作業時確實勾掛安全帶。 |  |  |  |  |
| 施工中 | 裝藥結線 | 專業人員 | 爆破人員、監看人員在場。 |  |  |  |  |
|  |  | 爆材管理 | 開炸前鑽孔，不可一邊鑽孔一邊裝葯。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 確實清點領用之爆材數量。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 使用非金屬材料填塞炸藥。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 以柴油機具施工(適用電雷管引爆) 。 |  |  |  |  |
|  |  | 高空作業 | 施工人員於鑽堡施工作業時確實勾掛安全帶。 |  |  |  |  |
|  | 引爆 | 警戒 | 開炸前人數清點及人員機具退至安全範圍外。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 開炸前爆破人員啟動蜂鳴器。 |  |  |  |  |
| 施工後 |  | 爆材管理 | 確實清點使用後之退還爆材數量。 |  |  |  |  |
| 缺失複查結果： □已完成改善（檢附善前、中、後照片）。 □未完成改善，填具「施工安全衛生處理改善暨追蹤紀錄表」進行追蹤改善。 複查日期： 年 月 日 複查人員簽名： |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.抽查標準及實際檢查情形應具體明確或量化尺寸。 2.查驗結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需查驗之項目則打「/」。 3.嚴重缺失、缺失未完成改善，應填具「不合格追蹤管制表」進行追蹤改善。 4.本表由工地現場監造人員實地檢查後覈實記載簽認，並應由監造工地負責人或授權人確實複閱。 |  |  |  |  |  |  |  |

監造現場人員簽名:                            監造工地負責(授權)人:

159159