★

▲

★※

※

斷面控制

收方(清浮石)

繫桿安裝

架設

基礎整平

支保組合

材料與設備審驗

送審文件

★

▲

鋼支保安裝許可差檢查

臨時支撐

備註：★ 施工檢驗停留點      ※ 安全衛生查驗點

(施工檢驗停留點檢驗及安全衛生查驗點查驗均於廠商完成自主(動)檢查後辦理，未標示者為不定期稽核點。)

圖D-33-1隧道支撐鋼支保施工抽查程序

表SD-33-1隧道支撐鋼支保施工安全衛生抽查標準表

| 施工流程 |  | 管理項目（A） | 抽查標準（B） | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合之 處置方法 | 管理紀錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工前 | 斷面控制 收方(清浮石) | 個人防護具 | 人員作業時，應穿著防護用具、配戴安全帶。 | 施工前 | 目視檢查 | 每次輪進 | 暫停作業改善 | 抽查紀錄表 表單編號：SD-33-2 |  |
|  |  | 照明設備 | 工作面至少設置兩盞500W或一盞等值照明可移式照明燈。 | 施工前 | 目視檢查 | 每次輪進 | 暫停作業改善 | 抽查紀錄表 表單編號：SD-33-2 |  |
|  |  | 通風設備 | 運轉及維護通風系統是否正常? | 施工前 | 目視檢查 | 每次輪進 | 暫停作業改善 | 抽查紀錄表 表單編號：SD-33-2 |  |
|  |  | 空氣安全衛生 | 氣氣體偵測值正常O2>19%以上、CO<35PPM、H2S<10PPM、CH4<30%)。 | 施工前 | 現場量測 | 每次輪進 | 暫停作業改善 | 抽查紀錄表 表單編號：SD-33-2 |  |
|  |  | 浮石清理作業 | 駐現場地質工程師已告知或指示有關開挖地質狀況及應注意事項。 | 施工前 | 目視檢查 | 每次輪進 | 暫停作業改善 | 抽查紀錄表 表單編號：SD-33-2 |  |
|  |  |  | 清浮石作業已由有經驗作業人員全面檢視進行浮石清理。 | 施工中 | 目視檢查 | 每次輪進 | 暫停作業改善 | 抽查紀錄表 表單編號：SD-33-2 |  |
|  |  |  | 破碎岩盤地質已先確實封面(含蓋頂拱及開挖正面) 。 | 施工中 | 目視檢查 | 每次輪進 | 暫停作業改善 | 抽查紀錄表 表單編號：SD-33-2 |  |
|  |  |  | 作業主管於已先確認浮石、鬆動面皆已清理完成。 | 施工中 | 目視檢查 | 每次輪進 | 暫停作業改善 | 抽查紀錄表 表單編號：SD-33-2 |  |
|  |  |  | 作業主管作業時全程監視開挖面狀況。 | 施工中 | 目視檢查 | 每次輪進 | 暫停作業改善 | 抽查紀錄表 表單編號：SD-33-2 |  |
|  |  |  | 可能發生落盤時，應即撤離或採其他適當措施預為阻隔，保護作業人員安全。 | 施工中 | 目視檢查 | 每次輪進 | 暫停作業改善 | 抽查紀錄表 表單編號：SD-33-2 |  |
| 施工中 | 架設 | 開挖面安全確認 | 開挖作業主管再行確認開挖面狀況，無湧水浮石鬆動之狀況。 | 施工前 | 目視檢查 | 每次輪進 | 暫停作業改善 | 抽查紀錄表 表單編號：SD-33-2 |  |
|  |  | 吊運作業 | 承包商已確實辦理相關機具設備安全自動檢查。 | 施工前 | 目視檢查 | 每次輪進 | 暫停作業改善 | 抽查紀錄表 表單編號：SD-33-2 |  |
|  |  |  | 機具進場前作業範圍路線內確認清理及整平完成 。 | 施工前 | 目視檢查 | 每次輪進 | 暫停作業改善 | 抽查紀錄表 表單編號：SD-33-2 |  |
|  |  |  | 機具進場由專人指揮引導定位。 | 施工前 | 目視檢查 | 每次輪進 | 暫停作業改善 | 抽查紀錄表 表單編號：SD-33-2 |  |
|  |  |  | 機具作業半徑範圍內，禁止人員進入，相關警示、圈圍措施確認符合安全需求。 | 施工前 | 目視檢查 | 每次輪進 | 暫停作業改善 | 抽查紀錄表 表單編號：SD-33-2 |  |
|  |  | 作業平台安全確認 | 1.構造構件完整無明顯損傷。 2.設置護欄高度90CM以上。 2.設置中欄杆35~55cm。 3.設置腳趾版(厚度1 cm高10 cm) 。 | 施工前 | 目視檢查及現場量測 | 每次輪進 | 暫停作業改善 | 抽查紀錄表 表單編號：SD-33-2 |  |
|  |  | 鋼支保組裝 | 支保組立作業中可能落盤時應即撤離或採其他適當措施預為阻隔，保護作業人員安全。 | 施工中 | 目視檢查 | 每次輪進 | 暫停作業改善 | 抽查紀錄表 表單編號：SD-33-2 |  |
|  |  |  | 作業主管至現場監督指揮。 | 施工中 | 目視檢查 | 每次輪進 | 暫停作業改善 | 抽查紀錄表 表單編號：SD-33-2 |  |
|  |  |  | 鋼支保接合處外觀無異常。 | 施工中 | 目視檢查 | 每次輪進 | 暫停作業改善 | 抽查紀錄表 表單編號：SD-33-2 |  |

表單編號:SD-33-2

表SD-33-2 隧道支撐鋼支保安全衛生抽查紀錄表

| 工程名稱 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分項工程名稱 |  |  |  |  |  |  |  |
| 抽查位置 |  |  |  |  | 檢查 日期 | 年 月 日 |  |
| 抽查時機 |  |  | ※安全衛生查驗點 |  |  |  |  |
| 抽查結果 |  |  | ○檢查合格 ╳有缺失需改正 ／無此檢查項目 |  |  |  |  |
| 檢查項目 |  |  |  | 抽查標準（定量定性） | 實際抽查情形 （敘述抽情形） |  | 抽查結果 |
| 施工前 | 斷面控制收方(清浮石) | 個人防護具 |  | 人員作業時，應穿著防護用具、配戴安全帶。 |  |  |  |
|  |  | 照明設備 |  | 工作面至少設置兩盞500W或一盞等值照明可移式照明燈。 |  |  |  |
|  |  | 通風設備 |  | 運轉及維護通風系統是否正常? |  |  |  |
|  |  | 空氣安全衛生 |  | 氣氣體偵測值正常O2>19%以上、CO<35PPM、H2S<10PPM、CH4<30%)。 |  |  |  |
|  |  | 浮石清理作業 |  | 駐現場地質工程師已告知或指示有關開挖地質狀況及應注意事項。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 清浮石作業已由有經驗作業人員全面檢視進行浮石清理。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 破碎岩盤地質已先確實封面(含蓋頂拱及開挖正面) 。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 作業主管於已先確認浮石、鬆動面皆已清理完成。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 作業主管作業時全程監視開挖面狀況。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 可能發生落盤時，應即撤離或採其他適當措施預為阻隔，保護作業人員安全。 |  |  |  |
| 施工中 | 架設 | 個人防護具 |  | 人員作業時，應穿著防護用具、配戴安全帶。 |  |  |  |
|  |  | 照明設備 |  | 工作面至少設置兩盞500W或一盞等值照明可移式照明燈。 |  |  |  |
|  |  | 通風設備 |  | 運轉及維護通風系統是否正常? |  |  |  |
|  |  | 空氣安全衛生 |  | 氣氣體偵測值正常O2>19%以上、CO<35PPM、H2S<10PPM、CH4<30%)。 |  |  |  |
|  |  | 開挖面安全確認 |  | 開挖作業主管再行確認開挖面狀況，無湧水浮石鬆動之狀況。 |  |  |  |
|  |  | 吊運作業 |  | 承包商已確實辦理相關機具設備安全自動檢查。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 機具進場前作業範圍路線內確認清理及整平完成 。 |  |  |  |
| 施工中 | 架設 |  |  | 機具進場由專人指揮引導定位。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 機具作業半徑範圍內，禁止人員進入，相關警示、圈圍措施確認符合安全需求。 |  |  |  |
|  |  | 作業平台安全確認 |  | 1.構造構件完整無明顯損傷。 2.設置護欄高度90CM以上。 2.設置中欄杆35~55cm。 3.設置腳趾版(厚度1 cm高10 cm) 。 |  |  |  |
|  |  | 鋼支保組裝 |  | 支保組立作業中可能落盤時應即撤離或採其他適當措施預為阻隔，保護作業人員安全。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 作業主管至現場監督指揮。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 鋼支保接合處外觀無異常。 |  |  |  |
| 缺失複查結果： □已完成改善（檢附善前、中、後照片）。 □未完成改善，填具「施工安全衛生處理改善暨追蹤紀錄表」進行追蹤改善。 複查日期： 年 月 日 複查人員簽名： |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.抽查標準及實際檢查情形應具體明確或量化尺寸。 2.查驗結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需查驗之項目則打「/」。 3.嚴重缺失、缺失未完成改善，應填具「不合格追蹤管制表」進行追蹤改善。 4.本表由工地現場監造人員實地檢查後覈實記載簽認，並應由監造工地負責人或授權人確實複閱。 |  |  |  |  |  |  |  |

監造現場人員簽名：           	          監造工地負責(授權)人：

159159