※

※

★

★

鋪設防水膜

鋪設不織布

表面處理

斷面收方

材料與設備審驗

送審文件

真空罩檢驗

接縫氣壓檢驗

接縫抗拉試驗

★

★

備註：★ 施工檢驗停留點      ※ 安全衛生查驗點

(施工檢驗停留點檢驗及安全衛生查驗點查驗均於廠商完成自主(動)檢查後辦理，未標示者為不定期稽核點。)

圖D-36-1 隧道防水膜施工抽查程序

表SD-36-1 隧道防水膜工程施工抽查標準

| 施工流程 |  | 管理項目 | 抽查標準 | 抽查 時機 | 抽查 方法 | 抽查 頻率 | 不符合之 處置方法 | 管理紀錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工前 | 鋪 設 不 織 布 及 防 水 膜 | 承包商自主檢查 | 現場工程師及作業主管完成自主檢查作業主管現場指揮監督。 | 施工前 | 文件查閱 | 每次輪進 | 暫停作業改善 | 抽查紀錄表單SD-36-2 |  |
|  |  | 危害告知 | 每日作業前實施工具箱會議及危害告知。 | 施工前 | 文件查閱 | 每次輪進 | 暫停作業改善 | 抽查紀錄表單SD-36-2 |  |
|  |  | 一般規定 | 通風換氣設備正常運作。 | 施工中 | 現場巡視 | 每次輪進 | 暫停作業改善 | 抽查紀錄表單SD-36-2 |  |
|  |  |  | 是否有足夠照明、警戒標示及逃生方向指示標誌? | 施工中 | 現場巡視 | 每次輪進 | 暫停作業改善 | 抽查紀錄表單SD-36-2 |  |
|  |  |  | 氣體偵測是否符合規定? | 施工中 | 現場巡視 | 每次輪進 | 暫停作業改善 | 抽查紀錄表單SD-36-2 |  |
|  |  |  | 基地是否無積水、支撐坡腳沖蝕等軟化現象？ | 施工中 | 現場巡視 | 每次輪進 | 暫停作業改善 | 抽查紀錄表單SD-36-2 |  |
|  |  |  | 構材是否有明顯之損壞、變形或腐蝕等情形？ | 施工中 | 現場巡視 | 每次輪進 | 暫停作業改善 | 抽查紀錄表單SD-36-2 |  |
|  |  |  | 基腳墊材下方是否與地面完全密合、平整？ | 施工中 | 現場巡視 | 每次輪進 | 暫停作業改善 | 抽查紀錄表單SD-36-2 |  |
|  |  |  | 支撐架構件(墊材、施工架、型鋼、調整座、千斤頂)是否依施工計畫、圖說確實鎖固、固定，無明顯傾斜？ | 施工中 | 現場巡視 | 每次輪進 | 暫停作業改善 | 抽查紀錄表單SD-36-2 |  |
|  |  |  | 支撐架組拆時需設完整圈圍管制，並禁止人員進入材料可能飛落範圍內？ | 施工中 | 現場巡視 | 每次輪進 | 暫停作業改善 | 抽查紀錄表單SD-36-2 |  |
|  |  |  | 支撐架推進時軌道是否平順? | 施工中 | 現場巡視 | 每次輪進 | 暫停作業改善 | 抽查紀錄表單SD-36-2 |  |
|  |  |  | 支撐架施工通路踏板是否穩固? | 施工中 | 現場巡視 | 每次輪進 | 暫停作業改善 | 抽查紀錄表單SD-36-2 |  |
| 施工中 |  | 鋪設作業 | 作業平台護欄應有足夠強度。 | 施工中 | 現場巡視 | 每次輪進 | 暫停作業改善 | 抽查紀錄表單SD-36-2 |  |
|  |  |  | 施工人員配戴安全防護具。 | 施工中 | 現場巡視 | 每次輪進 | 暫停作業改善 | 抽查紀錄表單SD-36-2 |  |
|  |  |  | 作業主管現場指揮監督。 | 施工中 | 現場巡視 | 每次輪進 | 暫停作業改善 | 抽查紀錄表單SD-36-2 |  |
| 施工中 | 鋪 設 不 織 布 及 防 水 膜 | 鋪設作業 | 鋼模通路開口等是否置高≧90cm、立柱間距≦2.5m之安全護欄? | 施工中 | 現場巡視 | 每次輪進 | 暫停作業改善 | 抽查紀錄表單SD-36-2 |  |
|  |  |  | 未能設置護欄等防護措施，是否架設安全母索，並使用防墜器及使勞工佩掛安全帶? | 施工中 | 現場巡視 | 每次輪進 | 暫停作業改善 | 抽查紀錄表單SD-36-2 |  |
|  |  | 營建機械管理 | 設置蜂鳴器。 | 施工中 | 現場巡視 | 每次輪進 | 暫停作業改善 | 抽查紀錄表單SD-36-2 |  |
|  |  |  | 設警示燈。 | 施工中 | 現場巡視 | 每次輪進 | 暫停作業改善 | 抽查紀錄表單SD-36-2 |  |
|  |  |  | 作業半徑圈圍管制。 | 施工中 | 現場巡視 | 每次輪進 | 暫停作業改善 | 抽查紀錄表單SD-36-2 |  |
|  |  |  | 迴轉半徑禁止人員進入。 | 施工中 | 現場巡視 | 每次輪進 | 暫停作業改善 | 抽查紀錄表單SD-36-2 |  |
|  |  |  | 指派專人指揮。 | 施工中 | 現場巡視 | 每次輪進 | 暫停作業改善 | 抽查紀錄表單SD-36-2 |  |

表單編號:SD-36-2

表SD-36-2防水膜安全衛生抽查紀錄表

| 工程名稱 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分項工程名稱 |  |  |  |  |  |  |  |
| 抽查位置 |  |  |  | 抽查日期 |  | 年 月 日 |  |
| 抽查時機 |  |  | ※安全衛生查驗點 |  |  |  |  |
| 抽查結果 |  |  | ○檢查合格 ╳有缺失需改正 ／無此檢查項目 |  |  |  |  |
| 抽查時機 |  |  | □檢驗停留點 □隨機抽查 |  |  |  |  |
| 檢查項目 |  |  | 檢查標準 |  | 實際抽查情形 （敘述抽情形） |  | 抽查結果 |
| 施工前 | 鋪 設 不 織 布 及 防 水 膜 | 承包商自主檢查 | 現場工程師及作業主管完成自主檢查。 |  |  |  |  |
|  |  | 危害告知 | 每日作業前實施工具箱會議及危害告知。 |  |  |  |  |
|  |  | 一般規定 | 通風換氣設備正常運作。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 是否有足夠照明、警戒標示及逃生方向指示標誌? |  |  |  |  |
|  |  |  | 氣體偵測是否符合規定? |  |  |  |  |
|  |  |  | 基地是否無積水、支撐坡腳沖蝕等軟化現象？ |  |  |  |  |
|  |  |  | 構材是否有明顯之損壞、變形或腐蝕等情形？ |  |  |  |  |
|  |  |  | 基腳墊材下方是否與地面完全密合、平整？ |  |  |  |  |
|  |  |  | 支撐架構件(墊材、施工架、型鋼、調整座、千斤頂)是否依施工計畫、圖說確實鎖固、固定，無明顯傾斜？ |  |  |  |  |
|  |  |  | 支撐架組拆時需設完整圈圍管制，並禁止人員進入材料可能飛落範圍內？ |  |  |  |  |
|  |  |  | 支撐架推進時軌道是否平順? |  |  |  |  |
|  |  |  | 支撐架施工通路踏板是否穩固? |  |  |  |  |
| 施工中 |  | 鋪設作業 | 作業平台護欄應有足夠強度。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 施工人員配戴安全防護具。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 作業主管現場指揮監督。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 鋼模通路開口等是否置高≧90cm、立柱間距≦2.5m之安全護欄? |  |  |  |  |
|  |  |  | 未能設置護欄等防護措施，是否架設安全母索，並使用防墜器及使勞工佩掛安全帶? |  |  |  |  |
|  |  | 營建機械管理 | 設置蜂鳴器。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 設警示燈。。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 作業半徑圈圍管制 |  |  |  |  |
|  |  |  | 迴轉半徑禁止人員進入。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 指派專人指揮。 |  |  |  |  |
| 缺失複查結果： □已完成改善（檢附改善前中後照片）。 □未完成改善，填具「施工安全衛生處理改善暨追蹤紀錄表」進行追蹤改善。 複查日期： 年 月 日 複查人員簽名： |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.抽查標準及實際檢查情形應具體明確或量化尺寸。 2.查驗結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需查驗之項目則打「/」。 3.嚴重缺失、缺失未完成改善，應填具「不合格追蹤管制表」進行追蹤改善。 4.本表由工地現場監造人員實地檢查後覈實記載簽認，並應由監造工地負責人或授權人確實複閱。 |  |  |  |  |  |  |  |

監造現場人員簽名：　　　　　　　　　　　           監造工地負責(授權)人：

159159