※

★

★

★

回填灌漿

鋼模定位

鋼筋組立

鋼模組立

襯砌鋼模製作

材料與設備審驗

送審文件

降模移模

混凝土澆置

封端模

★

★

※

備註：★ 施工檢驗停留點      ※ 安全衛生查驗點

(施工檢驗停留點檢驗及安全衛生查驗點查驗均於廠商完成自主(動)檢查後辦理，未標示者為不定期稽核點。)

圖D-37-1 隧道內襯砌施工抽查程序

表SD-37-1 隧道內襯砌工程施工抽查標準

| 施工流程 |  | 管理項目 | 抽查標準 | 抽查 時機 | 抽查 方法 | 抽查 頻率 | 不符合之 處置方法 | 管理紀錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工前 | 鋼 筋 組 立 | 承包商自主檢查 | 現場工程師及作業主管完成自主檢查作業主管現場指揮監督。 | 施工前 | 文件查閱 | 每次輪進 | 暫停作業改善 | 抽查紀錄表單SD-37-2 |  |
|  |  | 危害告知 | 每日作業前實施工具箱會議及危害告知。 | 施工前 | 文件查閱 | 每次輪進 | 暫停作業改善 | 抽查紀錄表單SD-37-2 |  |
| 施工中 |  | 一般規定 | 通風換氣設備正常運作。 | 施工中 | 現場巡視 | 每次輪進 | 暫停作業改善 | 抽查紀錄表單SD-37-2 |  |
|  |  |  | 是否有足夠照明、警戒標示及逃生方向指示標誌? | 施工中 | 現場巡視 | 每次輪進 | 暫停作業改善 | 抽查紀錄表單SD-37-2 |  |
|  |  |  | 氣體偵測是否符合規定? | 施工中 | 現場巡視 | 每次輪進 | 暫停作業改善 | 抽查紀錄表單SD-37-2 |  |
|  |  | 電氣設備檢查 | 開關箱配置漏電斷路器、自動電擊防止裝置正常及水電管線架高。 | 施工中 | 現場巡視 | 每次輪進 | 暫停作業改善 | 抽查紀錄表單SD-37-2 |  |
|  |  | 鋼筋組立 | 作業平台護欄應有足夠強度? | 施工中 | 現場巡視 | 每次輪進 | 暫停作業改善 | 抽查紀錄表單SD-37-2 |  |
|  |  |  | 施工人員配戴安全防護具。 | 施工中 | 現場巡視 | 每次輪進 | 暫停作業改善 | 抽查紀錄表單SD-37-2 |  |
|  |  |  | 作業主管現場指揮監督。 | 施工中 | 現場巡視 | 每次輪進 | 暫停作業改善 | 抽查紀錄表單SD-37-2 |  |
|  |  |  | 鋼模通路開口等是否置高≧90cm、立柱間距≦2.5m之護欄? | 施工中 | 現場巡視 | 每次輪進 | 暫停作業改善 | 抽查紀錄表單SD-37-2 |  |
|  |  |  | 未能設置護欄等防護措施，是否架設安全母索，並使用防墜器及使勞工佩掛安全帶? | 施工中 | 現場巡視 | 每次輪進 | 暫停作業改善 | 抽查紀錄表單SD-37-2 |  |
| 施工中 | 混凝土澆置 | 混凝土澆置 | 模板支撐、各部份之連接及斜撐及水平繫條裝置固定情形。 | 施工中 | 現場巡視 | 每次輪進 | 暫停作業改善 | 抽查紀錄表單SD-37-2 |  |
|  |  |  | 作業主管現場指揮監督。 | 施工中 | 現場巡視 | 每次輪進 | 暫停作業改善 | 抽查紀錄表單SD-37-2 |  |
|  |  | 營建機械管理 | 設置蜂鳴器。 | 施工中 | 現場巡視 | 每次輪進 | 暫停作業改善 | 抽查紀錄表單SD-37-2 |  |
|  |  |  | 設警示燈。 | 施工中 | 現場巡視 | 每次輪進 | 暫停作業改善 | 抽查紀錄表單SD-37-2 |  |
| 施工中 | 混凝土澆置 | 營建機械管理 | 作業半徑圈圍管制。 | 施工中 | 現場巡視 | 每次輪進 | 暫停作業改善 | 抽查紀錄表單SD-37-2 |  |
|  |  |  | 迴轉半徑禁止人員進入。 | 施工中 | 現場巡視 | 每次輪進 | 暫停作業改善 | 抽查紀錄表單SD-37-2 |  |
|  |  |  | 指派專人指揮。 | 施工中 | 現場巡視 | 每次輪進 | 暫停作業改善 | 抽查紀錄表單SD-37-2 |  |

表單編號:SD-37-2

表SD-37-2隧道襯砌作業安全衛生抽查紀錄表

| 工程名稱 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分項工程名稱 |  |  |  |  |  |  |
| 抽查位置 |  |  |  | 抽查日期 | 年 月 日 |  |
| 抽查時機 |  |  | ※安全衛生查驗點 |  |  |  |
| 抽查結果 |  |  | ○檢查合格 ╳有缺失需改正 ／無此檢查項目 |  |  |  |
| 檢查項目 |  |  | 抽查標準 | 實際抽查情形 （敘述抽情形） |  | 抽查結果 |
| 施工前 | 鋼筋組立 | 承包商自主檢查 | 現場工程師及作業主管完成自主檢查作業主管現場指揮監督。 |  |  |  |
|  |  | 危害告知 | 每日作業前實施工具箱會議及危害告知。 |  |  |  |
| 施工中 |  | 一般規定 | 通風換氣設備正常運作。 |  |  |  |
|  |  |  | 是否有足夠照明、警戒標示及逃生方向指示標誌? |  |  |  |
|  |  |  | 氣體偵測是否符合規定? |  |  |  |
|  |  | 電氣設備檢查 | 開關箱配置漏電斷路器、自動電擊防止裝置正常及水電管線架高。 |  |  |  |
|  |  | 鋼筋組立 | 作業平台護欄應有足夠強度。 |  |  |  |
|  |  |  | 施工人員配戴安全防護具。 |  |  |  |
|  |  |  | 作業主管現場指揮監督。 |  |  |  |
|  |  |  | 鋼模通路開口等是否置高≧90cm、立柱間距≦2.5m之護欄? |  |  |  |
|  |  |  | 未能設置護欄等防護措施，是否架設安全母索，並使用防墜器及使勞工佩掛安全帶? |  |  |  |
| 施工中 | 混 凝 土 澆 置 | 混凝土澆置 | 模板支撐、各部份之連接及斜撐及水平繫條裝置固定情形。 |  |  |  |
|  |  |  | 作業主管現場指揮監督。 |  |  |  |
|  |  | 營建機械管理 | 設置蜂鳴器。 |  |  |  |
|  |  |  | 設警示燈。 |  |  |  |
|  |  |  | 作業半徑圈圍管制。 |  |  |  |
|  |  |  | 迴轉半徑禁止人員進入。 |  |  |  |
|  |  |  | 指派專人指揮。 |  |  |  |
| 缺失複查結果： □已完成改善（檢附改善前中後照片）。 □未完成改善，填具「施工安全衛生處理改善暨追蹤紀錄表」進行追蹤改善。 複查日期： 年 月 日 複查人員簽名： |  |  |  |  |  |  |
| 1.抽查標準及實際檢查情形應具體明確或量化尺寸。 2.查驗結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需查驗之項目則打「/」。 3.嚴重缺失、缺失未完成改善，應填具「不合格追蹤管制表」進行追蹤改善。 4.本表由工地現場監造人員實地檢查後覈實記載簽認，並應由監造工地負責人或授權人確實複閱。 |  |  |  |  |  |  |

監造現場人員簽名：　　　　　　　　　　　                監造工地負責(授權)人：

159159