★※

※

★※

★※

坡面檢測

完成

打設岩栓

打設錨釘

舖設菱形網

岩栓灌漿

岩栓檢測

噴植生基材

施工前準備工作

★※

★

★※

備註：★ 施工檢驗停留點      ※ 安全衛生查驗點

(施工檢驗停留點檢驗及安全衛生查驗點查驗均於廠商完成自主(動)檢查後辦理，未標示者為不定期稽核點。)

圖E-39-1 掛網植生施工抽查程序

表SE-39-1  掛網植生施工安全衛生抽查標準表

| 施工流程 |  | 管理項目（A） | 抽查標準（B） | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合之處置方法 | 管理紀錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工前 | 施工前準備工作 | 勞工保險 | 現場人員是否依規定辦理勞工保險? | 施工前 | 書面文件 | 每週1次 | 改善 | 安全衛生抽查紀錄表，編號：SE-39-2 |  |
|  |  | 教育訓練 | 上工前是否已接受6小時安全衛生教育訓練(至少應包含3小時坡面或高空作業安全訓練)? | 施工前 | 書面文件 | 每週1次 | 改善 | 安全衛生抽查紀錄表，編號：SE-39-2 |  |
|  |  | 危害因素告知 | 各項施工中可能危害因素是否已告知所有在場從事作業人員，並簽名確認? | 施工前 | 書面文件 | 每週1次 | 改善 | 安全衛生抽查紀錄表，編號：SE-39-2 |  |
|  |  | 交通維持設施 | 交通維持計畫是否奉核? | 施工前 | 書面文件 | 每週1次 | 改善 | 安全衛生抽查紀錄表，編號：SE-39-2 |  |
|  |  |  | 現場設置施工標誌、塊狀紐澤西護欄、交通錐、連桿、活動拒馬、燈箱及電動旗手等交維設施是否符合設計圖及已核准交通維持計畫內容? | 施工前 | 目視 | 每週1次 | 改善 | 安全衛生抽查紀錄表，編號：SE-39-2 |  |
|  |  |  | 出入口是否依交通維持計畫設置交通指揮、引導人員，並配置指揮紅旗(旗面60*60cm，旗桿長80cm以上，夜間則改用「閃爍型紅色電指揮棒」)? | 施工前 | 目視 | 每週1次 | 改善 | 安全衛生抽查紀錄表，編號：SE-39-2 |  |
|  |  |  | 每日自主作業檢查完畢應拍照存證(含日期) 。 | 施工前 | 書面文件 | 每週1次 | 改善 | 安全衛生抽查紀錄表，編號：SE-39-2 |  |
|  |  | 工作繩及 安全繩 | 不得使用不合格之工作繩及安全繩(例如：棉繩或花棉繩等，應使用鋼索、尼龍繩索或合成纖維之材質構成)。 | 施工前 | 目視 | 每週1次 | 更換 | 安全衛生抽查紀錄表，編號：SE-39-2 |  |
|  |  |  | 繩索可承受拉力應達2300kgf以上。 | 施工前 | 書面文件 | 施工前1次 | 更換 | 安全衛生抽查紀錄表，編號：SE-39-2 |  |
|  |  |  | 繩索如有磨損、劣化、缺陷或其強度不符應立即更換。 | 施工前 | 目視 | 每週1次 | 更換 | 安全衛生抽查紀錄表，編號：SE-39-2 |  |
|  |  |  | 若工作繩在可能摩擦之場所，是否有保護防磨之作業? | 施工前 | 目視 | 每週1次 | 改善 | 安全衛生抽查紀錄表，編號：SE-39-2 |  |
|  |  |  | 安全母索之下端應有防止安全帶鎖扣自尾端脫落之設施。 | 施工前 | 目視 | 每週1次 | 改善 | 安全衛生抽查紀錄表，編號：SE-39-2 |  |
|  |  |  | 繩索不可續接，且必須每2個月更新1次。 | 施工前 | 目視 | 每週1次 | 更換 | 安全衛生抽查紀錄表，編號：SE-39-2 |  |
|  |  | 垂直防墜器 | 防墜器是否變形、鏽蝕、固定螺栓鬆脫異常現象，若是無法固鎖下滑現象時應立即更換? | 施工前 | 目視 | 每週1次 | 更換 | 安全衛生抽查紀錄表，編號：SE-39-2 |  |
|  |  |  | 繫繩如有鬆脫、磨損、劣化、缺陷應立即更換。 | 施工前 | 目視 | 每週1次 | 更換 | 安全衛生抽查紀錄表，編號：SE-39-2 |  |
|  |  | 繩索固定 | 繩索固定端應可承受2300kg以上拉力。 | 施工前 | 測試 | 施工前1次 | 改善 | 安全衛生抽查紀錄表，編號：SE-39-2 |  |
|  |  |  | 工作繩及及安全繩均需分別於兩個以上之位置打入堅固之立桿並用錨定確實固定。 | 施工前 | 書面文件 | 每週1次 | 改善 | 安全衛生抽查紀錄表，編號：SE-39-2 |  |
|  |  |  | 若採樹木綁固應選擇根部穩固無傾倒之虞且主幹直徑大於15cm以上，並同時於2棵樹木以上主幹確實綑綁。 | 施工前 | 目視 | 每週1次 | 改善 | 安全衛生抽查紀錄表，編號：SE-39-2 |  |
|  |  | 個人安全防護具 | 作業人員應戴有反光帶之安全帽，安全帽應符合CNS1336 工地用安全帽檢驗標準，並貼經濟部商品檢驗局之標籤或正字標籤。 | 施工前 | 目視 | 每週1次 | 更換 | 安全衛生抽查紀錄表，編號：SE-39-2 |  |
|  |  |  | 穿著顏色鮮明有反光帶之施工背心，以利辨識。 | 施工前 | 目視 | 每週1次 | 改善 | 安全衛生抽查紀錄表，編號：SE-39-2 |  |
|  |  |  | 坡面作業應穿戴全身背負式安全帶，並檢查是否有磨損，若有磨損應立即更換? | 施工前 | 目視 | 每週1次 | 更換 | 安全衛生抽查紀錄表，編號：SE-39-2 |  |
|  |  | 移動式起重機 | 如採用移動式起重機作業，起重機載人作業前，應先以預期最大荷重之荷物，進行試吊測試，將測試荷物置於搭乘設備上，吊升至最大作業高度，保持五分鐘以上，確認其平衡性及安全性無異常。 | 施工前 | 書面文件或測試 | 每處施工前1次 | 改善 | 安全衛生抽查紀錄表，編號：SE-39-2 |  |
| 施 工 中 | 打設岩栓 打設錨釘 舖設菱形網 岩栓灌漿 噴植生基材 | 作業安全 | 坡面作業每人除工作繩外，仍應另勾掛安全繩防止墜落。(雙繩雙勾) | 施工中 | 目視 | 每週1次 | 改善 | 安全衛生抽查紀錄表，編號：SE-39-2 |  |
|  |  |  | 每條安全母索應僅提供一名勞工使用。 | 施工中 | 目視 | 每週1次 | 改善 | 安全衛生抽查紀錄表，編號：SE-39-2 |  |
|  |  |  | 邊坡作業時應派員於安全處所擔任監看(警戒)人員，隨時注意邊坡坡面及地層是否有異常狀況，同時邊坡直下方不得有人隨意停留走動、施工人員不得有不安全行為(如鬆開安全母索掛勾)。 | 施工中 | 目視 | 每週1次 | 改善 | 安全衛生抽查紀錄表，編號：SE-39-2 |  |
|  |  |  | 作業有感電之虞，應請暫停供電或採絕緣保護。 | 施工中 | 目視 | 每週1次 | 改善 | 安全衛生抽查紀錄表，編號：SE-39-2 |  |
|  |  | 起重機具 | 3噸以上起重機具作業是否有1機2人3證及採取防止吊掛物通過人員上方及人員進入吊掛物下方之設備或措施? | 施工中 | 書面文件及目視 | 每週1次 | 改善 | 安全衛生抽查紀錄表，編號：SE-39-2 |  |
|  |  |  | 起重機具應有防過捲揚裝置，吊具鋼索不得有截斷、磨損、變形、扭結及裂紋產生。 | 施工中 | 目視 | 每週1次 | 改善 | 安全衛生抽查紀錄表，編號：SE-39-2 |  |
|  |  |  | 吊鉤正常無損傷；末端結頭無異常，吊鉤防止吊物脫落之防滑舌片裝置正常。 | 施工中 | 目視 | 每週1次 | 改善 | 安全衛生抽查紀錄表，編號：SE-39-2 |  |
|  |  |  | 起重機其外伸撐座伸至最大極限位置，外伸時需檢查墊腳基礎應穩固。 | 施工中 | 目視 | 每週1次 | 改善 | 安全衛生抽查紀錄表，編號：SE-39-2 |  |
|  |  |  | 機身應裝置警示燈及警報裝置；吊掛物不得超過額定荷重(機身明顯處應標示額定荷重)。 | 施工中 | 目視 | 每週1次 | 改善 | 安全衛生抽查紀錄表，編號：SE-39-2 |  |
|  |  | 吊掛搭乘設備 | 吊掛搭乘設備應由中央主管機關認可之專業機構簽認並領有檢查合格證。 | 施工中 | 書面審核 | 每週1次 | 改善 | 安全衛生抽查紀錄表，編號：SE-39-2 |  |
|  |  |  | 每月定期實施自主檢查一次，並留有相關自動檢查資料。 | 施工中 | 目視 | 每週1次 | 改善 | 安全衛生抽查紀錄表，編號：SE-39-2 |  |
|  |  |  | 吊掛搭乘設備運轉中，應禁止操作人員擅離操作位置。 | 施工中 | 目視 | 每週1次 | 改善 | 安全衛生抽查紀錄表，編號：SE-39-2 |  |
|  |  |  | 人員於吊掛搭乘設備作業應確實勾掛全身背負式安全帶。 | 施工中 | 目視 | 每週1次 | 改善 | 安全衛生抽查紀錄表，編號：SE-39-2 |  |

表單編號:SE-39-2

表SE-39-2 掛網植生施工安全衛生抽查紀錄表

| 工程名稱 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分項工程名稱 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 抽查位置 |  |  |  |  |  | 抽查日期 | 年 月 日 |  |
| 抽查時機 |  |  |  | ※安全衛生查驗點 |  |  |  |  |
| 抽查結果 |  |  |  | ○檢查合格 ╳有缺失需改正 ／無此檢查項目 |  |  |  |  |
| 檢查項目 |  |  |  |  | 抽查標準（定量定性） | 實際抽查情形 （敘述抽查值） |  | 抽查結果 |
| 施工前 |  | 施工前準備工作 | 勞工保險 |  | 現場人員是否依規定辦理勞工保險? |  |  |  |
|  |  |  | 教育訓練 |  | 上工前是否已接受6小時安全衛生教育訓練? |  |  |  |
|  |  |  | 危害因素告知 |  | 各項施工中可能危害因素是否已告知所有在場從事作業人員，並簽名確認? |  |  |  |
|  |  |  | 交通維持設施 |  | 交通維持計畫是否奉核? |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 現場設置施工標誌、塊狀紐澤西護欄、交通錐、連桿、活動拒馬、燈箱及電動旗手等交維設施是否符合設計圖及已核准交通維持計畫內容? |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 出入口是否依交通維持計畫設置交通指揮、引導人員，並配置指揮紅旗(旗面60*60cm，旗桿長80cm以上，夜間則改用「閃爍型紅色電指揮棒」)? |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 每日自主作業檢查完畢應拍照存證(含日期) |  |  |  |
|  |  |  | 工作繩及 安全繩 |  | 不得使用不合格之工作繩及安全母索(例如：棉繩或花棉繩等，應使用鋼索、尼龍繩索或合成纖維之材質構成)。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 繩索可承受拉力應達2300kgf以上。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 繩索如有磨損、劣化、缺陷或其強度不符應立即更換。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 若工作繩在可能摩擦之場所，是否有保護防磨之作業? |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 安全母索之下端應有防止安全帶鎖扣自尾端脫落之設施。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 繩索不可續接，且必須每2個月更新1次。 |  |  |  |
| 施工前 | 施工前準備工作 |  | 垂直防墜器 |  | 防墜器及掛勾是否變形、鏽蝕、固定螺栓鬆脫異常現象，若是否法固鎖下滑現象時應立即更換? |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 繫繩如有鬆脫、磨損、劣化、缺陷應立即更換。 |  |  |  |
|  |  |  | 繩索固定 |  | 繩索固定端應可承受2300kg以上拉力。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 工作繩及及安全繩均需分別於兩個以上之位置打入堅固之立桿並用錨定確實固定。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 若採樹木綁固應選擇根部穩固無傾倒之虞且主幹直徑大於15cm以上，並同時於2棵樹木以上主幹確實綑綁。 |  |  |  |
|  |  |  | 個人安全護具 |  | 作業人員應戴有反光帶之安全帽，安全帽應符合CNS1336 工地用安全帽檢驗標準，並貼經濟部商品檢驗局之標籤或正字標籤， |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 穿著顏色鮮明有反光帶之施工背心，以利辨識。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 坡面作業應穿戴全身背負式安全帶，並檢查是否有磨損，若有磨損應立即更換? |  |  |  |
|  |  |  | 移動式起重機 |  | 如採用移動式起重機作業，起重機載人作業前，應先以預期最大荷重之荷物，進行試吊測試，將測試荷物置於搭乘設備上，吊升至最大作業高度，保持五分鐘以上，確認其平衡性及安全性無異常。 |  |  |  |
| 施工中 | 打設岩栓 、打設錨釘 、舖設菱形網 、岩栓灌漿 、噴植生基材 |  | 作業安全 |  | 坡面作業每人除工作繩外，仍應另勾掛安全繩防止墜落。(雙繩雙勾) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 每條安全母索應僅提供一名勞工使用。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 邊坡作業時應派員於安全處所擔任監看(警戒)人員，隨時注意邊坡坡面及地層是否有異常狀況，同時邊坡直下方不得有人隨意停留走動、施工人員不得有不安全行為(如鬆開安全母索掛勾)。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 作業有感電之虞，應請暫停供電或採絕緣保護。 |  |  |  |
|  |  |  | 起重機 |  | 3噸以上起重機具作業是否有1機2人3證及採取防止吊掛物通過人員上方及人員進入吊掛物下方之設備或措施? |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 起重機具應有防過捲揚裝置，吊具鋼索不得有截斷、磨損、變形、扭結及裂紋產生。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 吊鉤正常無損傷；末端結頭無異常，吊鉤防止吊物脫落之防滑舌片裝置正常。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 起重機具其外伸撐座伸至最大極限位置，外伸時需檢查墊腳基礎應穩固。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 機身應裝置警示燈及警報裝置；吊掛物不得超過額定荷重(機身明顯處應標示額定荷重)。 |  |  |  |
|  |  |  | 吊掛搭乘設備 |  | 吊掛搭乘設備應由中央主管機關認可之專業機構簽認並領有檢查合格證。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 每月定期實施自主檢查一次，並留有相關自動檢查資料。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 吊掛搭乘設備運轉中，應禁止操作人員擅離操作位置。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 人員於吊掛搭乘設備作業應確實勾掛全身背負式安全帶。 |  |  |  |
| 缺失複查結果： - 已完成改善（檢附改善前、中、後照片）。 - 未完成改善，填具「施工安全衛生不合格追蹤管制表」進行追蹤改善。 複查日期： 年 月 日 複查人員簽名： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.抽查標準及實際抽查情形應具體明確或量化尺寸。 2.抽查結果合格者應註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需查驗之項目則打「/」。 3.嚴重缺失、缺失未完成改善，應填具「不合格追蹤管制表」進行追蹤限期改善。 4.現場抽查時，應同時審視施工廠商現場安全衛生之執行情形。 5.本表由工地現場監造人員實地檢查後覈實記載簽認，並應由監造工地負責人或授權人確實複閱，並應由監造主管確實複閱簽名。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

監造現場人員簽名：      	       	          監造工地負責(授權)人：