★

★※

※

施 工 前

準備工作

路面切割及開挖

鋼筋及模板組立

混凝土澆置

拆模及養護

分隔島端頭黃黑斜紋油漆

完成

備註：★ 施工檢驗停留點      ※ 安全衛生查驗點

(施工檢驗停留點檢驗及安全衛生查驗點查驗均於廠商完成自主(動)檢查後辦理，未標示者為不定期稽核點。)

圖E-41-1 分隔島施工抽查程序

表SE-41-1  分隔島施工安全衛生抽查標準表

| 施工流程 |  | 管理項目（A） | 抽查標準（B） | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合之處置方法 | 管理紀錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施 工 前 | 施工前 準備工作 | 勞工保險 | 現場人員是否依規定辦理勞工保險? | 施工前 | 書面文件 | 每週1次 | 改善 | 安全衛生抽查紀錄表，編號：SE-41-2 |  |
|  |  | 教育訓練 | 上工前是否已接受6小時安全衛生教育訓練? | 施工前 | 書面文件 | 每週1次 | 改善 | 安全衛生抽查紀錄表，編號：SE-41-2 |  |
|  |  | 危害因素告知 | 各項施工中可能危害因素是否已告知所有在場從事作業人員，並簽名確認? | 施工前 | 書面文件 | 每週1次 | 改善 | 安全衛生抽查紀錄表，編號：SE-41-2 |  |
|  |  | 交通維持設施 | 交通維持計畫是否奉核? | 施工前 | 書面文件 | 每週1次 | 改善 | 安全衛生抽查紀錄表，編號：SE-41-2 |  |
|  |  |  | 現場設置施工標誌、塊狀紐澤西護欄、交通錐、連桿、活動拒馬、燈箱及電動旗手等交維設施是否符合設計圖及已核准交通維持計畫內容? | 施工前 | 目視 | 每週1次 | 改善 | 安全衛生抽查紀錄表，編號：SE-41-2 |  |
|  |  |  | 出入口是否依交通維持計畫設置交通指揮、引導人員，並配置指揮紅旗(旗面60*60cm，旗桿長80cm以上，夜間則改用「閃爍型紅色電指揮棒」)? | 施工前 | 目視 | 每週1次 | 改善 | 安全衛生抽查紀錄表，編號：SE-41-2 |  |
|  |  |  | 每日自主作業檢查完畢應拍照存證(含日期) 。 | 施工前 | 書面文件 | 每週1次 | 改善 | 安全衛生抽查紀錄表，編號：SE-41-2 |  |
|  |  | 個人安全防護具 | 作業人員應戴有反光帶之安全帽，安全帽應符合CNS1336 工地用安全帽檢驗標準，並貼經濟部商品檢驗局之標籤或正字標籤。 | 施工前 | 目視 | 每週1次 | 改善 | 安全衛生抽查紀錄表，編號：SE-41-2 |  |
|  |  |  | 穿著顏色鮮明有反光帶之施工背心，以利辨識。 | 施工前 | 目視 | 每週1次 | 改善 | 安全衛生抽查紀錄表，編號：SE-41-2 |  |
| 施 工 中 | 鋼筋及模板組立 | 作業安全 | 暴露之鋼筋應採取彎曲、加蓋或加裝護套等設施。 | 施工中 | 目視 | 每週1次 | 改善 | 安全衛生抽查紀錄表，編號：SE-41-2 |  |
|  |  |  | 鋼筋材料設備是否放置妥當? | 施工中 | 目視 | 每週1次 | 改善 | 安全衛生抽查紀錄表，編號：SE-41-2 |  |
|  |  |  | 使用乙炔切割作業，發生器應設置防止逆流或回火之安全裝置，並禁止人員進入作業半徑，熔接裝置之設置場所，應有適當之消防設備。 | 施工中 | 目視 | 每週1次 | 改善 | 安全衛生抽查紀錄表，編號：SE-41-2 |  |
|  |  |  | 對於高壓氣體之貯存，應依規定辦理：(1)貯存場所應有適當之警戒標示，禁止煙火接近(2)可燃性氣體與氧氣之鋼瓶應分開貯存(3)應安穩置放並加固定及裝妥護蓋。 | 施工中 | 目視 | 每週1次 | 改善 | 安全衛生抽查紀錄表，編號：SE-41-2 |  |
|  |  |  | 作業有感電之虞，應請暫停供電或採絕緣保護。 | 施工中 | 目視 | 每週1次 | 改善 | 安全衛生抽查紀錄表，編號：SE-41-2 |  |
|  |  |  | 配電盤各分接之電源裝置是否有漏電斷路器，另電器設備是否確實接地，電纜線是否完整無破損? | 施工中 | 目視 | 每週1次 | 改善 | 安全衛生抽查紀錄表，編號：SE-41-2 |  |
|  |  |  | 使用電焊機是否裝設自動防擊裝置且正常（待機中二次側電壓應在25V 以下），電焊作業勞工是否配戴護目鏡及絕緣手套? | 施工中 | 目視 | 每週1次 | 改善 | 安全衛生抽查紀錄表，編號：SE-41-2 |  |
|  |  | 施工機具 | 挖土機作業時迴轉半徑內設置管制區，禁止人員進入並派專人從事開挖機械之指揮工作。 | 施工中 | 目視 | 每週1次 | 改善 | 安全衛生抽查紀錄表，編號：SE-41-2 |  |
|  |  |  | 挖土機及起重機具等應裝設警示燈及蜂鳴器。 | 施工中 | 目視 | 每週1次 | 改善 | 安全衛生抽查紀錄表，編號：SE-41-2 |  |
|  |  |  | 起重機具應有防過捲揚裝置，吊具鋼索不得有截斷、磨損、變形、扭結及裂紋產生。 | 施工中 | 目視 | 每週1次 | 改善 | 安全衛生抽查紀錄表，編號：SE-41-2 |  |
|  |  |  | 吊鉤正常無損傷；末端結頭無異常，吊鉤防止吊物脫落之防滑舌片裝置正常。 | 施工中 | 目視 | 每週1次 | 改善 | 安全衛生抽查紀錄表，編號：SE-41-2 |  |
|  |  |  | 起重機具其外伸撐座伸至最大極限位置，外伸時需檢查墊腳基礎應穩固。 | 施工中 | 目視 | 每週1次 | 改善 | 安全衛生抽查紀錄表，編號：SE-41-2 |  |
|  |  |  | 機身應裝置警示燈及警報裝置；吊掛物不得超過額定荷重(機身明顯處應標示額定荷重)。 | 施工中 | 目視 | 每週1次 | 改善 | 安全衛生抽查紀錄表，編號：SE-41-2 |  |

表單編號:SE-41-2

表SE-41-2 分隔島施工安全衛生抽查紀錄表

| 工程名稱 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分項工程名稱 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 抽查位置 |  |  |  |  |  | 抽查日期 | 年 月 日 |  |
| 抽查時機 |  |  |  | ※安全衛生查驗點 |  |  |  |  |
| 抽查結果 |  |  |  | ○檢查合格 ╳有缺失需改正 ／無此檢查項目 |  |  |  |  |
| 檢查項目 |  |  |  |  | 抽查標準（定量定性） | 實際抽查情形 （敘述抽查值） |  | 抽查結果 |
| 施工前 |  | 施工前準備工作 | 勞工保險 |  | 現場人員是否依規定辦理勞工保險? |  |  |  |
|  |  |  | 教育訓練 |  | 上工前是否已接受6小時安全衛生教育訓練? |  |  |  |
|  |  |  | 危害因素告知 |  | 各項施工中可能危害因素是否已告知所有在場從事作業人員，並簽名確認? |  |  |  |
|  |  |  | 交通維持設施 |  | 交通維持計畫是否奉核? |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 現場設置施工標誌、塊狀紐澤西護欄、交通錐、連桿、活動拒馬、燈箱及電動旗手等交維設施是否符合設計圖及已核准交通維持計畫內容? |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 出入口是否依交通維持計畫設置交通指揮、引導人員，並配置指揮紅旗(旗面60*60cm，旗桿長80cm以上，夜間則改用「閃爍型紅色電指揮棒」)? |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 每日自主作業檢查完畢應拍照存證(含日期)。 |  |  |  |
|  |  |  | 個人安全防護具 |  | 作業人員應戴有反光帶之安全帽，安全帽應符合CNS1336 工地用安全帽檢驗標準，並貼經濟部商品檢驗局之標籤或正字標籤。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 穿著顏色鮮明有反光帶之施工背心，以利辨識。 |  |  |  |
| 施工中 | 鋼筋及模板組立 |  | 作業安全 |  | 暴露之鋼筋應採取彎曲、加蓋或加裝護套等設施。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 鋼筋材料設備是否放置妥當? |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 使用乙炔切割作業，發生器應設置防止逆流或回火之安全裝置，並禁止人員進入作業半徑，熔接裝置之設置場所，應有適當之消防設備。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 對於高壓氣體之貯存，應依規定辦理：(1)貯存場所應有適當之警戒標示，禁止煙火接近(2)可燃性氣體與氧氣之鋼瓶應分開貯存(3)應安穩置放並加固定及裝妥護蓋。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 作業有感電之虞，應請暫停供電或採絕緣保護。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 配電盤各分接之電源裝置是否有漏電斷路器，另電器設備是否確實接地，電纜線是否完整無破損? |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 使用電焊機是否裝設自動防擊裝置且正常（待機中二次側電壓應在25V 以下），電焊作業勞工是否配戴護目鏡及絕緣手套? |  |  |  |
|  |  |  | 施工機具 |  | 挖土機作業時迴轉半徑內設置管制區，禁止人員進入並派專人從事開挖機械之指揮工作。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 挖土機及起重機具等應裝設警示燈及蜂鳴器。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 起重機具應有防過捲揚裝置，吊具鋼索不得有截斷、磨損、變形、扭結及裂紋產生。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 吊鉤正常無損傷；末端結頭無異常，吊鉤防止吊物脫落之防滑舌片裝置正常。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 起重機具其外伸撐座伸至最大極限位置，外伸時需檢查墊腳基礎應穩固。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 機身應裝置警示燈及警報裝置；吊掛物不得超過額定荷重(機身明顯處應標示額定荷重)。 |  |  |  |
| 缺失複查結果： - 已完成改善（檢附改善前、中、後照片）。 - 未完成改善，填具「施工安全衛生不合格追蹤管制表」進行追蹤改善。 複查日期： 年 月 日 複查人員簽名： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.抽查標準及實際抽查情形應具體明確或量化尺寸。 2.抽查結果合格者應註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需查驗之項目則打「/」。 3.嚴重缺失、缺失未完成改善，應填具「不合格追蹤管制表」進行追蹤限期改善。 4.現場抽查時，應同時審視施工廠商現場安全衛生之執行情形。 5.本表由工地現場監造人員實地檢查後覈實記載簽認，並應由監造工地負責人或授權人確實複閱，並應由監造主管確實複閱簽名。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

監造現場人員簽名：      	       	          監造工地負責(授權)人：

293293