水洗(高壓水洗/高壓水刀)

施工前

準備工作

完 成

噴砂

塗裝

★※

★※

★※

★※

備註：★ 施工檢驗停留點      ※ 安全衛生查驗點

(施工檢驗停留點檢驗及安全衛生查驗點查驗均於廠商完成自主(動)檢查後辦理，未標示者為不定期稽核點。)

圖	E-45-1   油漆工程施工抽查程序表

表SE-45-1   油漆施工安全衛生抽查標準表

| 施工流程 |  | 管理項目（A） | 抽查標準（B） | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合之 處置方法 | 管理紀錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工前 | 施工前 準備工作(施工架組拆) | 施工架作業相關勞安設施 | 1.高度在2公尺以上工作場所邊緣及開口部分，勞工有墜落之虞者，應設有適當強度之圍欄。 | 施工中 | 目視 | 每處1次 | 立即改善 | 施工安全衛生抽查紀錄表 表單編號：SE-45-2 |  |
|  |  |  | 2.高度在2公尺以上之處進行作業應以架設施工架或其他方法設置工作台。 | 施工中 | 目視 | 每處1次 | 立即改善 | 施工安全衛生抽查紀錄表 表單編號：SE-45-2 |  |
|  |  |  | 3.橋面板開口處應事先設置高度90公分以上之安全欄杆，其上、中欄杆、腳趾板及杆柱尺寸間距均應符合法規規定。 | 施工中 | 目視 | 每處1次 | 立即改善 | 施工安全衛生抽查紀錄表 表單編號：SE-45-2 |  |
|  |  |  | 4.高差達1.5公尺以上場所，應設置能使施工安全上下設備；其腳架下方地面應整平。 | 施工中 | 目視 | 每處1次 | 立即改善 | 施工安全衛生抽查紀錄表 表單編號：SE-45-2 |  |
|  |  |  | 5.開口及邊緣無法設置護圍，應使勞工使用安全帶(應設置足夠強度之安全母索)等措施。 | 施工中 | 目視 | 每處1次 | 立即改善 | 施工安全衛生抽查紀錄表 表單編號：SE-45-2 |  |
|  |  |  | 6.防人員墜落之安全網及防物品飛落之防護網依規定張掛。 | 施工中 | 目視 | 每處1次 | 立即改善 | 施工安全衛生抽查紀錄表 表單編號：SE-45-2 |  |
| 施工中 | 水洗、噴砂、塗裝 | 安全帶及吊升設備 | 1.應使勞工佩戴安全帶、防護具。 2.、置備可以動力或機械輔助吊升之緊急救援設備。但現場設置確有困難，已採取其他適當緊急救援設施者依其規定。 | 施工中 | 目視 | 每處1次 | 立即改善 | 施工安全衛生抽查紀錄表 表單編號：SE-45-2 |  |
|  |  | 工作場保持通風良好 | 1.工作場是否保持通風良好及通風設備? 2.個人防護具。 | 施工中 | 目視 | 每處1次 | 立即改善 | 施工安全衛生抽查紀錄表 表單編號：SE-45-2 |  |
|  |  | 高空作業車 | - 安全帽是否正確配戴，是否反光條? - 反光背心是否正確穿著? - 安全帶是否正確配戴? - 是否設置指揮人員? - 高空作業車外伸撐座完全伸出，並採取防止地盤不均勻沉陷等必要措施。 | 施工中 | 目視 | 每處1次 | 立即改善 | 施工安全衛生抽查紀錄表 表單編號：SE-45-2 |  |
|  |  | 高壓水刀清洗 | 1.確實穿著個人防護器具含安全帽.安全帶.防護面具.耳塞.安全鞋。 2.用警示帶將設備機具及作業範圍警示，避免不相關人員進入。 | 施工中 | 目視 | 每處1次 | 立即改善 | 施工安全衛生抽查紀錄表 表單編號：SE-45-2 |  |
|  |  | 電動砂輪機磨平作業 | 使用電工安全帽、絕緣防護具及其他必要之防護器具。 | 施工中 | 目視 | 每處1次 | 立即改善 | 施工安全衛生抽查紀錄表 表單編號：SE-45-2 |  |
|  |  | 塗佈油漆 | 對於噴漆作業場所，不得有明火、加熱器或其他火源發生之虞之裝置或作業。 | 施工中 | 目視 | 每處1次 | 立即改善 | 施工安全衛生抽查紀錄表 表單編號：SE-45-2 |  |

表單編號:SE-45-2

表SE-45-2    油漆工程施工安全衛生抽查紀錄表

| 工程名稱 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分項工程名稱 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 抽查位置 |  |  |  |  |  | 抽查日期 | 年 月 日 |  |
| 抽查時機 |  |  |  | ※安全衛生查驗點 |  |  |  |  |
| 抽查結果 |  |  |  | ○檢查合格 ╳有缺失需改正 ／無此檢查項目 |  |  |  |  |
| 檢查項目 |  |  |  |  | 抽查標準（定量定性） | 實際抽查情形 （敘述抽查值） | 抽查結果 |  |
| 施工前 | 施工前準備作業(施工架組拆) | 施工架作業相關 勞安設施。 |  |  | - 高度在2公尺以上工作場所邊緣及開口部分，勞工有墜落之虞者，應設有適當強度之護欄。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - 高度在2公尺以上之處進行作業應以架設施工架或其他方法設置工作台有無 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - 橋面板開口處應事先設置高度90公分以上之安全欄杆，其上、中欄杆、腳趾板及欄杆柱尺寸間距均應符合法規規定。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4.高差達1.5公尺以上場所，應設置能使施工安全上下設備；其腳架下方地面應整平。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5.開口及邊緣無法設置護圍，應使勞工使用安全帶(應設置足夠強度之安全母索)等措施。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6.防人員墜落之安全網及防物品飛落之防護網依規定張掛。 |  |  |  |
| 施工中 | 水洗、噴砂、塗裝 |  | 安全帶及吊升設備 |  | 1.應使勞工佩戴安全帶、防護具。 2.置備可以動力或機械輔助吊升之緊急救援設備。但現場設置確有困難，已採取其他適當緊急救援設施者依其規定。 |  |  |  |
|  |  |  | 工作場保持通風良好 |  | 1.工作場是否保持通風良好及通風設備? 2.個人防護具是否齊全? |  |  |  |
|  |  |  | 高空作業車 |  | - 安全帽是否正確配戴，是否反光條? - 反光背心是否正確穿著? - 安全帶是否正確配戴? - 是否設置指揮人員? - 高空作業車外伸撐座完全伸出，並採取防止地盤不均勻沉陷等必要措施。 |  |  |  |
|  |  |  | 高壓水刀清洗 |  | 1.確實穿著個人防護器具含安全帽.安全帶.防護面具.耳塞.安全鞋。 2.用警示帶將設備機具及作業範圍警示，避免不相關人員進入。 |  |  |  |
|  |  |  | 電動砂輪機磨平作業 |  | 使用電工安全帽、絕緣防護具及其他必要之防護器具。 |  |  |  |
|  |  |  | 塗佈油漆 |  | 對於噴漆作業場所，不得有明火、加熱器或其他火源發生之虞之裝置或作業。 |  |  |  |
| 缺失複查結果： - 已完成改善（檢附改善前、中、後照片）。 - 未完成改善，填具「施工安全衛生不合格追蹤管制表」進行追蹤改善。 複查日期： 年 月 日 複查人員簽名： |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.抽查標準及實際抽查情形應具體明確或量化尺寸。 2.抽查結果合格者應註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需查驗之項目則打「/」。 3.嚴重缺失、缺失未完成改善，應填具「不合格追蹤管制表」進行追蹤限期改善。 4.本表由工地現場監造人員實地檢查後覈實記載簽認，並應由監造工地負責人或授權人確實複閱，並應由監造主管確實複閱簽名。 |  |  |  |  |  |  |  |

監造現場人員簽名：      	       	          監造工地負責(授權)人：

293293