★※

基礎施工(鋼筋組立及混凝土澆置)

施工前

準備工作

照明設備安裝

完成

設備試運轉

管線施工

★※

※

★※

備註：★ 施工檢驗停留點      ※ 安全衛生查驗點

(施工檢驗停留點檢驗及安全衛生查驗點查驗均於廠商完成自主(動)檢查後辦理，未標示者為不定期稽核點。)

圖E-46-1 照明施工抽查程序

表SE-46-1 照明施工安全衛生抽查標準表

| 施工流程 |  | 管理項目（A） | 抽查標準（B） | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合之處置方法 | 管理紀錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施 工 前 | 準備工作 | 計畫書 | 高空作業計畫審查 | 施工前 | 施工前審查 | 1次 | 改善 | 抽查紀錄表表單編號SE-46-2 |  |
|  |  | 個人防護具 | 人員除基本安全裝備外，應配戴安全帶、耳塞 | 施工前 | 現場目視 | 每處1次 | 暫停作業改善 | 抽查紀錄表表單編號SE-46-2 |  |
|  |  | 安全設施設置 | 臨接道路作業或有導致交通事故之虞之工作場所，應設置適當交通號誌、標示或柵欄‧ | 施工前 | 現場目視 | 每處1次 | 暫停作業改善 | 抽查紀錄表表單編號SE-46-2 |  |
| 施 工 中 | 基礎施工 | 起重機具 | 移動式起重機1機3證應符合安全規則全部備齊 | 施工中 | 現場檢查 | 每處1次 | 暫停作業改善 | 抽查紀錄表表單編號SE-46-2 |  |
|  |  | 起重機具 | 起重機具之吊鉤或吊具應有防止所吊物體脫落之裝置。 | 施工中 | 現場目視 | 每處1次 | 暫停作業改善 | 抽查紀錄表表單編號SE-46-2 |  |
|  |  | 起重機具 | 起重機具之吊鉤或吊具，為防止與吊架或捲揚胴接觸碰撞，應有過捲揚設備。作業半徑內嚴禁人員進入。 | 施工中 | 現場目視 | 每處1次 | 暫停作業改善 | 抽查紀錄表表單編號SE-46-2 |  |
|  |  | 混凝土澆置 | 混凝土輸送管之接頭套環及臂桿外觀應無損傷或變形。 | 施工中 | 現場目視 | 每處1次 | 暫停作業改善 | 抽查紀錄表表單編號SE-46-2 |  |
|  |  | 混凝土澆置 | 車輛機械應裝設倒車或迴轉式警示燈及蜂鳴器，並禁止人員進入作業半徑 | 施工中 | 現場目視 | 每處1次 | 暫停作業改善 | 抽查紀錄表表單編號SE-46-2 |  |
|  | 設備安裝 管線施工 | 高空作業 | 高空作業車外伸撐座完全伸出，並採取防止地盤不均勻沉陷等必要措施 | 施工中 | 現場目視 | 每處1次 | 暫停作業改善 | 抽查紀錄表表單編號SE-46-2 |  |
|  |  |  | 不得超過高空作業車之積載荷重及能力。 | 施工中 | 現場目視 | 每處1次 | 暫停作業改善 | 抽查紀錄表表單編號SE-46-2 |  |
|  |  |  | 高空作業車上之勞工應配戴安全帶。 | 施工中 | 現場目視 | 每處1次 | 暫停作業改善 | 抽查紀錄表表單編號SE-46-2 |  |
|  |  | 電氣作業 | 開路之開關於作業中，應上鎖或標示「禁止送電」、「停電作業中」或設置監視人員監視之。 | 施工中 | 現場目視 | 每處1次 | 暫停作業改善 | 抽查紀錄表表單編號SE-46-2 |  |
|  |  |  | 從事電氣工作之勞工，應使其使用電工安全帽、絕緣防護具及其他必要之防護器具。 | 施工中 | 現場目視 | 每處1次 | 暫停作業改善 | 抽查紀錄表表單編號SE-46-2 |  |
|  |  | 電路系統 | 作業時使用之交流電焊機，應有自動電擊防止裝置 | 施工中 | 現場檢查 | 每處1次 | 暫停作業改善 | 抽查紀錄表表單編號SE-46-2 |  |
|  |  |  | 不得於通路上使用臨時配線或移動電線，但經妥為防護而車輛獲其他物體通過該配線或移動電線時不致損傷其絕緣被覆者，不在此限 | 施工中 | 現場檢查 | 每處1次 | 暫停作業改善 | 抽查紀錄表表單編號SE-46-2 |  |
|  |  |  | 對於勞工以電焊從事熔接、熔斷等作業時，應置備安全面罩、防護眼鏡及防護手套等，並使勞工確實戴用。 | 施工中 | 現場檢查 | 每處1次 | 暫停作業改善 | 抽查紀錄表表單編號SE-46-2 |  |

表單編號:SE-46-2

表SE-46-2 照明施工安全衛生抽查紀錄表

| 工程名稱 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分項工程名稱 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 抽查位置 |  |  |  |  | 抽查日期 |  | 年 月 日 |  |
| 抽查時機 |  |  | ＊安全衛生查驗點 |  |  |  |  |  |
| 抽查結果 |  |  | ○檢查合格 ╳有缺失需改正 ／無此檢查項目 |  |  |  |  |  |
| 施工作業應提出證明文件記錄 |  |  |  | 測量放樣資料 |  | □齊全 □不齊全 |  |  |
| 檢查項目 |  |  |  | 抽查標準（定量定性） | 實際抽查情形 （敘述抽查值） |  |  | 抽查結果 |
| 施工前 | 準備工作 | 計畫書 |  | 高空作業計畫審查 |  |  |  |  |
|  |  | 個人防護具 |  | 確實配戴 |  |  |  |  |
|  |  | 安全設施設置 |  | 依實際狀況設置安全設施 |  |  |  |  |
| 施工中 | 基礎施工 | 起重機具 |  | 移動式起重機1機3證應符合安全規則全部備齊 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 起重機具之吊鉤或吊具應有防止所吊物體脫落之裝置。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 起重機具之吊鉤或吊具，為防止與吊架或捲揚胴接觸碰撞，應有過捲揚設備。作業半徑內嚴禁人員進入。 |  |  |  |  |
|  |  | 混凝土澆置 |  | 混凝土輸送管之接頭套環及臂桿外觀應無損傷或變形。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 車輛機械應裝設倒車或迴轉式警示燈及蜂鳴器，並禁止人員進入作業半徑 |  |  |  |  |
|  | 設備安裝、管線施工 | 高空作業 |  | 高空作業車外伸撐座完全伸出，並採取防止地盤不均勻沉陷等必要措施 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 不得超過高空作業車之積載荷重及能力。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 高空作業車上之勞工應配戴安全帶。 |  |  |  |  |
|  |  | 電氣作業 |  | 開路之開關於作業中，應上鎖或標示「禁止送電」、「停電作業中」或設置監視人員監視之。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 從事電氣工作之勞工，應使其使用電工安全帽、絕緣防護具及其他必要之防護器具。 |  |  |  |  |
|  |  | 電路系統 |  | 作業時使用之交流電焊機，應有自動電擊防止裝置 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 不得於通路上使用臨時配線或移動電線，但經妥為防護而車輛獲其他物體通過該配線或移動電線時不致損傷其絕緣被覆者，不在此限 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 對於勞工以電焊從事熔接、熔斷等作業時，應置備安全面罩、防護眼鏡及防護手套等，並使勞工確實戴用。 |  |  |  |  |
| 缺失複查結果： - 已完成改善（檢附改善前、中、後照片） - 未完成改善，填具「施工安全衛生不合格追蹤管制表」進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員簽名： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.抽查標準及實際抽查情形應具體明確或量化尺寸。 2.抽查結果合格者應註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需查驗之項目則打「/」。 3.嚴重缺失、缺失未完成改善，應填具「不合格追蹤管制表」進行追蹤限期改善。 4.本表由工地現場監造人員實地檢查後覈實記載簽認，並應由監造工地負責人或授權人確實複閱，並應由監造主管確實複閱簽名。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

監造現場人員簽名：      	       	          監造工地負責(授權)人：

293293