★※

★※

★※

鋼筋彎紮

伸縮縫安裝

養護

無收縮混凝土澆置

混凝土打除

伸縮縫拆除

伸縮縫修復

★※

★※

★※

※

混凝土護欄修復

施工前

準備工作

完 成

養護

混凝土澆置

鋼筋彎紮

模板組裝

混凝土打除

★※

★※

★※

★

鋼管護欄換裝

鋼管護欄安裝

植筋鑽孔

舊鋼管及基座拆除

螺栓除銹

備註：★ 施工檢驗停留點      ※ 安全衛生查驗點

(施工檢驗停留點檢驗及安全衛生查驗點查驗均於廠商完成自主(動)檢查後辦理，未標示者為不定期稽核點。)

圖E-48-1 橋梁零星修復工程(上構)施工抽查程序

表SE-48-1 橋梁零星修復工程施工安全衛生抽查標準表(上構)

| 施工流程 |  |  | 管理項目（A） | 抽查標準（B） | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合之處置方法 | 管理紀錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施 工 前 | 準備工作 | 交通維持設施設置、安全母索等設置 | 標誌車、工作車 | 標誌車應於工作車及施工人員後方。 | 施工中 | 目視 | 1次/10天 | 改正 | 施工安全衛生抽查紀錄表 表單編號SE-48-2 |  |
|  |  |  | 安全帽、反光背心 | 應配戴齊全。 | 施工中 | 目視 | 1次/10天 | 改正 | 施工安全衛生抽查紀錄表 表單編號SE-48-2 |  |
| 施工中 | 伸縮縫修復 | 混凝土打除 伸縮縫拆除 | 交通錐、拒馬 | 漸變長度是否足夠、交通錐及拒馬應符合規定? | 施工中 | 目視 | 1次/10天 | 改正 | 施工安全衛生抽查紀錄表 表單編號SE-48-2 |  |
|  |  |  | 打除電動機具發電機等 | 漏電斷路器裝置。 | 施工中 | 目視 | 1次/10天 | 改正 | 施工安全衛生抽查紀錄表 表單編號SE-48-2 |  |
|  |  |  | 吊車機具 | 3噸以上起重機具作業是否有一機三證及防滑舌片等? | 施工中 | 目視 | 1次/10天 | 改正 | 施工安全衛生抽查紀錄表 表單編號SE-48-2 |  |
|  |  | 鋼筋彎紮 伸縮縫安裝 | 安全帽、反光背心 | 應配戴齊全。 | 施工中 | 目視 | 1次/10天 | 改正 | 施工安全衛生抽查紀錄表 表單編號SE-48-2 |  |
|  |  | 無收縮混凝土澆置 | 安全帽、反光背心 | 應配戴齊全。 | 施工中 | 目視 | 1次/10天 | 改正 | 施工安全衛生抽查紀錄表 表單編號SE-48-2 |  |
|  | 紐澤西護欄修復 | 混凝土打除 | 交通錐、拒馬 | 漸變長度是否足夠、交通錐及拒馬應符合規定? | 施工中 | 目視 | 1次/10天 | 改正 | 施工安全衛生抽查紀錄表 表單編號SE-48-2 |  |
|  |  | 鋼筋彎紮 模板組裝 | 安全帽、反光背心 | 應配戴齊全。 | 施工中 | 目視 | 1次/10天 | 改正 | 施工安全衛生抽查紀錄表 表單編號SE-48-2 |  |
|  |  | 混凝土澆置 | 安全帽、反光背心 | 應配戴齊全。 | 施工中 | 目視 | 1次/10天 | 改正 | 施工安全衛生抽查紀錄表 表單編號：SE-48-2 |  |
|  | 鋼管護欄換裝 | 舊鋼管及基座拆除 | 交通錐、拒馬 | 漸變長度是否足夠、交通錐及拒馬應符合規定? | 施工中 | 目視 | 1次/10天 | 改正 | 施工安全衛生抽查紀錄表 表單編號：SE-48-2 |  |
|  |  | 植筋鑽孔 | 母索、掛勾等 | 母索、掛勾等應配戴齊全。 | 施工中 | 目視 | 1次/10天 | 改正 | 施工安全衛生抽查紀錄表 表單編號：SE-48-2 |  |
|  |  | 鋼管護欄安裝 | 母索、掛勾等 | 母索、掛勾等應配戴齊全。 | 施工中 | 目視 | 1次/10天 | 改正 | 施工安全衛生抽查紀錄表 表單編號：SE-48-2 |  |

表單編號:SE-48-2

表SE-48-2橋梁零星修復工程(上構)-施工安全衛生抽查紀錄表

| 工程名稱 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分項工程名稱 |  |  |  |  |  |  |  |
| 抽查位置 |  |  |  |  | 抽查日期 | 年 月 日 |  |
| 抽查時機 |  | ※安全衛生查驗點 |  |  |  |  |  |
| 抽查結果 |  | ○檢查合格 ╳有缺失需改正 ／無此檢查項目 |  |  |  |  |  |
| 檢查項目 |  |  |  | 抽查標準（定量定性） | 實際抽查情形 （敘述抽查情形） | 抽查結果 |  |
| 施工前 | 準備工作 |  | 交通維持設施設置、安全母索等設置 | 標誌車應置於工作車後方適當距離。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 應設置施工標誌及旗幟。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 交通錐應配置連桿防止車輛進入。 |  |  |  |
| 施 工中 | 混凝土打除/ 伸縮縫拆除/舊鋼管及基座拆除 |  | 交通錐、拒馬 | 漸變長度是否足夠、交通錐及拒馬應符合規定? |  |  |  |
|  |  |  | 打除電動機具發電機等 | 漏電斷路器裝置。 |  |  |  |
|  |  |  | 吊車機具 | 3噸以上起重機具作業是否有一機三證及防滑舌片等? |  |  |  |
|  | 鋼筋彎紮/ 伸縮縫安裝/無收縮混凝土澆置/模板組裝 |  | 安全帽、反光背心 | 應配戴齊全。 |  |  |  |
|  | 植筋鑽孔/鋼管護欄安裝 |  | 母索、掛勾等 | 母索、掛勾等應配戴齊全。 |  |  |  |
| 缺失複查結果： - 已完成改善（檢附改善前、中、後照片）。 - 未完成改善，填具「施工安全衛生不合格追蹤管制表」進行追蹤改善。 複查日期： 年 月 日 複查人員簽名： |  |  |  |  |  |  |
| 1.抽查標準及實際檢查情形應具體明確或量化尺寸。 2.查驗結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需查驗之項目則打「/」。 3.嚴重缺失、缺失未完成改善，應填具「不合格追蹤管制表」進行追蹤改善。 4.本表由工地現場勞安員實地檢查後覈實記載簽認。 |  |  |  |  |  |  |

監造現場人員簽名：      	       	          監造工地負責(授權)人：

293293