施作表面平整化

修補材料送審檢驗

裂縫表面處理、磨除

裂縫封塞及埋設灌注頭

施工前

準備工作

完成

噴塗環氧樹脂防護層

★※

★

★

★

★

★※

噴塗環氧樹脂防護層

完成

施工前

準備工作

裂縫封塞及埋設灌注頭

裂縫表面處理、磨除

修補材料送審檢驗

施作表面平整化

備註：★ 施工檢驗停留點      ※ 安全衛生查驗點

(施工檢驗停留點檢驗及安全衛生查驗點查驗均於廠商完成自主(動)檢查後辦理，未標示者為不定期稽核點。)

圖E-51-1  橋梁零星修復工程(下構)-混凝土裂縫修補施工抽查程序

表SE-51-1 橋梁零星修復工程(下構)-混凝土裂縫修補施工安全衛生抽查標準表

| 施工流程 |  | 管理項目（A） | 抽查標準（B） | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合之 處置方法 | 管理紀錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工前 | 準備工作 | 機具設備 | 電器設備裝設漏電斷路器及接地線。 | 施工前 | 目視 | 每處 | 重新設置 | 施工安全衛生抽查紀錄表 表單編號：SE-51-2 |  |
|  |  |  | 施工設備如設置於鬆軟地盤上者，襯以墊板、座鈑、或鋪設混凝土等。 | 施工前 | 目視 | 每支 | 重新設置 | 施工安全衛生抽查紀錄表 表單編號：SE-51-2 |  |
|  |  |  | 施工機具人力配置照明設備充足。 | 施工前 | 目視 | 每支 | 重新設置 | 施工安全衛生抽查紀錄表 表單編號：SE-51-2 |  |
| 施工中 | 裂縫表面處理、磨除 | 施工架作業或高空作業車 | 高空作業依規定穿戴背負式安全帶，指定專人指揮監督。 | 施工中 | 目視 | 每次 | 立即改善 | 施工安全衛生抽查紀錄表 表單編號：SE-51-2 |  |
|  |  |  | 高空作業車外伸撐座完全伸出，並採取防止地盤不均勻沉陷等必要措施。 | 施工中 | 目視 | 每次 | 立即改善 | 施工安全衛生抽查紀錄表 表單編號：SE-51-2 |  |
|  |  | 高壓水刀作業 | 確實穿著個人防護器具含安全帽.安全帶.防護面具.耳塞.安全鞋等。 | 施工中 | 目視 | 每次 | 立即改善 | 施工安全衛生抽查紀錄表 表單編號：SE-51-2 |  |
|  |  |  | 用警示帶將設備機具及作業範圍警示，避免不相關人員進入。 | 施工中 | 目視 | 每次 | 立即改善 | 施工安全衛生抽查紀錄表 表單編號：SE-51-2 |  |
|  |  | 壓縮空氣清除作業 | 不得將壓縮空氣吹向易燃油料及作業人員，以免產生靜電引起火花，發生危險。 | 施工中 | 目視 | 每次 | 立即改善 | 施工安全衛生抽查紀錄表 表單編號：SE-51-2 |  |
|  |  | 注入環氧樹脂施工 | 高度2公尺以上工作場所混凝土澆置前作業勞工配戴之安全帶事先檢查等措施。 | 施工中 | 目視 | 每次 | 立即改善 | 施工安全衛生抽查紀錄表 表單編號：SE-51-2 |  |

表單編號:SE-51-2

表SE-51-2 橋梁零星修復工程(下構)-混凝土裂縫修補施工安全衛生抽查紀錄表

| 工程名稱 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分項工程名稱 |  |  |  |  |  |  |  |
| 抽查位置 |  |  |  |  | 抽查日期 | 年 月 日 |  |
| 抽查時機 |  |  | ※安全衛生查驗點 |  |  |  |  |
| 抽查結果 |  |  | ○檢查合格 ╳有缺失需改正 ／無此檢查項目 |  |  |  |  |
| 檢查項目 |  |  |  | 抽查標準（定量定性） | 實際抽查情形 （敘述抽查情形） | 抽查結果 |  |
| 施工前 | 準備工作 | 機具設備 |  | 電器設備裝設漏電斷路器及接地線。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 施工設備如設置於鬆軟地盤上者，襯以墊板、座鈑、或鋪設混凝土等。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 施工機具人力配置照明設備充足。 |  |  |  |
| 施工中 | 裂縫表面處理、磨除 | 施工架作業或高空作業車 |  | 高空作業依規定穿戴背負式安全帶，指定專人指揮監督。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 高空作業車外伸撐座完全伸出，並採取防止地盤不均勻沉陷等必要措施。 |  |  |  |
|  |  | 高壓水刀作業 |  | 確實穿著個人防護器具含安全帽.安全帶.防護面具.耳塞.安全鞋(急救箱)等。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 用警示帶將設備機具及作業範圍警示，避免不相關人員進入。 |  |  |  |
|  |  | 壓縮空氣清除作業 |  | 不得將壓縮空氣吹向易燃油料及作業人員，以免產生靜電引起火花，發生危險。 |  |  |  |
|  |  | 注入環氧樹脂施工 |  | 高度2公尺以上工作場所混凝土澆置前作業勞工配戴之安全帶事先檢查等措施。 |  |  |  |
| 缺失複查結果： - 已完成改善（檢附改善前、中、後照片）。 - 未完成改善，填具「施工安全衛生不合格追蹤管制表」進行追蹤改善。 複查日期： 年 月 日 複查人員簽名： |  |  |  |  |  |  |
| 1.抽查標準及實際檢查情形應具體明確或量化尺寸。 2.查驗結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需查驗之項目則打「/」。 3.嚴重缺失、缺失未完成改善，應填具「不合格追蹤管制表」進行追蹤改善。 4.本表由工地現場監造人員實地檢查後覈實記載簽認，並應由監造工地負責人或授權人確實複閱。 |  |  |  |  |  |  |

監造現場人員簽名：      	       	          監造工地負責(授權)人：

293293