★

※

施工前

準備工作

材料進場

完成

★※

★※

安裝

施打矽利康

拆除膠帶、窗框清潔潔潔潔節

備註：★ 施工檢驗停留點     ※ 安全衛生查驗點

(施工檢驗停留點檢驗及安全衛生查驗點查驗均於廠商完成自主(動)檢查後辦理，未標示者為不定期稽核點。)

圖F-55-1 玻璃工程施工抽查程序

表SF-55-1 玻璃工程施工安全衛生抽查標準表

| 施工流程 |  | 管理項目（A） | 抽查標準（B） | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合之處置方法 | 管理紀錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施 工 前 | 準備工作 | 計畫書 | 墜落災害防止計畫審查。 | 施工前 | 施工前 審查 | 一次 | 改正 | 施工安全衛生抽查紀錄表單編號： SF-55-2 |  |
|  |  | 施工圖說 | 施工圖說核備。 | 施工前 | 書面文件 | 一次 | 改正 |  |  |
|  |  | 個人防護具 | 人員除基本安全裝備外，應按工作環境配戴安全防護器具。 | 施工前 | 現場目視 | 每處1次 | 暫停作業改善 |  |  |
|  |  | 安全設施設置 | 應按工作實際狀況設置安全設施。 | 施工前 | 現場目視 | 每處1次 | 暫停作業改善 |  |  |
| 施 工 中 | 安裝 施打矽利康 | 墜落防止 | 超過5公尺以上施工架應委由專業人員設計、繪製、簽認詳細施工圖說，並經專任工程人員檢核、簽認。 | 施工前 | 書面文件 | 每處1次 | 暫停作業改善 | 施工安全衛生抽查紀錄表單編號： SF-55-2 |  |
|  |  |  | 施工架配組應與設計圖說相符，配組時需指派施工架作業主管現場監督，並完成自主檢查工作。 | 施工前 | 書面文件 | 每處1次 | 暫停作業改善 |  |  |
|  |  |  | 施工架底座需穏固並與地面完全密合。 | 施工中 | 現場目視 | 每處1次 | 暫停作業改善 |  |  |
|  |  |  | 施工架依規定固定於結構物或另外加側向支撐。 | 施工中 | 現場目視 | 每處1次 | 暫停作業改善 |  |  |
|  |  |  | 施工人員安全帶應正確配戴及確實勾掛。 | 施工中 | 現場目視 | 每處1次 | 暫停作業改善 |  |  |
|  |  |  | 高度在2公尺以上時，應搭設施工架、設置安全之工作台或使用高空工作車。 | 施工中 | 現場目視 | 每處1次 | 暫停作業改善 |  |  |
|  |  |  | 高度在2公尺以下時，以設置移動式工作台或合梯等實施作業。移動梯及合梯應符合職業安全衛生設施規則相關規定。 | 施工中 | 現場目視 | 每處1次 | 暫停作業改善 |  |  |
|  |  | 感電防止 | 臨時用電配電箱設置漏電斷路器，應注意上鎖管制、設置中隔板、接地極確實與大地連接、電線無絕緣破壞及予以架高等措施。 | 施工中 | 現場目視 | 每處1次 | 暫停作業改善 | 施工安全衛生抽查紀錄表單編號： SF-55-2 |  |
|  |  |  | 不得於通路上使用臨時配線或移動電線，但經妥為防護而車輛獲其他物體通過該配線或移動電線時不致損傷其絕緣被覆者，不在此限。 | 施工中 | 現場檢查 | 每處1次 | 暫停作業改善 |  |  |

表單編號: SF-55-2

表SF-55-2 玻璃工程施工安全衛生抽查紀錄表

| 工程名稱 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分項工程名稱 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 抽查位置 |  |  |  |  | 抽查日期 |  | 年 月 日 |  |
| 抽查時機 |  |  | ＊安全衛生查驗點 |  |  |  |  |  |
| 抽查結果 |  |  | ○檢查合格 ╳有缺失需改正 ／無此檢查項目 |  |  |  |  |  |
| 施工作業應提出證明文件記錄 |  |  |  | 測量放樣資料 |  | □齊全 □不齊全 |  |  |
| 檢查項目 |  |  |  | 抽查標準（定量定性） | 實際抽查情形 （敘述抽查值） |  |  | 抽查結果 |
| 施工前 | 準備工作 | 計畫書 |  | 墜落災害防止計畫審查。 |  |  |  |  |
|  |  | 施工圖說 |  | 施工圖說核備。 |  |  |  |  |
|  |  | 個人防護具 |  | 人員除基本安全裝備外，應按工作環境配戴安全防護器具。 |  |  |  |  |
|  |  | 安全設施設置 |  | 應按工作實際狀況設置安全設施。 |  |  |  |  |
| 施工中 | 安裝、施打矽利康 | 墜落防止 |  | 超過5公尺以上施工架應委由專業人員設計、繪製、簽認詳細施工圖說，並經專任工程人員檢核、簽認。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 施工架配組應與設計圖說相符，配組時需指派施工架作業主管現場監督，並完成自主檢查工作。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 施工架底座需穏固並與地面完全密合。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 施工架依規定固定於結構物或另外加側向支撐。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 施工人員安全帶應正確配戴及確實勾掛。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 高度在2公尺以上時，應搭設施工架、設置安全之工作台或使用高空工作車。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 高度在2公尺以下時，以設置移動式工作台或合梯等實施作業。移動梯及合梯應符合職業安全衛生設施規則相關規定。 |  |  |  |  |
|  |  | 感電防止 |  | 臨時用電配電箱設置漏電斷路器，應注意上鎖管制、設置中隔板、接地極確實與大地連接、電線無絕緣破壞及予以架高等措施。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 不得於通路上使用臨時配線或移動電線，但經妥為防護而車輛獲其他物體通過該配線或移動電線時不致損傷其絕緣被覆者，不在此限。 |  |  |  |  |
| 缺失複查結果： - 已完成改善（檢附改善前、中、後照片） - 未完成改善，填具「施工安全衛生不合格追蹤管制表」進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員簽名： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.抽查標準及實際抽查情形應具體明確或量化尺寸。 2.抽查結果合格者應註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需查驗之項目則打「/」。 3.嚴重缺失、缺失未完成改善，應填具「不合格追蹤管制表」進行追蹤限期改善。 4.本表由工地現場監造人員實地檢查後覈實記載簽認，並應由監造工地負責人或授權人確實複閱，並應由監造主管確實複閱簽名。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

監造現場人員簽名：      	       	          監造工地負責(授權)人：

293293