★

★※

★※

★

★

★

施工前確認施工計畫

、圖說、材料審核完成

核對施工圖備齊所需之人員、機具、材料

核對施工圖放樣

燈具開關及插座安裝

施工檢驗合格完成

安裝及固定

燈具開關及插座設備安裝

緊急用插座

廊道/凹槽/機房用插座

插座其接地插孔安裝方向

備註：★ 施工檢驗停留點      ※ 安全衛生查驗點

(施工檢驗停留點檢驗及安全衛生查驗點查驗均於廠商完成自主(動)檢查後辦理，未標示者為不定期稽核點。)

圖G-76-1 燈具開關及插座設備安裝施工抽查程序

表SG-76-1 燈具開關及插座設備安裝施工安全衛生抽查標準表

| 施工流程 |  | 管理項目 | 抽查標準 | 抽查時機 | 抽查 方法 | 抽查頻率 | 不符合之處置方法 | 管理紀錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工前 | 安裝及固定/燈具開關及插座設備安裝 | 個人防護具 | 安全帽、反光背心，及依工程特性需穿戴之背負式安全帶、手套、電銲面罩等 | 施工前 | 目視 | 每次 | 改善 | 施工安全衛生抽查紀錄表 |  |
|  |  | 作業主管監督 | 作業主管是否在場監督勞工作業及檢查安全防護具？ | 施工前 | 目視 | 每次 | 改善 | 施工安全衛生抽查紀錄表 |  |
|  |  | 人員進場管制 | 進場作業勞工是否符合人員進場管制標準？(教育訓練、危害告知等) | 施工前 | 目視 | 每次 | 改善 | 施工安全衛生抽查紀錄表 |  |
| 施工中 | ※安裝及固定/燈具開關及插座設備安裝 | 高空作業車作業 | 控制器空載操作試運轉是否正常？ | 施工中 | 目視 | 每次 | 改善 | 施工安全衛生抽查紀錄表 |  |
|  |  |  | 承載勞工於工作台上作業是否配戴安全帶並依規定使用工作台不得為載運重物及氧氣乙炔鋼瓶？ | 施工中 | 目視 | 每次 | 改善 | 施工安全衛生抽查紀錄表 |  |
|  |  |  | 高空工作車工作台作業半徑下方人員禁止進入？ | 施工中 | 目視 | 每次 | 改善 | 施工安全衛生抽查紀錄表 |  |
|  |  |  | 移動工作車時，工作台是否先行降下且工作台上禁止有作業人 員？ | 施工中 | 目視 | 每次 | 改善 | 施工安全衛生抽查紀錄表 |  |

表單編號: SG-76-2

表SG-76-2 燈具開關及插座設備安裝施工安全衛生抽查紀錄表

(高空作業車作業安全檢查)

| 工程名稱 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分項工程名稱 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 抽查位置 |  |  |  |  | 抽查日期 |  | 年 月 日 |  |
| 抽查時機 |  |  | ※安全衛生查驗點 |  |  |  |  |  |
| 抽查結果 |  |  | ○檢查合格 ╳有缺失需改正 ／無此檢查項目 |  |  |  |  |  |
| 檢查項目 |  |  |  | 抽查標準（定量定性） |  | 實際抽查情形 （敘述抽查值） |  | 抽查結果 |
| 施工前 | 安裝及固定/燈具開關及插座設備安裝 | 個人防護具 |  | 安全帽、反光背心，及依工程特性需穿戴之背負式安全帶、手套、電銲面罩等 |  |  |  |  |
|  |  | 作業主管監督 |  | 作業主管是否在場監督勞工作業及檢查安全防護具？ |  |  |  |  |
|  |  | 人員進場管制 |  | 進場作業勞工是否符合人員進場管制標準？(教育訓練、危害告知等) |  |  |  |  |
| 施工中 | ※安裝及固定/燈具開關及插座設備安裝 | 高空作業車作業 |  | 控制器空載操作試運轉是否正常？ |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 承載勞工於工作台上作業是否配戴安全帶並依規定使用工作台不得為載運重物及氧氣乙炔鋼瓶？ |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 高空工作車工作台作業半徑下方人員禁止進入？ |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 移動工作車時，工作台是否先行降下且工作台上禁止有作業人員？ |  |  |  |  |
| 缺失複查結果： - 已完成改善（檢附改善前、中、後照片）。 - 未完成改善，填具「施工安全衛生不合格追蹤管制表」進行追蹤改善。 複查日期： 年 月 日 複查人員簽名： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.抽查標準及實際檢查情形應具體明確或量化尺寸。 2.查驗結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需查驗之項目則打「/」。 3.嚴重缺失、缺失未完成改善，應填具「不合格追蹤管制表」進行追蹤改善。 4.本表由工地現場監造人員實地檢查後覈實記載簽認，並應由監造工地負責人或授權人確實複閱。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

監造現場人員簽名：      	       	          監造工地負責(授權)人：

293293