★※

★※

冰水管外層保溫

、管路標示

★※

★※

★

施工前確認施工計畫

、圖說、材料審核完成

核對施工圖備齊所需之人員、機具、材料

核對施工圖放樣

水配管施工

施工檢驗合格完成

閥件安裝

由令﹑法蘭和墊片安裝

儀錶及各控制器固定銜接安裝

設備安裝防震接頭

管路配置平行或垂直、安裝釋氣閥、管路水壓試驗

備註：★ 施工檢驗停留點      ※ 安全衛生查驗點

(施工檢驗停留點檢驗及安全衛生查驗點查驗均於廠商完成自主(動)檢查後辦理，未標示者為不定期稽核點。)

圖G-84-1 空調冰水管路設備安裝施工抽查程序

表SG-84-1 空調冰水管路設備安裝施工安全衛生抽查標準表

| 施工流程 |  | 管理項目 | 抽查標準 | 抽查時機 | 抽查 方法 | 抽查頻率 | 不符合之處置方法 | 管理紀錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工前 | 儀錶及各控制器固定銜接安裝/設備安裝防震接頭/管路配置平行或垂直、安裝釋氣閥、管路水壓試驗/冰水管外層保溫、管路標示 | 個人防護具 | 安全帽、反光背心，及依工程特性需穿戴之背負式安全帶、手套、電銲面罩等 | 施工前 | 目視 | 每次 | 改善 | 施工安全衛生抽查紀錄表 |  |
|  |  | 作業主管監督 | 作業主管是否在場監督勞工作業及檢查安全防護具？ | 施工前 | 目視 | 每次 | 改善 | 施工安全衛生抽查紀錄表 |  |
|  |  | 人員進場管制 | 進場作業勞工是否符合人員進場管制標準？(教育訓練、危害告知等) | 施工前 | 目視 | 每次 | 改善 | 施工安全衛生抽查紀錄表 |  |
| 施工中 | ※儀錶及各控制器固定銜接安裝/設備安裝防震接頭/管路配置平行或垂直、安裝釋氣閥、管路水壓試驗/冰水管外層保溫、管路標示 | 起重機具及吊掛作業 | 起重機是否有1機3證？是否在有效期限？是否設置吊掛指揮手？並有專人監督指揮？ | 施工中 | 目視 | 每次 | 改善 | 施工安全衛生抽查紀錄表 |  |
|  |  |  | 吊裝作業，其下方（作業半徑內）是否淨空？是否採取防止吊掛物通過人員上方及人員進入吊掛物下方之設備或措施(交通錐加連桿)？ | 施工中 | 目視 | 每次 | 改善 | 施工安全衛生抽查紀錄表 |  |
|  |  |  | 起重機其外伸撐座是否伸至最大極限位置？外伸基座是否穩固？必要時是否增設墊塊？ | 施工中 | 目視 | 每次 | 改善 | 施工安全衛生抽查紀錄表 |  |
|  |  |  | 鋼索是否變形、斷裂？是否注意吊掛方式？ | 施工中 | 目視 | 每次 | 改善 | 施工安全衛生抽查紀錄表 |  |
|  |  |  | 起重機過捲預防、警報裝置是否正常？過負荷預防、警報裝置是否正常？ | 施工中 | 目視 | 每次 | 改善 | 施工安全衛生抽查紀錄表 |  |
|  |  |  | 作業旋轉半徑內是否設置警戒範圍(交通錐加連桿) ? | 施工中 | 目視 | 每次 | 改善 | 施工安全衛生抽查紀錄表 |  |
|  | ※儀錶及各控制器固定銜接安裝/設備安裝防震接頭/管路配置平行或垂直、安裝釋氣閥、管路水壓試驗/冰水管外層保溫、管路標示 | 施工架作業 | 勞工是否佩戴安全帽、頤帶並繫牢？ | 施工中 | 目視 | 每次 | 改善 | 施工安全衛生抽查紀錄表 |  |
|  |  |  | 施工架組拆作業主管是否在現場監督作業？ | 施工中 | 目視 | 每次 | 改善 | 施工安全衛生抽查紀錄表 |  |
|  |  |  | 施工架、施工平台之構材是否無明顯變形？ | 施工中 | 目視 | 每次 | 改善 | 施工安全衛生抽查紀錄表 |  |
|  |  |  | 施工架架是否設置防止塌倒措施？材質是否符合CNS4750 規定？ | 施工中 | 目視 | 每次 | 改善 | 施工安全衛生抽查紀錄表 |  |
|  |  |  | 施工架兩側須有交叉拉桿、下拉桿、施工架踏板須滿鋪，間繫不得大於3cm？ | 施工中 | 目視 | 每次 | 改善 | 施工安全衛生抽查紀錄表 |  |

表單編號: SG-84-2

表SG-84-2 空調冰水管路設備安裝施工安全衛生抽查紀錄表

(起重機具及吊掛作業安全檢查)

| 工程名稱 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分項工程名稱 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 抽查位置 |  |  |  |  | 抽查日期 |  | 年 月 日 |  |
| 抽查時機 |  | ※安全衛生查驗點 |  |  |  |  |  |  |
| 抽查結果 |  | ○檢查合格 ╳有缺失需改正 ／無此檢查項目 |  |  |  |  |  |  |
| 檢查項目 |  |  |  | 抽查標準（定量定性） |  | 實際抽查情形 （敘述抽查值） |  | 抽查結果 |
| 施工前 | 儀錶及各控制器固定銜接安裝/設備安裝防震接頭/管路配置平行或垂直、安裝釋氣閥、管路水壓試驗/冰水管外層保溫、管路標示 |  | 個人防護具 | 安全帽、反光背心，及依工程特性需穿戴之背負式安全帶、手套、電銲面罩等 |  |  |  |  |
|  |  |  | 作業主管監督 | 作業主管是否在場監督勞工作業及檢查安全防護具？ |  |  |  |  |
|  |  |  | 人員進場管制 | 進場作業勞工是否符合人員進場管制標準？(教育訓練、危害告知等) |  |  |  |  |
| 施工中 | ※儀錶及各控制器固定銜接安裝/設備安裝防震接頭/管路配置平行或垂直、安裝釋氣閥、管路水壓試驗/冰水管外層保溫、管路標示 |  | 起重機具及吊掛作業 | 起重機是否有1機3證？是否在有效期限？是否設置吊掛指揮手？並有專人監督指揮？ |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 吊裝作業，其下方（作業半徑內）是否淨空？是否採取防止吊掛物通過人員上方及人員進入吊掛物下方之設備或措施(交通錐加連桿)？ |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 起重機其外伸撐座是否伸至最大極限位置？外伸基座是否穩固？必要時是否增設墊塊？ |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 鋼索是否變形、斷裂？是否注意吊掛方式？ |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 起重機過捲預防、警報裝置是否正常？過負荷預防、警報裝置是否正常？ |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 作業旋轉半徑內是否設置警戒範圍(交通錐加連桿) ? |  |  |  |  |
| 缺失複查結果： - 已完成改善（檢附改善前、中、後照片）。 - 未完成改善，填具「施工安全衛生不合格追蹤管制表」進行追蹤改善。 複查日期： 年 月 日 複查人員簽名： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.抽查標準及實際檢查情形應具體明確或量化尺寸。 2.查驗結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需查驗之項目則打「/」。 3.嚴重缺失、缺失未完成改善，應填具「不合格追蹤管制表」進行追蹤改善。 4.本表由工地現場監造人員實地檢查後覈實記載簽認，並應由監造工地負責人或授權人確實複閱。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

監造現場人員簽名：      	       	          監造工地負責(授權)人：

表單編號: SG-84-3

表SG-84-3 空調冰水管路設備安裝施工安全衛生抽查紀錄表

(施工架作業安全檢查)

| 工程名稱 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分項工程名稱 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 抽查位置 |  |  |  |  | 抽查日期 |  | 年 月 日 |  |
| 抽查時機 |  | ※安全衛生查驗點 |  |  |  |  |  |  |
| 抽查結果 |  | ○檢查合格 ╳有缺失需改正 ／無此檢查項目 |  |  |  |  |  |  |
| 檢查項目 |  |  |  | 抽查標準（定量定性） |  | 實際抽查情形 （敘述抽查值） |  | 抽查結果 |
| 施工前 | 儀錶及各控制器固定銜接安裝/設備安裝防震接頭/管路配置平行或垂直、安裝釋氣閥、管路水壓試驗/冰水管外層保溫、管路標示 |  | 個人防護具 | 安全帽、反光背心，及依工程特性需穿戴之背負式安全帶、手套、電銲面罩等 |  |  |  |  |
|  |  |  | 作業主管監督 | 作業主管是否在場監督勞工作業及檢查安全防護具？ |  |  |  |  |
|  |  |  | 人員進場管制 | 進場作業勞工是否符合人員進場管制標準？(教育訓練、危害告知等) |  |  |  |  |
| 施工中 | ※儀錶及各控制器固定銜接安裝/設備安裝防震接頭/管路配置平行或垂直、安裝釋氣閥、管路水壓試驗/冰水管外層保溫、管路標示 |  | 施工架作業 | 勞工是否佩戴安全帽、頤帶並繫牢？ |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 施工架組拆作業主管是否在現場監督作業？ |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 施工架、施工平台之構材是否無明顯變形？ |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 施工架架是否設置防止塌倒措施？材質是否符合CNS4750 規定？ |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 施工架兩側須有交叉拉桿、下拉桿、施工架踏板須滿鋪，間繫不得大於3cm？ |  |  |  |  |
| 缺失複查結果： - 已完成改善（檢附改善前、中、後照片）。 - 未完成改善，填具「施工安全衛生不合格追蹤管制表」進行追蹤改善。 複查日期： 年 月 日 複查人員簽名： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.抽查標準及實際檢查情形應具體明確或量化尺寸。 2.查驗結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需查驗之項目則打「/」。 3.嚴重缺失、缺失未完成改善，應填具「不合格追蹤管制表」進行追蹤改善。 4.本表由工地現場監造人員實地檢查後覈實記載簽認，並應由監造工地負責人或授權人確實複閱。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

監造現場人員簽名：      	       	          監造工地負責(授權)人：

293293