★※

★※

★

施工前確認施工計畫

、圖說、材料審核完成

核對施工圖備齊所需之人員、機具、材料

核對施工圖放樣

通風風機及壁式風機安裝

施工檢驗合格完成

通風風機及壁式風機安裝後檢查相關周邊設施

備註：★ 施工檢驗停留點      ※ 安全衛生查驗點

(施工檢驗停留點檢驗及安全衛生查驗點查驗均於廠商完成自主(動)檢查後辦理，未標示者為不定期稽核點。)

圖G-86-1 通風風機及壁式風機設備安裝施工抽查程序

表SG-86-1 通風風機及壁式風機設備安裝施工安全衛生抽查標準表

| 施工流程 |  | 管理項目 | 抽查標準 | 抽查時機 | 抽查 方法 | 抽查頻率 | 不符合之處置方法 | 管理紀錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工前 | 通風風機及壁式風機安裝/通風風機及壁式風機安裝後檢查相關周邊設施 | 個人防護具 | 安全帽、反光背心，及依工程特性需穿戴之背負式安全帶、手套、電銲面罩等 | 施工前 | 目視 | 每次 | 改善 | 施工安全衛生抽查紀錄表 |  |
|  |  | 作業主管監督 | 作業主管是否在場監督勞工作業及檢查安全防護具？ | 施工前 | 目視 | 每次 | 改善 | 施工安全衛生抽查紀錄表 |  |
|  |  | 人員進場管制 | 進場作業勞工是否符合人員進場管制標準？(教育訓練、危害告知等) | 施工前 | 目視 | 每次 | 改善 | 施工安全衛生抽查紀錄表 |  |
| 施工中 | ※通風風機及壁式風機安裝/通風風機及壁式風機安裝後檢查相關周邊設施 | 起重機具及吊掛作業 | 起重機是否有1機3證？是否在有效期限？是否設置吊掛指揮手？並有專人監督指揮？ | 施工中 | 目視 | 每次 | 改善 | 施工安全衛生抽查紀錄表 |  |
|  |  |  | 吊裝作業，其下方（作業半徑內）是否淨空？是否採取防止吊掛物通過人員上方及人員進入吊掛物下方之設備或措施(交通錐加連桿)？ | 施工中 | 目視 | 每次 | 改善 | 施工安全衛生抽查紀錄表 |  |
|  |  |  | 起重機其外伸撐座是否伸至最大極限位置？外伸基座是否穩固？必要時是否增設墊塊？ | 施工中 | 目視 | 每次 | 改善 | 施工安全衛生抽查紀錄表 |  |
|  |  |  | 鋼索是否變形、斷裂？是否注意吊掛方式？ | 施工中 | 目視 | 每次 | 改善 | 施工安全衛生抽查紀錄表 |  |
|  |  |  | 起重機過捲預防、警報裝置是否正常？過負荷預防、警報裝置是否正常？ | 施工中 | 目視 | 每次 | 改善 | 施工安全衛生抽查紀錄表 |  |
|  |  |  | 作業旋轉半徑內是否設置警戒範圍(交通錐加連桿) ? | 施工中 | 目視 | 每次 | 改善 | 施工安全衛生抽查紀錄表 |  |
|  | ※通風風機及壁式風機安裝/通風風機及壁式風機安裝後檢查相關周邊設施 | 高空作業車作業 | 控制器空載操作試運轉是否正常？ | 施工中 | 目視 | 每次 | 改善 | 施工安全衛生抽查紀錄表 |  |
|  |  |  | 承載勞工於工作台上作業是否配戴安全帶並依規定使用工作台不得為載運重物及氧氣乙炔鋼瓶？ | 施工中 | 目視 | 每次 | 改善 | 施工安全衛生抽查紀錄表 |  |
|  |  |  | 高空工作車工作台作業半徑下方人員禁止進入？ | 施工中 | 目視 | 每次 | 改善 | 施工安全衛生抽查紀錄表 |  |
|  |  |  | 移動工作車時，工作台是否先行降下且工作台上禁止有作業人員？ | 施工中 | 目視 | 每次 | 改善 | 施工安全衛生抽查紀錄表 |  |
|  | ※通風風機及壁式風機安裝/通風風機及壁式風機安裝後檢查相關周邊設施 | 堆高機作業 | 堆高機操作人員是否具訓練合格證照？ | 施工中 | 目視 | 每次 | 改善 | 施工安全衛生抽查紀錄表 |  |
|  |  |  | 堆高機之托板或撬板是否有顯著之損傷，變形或腐蝕者？ | 施工中 | 目視 | 每次 | 改善 | 施工安全衛生抽查紀錄表 |  |
|  |  |  | 堆高機使用荷重是否超過該機械所能承受之最大荷重？ | 施工中 | 目視 | 每次 | 改善 | 施工安全衛生抽查紀錄表 |  |
|  |  |  | 堆高機作業所有人員是否已遠離該機械 (駕駛者等依規定就位者除外) ？ | 施工中 | 目視 | 每次 | 改善 | 施工安全衛生抽查紀錄表 |  |
|  |  |  | 堆高機作業時是否禁止人員 (駕駛者等依規定就位者除外)進入操作半徑內或是否附近有危險之虞之場所？ | 施工中 | 目視 | 每次 | 改善 | 施工安全衛生抽查紀錄表 |  |

表單編號: SG-86-2

表SG-86-2 通風風機及壁式風機設備安裝施工安全衛生抽查紀錄表

(起重機具及吊掛作業安全檢查)

| 工程名稱 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分項工程名稱 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 抽查位置 |  |  |  |  | 抽查日期 |  | 年 月 日 |  |
| 抽查時機 |  | ※安全衛生查驗點 |  |  |  |  |  |  |
| 抽查結果 |  | ○檢查合格 ╳有缺失需改正 ／無此檢查項目 |  |  |  |  |  |  |
| 檢查項目 |  |  |  | 抽查標準（定量定性） |  | 實際抽查情形 （敘述抽查值） |  | 抽查結果 |
| 施工前 | 通風風機及壁式風機安裝/通風風機及壁式風機安裝後檢查相關周邊設施 |  | 個人防護具 | 安全帽、反光背心，及依工程特性需穿戴之背負式安全帶、手套、電銲面罩等 |  |  |  |  |
|  |  |  | 作業主管監督 | 作業主管是否在場監督勞工作業及檢查安全防護具？ |  |  |  |  |
|  |  |  | 人員進場管制 | 進場作業勞工是否符合人員進場管制標準？(教育訓練、危害告知等) |  |  |  |  |
| 施工中 | ※通風風機及壁式風機安裝/通風風機及壁式風機安裝後檢查相關周邊設施 |  | 起重機具及吊掛作業 | 起重機是否有1機3證？是否在有效期限？是否設置吊掛指揮手？並有專人監督指揮？ |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 吊裝作業，其下方（作業半徑內）是否淨空？是否採取防止吊掛物通過人員上方及人員進入吊掛物下方之設備或措施(交通錐加連桿)？ |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 起重機其外伸撐座是否伸至最大極限位置？外伸基座是否穩固？必要時是否增設墊塊？ |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 鋼索是否變形、斷裂？是否注意吊掛方式？ |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 起重機過捲預防、警報裝置是否正常？過負荷預防、警報裝置是否正常？ |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 作業旋轉半徑內是否設置警戒範圍(交通錐加連桿) ? |  |  |  |  |
| 缺失複查結果： - 已完成改善（檢附改善前、中、後照片）。 - 未完成改善，填具「施工安全衛生不合格追蹤管制表」進行追蹤改善。 複查日期： 年 月 日 複查人員簽名： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.抽查標準及實際檢查情形應具體明確或量化尺寸。 2.查驗結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需查驗之項目則打「/」。 3.嚴重缺失、缺失未完成改善，應填具「不合格追蹤管制表」進行追蹤改善。 4.本表由工地現場監造人員實地檢查後覈實記載簽認，並應由監造工地負責人或授權人確實複閱。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

監造現場人員簽名：      	       	          監造工地負責(授權)人：

表單編號: SG-86-3

表SG-86-3 通風風機及壁式風機設備安裝施工安全衛生抽查紀錄表

(高空作業車作業安全檢查)

| 工程名稱 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分項工程名稱 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 抽查位置 |  |  |  |  | 抽查日期 |  | 年 月 日 |  |
| 抽查時機 |  |  | ※安全衛生查驗點 |  |  |  |  |  |
| 抽查結果 |  |  | ○檢查合格 ╳有缺失需改正 ／無此檢查項目 |  |  |  |  |  |
| 檢查項目 |  |  |  | 抽查標準（定量定性） |  | 實際抽查情形 （敘述抽查值） |  | 抽查結果 |
| 施工前 | 通風風機及壁式風機安裝/通風風機及壁式風機安裝後檢查相關周邊設施 | 個人防護具 |  | 安全帽、反光背心，及依工程特性需穿戴之背負式安全帶、手套、電銲面罩等 |  |  |  |  |
|  |  | 作業主管監督 |  | 作業主管是否在場監督勞工作業及檢查安全防護具？ |  |  |  |  |
|  |  | 人員進場管制 |  | 進場作業勞工是否符合人員進場管制標準？(教育訓練、危害告知等) |  |  |  |  |
| 施工中 | ※通風風機及壁式風機安裝/通風風機及壁式風機安裝後檢查相關周邊設施 | 高空作業車作業 |  | 控制器空載操作試運轉是否正常？ |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 承載勞工於工作台上作業是否配戴安全帶並依規定使用工作台不得為載運重物及氧氣乙炔鋼瓶？ |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 高空工作車工作台作業半徑下方人員禁止進入？ |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 移動工作車時，工作台是否先行降下且工作台上禁止有作業人員？ |  |  |  |  |
| 缺失複查結果： - 已完成改善（檢附改善前、中、後照片）。 - 未完成改善，填具「施工安全衛生不合格追蹤管制表」進行追蹤改善。 複查日期： 年 月 日 複查人員簽名： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.抽查標準及實際檢查情形應具體明確或量化尺寸。 2.查驗結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需查驗之項目則打「/」。 3.嚴重缺失、缺失未完成改善，應填具「不合格追蹤管制表」進行追蹤改善。 4.本表由工地現場監造人員實地檢查後覈實記載簽認，並應由監造工地負責人或授權人確實複閱。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

監造現場人員簽名：      	       	          監造工地負責(授權)人：

表單編號: SG-86-4

表SG-86-4 通風風機及壁式風機設備安裝施工安全衛生抽查紀錄表

(堆高機作業安全檢查)

| 工程名稱 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分項工程名稱 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 抽查位置 |  |  |  |  | 抽查日期 |  | 年 月 日 |  |
| 抽查時機 |  |  | ※安全衛生查驗點 |  |  |  |  |  |
| 抽查結果 |  |  | ○檢查合格 ╳有缺失需改正 ／無此檢查項目 |  |  |  |  |  |
| 檢查項目 |  |  |  | 抽查標準（定量定性） |  | 實際抽查情形 （敘述抽查值） |  | 抽查結果 |
| 施工前 | 通風風機及壁式風機安裝/通風風機及壁式風機安裝後檢查相關周邊設施 | 個人防護具 |  | 安全帽、反光背心，及依工程特性需穿戴之背負式安全帶、手套、電銲面罩等 |  |  |  |  |
|  |  | 作業主管監督 |  | 作業主管是否在場監督勞工作業及檢查安全防護具？ |  |  |  |  |
|  |  | 人員進場管制 |  | 進場作業勞工是否符合人員進場管制標準？(教育訓練、危害告知等) |  |  |  |  |
| 施工中 | ※通風風機及壁式風機安裝/通風風機及壁式風機安裝後檢查相關周邊設施 | 堆高機作業 |  | 堆高機操作人員是否具訓練合格證照？ |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 堆高機之托板或撬板是否有顯著之損傷，變形或腐蝕者？ |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 堆高機使用荷重是否超過該機械所能承受之最大荷重？ |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 堆高機作業所有人員是否已遠離該機械 (駕駛者等依規定就位者除外) ？ |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 堆高機作業時是否禁止人員 (駕駛者等依規定就位者除外)進入操作半徑內或是否附近有危險之虞之場所？ |  |  |  |  |
| 缺失複查結果： - 已完成改善（檢附改善前、中、後照片）。 - 未完成改善，填具「施工安全衛生不合格追蹤管制表」進行追蹤改善。 複查日期： 年 月 日 複查人員簽名： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.抽查標準及實際檢查情形應具體明確或量化尺寸。 2.查驗結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需查驗之項目則打「/」。 3.嚴重缺失、缺失未完成改善，應填具「不合格追蹤管制表」進行追蹤改善。 4.本表由工地現場監造人員實地檢查後覈實記載簽認，並應由監造工地負責人或授權人確實複閱。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

監造現場人員簽名：      	       	          監造工地負責(授權)人：

293293