※

※

垃圾清運

完 成

垃圾撿拾

施工前

準備工作

備註：★ 施工檢驗停留點      ※ 安全衛生查驗點

(施工檢驗停留點檢驗及安全衛生查驗點查驗均於廠商完成自主(動)檢查後辦理，未標示者為不定期稽核點。)

圖H-1-1 垃圾撿拾工作抽查程序

表SH-1-1  垃圾撿拾工作安全衛生抽查標準表

| 施工流程 |  | 管理項目（A） | 抽查標準（B） | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合之處置方法 | 管理紀錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施 工 前 | 施工前 準備工作 | 勞工保險 | 現場人員是否依規定辦理勞工保險? | 施工前 | 書面文件 | 每週1次 | 改善 | 安全衛生抽查紀錄表，編號：SH-1-2 |  |
|  |  | 教育訓練 | 上工前是否已接受6小時安全衛生教育訓練? | 施工前 | 書面文件 | 每週1次 | 改善 | 安全衛生抽查紀錄表，編號：SH-1-2 |  |
|  |  | 危害因素告知 | 各項施工中可能危害因素是否已告知所有在場從事作業人員，並簽名確認? | 施工前 | 書面文件 | 每週1次 | 改善 | 安全衛生抽查紀錄表，編號：SH-1-2 |  |
|  |  | 標誌(警示)車 | 黃色車身(一般道路2500cc±1%以上，快速道路3500cc±1%以上)，車輛後方塗繪橙白相間山形斜紋及側邊黃色反光識別標識。 | 施工前 | 目視 | 每週1次 | 改善 | 安全衛生抽查紀錄表，編號：SH-1-2 |  |
|  |  |  | 具備前後行車紀錄器。 | 施工前 | 目視 | 每週1次 | 改善 | 安全衛生抽查紀錄表，編號：SH-1-2 |  |
|  |  |  | 看板頂黃色排式警示燈。 | 施工前 | 目視 | 每週1次 | 改善 | 安全衛生抽查紀錄表，編號：SH-1-2 |  |
|  |  |  | 車尾兩側黃色閃爍式閃光燈號4個。 | 施工前 | 目視 | 每週1次 | 改善 | 安全衛生抽查紀錄表，編號：SH-1-2 |  |
|  |  |  | 可升降式移動式資訊可變標誌面板(CMS)或預告警示箭頭標誌標誌面板，看板升高下緣，小型車應達1.8米以上，大型車應達2.45米以上。 | 施工前 | 目視 | 每週1次 | 改善 | 安全衛生抽查紀錄表，編號：SH-1-2 |  |
|  |  |  | 後置標準型施3標誌。 | 施工前 | 目視 | 每週1次 | 改善 | 安全衛生抽查紀錄表，編號：SH-1-2 |  |
|  |  |  | 工作車不得合併標誌車使用。 | 施工前 | 目視 | 每週1次 | 改善 | 安全衛生抽查紀錄表，編號：SH-1-2 |  |
|  |  | 交通維持設施 | 是否依交通維持計畫設置交通指揮、引導人員，並配置指揮紅旗(旗面60*60cm，旗桿長80cm以上，夜間則改用「閃爍型紅色電指揮棒」)? | 施工前 | 目視 | 每週1次 | 改善 | 安全衛生抽查紀錄表，編號：SH-1-2 |  |
|  |  |  | 是否依交通維持計畫設置適當標誌車、交通錐、連桿及活動拒馬? | 施工前 | 目視 | 每週1次 | 改善 | 安全衛生抽查紀錄表，編號：SH-1-2 |  |
|  |  |  | 交通維持設施前漸變段長度是否足夠? | 施工中 | 量測 | 每週1次 | 改善 | 安全衛生抽查紀錄表，編號：SH-1-2 |  |
|  |  |  | 每日自主作業檢查完畢應拍照存證(含日期) | 施工中 | 書面文件 | 每週1次 | 改善 | 安全衛生抽查紀錄表，編號：SH-1-2 |  |
| 施 工 中 | 垃圾撿拾 | 個人安全防護具 | 作業人員應戴有反光帶之安全帽，安全帽應符合CNS1336 工地用安全帽檢驗標準，並貼經濟部商品檢驗局之標籤或正字標籤， | 施工中 | 目視 | 每週1次 | 改善 | 安全衛生抽查紀錄表，編號：SH-1-2 |  |
|  |  |  | 穿著顏色鮮明有反光帶之施工背心，以利辨識。 | 施工中 | 目視 | 每週1次 | 改善 | 安全衛生抽查紀錄表，編號：SH-1-2 |  |
|  |  | 作業安全 | 人員是否於安全交維管制區域內作業? | 施工中 | 目視 | 每週1次 | 改善 | 安全衛生抽查紀錄表，編號：SH-1-2 |  |
|  |  |  | 標誌車輛是否足夠，並依契約進行施工預告及警示? | 施工中 | 目視 | 每週1次 | 改善 | 安全衛生抽查紀錄表，編號：SH-1-2 |  |
|  |  |  | 作業方式是否依據契約補充條款要求方式執行? | 施工中 | 目視 | 每週1次 | 改善 | 安全衛生抽查紀錄表，編號：SH-1-2 |  |

表單編號:SH-1-2

表SH-1-2 垃圾撿拾工作安全衛生抽查紀錄表

| 工程名稱 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分項工程名稱 |  |  |  |  |  |  |  |
| 抽查位置 |  |  |  |  | 抽查日期 | 年 月 日 |  |
| 抽查時機 |  |  | ※安全衛生查驗點 |  |  |  |  |
| 抽查結果 |  |  | ○檢查合格 ╳有缺失需改正 ／無此檢查項目 |  |  |  |  |
| 檢查項目 |  |  |  | 抽查標準（定量定性） | 實際抽查情形 （敘述抽查值） |  | 抽查結果 |
| 施工前 | 施工前準備工作 | 勞工保險 |  | 現場人員是否依規定辦理勞工保險? |  |  |  |
|  |  | 教育訓練 |  | 上工前是否已接受6小時安全衛生教育訓練? |  |  |  |
|  |  | 危害因素告知 |  | 各項施工中可能危害因素是否已告知所有在場從事作業人員，並簽名確認? |  |  |  |
|  |  | 標誌(警示)車 |  | 黃色車身(一般道路2500cc±1%以上，快速道路3500cc±1%以上)，車輛後方塗繪橙白相間山形斜紋及側邊黃色反光識別標識。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 具備前後行車紀錄器。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 看板頂黃色排式警示燈。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 車尾兩側黃色閃爍式閃光燈號4個。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 可升降式移動式資訊可變標誌面板(CMS)或預告警示箭頭標誌標誌面板，看板升高下緣，小型車應達1.8米以上，大型車應達2.45米以上。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 後標準型施3標誌。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 工作車不得合併標誌車使用。 |  |  |  |
|  |  | 交通維持設施 |  | 是否依交通維持計畫設置交通指揮、引導人員，並配置指揮紅旗(旗面60*60cm，旗桿長80cm以上，夜間則改用「閃爍型紅色電指揮棒」)? |  |  |  |
|  |  |  |  | 是否依交通維持計畫設置適當標誌車、交通錐、連桿及活動拒馬? |  |  |  |
|  |  |  |  | 交通維持設施前漸變段長度是否足夠? |  |  |  |
|  |  |  |  | 每日自主作業檢查完畢應拍照存證(含日期) |  |  |  |
| 施工中 | 垃圾撿拾 | 個人安全防護具 |  | 作業人員應戴有反光帶之安全帽，安全帽應符合CNS1336 工地用安全帽檢驗標準，並貼經濟部商品檢驗局之標籤或正字標籤。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 穿著顏色鮮明有反光帶之施工背心，以利辨識。 |  |  |  |
|  |  | 作業安全 |  | 人員是否於安全交維管制區域內作業? |  |  |  |
|  |  |  |  | 標誌車輛是否足夠，並依契約進行施工預告及警示? |  |  |  |
|  |  |  |  | 作業方式是否依據契約補充條款要求方式執行? |  |  |  |
| 缺失複查結果： - 已完成改善（檢附改善前、中、後照片）。 - 未完成改善，填具「施工安全衛生不合格追蹤管制表」進行追蹤改善。 複查日期： 年 月 日 複查人員簽名： |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.抽查標準及實際抽查情形應具體明確或量化尺寸。 2.抽查結果合格者應註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需查驗之項目則打「/」。 3.嚴重缺失、缺失未完成改善，應填具「不合格追蹤管制表」進行追蹤限期改善。 4.現場抽查時，應同時審視施工廠商現場安全衛生之執行情形。 5.本表由工地現場監造人員實地檢查後覈實記載簽認，並應由監造工地負責人或授權人確實複閱，並應由監造主管確實複閱簽名。 |  |  |  |  |  |  |  |

監造現場人員簽名：      	       	          監造工地負責(授權)人：

293293