※

※

廢棄物清運

完 成

排水疏濬

施工前

準備工作

備註：★ 施工檢驗停留點      ※ 安全衛生查驗點

(施工檢驗停留點檢驗及安全衛生查驗點查驗均於廠商完成自主(動)檢查後辦理，未標示者為不定期稽核點。)

圖H-3-1 排水疏濬工作抽查程序

表SH-3-1  排水疏濬工作安全衛生抽查標準表

| 施工流程 |  | 管理項目（A） | 抽查標準（B） | 抽查時機 | 抽查方法 | 抽查頻率 | 不符合之處置方法 | 管理紀錄 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施 工 前 | 施工前 準備工作 | 勞工保險 | 現場人員是否依規定辦理勞工保險? | 施工前 | 書面文件 | 每週一次 | 改善 | 安全衛生抽查紀錄表，編號：SH-3-2 |  |
|  |  | 教育訓練 | 上工前是否已接受6小時安全衛生教育訓練? | 施工前 | 書面文件 | 每週一次 | 改善 | 安全衛生抽查紀錄表，編號：SH-3-2 |  |
|  |  | 危害因素告知 | 各項施工中可能危害因素是否已告知所有在場從事作業人員，並簽名確認? | 施工前 | 書面文件 | 每週一次 | 改善 | 安全衛生抽查紀錄表，編號：SH-3-2 |  |
|  |  | 標誌車 | 黃色車身(一般道路2500cc±1%以上，快速道路3500cc±1%以上)，車輛後方塗繪橙白相間山形斜紋及側邊黃色反光識別標識。 | 施工前 | 目視 | 每週一次 | 改善 | 安全衛生抽查紀錄表，編號：SH-3-2 |  |
|  |  |  | 具備前後行車紀錄器。 | 施工前 | 目視 | 每週一次 | 改善 | 安全衛生抽查紀錄表，編號：SH-3-2 |  |
|  |  |  | 看板頂黃色排式警示燈。 | 施工前 | 目視 | 每週一次 | 改善 | 安全衛生抽查紀錄表，編號：SH-3-2 |  |
|  |  |  | 車尾兩側黃色閃爍式閃光燈號4個。 | 施工前 | 目視 | 每週一次 | 改善 | 安全衛生抽查紀錄表，編號：SH-3-2 |  |
|  |  |  | 可升降式移動式資訊可變標誌面板(CMS)或預告警示箭頭標誌標誌面板，看板升高下緣小型車應達1.8米以上，大型車應達2.45米以上。 | 施工前 | 目視 | 每週一次 | 改善 | 安全衛生抽查紀錄表，編號：SH-3-2 |  |
|  |  |  | 後置標準型施3標誌及兩支紅布旗。 | 施工前 | 目視 | 每週一次 | 改善 | 安全衛生抽查紀錄表，編號：SH-3-2 |  |
|  |  |  | 工作車不得合併標誌車使用。 | 施工前 | 目視 | 每週一次 | 改善 | 安全衛生抽查紀錄表，編號：SH-3-2 |  |
|  |  | 交通維持設施 | 是否依交通維持計畫設置交通指揮、引導人員，並配置指揮紅旗(旗面60*60cm，旗桿長80cm以上，夜間則改用「閃爍型紅色電指揮棒」)? | 施工前 | 目視 | 每週一次 | 改善 | 安全衛生抽查紀錄表，編號：SH-3-2 |  |
|  |  |  | 是否依交通維持計畫設置適當標誌車、交通錐、連桿及活動拒馬? | 施工前 | 目視 | 每週一次 | 改善 | 安全衛生抽查紀錄表，編號：SH-3-2 |  |
|  |  |  | 交通維持設施前漸變段長度是否足夠? | 施工前 | 目視 | 每週一次 | 改善 | 安全衛生抽查紀錄表，編號：SH-3-2 |  |
|  |  |  | 每日自主作業檢查完畢應拍照存證(含日期) 。 | 施工前 | 書面文件 | 每週一次 | 改善 | 安全衛生抽查紀錄表，編號：SH-3-2 |  |
| 施 工 中 | 排水疏濬 | 個人安全防護具 | 作業人員應戴有反光帶之安全帽，安全帽應符合CNS1336 工地用安全帽檢驗標準，並貼經濟部商品檢驗局之標籤或正字標籤。 | 施工中 | 目視 | 每週一次 | 改善 | 安全衛生抽查紀錄表，編號：SH-3-2 |  |
|  |  |  | 穿著顏色鮮明有反光帶之施工背心，以利辨識。 | 施工中 | 目視 | 每週一次 | 改善 | 安全衛生抽查紀錄表，編號：SH-3-2 |  |
|  |  | 作業安全 | 人員是否於安全交維管制區域內作業? | 施工中 | 目視 | 每週一次 | 改善 | 安全衛生抽查紀錄表，編號：SH-3-2 |  |
|  |  |  | 標誌車輛是否足夠，並依契約進行施工預告及警示? | 施工中 | 目視 | 每週一次 | 改善 | 安全衛生抽查紀錄表，編號：SH-3-2 |  |
|  |  |  | 作業方式是否依據契約補充條款要求方式執行? | 施工中 | 目視 | 每週一次 | 改善 | 安全衛生抽查紀錄表，編號：SH-3-2 |  |
|  |  |  | 進入局限空間作業，應進行氧氣、危險物、有害物濃度之測定。 | 施工中 | 量測 | 每週一次 | 改善 | 安全衛生抽查紀錄表，編號：SH-3-2 |  |
|  |  |  | 溝深深度超過1.5公尺依規定設置安全之上下設備。 | 施工中 | 量測 | 每週一次 | 改善 | 安全衛生抽查紀錄表，編號：SH-3-2 |  |
|  |  |  | 挖溝機作業時迴轉半徑內設置管制區，禁止人員進入並派專人從事開挖機械之指揮工作。 | 施工中 | 目視 | 每週一次 | 改善 | 安全衛生抽查紀錄表，編號：SH-3-2 |  |
|  |  |  | 使用高空作業車時，於工作台上應配掛安全帶，移動時工作台應降至最低，並有專人指揮監督。 | 施工中 | 目視 | 每週一次 | 改善 | 安全衛生抽查紀錄表，編號：SH-3-2 |  |
|  |  | 施工機具 | 挖溝機、高空工作車應裝設警示燈及蜂鳴器。 | 施工中 | 目視 | 每週一次 | 改善 | 安全衛生抽查紀錄表，編號：SH-3-2 |  |
|  |  |  | 3噸以上起重機具作業是否有一機三證及採取防止吊掛物通過人員上方及人員進入吊掛物下方之設備或措施? | 施工中 | 書面文件 | 每週一次 | 改善 | 安全衛生抽查紀錄表，編號：SH-3-2 |  |
|  |  |  | 起重機具應有防過捲揚裝置。 | 施工中 | 目視 | 每週一次 | 改善 | 安全衛生抽查紀錄表，編號：SH-3-2 |  |
|  |  |  | 吊具鋼索不得有截斷、磨損、變形、扭結及裂紋產生。 | 施工中 | 目視 | 每週一次 | 改善 | 施工安全衛生抽查紀錄表 表單編號：SH-3-2 |  |
|  |  |  | 吊鉤正常無損傷；末端結頭無異常，吊鉤防止吊物脫落之防滑舌片裝置正常。 | 施工中 | 目視 | 每週一次 | 改善 | 施工安全衛生抽查紀錄表 表單編號：SH-3-2 |  |

表單編號:SH-3-2

表SH-3-2 排水疏濬工作安全衛生抽查紀錄表

| 工程名稱 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分項工程名稱 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 抽查位置 |  |  |  |  |  | 抽查日期 | 年 月 日 |  |
| 抽查時機 |  |  |  | ※安全衛生查驗點 |  |  |  |  |
| 抽查結果 |  |  |  | ○檢查合格 ╳有缺失需改正 ／無此檢查項目 |  |  |  |  |
| 檢查項目 |  |  |  |  | 抽查標準（定量定性） | 實際抽查情形 （敘述抽查值） |  | 抽查結果 |
| 施工前 | 施工前準備工作 |  | 勞工保險 |  | 現場人員是否依規定辦理勞工保險? |  |  |  |
|  |  |  | 教育訓練 |  | 上工前是否已接受6小時安全衛生教育訓練? |  |  |  |
|  |  |  | 危害因素告知 |  | 各項施工中可能危害因素是否已告知所有在場從事作業人員，並簽名確認? |  |  |  |
|  |  |  | 標誌車 |  | 黃色車身(一般道路2500cc±1%以上，快速道路3500cc±1%以上)，車輛後方塗繪橙白相間山形斜紋及側邊黃色反光識別標識。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 具備前後行車紀錄器。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 看板頂黃色排式警示燈。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 車尾兩側黃色閃爍式閃光燈號4個。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 可升降式移動式資訊可變標誌面板(CMS)或預告警示箭頭標誌標誌面板，看板升高下緣小型車應達1.8米以上，大型車應達2.45米以上。。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 後置標準型施3標誌及兩支紅布旗。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 工作車不得合併標誌車使用。 |  |  |  |
|  |  |  | 交通維持設施 |  | 是否依交通維持計畫設置交通指揮、引導人員，並配置指揮紅旗(旗面60*60cm，旗桿長80cm以上，夜間則改用「閃爍型紅色電指揮棒」)? |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 是否依交通維持計畫設置適當標誌車、交通錐、連桿及活動拒馬? |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 交通維持設施前漸變段長度是否足夠? |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 每日自主作業檢查完畢應拍照存證(含日期) |  |  |  |
| 施工中 |  | 排水疏濬 | 個人安全防護具 |  | 作業人員應戴有反光帶之安全帽，安全帽應符合CNS1336 工地用安全帽檢驗標準，並貼經濟部商品檢驗局之標籤或正字標籤， |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 穿著顏色鮮明有反光帶之施工背心，以利辨識。 |  |  |  |
|  |  |  | 作業安全 |  | 人員是否於安全交維管制區域內作業? |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 標誌車輛是否足夠，並依契約進行施工預告及警示? |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 作業方式是否依據契約補充條款要求方式執行? |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 進入局限空間作業，應進行氧氣、危險物、有害物濃度之測定。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 溝深深度超過1.5公尺依規定設置安全之上下設備。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 挖溝機作業時迴轉半徑內設置管制區，禁止人員進入並派專人從事開挖機械之指揮工作。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 使用高空作業車時，於工作台上應配掛安全帶，移動時工作台應降至最低，並有專人指揮監督。 |  |  |  |
|  |  |  | 施工機具 |  | 挖溝機、高空工作車應裝設警示燈及蜂鳴器。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3噸以上起重機具作業是否有一機三證及採取防止吊掛物通過人員上方及人員進入吊掛物下方之設備或措施? |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 起重機具應有防過捲揚裝置。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 吊具鋼索不得有截斷、磨損、變形、扭結及裂紋產生。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 吊鉤正常無損傷；末端結頭無異常，吊鉤防止吊物脫落之防滑舌片裝置正常。 |  |  |  |
| 缺失複查結果： - 已完成改善（檢附改善前、中、後照片）。 - 未完成改善，填具「施工安全衛生不合格追蹤管制表」進行追蹤改善。 複查日期： 年 月 日 複查人員簽名： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.抽查標準及實際抽查情形應具體明確或量化尺寸。 2.抽查結果合格者應註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需查驗之項目則打「/」。 3.嚴重缺失、缺失未完成改善，應填具「不合格追蹤管制表」進行追蹤限期改善。 4.現場抽查時，應同時審視施工廠商現場安全衛生之執行情形。 5.本表由工地現場監造人員實地檢查後覈實記載簽認，並應由監造工地負責人或授權人確實複閱，並應由監造主管確實複閱簽名。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

監造現場人員簽名：      	       	          監造工地負責(授權)人：

293293