公路局公路養護手冊部分規定修訂總說明

配合交通部中央氣象局於109年1月1日實施新地震震度分級，修正及調整本局第二章養路巡查「特別巡查」及第五章橋梁「特別檢測」之地震震度啟動條件，說明如下：

- 配合交通部中央氣象局預計 109年1月1日實施新地震震度分級。

- 第二章養路巡查，2.3.3節特別巡查及2.4巡查頻率，震度5級以上之地震啟動特別巡查，配合中央氣象局實施新地震震度分級，調整為5弱級。

- 第二章養路巡查2.3.3節特別巡查及2.4巡查頻率，原震度4級辦理橋梁ABCDEF類特別巡查，以及第五章橋梁5.3.3特別檢測，震度達5級地區，檢測該震區內A、B、C、E類橋梁，經108年4月29日傳真調查各工程分局近年橋梁特別巡查均無劣化情形及歷年橋梁特別檢測事件，評估結果須緊急處置(緊急補強、限重通行及封橋)僅有5座橋梁(105年2月6日美濃地震及107年2月6日花蓮地震)，而前述美農地震及花蓮地震震度對照新實施地震震度分級為5強級及6強級，配合本次交通部中央氣象局實施新地震震度分級，調整至震度5強級再辦理橋梁特別巡查及特別檢測。

本局公路養護手冊第二章養路巡查條文修訂

| 修訂條文 | 原條文 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 2.3巡查方式 「巡查」係指養護單位就轄區內公路之巡視與檢查。巡查方式分為： 1.經常巡查： 日間經常巡查，由指定工程司辦理，從車上以目力檢視公路各種狀況。若發現有疑惑時，應下車詳查。有關鋪面、橋面、伸縮縫等之檢查，可憑車輛駕駛時之操作性、衝擊響聲及震動等判斷公路之實況。 夜間巡查，由養護單位正、副主管或指派專人辦理。 2.定期巡查：在設定期間內，以目力或輔以簡易器具巡查轄區內公路，以維護公路應有之功能。個別設施得以定期檢查(測)為之。 3.特別巡查： 在颱風來臨前後，豪雨、洪水、震度5弱級以上之地震或重大交通事故後，立即巡查公路構造物及特別照護喬木(震度5弱級免巡查橋梁)。 另震度4級之地震後立即巡查ABCDEF類橋梁(橋梁分類參照本手冊第五章)及A級邊坡；震度5強級以上之地震後立即巡查橋梁。 | 2.3巡查方式 「巡查」係指養護單位就轄區內公路之巡視與檢查。巡查方式分為： 1.經常巡查： 日間經常巡查，由指定工程司辦理，從車上以目力檢視公路各種狀況。若發現有疑惑時，應下車詳查。有關鋪面、橋面、伸縮縫等之檢查，可憑車輛駕駛時之操作性、衝擊響聲及震動等判斷公路之實況。 夜間巡查，由養護單位正、副主管或指派專人辦理。 2.定期巡查：在設定期間內，以目力或輔以簡易器具巡查轄區內公路，以維護公路應有之功能。個別設施得以定期檢查(測)為之。 3.特別巡查： 在颱風來臨前後，豪雨、洪水、震度5級以上之地震或重大交通事故後，立即巡查公路構造物及特別照護喬木。 震度4級之地震後立即巡查ABCDEF類橋梁(橋梁分類參照本手冊第五章)及A級邊坡。 | 1.配合交通部中央氣象局預計 109年1月1日實施新地震震度分級。 2.震度5級以上之地震啟動特別巡查，調整為5弱級。 3.震度4級辦理橋梁ABCDEF類特別巡查，調整為5強級以上。 |

本局公路養護手冊第二章養路巡查及第五章橋梁條文修訂

| 修訂條文 | 原條文 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 2.4巡查頻率 各類巡查原則巡查頻率詳見表A2-1。 特別巡查在颱風來臨前後、豪雨、洪水、震度5弱級以上之地震或重大交通事故後為之(震度5弱級免巡查橋梁)；另特別巡查在ABCDEF類橋梁(橋梁分類參照本手冊第五章)及A級邊坡於震度4級及橋梁於震度5強級以上之地震後為之。 挖掘路面案件，每週至少應巡查一次。 朝巡之啟動時機為設定條件達啟動標準時，設定條件與啟動標準得由養護單位視需要訂定之，如達封路、封橋之標準，則按相關規定辦理封路、封橋作業。 | 2.4巡查頻率 各類巡查原則巡查頻率詳見表A2-1。 特別巡查在颱風來臨前後、豪雨、洪水、震度5級以上之地震或重大交通事故後為之；另特別巡查在ABCDEF類橋梁(橋梁分類參照本手冊第五章)及A級邊坡於震度4級之地震後為之。 挖掘路面案件，每週至少應巡查一次。 朝巡之啟動時機為設定條件達啟動標準時，設定條件與啟動標準得由養護單位視需要訂定之，如達封路、封橋之標準，則按相關規定辦理封路、封橋作業。 | 1.特別巡查頻率比照2.3節一併修正。 |

本局公路養護手冊第五章橋梁條文修訂

| 修訂條文 | 原條文 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 5.3.3檢測頻率 特別檢測 - 依中央氣象局之地震報告內震度達 5 強級地區，檢測該震區內 A 、B 、C 、 E 類橋梁。 - 依中央氣象局之地震報告內震度達 6 級以上地區，檢測該震區內所有橋梁。 - 所在位置最近之水位站達二級警戒水位或上游雨量站達豪雨 ( 24 小時累積雨量達 200 mm 以上或 3 小時累計雨量達 100mm 以上)檢測該區域 A 、 B 、 D類橋梁。 - 所在位置最近之水位站達一級警戒水位或上游雨量站達大豪雨 24 小時累積雨量達 350 mm 以上 檢測該區域跨河橋梁。 - 人為破壞因素（ 如火災或車輛撞損主梁等）引起之災害。 - 以上天災或人為事故後，在 14 工作天內 完成特別檢測報告報局。 | 5.3.3檢測頻率 特別檢測 - 依中央氣象局之地震報告內震度達 5 級地區，檢測該震區內 A 、 B 、C 、 E 類橋梁。 - 依中央氣象局之地震報告內震度達 6 級以上地區，檢測該震區內所有橋梁。 - 所在位置最近之水位站達二級警戒水位或上游雨量站達豪雨 ( 24 小時累積雨量達 200 mm 以上或 3 小時累計雨量達 100mm 以上)檢測該區域 A 、 B 、 D類橋梁。 - 所在位置最近之水位站達一級警戒水位或上游雨量站達大豪雨 24 小時累積雨量達 350 mm 以上 檢測該區域跨河橋梁。 - 人為破壞因素（ 如火災或車輛撞損主梁等）引起之災害。 - 以上天災或人為事故後，在 14 工作天內 完成特別檢測報告報局。 | 1.配合交通部中央氣象局預計 109年1月1日實施新地震震度分級。 2.橋梁特別檢測震度等級，由震度5級調整為震度5強級。 |

公路局公路養護手冊部分規定修訂總說明

針對高架橋及陸地橋較不受汛期影響之非跨水橋，比照預鑄節塊橋梁調整定期檢測完成日期，由原先每年4月30日前完成改為每年11月15日前完成，錯開跨水橋與陸地橋檢測時間。

本局公路養護手冊第五章橋梁條文修訂

| 修訂條文 | 原條文 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 5.3.3 檢測頻率 原則如下： 定期檢測------每年4月30日汛期前將轄內跨河橋梁、跨越感潮河段區排及出水高不足區排橋梁、F類橋梁及轄區內應檢測之一般橋梁（前述一般橋梁係指非跨河水橋梁以橋齡區隔為奇數年與偶數年辦理橋梁標的，即一般橋梁原則以2年定期檢測1次，無橋齡者自行設定辦理之奇偶數年）檢測完竣，並於5月15日前將檢測結果報局，檢測期間如發現重大缺陷者應立即通報。另預鑄節塊橋梁、高架橋及陸地橋21項檢測、跨河橋因河道、橋台基礎、橋台、橋墩保護措施、橋墩基礎及橋墩墩體等6項易受颱洪影響項目之檢測，於11月15日前辦理，並於12月1日前將檢測結果報局。 新建橋梁完工使用後半年內完成第一次定期檢測，最晚不能超過1年，爾後定期檢測之間隔以兩年為原則，公路養護管理機關或單位得視實際狀況調整，惟不得超過四年。 | 5.3.3 檢測頻率 原則如下： 定期檢測------每年4月30日汛期前將轄內跨河橋梁、跨越感潮河段區排及出水高不足區排橋梁、F類橋梁及轄區內應檢測之一般橋梁（前述一般橋梁係指非跨河橋梁以橋齡區隔為奇數年與偶數年辦理橋梁標的，即一般橋梁原則以2年定期檢測1次，無橋齡者自行設定辦理之奇偶數年）檢測完竣，並於5月15日前將檢測結果報局，檢測期間如發現重大缺陷者應立即通報。另預鑄節塊橋梁21項檢測、跨河橋因河道、橋台基礎、橋台、橋墩保護措施、橋墩基礎及橋墩墩體等6項易受颱洪影響項目之檢測，於11月15日前辦理，並於12月1日前將檢測結果報局。 新建橋梁完工使用後半年內完成第一次定期檢測，最晚不能超過1年，爾後定期檢測之間隔以兩年為原則，公路養護管理機關或單位得視實際狀況調整，惟不得超過四年。 | 針對高架橋及陸地橋較不受汛期影響之非跨水橋，比照預鑄節塊橋梁調整定期檢測完成日期，由原先每年4月30日前完成改為每年11月15日前完成，錯開跨水橋與陸地橋檢測時間。 。 |