第五章 橋  梁

5.1 說 明

公路橋梁之養護作業包括橋梁之損壞分類、檢測、檢測評估、養護維修補強工法。

5.1.1	注意事項

1.適時進行檢測維修。

2.檢測維修記錄應確實，並建檔管理。

3.檢測及養護、維修時應注意檢測人員、施工人員與用路人的安全。

4.檢測維修時可選用適當的機具、儀器設備與材料。

5.檢測人員須接受適當教育訓練。

6.建立重大天然災害之緊急應變與災害後之檢測與維修程序。

7.對於危險橋梁應儘速補強或修復，並進行監控，必要時交通管制或封橋。

5.2 橋梁損壞態樣

1.引道路堤侵蝕、沖刷或沉陷。

2.引道護欄損傷。

3.河道之沖刷侵蝕或淤積。

4.引道路堤保護設施破壞、移動或遺失。

5.橋台基礎沖刷或損傷。

6.橋台洩水孔堵塞或損傷。

7.翼牆、擋土牆洩水孔堵塞或損傷。

8.摩擦層表面破損。

9.橋面排水設施阻塞或損傷。

10.緣石及人行道剝落損傷。

11.橋名柱、欄杆及護牆鬆動或損傷。

12橋墩保護設施損壞、移動或遺失。

13.橋墩基礎沖刷侵蝕或損傷。

14.橋墩墩體損傷。

15.支承積土、銹蝕損傷。

16.防落橋設施損傷。

17.伸縮縫損傷。

18.大梁裂縫、彎曲或變形。

19.橫梁裂縫、彎曲或變形。

20.橋面版表面劣化或坑洞。

5.3	橋梁檢測

為早期發現橋梁結構物的異常與損傷，以掌握橋梁使用現況及損傷情形，宜實施橋梁檢測。

5.3.1	檢測目的

橋梁檢測之目的除為適時發現橋梁之現況是否降低結構功能外，亦應具備下列之目的：

1.提供橋梁狀況資訊；若有危及結構安全時，即時採取限制車輛通行或封閉交通等管制措施。

2.提供劣化程度之資訊、劣化對構件之影響程度，以及該劣化係正常之劣化或其他原因所造成等參考資料。

3.記錄橋梁時間序列之狀況。

4.檢測橋梁結構劣化之情況，使橋梁維護計畫更具效率，並降低維修成本。

5.維修以消除危害橋梁狀況，提高公共安全保障。

5.3.2	檢測類別及方式

1.定期檢測

定時對橋梁構件實施檢測，檢測重點在掌握橋梁結構安全，早期發現構件之劣化程度並評估對橋梁功能損傷及其原因。

定期檢測係利用徒步、搭乘橋梁檢查車或其他高空作業車儘可能接近橋梁構造物，予以較詳盡之檢查，評估橋梁構造物之安全情形。

2.特別檢測

由天災（如颱風、豪雨、地震等）或人為破壞因素（如火災或車輛撞損等）引起之災害，致可能損傷橋梁結構所做之不定期檢測。

檢測重點在針對災後或事故後或其他目的，探討是否造成橋梁功能損傷及是否需維修、補強。

5.3.3	檢測頻率

原則如下：

定期檢測------每年4月30日汛期前將轄內跨河橋梁、跨越感潮河段區排及出水高不足區排橋梁、轄區內應檢測之一般橋梁（前述一般橋梁係指非跨河橋梁以橋齡區隔為奇數年與偶數年辦理橋梁標的，即一般橋梁原則以2年定期檢測1次，無橋齡者自行設定辦理之奇偶數年）定期檢測完竣，並於5月15日前將檢測結果報局，檢測期間如發現重大缺陷者應立即通報。另預鑄節塊橋梁、高架橋及陸地橋定期檢測、跨河橋因河道、橋台基礎、橋台、橋墩保護措施、橋墩基礎及橋墩墩體等6項易受颱洪影響項目之檢測，於11月15日前辦理，並於12月1日前將檢測結果報局。前述定期檢測作業依據部頒「公路橋梁檢測及補強規範」規定之檢測項目辦理。

新建橋梁於完工使用後半年內完成第一次定期檢測，最晚不能超過1年，爾後定期檢測之間隔以兩年為原則，公路養護管理機關或單位得視實際狀況調整，惟不得超過四年。

特別檢測------(1)依中央氣象局之地震報告內震度達5強級，檢測該震區內A、B、C、E類橋梁。(註)

(2)依中央氣象局之地震報告內震度達6弱級以上，檢測該震區內所有橋梁。

(3)所在位置最近之水位站達二級警戒水位或上游雨量站達中央氣象局所訂之豪雨標準檢測該區域A、B、D類橋梁。(註)

(4)所在位置最近之水位站達一級警戒水位或上游雨量站達中央氣象局所訂之大豪雨標準檢測該區域跨河橋梁。

(5)人為破壞因素（ 如火災或車輛撞損主梁等）引起之災害。

(6)以上天災或人為事故後，在14 工作天內完成特別檢測報告報局。

註：

A類：養護重點監控橋梁(後續需有改善作為)。

B類：基礎有輕微裸露橋梁、基礎不明尚未完成非破壞探測橋梁。

C類：震度5強級易受輕微損壞之橋梁(名單由業務單位另以行政命令規定)。

D類：公路防災一級監控橋梁。

E類：尚未完成耐震評估補強之橋梁。

上述各類橋梁名單視橋況逐年滾動檢討。

5.3.4	檢測項目

1.定期檢測

為利判別橋梁構件對於橋梁之功能，定期檢測可分為影響橋梁結構安全及影響交通安全兩方面，並依據部頒「公路橋梁檢測及補強規範」規定之檢測項目辦理，詳如下：

（1）影響橋梁結構安全之項目

如橋墩保護設施，橋墩基礎，橋墩墩體及帽梁，支承墊，止震塊或防震拉桿，伸縮縫，主構件（大梁），副構件（橫隔梁），橋面版。

（2）影響交通安全之項目

如引道路堤，引道護欄，河道，引道護坡，橋台基礎，橋台，翼牆或擋土牆，橋面排水設施，護欄。

（3）對於特殊性橋梁，除一般性橋梁之檢測項目外，應包含橋塔或立柱、鋼纜系統（包括鋼纜錨碇裝置、鋼纜保護套管、鋼纜）、吊索、拱肋（拱圈）或立柱等。

2. 特別檢測

特別檢測項目包含整體穩定性、上部結構、橋墩、橋台、基礎、引道擋土牆、橋台引道版、支承、伸縮縫、河道、橋墩保護設施、附屬設施等12項(如附錄表A5-3)。

5.3.5	檢測要點

1.混凝土橋梁上部結構

(1)鋼筋混凝土梁

A.混凝土支承處應檢查是否有因支承力、地震、溫度變化移動與邊緣壓力而引起混凝土剝落或裂縫。

B.跨徑中央部位為彎矩最大處，裂縫較易產生，若受拉力鋼筋區混凝土表面有污點處即表示混凝土有空隙或內部鋼筋銹蝕，嚴重時鋼筋會曝露。

C.梁端應檢查是否因支承作用不良，致使梁之伸縮活動受限；或使橋面受車輛衝擊震動而損壞。檢查是否有剪力裂縫。

D.檢查有無因橋面排水不佳而造成混凝土劣化之情形。

E.檢查有無因碰撞或因火災引起之損害。

F.記錄任何過度之震動或撓曲。

G.檢查橋台大梁支承處是否潮濕積水。

H.材料老劣化情形。

(2)預力混凝土梁

A.檢查梁有無裂紋，特別在於接近支承處。注意大梁有無過大之撓度。

B.檢查梁急速變化斷面部分(如懸臂梁鉸接部和梁缺口處)，因該處易使應力集中，而引起損壞。

C.預力鋼腱錨碇處所承受壓力大且其邊距小，宜注意檢查有無裂縫。

D.檢視大梁與隔梁交界面有無異樣。

(3)箱梁

A.檢查箱梁內底部排水孔是否通暢，以免箱梁內部積水。

B.檢查箱梁內、外面有無裂縫。

C.檢查橫隔梁人孔處有無裂縫。

D.記錄鉸支承處之位移以探查箱梁伸縮問題；如有任何不良之變形或位移，應詳加檢查並研究產生之原因與嚴重之程度。

E.檢查有無鋼筋保護層不足產生銹蝕。

(4)混凝土橋面版

檢查橋面版有無剝落、破碎與裂縫，並記錄損害之程度及範圍。下列為可能發生之情形：

A.剝落：橋面版檢查時應記錄剝落之位置、範圍、深度，判別影響之程度及是否需緊急處理。

B.破碎：破碎之範圍，可用小鐵鎚在破碎之四周敲擊由中空之聲音可判斷表面下之混凝土有無分離或破碎情形，中空之區域須做記號、測量其位置並作緊急處理橋面版。

C.裂縫：橋面版之裂縫檢查時應特別注意下述各點：

a.橋面版底面：檢查橋面版底面之裂縫與漏水。

b.摩擦層：檢查混凝土版上之摩擦層裂縫及有無與混凝土面版之黏著不良情況，使摩擦層產生網狀裂縫，並發展成坑洞或厚度不足均將影響行車及橋面版安全。

c.鋼筋：混凝土版上出現斑點或浮銹，可能表示鋼筋生銹，應檢查鋼筋之保護層厚度。

d.積水：橋面局部積水需注意橋墩是否有下陷。

2.橋梁下部結構

(1)橋台

A.檢查橋台有無裂縫、異常移動(包括滑動、傾斜等)或沉陷跡象，橋台和翼牆間及橋台座支承中心處是否有裂縫，橋台背牆和橋面間之伸縮縫間隙若不正常，應注意橋台可能發生移動或沉陷。

B.檢查排水孔或洩水孔是否通暢。

C.檢查支承及支承座是否正常，並檢查週邊有無堆積雜物或積水。

D.檢查鋪面排水是否經橋台而污染橋台座。

E.檢查胸牆是否有裂縫或異常傾移情況，伸縮縫是否正常。

F.觀察橋台與翼牆間之伸縮接縫：有無張開或扭曲或發生差異沈陷。

G.檢查進橋版、翼牆有無嚴重之異常現象。

(2)橋墩

A.檢查橋墩之水位標尺線。

B.檢查橋墩柱和帽梁混凝土有無裂縫。

C.檢查支承及支承座有無異常，並檢查有無堆積物或積水。

D.檢查橋墩有無傾移或滑動。

E.檢查有無土石或漂流物堆集於橋墩或帽梁處。

F.檢查止震塊是否有剪力破壞。

(3)橋墩基礎

對橋墩基礎有無不正常之狀態。下列方法可供檢查之參考：

A.觀察欄杆線：欄杆線若有突然下降或不平順時，除欄杆本身可能發生損壞外，可能是橋墩或橋台發生沉陷或位移。

B.沿公路中心線或邊線目測縱向水平標高：此一檢查方法不僅可得知有無沉陷之發生，並可了解沿線之任何差異沉陷。通常此項檢查係用於長橋或需要差異沉陷資料時。

C.檢查基礎有無沖刷、基樁是否外露，及墩體是否有傾斜或沉陷及混凝土有無裂縫。

D.觀察支承有無移動。

E.基礎之檢查包括河床之高程變化。

F.基樁有無漂流物撞擊損壞。

(4)基礎及河床保護設施及護岸

A.檢查基礎、河床等之保護設施及護岸工是否損壞。

B.記錄水流改道使防護設施受損之情況。

C.檢查橋墩基礎之保護有無因保護工而引起水之亂流、河床之不穩定及保護工有無太突出河床面。

3.鋼橋

(1)鋼梁

A.檢查腐蝕與裂損，若有顯著之銹蝕與異樣，可使用超音波檢查或用彎腳規、驗蝕儀等檢查儀器檢查構材斷面減少之程度。

B.檢查鉚釘和螺栓有無銹蝕或鬆脫，連接板有無裂損。

C.檢查構材是否清潔、或積水積土現象，特別是下翼鈑之頂面。

D.用目視檢查構材有無變形，如有產生挫屈或歪扭之情況，應詳細檢查並探討其產生的原因。

E.檢查腹鈑與翼鈑是否有波紋、裂痕或其他異樣，特別注意支承附近處，同時檢查加勁材是否挺直，其連接處有無破裂、壓曲與腹鈑脫離等現象，焊接處是否有裂痕徵兆。

F.查看重車通過時有無異常振動或聲音。

(2)鋼橋面版

A.檢查鋼材腐蝕、焊道開裂及防水層有無破裂。

B.公用設施：如橋上附掛有公用設施應注意其對橋梁之影響。

(3)鋼製橋墩

A.檢查鋼製橋墩有無銹蝕，特別在續接處、疊接處、螺栓、鉚釘頭、螺帽等地方，尤應注意在水面附近與墩柱基腳處。

B.檢查橋墩所有構材有無受碰撞或斷面變化處應力造成之裂損。

C.由鋼製帽梁和縱向連續梁組成之鋼構架，應檢查翼鈑、焊接處、腹鈑等有無裂縫。

(4)桁架

A.檢查有無銹蝕與裂損。

B.檢查桁架構材之基準線。

C.檢查有無連接構材鬆脫。

D.檢查樞接處有無裂痕及磨損。

E.記錄車輛通過時有無發生金屬聲響之構件並加以探查原因。

4.油漆

仔細檢查油漆之裂縫與碎片、鱗片、生銹之隆起與老化等，如有油漆薄皮之崩裂，應記錄其脫落之位置或金屬露出之範圍及嚴重性並進行修補。

鋼橋曝露於陽光與雨水侵蝕較易發生油漆損壞之處，且應特別注意鉚釘與螺栓周圍梁組合構材之接合處，加勁材之非焊接端與其他不易油漆及容易儲留雨水之處。

5.支承

(1)盤式支承

A.檢查支承導槽有無被砂土或雜物拘束及腐蝕之現象。

B.檢查上下錨碇鈑之錨碇，螺栓有無確實錨固。

C.檢查支承座混凝土、砂漿墊是否損壞。

D.檢查活動型支承頂部滑動承壓鈑與底盤相對移動情形是否良好。

E.各型支承外表是否沾染粉塵、碎屑等異物。

F.防塵罩是否破損或脫落。

G.鋼材表面之油漆是否剝落而銹蝕。

H.滑動尺游標是否掉落或歪斜。

(2)鑄鋼支承

A.確定支承是否在正確之位置，是否完全密接，其表面是否清潔。

B.使用鋼滑鈑時，應檢查鋼鈑間有無腐蝕之現象。

C.檢查錨碇螺栓有無錨固，螺帽有無失落。

D.在斜橋中應檢查支承與側向剪力榫，確定是否受到拘束與橋梁潛變影響之損壞。

(3)彈性支承(橡膠支承)

A.檢查橡膠支承之水平變形量有無超出高度之0.6倍，若超出則容易引起支承之破壞而失去功能。

B.檢查支承與混凝土是否密接，若無密接應設法改善。

C.支承之橡膠與鋼鈑有無分離或裂開，若有常是由於支承墊之品質不良所致。

D.橡膠邊沿之過度鼓脹，可能因材料粗劣硬度不足所致。

E.若超出梁端因撓度所造成之厚度變化時，應檢討其原因。

F.若支承墊之物理狀況與任何不正常之壓平，可能使支承墊失去功能，應設法改善或抽換之。

6.伸縮縫

(1)檢查伸縮縫有無移動、斷差或雜物堆積。

(2)檢查伸縮縫兩側橋面版混凝土或引道有無裂縫、破碎、窪洞或高低差。

(3)檢查填縫膠之防水效果：

A.填縫膠有無從接縫之兩端脫開。

B.填縫膠有無磨損、乾縮或其他物理性之退化。

C.橋面版較低處有無漏水之現象，填縫膠若有漏水、缺損須清潔後補修之。

(4)檢查伸縮縫底面有無潛在損壞之現象。

(5)齒型伸縮縫下側之洩水槽及出口是否堵塞。

7.欄杆

(1)檢查欄杆因碰撞或其他原因造成之損壞。

(2)檢查混凝土欄杆有無保護層不足使鋼筋腐蝕，或有裂縫、破碎等。

(3)檢查金屬欄杆之柱或橫桿是否有鬆動、生銹等損壞情形，特別要檢查欄杆柱與橋面版之連接狀況，包括錨碇螺栓與欄杆柱周圍之橋面版。

(4)檢查所有欄杆之垂直與水平準線是否因下部結構沉陷致準線走樣或支承損壞等現象。

(5)檢查所有欄杆接縫是否張開與功能是否正常，可供伸縮縫檢查之參考。

(6)檢查所有手扶欄杆高度是否適當、堅固及欄杆突出之邊緣是否會危及行人。

(7)檢查鋼欄杆柱立於混凝土之周圍有無銹跡存在或其周圍有無移動情形。

(8)檢查伸縮縫位置之欄杆是否仍具伸縮功能。

8.橋面排水設施

請參照第七章7.5.1節相關規定辦理。

9.特殊橋梁

特殊橋梁如斜張橋、脊背橋、車行吊橋…等，其檢測可參照設計階段廠商提供之維護手冊或其他規定辦理。

5.3.6	檢測準備作業

1.研讀橋梁紀錄(包括竣工圖、檢測報告、維修保養紀錄、地質資料及水文等資料)

2.確認橋梁構件編碼系統

3.研擬檢測程序

4.準備檢測表格、記事本及橋梁簡圖

5.安排適當之到達構件方法及設備

6.整理檢測工具及設備

7.擬定檢測現場之交通維持

8.檢查安全設施

5.3.7	檢測計畫書及檢測表之撰寫

檢查人員可先擬妥檢測計畫書，使檢查作業得以順利進行；檢測作業後應撰（填）寫檢測表。

5.3.8	檢測時應攜帶之器具

檢測時視需要選擇適當之工具及設備，並於檢測出發前做必要之整理或調整。為免遺漏，可製作攜帶工具及設備檢視表(詳表A5-4)，供行前逐項檢視。

1.一般性工具可分為以下七類：

(1)清潔工具：長柄掃帚、鋼刷、刮刀、平頭起子、鏟子等。

(2)檢測工具：混凝土強度測試槌、鉛錘等。

(3)協助目視檢測工具：紅外線望遠鏡、手電筒、放大鏡、染色劑等。

(4)量測工具：鋼捲尺、游標尺、裂縫觀測鏡、裂縫觀測尺、量角器、溫度計等。

(5)記錄工具：檢測報告表、記事本、三角板、照相機(廣角、近照、閃光燈及紅外線)、粉筆或標示筆等。

(6)其他：潤滑油、防昆蟲藥、雨衣、醫藥箱、附工具袋之皮帶(裝檢測工具) 等。

(7)勞安急救相關設施。

2.特殊設備

(1)測量儀器

特殊情況下，需使用相關等測量儀器，供測量構件間之定位。

(2)非破壞性檢測儀器

為瞭解構件材枓劣化情形，以評估構件劣化程度，必要時需使用非破壞性檢測儀器。非破壞性檢測包括混凝土反彈鎚試驗或鑽心取模抗壓試驗，中性化氯離子含量試驗，裂縫檢測，比電阻檢測，鋼筋腐蝕電位速率檢測與保護層厚度檢測等，非破壞性之檢測由專業人員操作並進行檢測後之解讀。

(3)水中檢測設備

檢測橋梁下部結構在水面下之構件，或檢查是否有河道淘空沖刷，則需水中檢測設備。若河道狹淺，可使用簡單之探測方法，如鋼筋、標竿等。若河道寬深，則需雇用潛水伕，攜帶必要之設備，如水中之照相機、探測水深設備、無線通話機等設備，協助水中檢測。

5.3.9	檢測注意事項

檢測人員須知

1.比照第二章相關規定辦理

2.一般檢測程序之原則為由上而下，亦即先上部結構，而後下部結構；惟因橋梁型式、構件狀況、檢測種類、橋梁規模大小及複雜性、與橋梁座落之交通情況等不同，可視實際情況調整。一般檢測程序為橋面版以上之上部結構；橋面版以下之上部結構；下部結構及河床。

5.4 檢測評估

橋梁檢測結果採用下述DERU方式評定之，檢測時參照附錄表A 5-2所列之橋梁檢測表格，表列各構件之劣化情形，分別依劣化程度（Degree，D）、劣化範圍（Extent，E）、重要性（Relevancy，R）等三項予以評定後；再評估該劣化構件需維修之急迫性（Urgency，U）。

劣化程度（D）：為構件劣化之程度。

劣化範圍（E）：為構件劣化發生之範圍或面積大小。

重要性（R）：為構件之劣化，對於該構件之重要程度。

維修急迫性（U）：為該劣化構件需予維修之急迫

為評估劣化情形，D.E.R.U以1至4之四個等級予以具體評估劣化程度，但若「無此項目」或「無法檢測」或「無法判定」時，則以0予以記錄。

劣化程度（D）、劣化範圍（E）、重要性（R）以及劣化構件維修之急迫性（U）之評等標準（0.1.2.3.4.）原則如表5-1。

表5-1橋梁構造物檢測評等標準

|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D | 無此項目 | 良好 | 尚可 | 差 | 嚴重損壞 |
| E | 無法檢測 | ＜ 10 ＜ 30 ＜ 60 ＜ |  |  |  |
| R | 無法判定重要性 | 微 | 小 | 中 | 大 |
| U | 無法判定急迫性 | 例行維護 | 3年內維護或持續追蹤 | 1年內維護 | 緊急處理維護 |

5.5	橋梁上部結構養護

5.5.1	混凝土結構

1.鋼筋混凝土及預力混凝土梁應注意其裂縫，視裂縫大小，分別採取適當之修補方法。

2.鋼筋混凝土及預力混凝土梁如發現鋼筋外露、混凝土剝落等現象，應將鋼筋銹跡清除，並把鬆動的保護層去除，採用適當方法予以修補。

3.當預力大梁遭超高車輛或其他原因撞擊破損，經安全評估有虞時，應予更換之。

5.5.2	鋼結構

1.保持鉚釘、螺栓接合及焊接的正常狀態，對有損傷裂縫的桿件和鉚釘、螺栓等應經常觀察其發展情況，並標上顏色記號，作成紀錄，以備考查。

2.防止構件銹蝕，定期進行油漆。

3.矯正構件局部變形。

4.對基座的觀測保養。

5.清除節點和縫隙部位的積水，以保持清潔乾燥。

5.6	橋梁下部結構養護

橋梁下部結構包括橋台與橋墩，其養護概述如下：

5.6.1	橋台

橋台表面應保持清潔，及時清除青苔、雜草和污泥。如混凝土表面發生剝落、蜂窩、鋼筋外露銹蝕，應予以修補。

5.6.2	橋墩

洪水過後應及時清理附著於橋梁結構物之漂浮物及沉積物，以利水流順利宣洩。

如遭撞損，應採用適當方法予以修復。

5.7	橋梁基礎保護

5.7.1	保護類別

跨越河川之橋梁基礎保護工依性質與型式可分類為：

1.局部保護

多用於橋梁下部結構裸露尚不嚴重之時，就下部結構周邊已遭沖刷之河床局部佈設保護設施加固，以增強河床對水流之抗沖刷能力，防止河床繼續沖刷，其方法如拋石工法、蛇籠工法、鼎形塊排置工法、混凝土（長）方塊工法、包墩或混凝土圍繞工法、混凝土護坦工法等。

2.河床保護

多用於橋梁下部結構裸露較嚴重，局部保護已無法達到防止河床繼續下降之時，可洽請水利主管機關或專家學者協助以整體河防考量提供建議。參考工法如設置攔砂堰或潛堰固床工、排樁工法等。

3.結構補強

多用於橋梁下部結構裸露嚴重至基礎承載力不足而橋梁尚需使用時，需以本類方法延長橋梁使用年限，其工法如托底工法及換底工法等。

5.8 橋梁附屬設施養護

橋梁附屬設施包括伸縮縫、支承、防震拉桿、橋欄杆、橋面磨擦層、橋面洩水孔及燈具等各項設置於橋梁上之附屬構件，而其養護內容分別概述如下：

5.8.1	伸縮縫

1.伸縮縫如發現損壞或鬆動，應就交通安全維護立即處理，儘速修復。

2.橡膠材質伸縮縫之修護包括更新橡膠板、重埋錨碇螺栓、鬆弛橡膠板之內應力及換裝大型尺寸橡膠板等。

3.鋼質伸縮縫之修護可將損壞部分卸下以新品裝設，並以無收縮材料為背填料修復；修復後至少需經適當養護至混凝土達一定強度後，方可開放交通。

5.8.2	支承

1.支承各部位應保持完整、清潔，故須定期檢查清理。支承如有損壞、缺陷或功能異常時，應予以修整或更換。

2.輥軸支承如出現不適當之滑動、歪斜或搖擺傾斜時，應校正或修整至合宜的位置。

3.人造橡膠支承應檢查、清除塵土污漬，排除周邊積水，以防止橡膠老化。如橡膠支承已老化而影響支承功能應予以更換。

4.鋼支承應檢查是否損傷、銹蝕或位移過大，如有異常時應修復或更換。

5.盤式支承應檢查混凝土支承墊是否有剝落露筋、固定錨栓是否斷裂、變形或鬆脫、支承元件是否剝裂或銹蝕，如有損壞應修理更換。

5.8.3	防震拉桿

檢查防震拉桿時注意混凝土塊附近的螺栓是否已上緊，是否太鬆以致於使拉桿無法發揮作用；太緊而加速橡膠部分的老化。

5.8.4	欄杆

1.欄杆損壞，視情況予以修復；如損害嚴重時須立即更換，在新欄杆未換裝前，應設置臨時交通安全設施。

2.混凝土欄杆損壞嚴重時，可參照原設計重鑄，若欄杆並未全部損壞，則可以水泥砂漿修補。金屬欄杆如損壞時，可以原廠之材料或同等規格與品質之材料更換或修補。

5.8.5	橋面磨擦層

請參考第四章4.5節柔性鋪面養護辦理。

5.8.6	橋面洩水孔

橋面洩水孔、排水管應保持暢通；如有堵塞，應及時疏通，以避免橋面積水。

5.9	人、車箱涵

人、車箱涵係指供行人及車輛通行之箱涵。箱涵應檢查內部有無裂縫或沉陷、涵底涵牆有無漏水、翼牆是否完整。端牆和翼牆如有側向傾斜等變形現象，應查明原因，加以處理。如屬填土未夯實而沉陷擠壓或填土中水分過多土壓力增大而引起，可更換填土，並確實夯實；如係基礎不均勻沉陷而發生傾斜，則需修復或加固基礎。

5.10	其	他

包括臨時橋梁、臨時支撐，分述如下：

5.10.1	臨時橋梁

臨時橋梁多屬因應交通需要所架設之臨時性結構，以維持交通功能者。

因屬臨時性結構，須視情況採取適度載重、車輛管制、封橋等措施。並做適當之維護。

5.10.2	臨時支撐

當遭遇災害後需要之臨時支撐需加強巡（檢）查。

5.10.3	其他注意事項

1.橋梁上、下游如發現新建跨河建造物、攔河堰等時，應向河川管理單位函索該新建跨河建造物對橋梁安全影響之評估報告。並檢討之。

2.在橋梁全生命週期管理上建立原設計圖、歷次改建、重建及修復之有關設計圖與記錄資料及橋梁上、下游歷年來地形地貌及著周遭環境變遷之記錄資料。